III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка мининефролитолопаксического набора для нужд оперблока ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Инструменты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, упакованы;

- Инструменты должны сопровождаться документами, подтверждающими их качество и соответствие согласно ГОСТ 25725-89 Инструменты медицинские. Термины и определения и ГОСТ 19126-2007 Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требования к характеристикам товара | Ед.изм. | Наличие или значение требуемой характеристики |
| 1 | Мини нефролитолопаксический набор, автоклавируемый, с угловым окуляром, со встроенным оптоволоконным световодом (с принадлежностями). | набор | 1 | Размер тубуса Шр |  | не более 12 |
|  |  |  |  | Длина см |  | не менее 22 |
|  |  |  |  | 1 рабочим каналом Шр. для инструментов 5 Шр. |  | не менее 6,7 |
|  |  |  |  | Направление взгляда градусов |  | не менее 12 |
|  |  |  |  | Принадлежности: |  | не более 3,5 |
|  |  |  |  | Инструментальный порт с системой уплотнения и быстро размыкающимся замком, 2 каналами, для использования с мини нефролитолопаксическим набором. | шт | 1 |
|  |  |  |  | Вспомогательный инструмент для проволочного проводника в уретерореноскопии. | шт | 5 |
|  |  |  |  | Переходник, с замком LUER, с разборным краном. | шт | 1 |
|  |  |  |  | Колпачок уплотняющий, для инстру-ментальных портов и переходников, в упаковке 10 шт., рекомендуется одноразовое использование. | уп | 3 |
|  |  |  |  | Переходник с замком LUER штекерный/внешний конус, насадка для трубки Ø 9мм. | шт | 1 |
| 2 | Дилататор | шт | 1 | Расширитель, канал для проволочного проводника катетеров, для использования с операционным тубусом 15/18 Шр |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размер тубуса, Шр. |  | Не более 18 |
| 3 | Дилататор | шт | 1 | Расширитель, канал для проволочного проводника катетеров, для использования с операционным тубусом 16,5/19,5 Шр. |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размер тубуса, Шр. |  | Не более 19,5 |
| 4 | Дилататор | шт | 1 | Расширитель, канал для проволочного проводника катетеров, для использования с операционным тубусом 21/24 Шр |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размер тубуса, Шр. |  | Не более 24 |
| 5 | Операционный тубус | шт | 1 | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации 15/18 Шр. |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размер тубуса, Шр. |  | Не более 18 |
| 6 | Операционный тубус | шт | 1 | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации 16,5/19,5 Шр. |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размер тубуса, Шр. |  | Не более 19,5 |
| 7 | Операционный тубус | шт | 1 | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации 21/24 Шр. |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размер, Шр. |  | Не более 24 |
| 8 | Аппликатор герметичности | шт | 1 | Аппликатор для уплотнения, состоит из трубки и стержня, для использования с тубусами мини нефролитолопаксического набора. |  | Наличие |
| 9 | Щипцы | шт | 3 | Захватывающие щипцы для удаления инородных тел, гибкие, обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 40 см, для использования с мини нефролитолопаксическим набором и инструментальным портом. |  | Наличие |
| 10 | Щипцы | шт | 3 | Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов камней, 3 раздвижные бранши с небольшими фиксирующими выступами, пружинная рукоятка, длина 36 cм, для использования с мини нефролитолопаксическим набором и инструментальным портом. |  | Наличие |