РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дезинфицирующих средств для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лизафин (1 л.) | фл | 2 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе смесь ЧАС и альдегидов. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 40 минут до 70 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 40 минут - 70 минут) содержал не менее 0,02338% альдегидов и не менее 0,1275% ЧАС; - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 40 минут до 70 минут, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,04675% альдегидов и не менее 0,255% ЧАС; - Дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 40 минут до 70 минут, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,04675% альдегидов и не менее 0,255% ЧАС; - ПСО (предстерилизационной очистки), при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 10 минут до 20 минут, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,01402% альдегидов и не менее 0,0765% ЧАС; - Дезинфекции медицинских отходов группы Б, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 90 минут до 140 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,0935% альдегидов и не менее 0,51% ЧАС; - Дезинфекции поверхностей в отношении плесневых грибов; - Дезинфекции санитарно-технического оборудования. Срок годности средства-3 года, рабочих растворов–14 суток. Многократность использования растворов-14 суток. Фасовка – флакон не менее 1,0 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 2 | Пресепт табл. (5,0 г/2,5 г Na соли ДХЦК) № 100 | бан | 3 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой таблетки, обязательно содержащее в составе хлоросодержащие соединения, выделяющие свободный хлор. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом средство обязательно должно иметь режим применения с экспозицией, лежащей в интервале от 70 минут до 100 минут, а рабочий раствор в режиме, с экспозицией, удовлетворяющей указанным условиям (70 минут - 100 минут), должен содержать не менее 0,02733% активного хлора; - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 70 минут до 100 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,05466% активного хлора; - Дезинфекции белья, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 90 минут до 140 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,08198% активного хлора; - Дезинфекции посуды, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 90 минут до 140 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 90 минут - 140 минут) содержал не менее 0,08198% активного хлора; - Дезинфекции санитарно-технического оборудования. Срок годности средства-5лет, рабочих растворов–5 суток. Фасовка – банка не менее 100 таблеток. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 3 | Сайдезим (5 л.) | кан | 18 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе ферменты. Средство должно обладать утвержденными режимами: - ПСО (предстерилизационной очистки). Срок годности средства-2 года. Фасовка – канистра не менее 5,0 литров. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 4 | Сайдекс ОПА (3,78 л.) | кан | 154 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе альдегиды. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 3 минут до 6 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (3 минут - 6 минут), должен содержать не менее 0,4675% альдегидов; - ДВУ (дезинфекции высокого уровня), при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 3 минут до 6 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,4675% альдегидов. Срок годности средства-2 года, с момента вскрытия упаковки–75 суток. Многократность использования растворов-14 суток. Фасовка – канистра не менее 3,78 литров. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 5 | Секусепт АКТИВ (1,5 кг.) | бан | 2 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой порошок, обязательно содержащее в составе кислородосодержащие соединения (перекиси, НУК и др.). Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО; - Дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО; - Стерилизации; - ДВУ (дезинфекции высокого уровня); - ПСО (предстерилизационной очистки). Срок годности средства-2 года, рабочих растворов–1 сутки. Многократность использования растворов при проведении процессов ручным способом-1 сутки. При проведении процессов механизированным способом растворы используют однократно. Фасовка – банка не менее 1,5 кг. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 6 | Ухажер антисептик (1 л.) | фл | 9 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, кожный антисептик, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции кожных покровов (Руки хирурга: наносят средство дважды по 5мл. Общее время обработки составляет 5мин.). Содержание спиртов в составе средства должно быть не менее 55,25%. Срок годности средства-30 месяцев. Фасовка – флакон не менее 1,0 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |