РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 5 лотов.

Общие требования к поставляемого Товара:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 Поставка стоматологического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лезвия для скальпеля № 15 | уп. | 4 | упаковка 100 шт |
| 2 | Лезвия для скальпеля № 12D | уп. | 1 | упаковка 100 шт |
| 3 | Шовный материал ПРЕМИЛЕН | уп. | 8 | 5/0 45см, нерас, реж 19мм (игла 3/8 окр) |
| 4 | Шовный материал ПРЕМИЛЕН | уп. | 10 | 6/0 45см, нерас, реж 19мм (игла 3/8 окр) |
| 5 | Аспиратор конический для канюли 2,20мм (20шт.) | уп. | 24 | 20шт. в упаковке диагональ носика 1,2 мм |
| 6 | Комплект белья хирургического инд. № 735-А (стоматологический) | уп. | 120 | ГОСТ ЕN 13795-2011 |
| 7 | Набор ирригационный в сборе | уп. | 24 | 10 штук в упаковке |
| 8 | Наконечники для слюноотсосов | уп. | 280 | одноразовые для аспирации слюны, 100 штук в упаковке |
| 9 | Наконечники для пылесосов | уп. | 240 | одноразовые для аспирации слюны, 100 штук в упаковке |
| 10 | Салфетки нагрудные | шт. | 24 000 | для защиты пациентов 1 штук в упаковке, однослойные |
| 11 | Валики ватные | шт. | 60 000 | Нестерильные, натуральный хлопок, размер №1 и №2, |
| 12 | Sprey KaVo Quatrro care Plus | уп. | 2 | упаковка 6 баллонов по 500 мл |
| 13 | Спонжи эндодонтические (клин-стенд губка) | уп. | 30 | сменные диски для клин-стенд диаметр 5 см |
| 14 | Микроаппликаторы | уп. | 200 | для внесения пломбировочного материала, размеры Regular, Fine, Ultrafine, |
| 15 | Фартуки нагрудные | уп. | 12 | фартук пластиковый для защиты пациента в рулоне упаковка 200 шт |
| 16 | Подставка для боров | шт. | 1 | для хранения и стерилизации боров, автоклавируемая |
| 17 | Боры твердосплавные | шт. | 200 | FG/RA |
| 18 | Твердосплавные боры, финиры | шт. | 60 | FG/RA |
| 19 | Боры для разрезания коронок | шт. | 200 | FG/FGL/RA |
| 20 | Боры для разрезания коронок | шт. | 100 | FG/FGL/RA |
| 21 | Боры алмазные | шт. | 500 | FG/RA |
| 22 | Боры алмазные | шт. | 20 | FG/RA |
| 23 | Хирургические фрезы | шт. | 30 | HP/HPL/RAL/PAXL |
| 24 | Фрезы для кости | шт. | 30 | HP/RAL/PAXL |
| 25 | Полиры для композитов | шт. | 200 | RA |
| 26 | Полировальные щётки для композитов | шт. | 100 | RA |
| 27 | Триммер десневой | шт. | 2 | FG, размер 016, длина 5,0/8,0 мм |
| 28 | Штрипсы алмазные | уп. | 12 | 10 штук в упаковке, толщина 0,08/0,10/0,13 мм; ширина 2,5/3,75 мм; зернистость M/F/SF |
| 29 | Каналорасширители для углового наконечника | уп. | 6 | Инструмент для расширения каналов, размеры 015-040, 50 штук в упаковке |
| 30 | Каналорасширители ручные | уп. | 30 | Инструмент для расширения каналов, размеры 015-040, 50 штук в упаковке |
| 31 | Н-файлы | уп. | 300 | корневые буравы Хедстрема ручные, 6 штук в упаковке, размеры 8/10/15/20/25/30/35/40, длина 21/25/28/31мм |
| 32 | К-файлы | уп. | 100 | дриль боры ручные, бурав Керра (каналорасширители), 6 штук в упаковке, размеры 08/10/15/20/25/30/35/40, длина 21/25/28/31мм |
| 33 | Римеры | уп. | 600 | дрильборы ручные (каналорасширители), 6 штук в упаковке, размеры 06/08/10/15/20/25/30/35/40, длина 21/25/28/31мм |
| 34 | Спредеры | уп. | 12 | инструмент для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации,4 штуки в упаковке, размер 10 |
| 35 | Плагеры | уп. | 60 | инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти, длина 25 мм |
| 36 | Гейц-дрили | уп. | 20 | корневые сверла машинные для углового наконечника, 6 штук в упаковке, размеры 1/2/3/4/5/6, длина 32 мм |
| 37 | Пульпоэктракторы | уп. | 6 | инструмент для удаления пульпы, 500 штук в упаковке, размеры 020/025/030/035/040/050/060, дина 30 мм |
| 38 | Игла корневая | уп. | 1 | для внесения лекарственного вещества в корневой канал, стальная граненая, 500 штук в упаковке, размеры 017/025/030 |
| 39 | Протейперы (ручные) | уп. | 60 | для ручной эндодонтической обработки корневого канала, 6 штук в упаковке, длина рабочей части 21/25 и 31 мм; размеры S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx |
| 40 | Протейперы (для эндодонтического наконечника) | уп. | 12 | для машинной эндодонтической обработки корневого канала длина рабочей части 21/25 и 31мм; размеры S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx |
| 41 | Патфайл / Pathfile д/предвар обработки | уп. | 30 | Машинный никель-титановый файл устойчивый к циклической усталости: не приводит к транспортации апикального отверстия и образованию уступов, при этом сохраняя естественную анатомию канала. Для всех типов каналов (узких, изогнутых, кальсифицированных) длина рабочей части 21 мм; 25 мм; размер 13, 16, 19, ассорти 6 шт/уп |
| 42 | Набор для перелечивания ProTaper | уп. | 10 | инструмент для простой распломбировки корневых каналов REF A 1415 |
| 43 | Spreder A | уп. | 5 | индивидуальный набор 050 х 4 |
| 44 | Spreder A | уп. | 5 | индивидуальный набор 060 х 4 |
| 45 | Каналонаполнители (лентуло) | уп. | 24 | каналонаполнители вращающиеся, 4 штуки в упаковке, размеры 001/002/003/ASS, длина 25 mm (XL) |
| 46 | Клинстэнд | уп. | 4 | подставка для кратковременного хранения инструмента на протяжении процедуры обработки канала стерилизуемая |
| 47 | Штифты гуттаперчивые | уп. | 450 | для пломбировки каналов, 120 штук в упаковке, размеры 10/15/20/25/30/35/40/45//50/55/60/70/80/ ассорти 15-40/ассорти45-80 |
| 48 | Штифты бумажные | уп. | 450 | для высушивания каналов, 200 штук в упаковке, размеры 10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/80/ ассорти 15-40/ассорти45-80 |
| 49 | Штифты беззольные Uniclip | уп. | 18 | высококачественный пластик, 100 штук в упаковке, размеры 108/208/308/110/210/310 |
| 50 | Штифты внутриканальные стекловолоконные | уп. | 60 | стекловолокно, 6 штук в упаковке, размеры 1/2/3 |
| 51 | Стекловолоконные композитные штифты LuxaPost | уп. | 100 | рентгеноконтрастные и пре-силанизированные штифты 5 шт. в упаковке, Ø 1.25mm/1.5mm/1.375mm |
| 52 | Штифты титановые (юниметрик) | уп. | 2 | для формирования коронки зуба, 25 штук в упаковке, размеры 008/108/208/308/110/210/310, длина S/L |
| 53 | Дриль специальный расширительный | уп. | 15 | 6 штук в упаковке, размеры 008/108/208/308/110/210/310 |
| 54 | Дриль специальный для калибровки | уп. | 15 | 6 штук в упаковке, размеры 008/108/208/308/110/210/310 |
| 55 | Эндодонтическая линейка | шт. | 10 | для определения рабочей длины эндодонтического инструмента, гуттаперти и бумажных штифтов |
| 56 | Эндодонтический шприц | уп. | 5 | для промывания корневого канала, 100 штук в упаковке |
| 57 | Эндодонтические иглы для промывания каналов | уп. | 24 | 0,4ммх35мм 20шт. - уп |
| 58 | Карпульные иглы | уп. | 200 | 100 штук в упаковке, длина 12/25/35мм |
| 59 | Лидоксор спрей | фл | 2 | анестезирующий спрей для наружного применения |
| 60 | Лидоксор гель | уп. | 12 | анестезирующий гель для наружного применения со вкусом «зелёное яблоко», «клубника», «цитрус» |
| 61 | Топикал гель | уп. | 10 | анестезирующий гель для наружного применения со вкусом «вишня», «клубника», «мята», «банан», «малина», 30 мл |
| 62 | Композит жидкотекучий Революшен | уп. | 24 | светоотверждаемый текучий гибридный композит для рестовраций полостей зуба, в упаковке 4 шприца по 1г, расцветка А2,А3, А3,5, В2, С2, UO |
| 63 | Композит жидкотекучий Филтек | уп. | 6 | жидкотекучий пломбировочный материал в упаковке 2 шприца по 2 гр, расцветка А2, А3, ОА3 |
| 64 | Композит химический | уп. | 120 | набор пломбировочного материала химического отверждения |
| 65 | Композит светоотверждаемый Каризма | шт. | 80 | цвета I, А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4, ОА2, ОА3; 1 шприц-4 гр. |
| 66 | Композит светоотверждаемый Каризма опал | шт. | 2 | цвета А2, А3; 1 шприц-4 гр. |
| 67 | Композит светоотверждаемый Филтек | шт. | 12 | цвета А2, А3; шприц-4 гр. |
| 68 | Адгезив (Опти-бонд соло) | шт. | 36 | однокомпанентный светоотверждаемый адгезив для всех видов рестоврации, флакон 3 мл. |
| 69 | Артикуляционная бумага | уп. | 6 | 200 л., 40 мкм, синяя |
| 70 | Артикуляционная фольга Arti-Fol | уп. | 4 | металлик 20мх22мм, чёрный, красный, 8 мкм, двусторонняя |
| 71 | Артикуляционная бумага | уп. | 24 | упаковка 12 шт. по 12 листов |
| 72 | Гель для травления эмали и дентина «Травекс-37» | шт. | 40 | 3 шприца по 2,5 мл, 20 сменных канюль |
| 73 | Витребонд | уп. | 1 | стеклоиномерный подкладочный материал (9гр + 5,5 мл) |
| 74 | Фуджи 1 | уп. | 18 | композитный стеклоиномерный цемент для цементации коронок и мостов (35 гр порошка +25 гр жидкости) |
| 75 | Фуджи цем рефил | уп. | 2 | усиленный стеклоиномер для постоянного цементирования, 2 картриджа по 13,3г., диспенсер, блок для замешивания |
| 76 | Фуджи плюс | уп. | 12 | композитный стеклоиномерный цемент для надежной цементации коронок и мостов, 15 г. порошок, 7 мл. жидкость, 6,5 мл. кондиционера |
| 77 | Цемент RelyX И-200 | уп. | 1 | Цвет А2 универсальный с системой Clicker |
| 78 | Цемент RelyX Temp NE | уп. | 1 | 1 базовая паста (36 г.), 1 катализатор (16 г.), 1 блокнот для замешивания |
| 79 | Цемент Ketac Cem Easymix | уп. | 1 | 1х30 г. порошок, 12 г. жидкость, блокнот для замешивания |
| 80 | Стеклоиномерный подкладочный цемент химического отвердения Глассин Рест | уп. | 48 | 10 г. порошка и 8 г. жидкости, цвет А2 |
| 81 | Стеклоиномерный подкладочный цемент химического отвердения Глассин Бейз | уп. | 30 | 10 г. порошка и 8 г. жидкости, цвет А3 |
| 82 | Цемент стоматологический стеклоиномерный двухкомпонентный рентгеноконтрасный Цемион | уп. | 1 | порошок 20 г., жидкость 10 мл., кондиционер 10 мл., лак покрывной 10 мл. |
| 83 | Светоотверждаемый компомерный прокладочный материал Ionosit-Baseliner | уп. | 4 | 20 шприцев по 0,33 г. |
| 84 | Стеклоиномерный эстетичный материал тройной полимерицации Витремер | уп. | 3 | стеклоиномерный цемент. 6 флаконов с порошком (5 г.), А3, А4, С2, С4, Pedo, Blue, 1 праймер (6,5 мл.), 2 флакона с жидкостью (8 мл.), 1 флакон с лаком для окончательной обработки (2 мл.), 60 одноразовых кисточек, 50 аппликаторов, 1 блокнот для замешивания (7,5х13 см.),1 пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, 1 шкала оттенков, аксессуары. |
| 85 | Цемент пломбировочный силикофосфатный Силидонт-2 | уп. | 2 | Порошок 50 г.+жидкость 30 г. |
| 86 | цемент пломбировочный силикатный Силицин | уп. | 2 | порошок 50 г., жидкость 30 г. |
| 87 | Цемент цинк-фосфатный стоматологический Уницем | уп. | 12 | порошок 100 г., жидкость 60 г. |
| 88 | Паста для пломбировки каналов Эндометазон ивори | уп. | 50 | набор 14 г.+10 мл. – цемент |
| 89 | Рентгеноконтрасный твердый материал на основе гидроокиси кальция Laif | уп. | 3 | 12 г. базовой пасты, 12 г. катализатора, блокнот для замешивания |
| 90 | Метапекс | уп. | 18 | гидроксид кальция, 1 шприц х 2,2 г. |
| 91 | Витапекс | уп. | 1 | гидроксид кальция, 1 шприц х 2,2 г. |
| 92 | Препарат для определения кариозного дентина Caries Marker | уп. | 1 | флакон 1 мл. |
| 93 | OptiDisc | уп. | 6 | 80/100 штук в упаковке, Ø12,6 мм, грубый, средний, тонкий |
| 94 | Диски для шлифования и полирования Sof-Lex | уп. | 24 | 50 дисков в упаковке, большие, малые; крупнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые, сверхмелкозернистые |
| 95 | Дискодержатель | уп. | 6 | 2 штуки в упаковке |
| 96 | Ёмкость для замочки боров | шт. | 1 | пластиковая перфарированная емкость для замочки боров и мелкого инструментария |
| 97 | Зажим для салфеток | шт. | 10 | зажим с цепочкой для салфеток нагрудных разных цветов |
| 98 | Стабилизированный раствор гипохлорита натрия Parcan 3% | фл | 24 | флакон – 250 мл. |
| 99 | Раствор гипохлорита натрия «Гипохлоран – 3» | фл | 30 | флакон 300 мл. |
| 100 | Чашка Петри | шт. | 10 | стандартная 92х16 мм, PS, с крышкой, с вентиляцией, стерильная каталожный № 82.1473.001 |
| 101 | Поли-панель | уп. | 40 | 60х60 (100 листов) |
| 102 | Стекло для замешивания | уп. | 24 | с лунками, без лунок, 5 штук в упаковке, толщина стекла 4 мм. |
| 103 | Клинья фиксирующие светопрозрачные тонкие | уп. | 60 | № 1.811, 40 шт. в упаковке |
| 104 | Клинья фиксирующие светопрозрачные | уп. | 2 | ультратонкие, тонкие, средние, большие; 100 штук в упаковке |
| 105 | Набор деревянных фиксирующих клиньев | уп. | 4 | 4 типоразмера – по 50 шт. |
| 106 | Набор матриц контурных секционных металлических | уп. | 40 | твердые 35 мкм, 25 шт.; малые, большие, большие с выступом |
| 107 | Матрицы лавсановые в рулоне | шт. | 6 | ширина 8 мм, 10 мм; длина 10 м. |
| 108 | Adapt SuperСap matrix матрицы для супермата | уп. | 20 | 50 шт в упаковке; № 2161, 2162, 2181, 2182 |
| 109 | Стальные матричные полоски в практичной упаковке-дозаторе | уп. | 8 | 0,03мм-5мм/6мм/7мм |
| 110 | Clip F временный пломбировочный материал | уп. | 2 | 3 шприца по 4 г. |
| 111 | Коллапан (гранулы) | уп. | 1 | искусственный гидроксиапатит, коллаген и антимикробное средство |
| 112 | RC-Prep для корневых каналов зубов | уп. | 12 | паста-гель 2 шприца по 9 грамм |
| 113 | Пульпосептин | уп. | 10 | Паста 10 г. |
| 114 | Гель для расширения каналов "Эдеталь" | уп. | 36 | с пенящимся эффектом, 1 шприц 5 мл. |
| 115 | Ларгаль ультра | шт. | 40 | хелатный раствор флакон 13 мл. |
| 116 | Эндосольв Е | шт. | 24 | тетрахлорэтилен 92,30 г., наполнитель в количестве достаточном для 100,0 г. (флакон 13,0 мл.) |
| 117 | Эндосольв Р | шт. | 24 | формамид 66,50 г., наполнитель в количестве достаточном для 100,0 г. (флакон 30,0 мл.) |
| 118 | Гуттасольв | шт. | 1 | растворитель гуттаперчи, флакон 15 мл. |
| 119 | Гриназоль паста для дентального использования | шт. | 6 | тюбик 4,5 г. |
| 120 | Крезофен для антисептической обработки корневых каналов | шт. | 24 | флакон 15 мл. |
| 121 | Капрамин для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении | шт. | 24 | флакон 30 мл. |
| 122 | Ангидрин для сушки и обезжиривания | шт. | 48 | флакон 20 мл. |
| 123 | Альвожиль - антисептическая альвеолярная повязка | шт. | 12 | баночка, содержащая около 12 г. пасты |
| 124 | Неоконес для дентального использования | шт. | 12 | флакон 50 конусов |
| 125 | Септомиксин форте паста | шт. | 1 | тюбик 7,5 г. |
| 126 | Каустинерв форте для девитализации пульпы | шт. | 6 | безмашьяковистая паста, баночка 4,5 г. |
| 127 | Девит арс для девитализации пульпы | шт. | 12 | паста, шприц 3 г. |
| 128 | Девитал | уп. | 4 | Паста без мышьяка для девитализации пульпы зубы, 13 г. |
| 129 | Дентин-паста | уп. | 18 | 4 шт. х 50 г. |
| 130 | Septo-pack | шт. | 20 | Паста 60 г. |
| 131 | MD Темп | шт. | 12 | временный пломбировочный материал, паста 40 г. |
| 132 | Фторлак «Омега» | шт. | 10 | жидкость противокариесная профилактическая, 13 мл. |
| 133 | Флюокаль гель | шт. | 2 | гель для аппликационной анестезии, флакон 125 мл. |
| 134 | Флюокаль для профилактики кариеса зубов, лечения гиперестезии | шт. | 2 | флакон 13 мл. |
| 135 | Детартрин, Детартрин Z для удаления зубных отложений | шт. | 18 | паста 150 г. |
| 136 | Полировочная паста Z, Z+W | шт. | 2 | паста для удаления камней и окончательной полировки пломб, 40 г. |
| 137 | Гиалудент гель для комплексного лечения и профилактики заболевания парадонта | шт. | 40 | №1, №2, №3; 2 шприца по 2,5 мл. |
| 138 | Диплен дента | шт. | 4 | медицинская самоклеющая пленка М, Л, С, Х, ХД, Ф, ЛХ, ПФ, Г |
| 139 | Метроген губка | уп. | 1 | губка для дентального использования, 10 штук в упаковке |
| 140 | Риббонд набор для шинирования | уп. | 1 | 3 ленты сложного плетения Ribbond Original 2, 3, 4 мм х 22 см. Специальные ножницы (обычные ножницы не способны резать Ribbond) .Очень мягкая фольга для предварительного измерения. Краткая инструкция для врача на русском языке. Наглядная инструкция. |
| 141 | Гласспан (ленточный 2мм) | уп. | 1 | Лента (GlasSpan Tape) - длина 27см (3 х 9см.), ширина 2.00мм. Шнур маленький (GlasSpan Rope Small) - длина 27см (3 х 9см.), ширина 1.00мм. Шнур средний (GlasSpan Rope Medium) - длина 27см. (3 х 9см.), ширина 1.50мм. Шнур большой (GlasSpan Rope Large) - длина 27см (3 х 9см.), ширина 2.00мм. В наборе 4 стеклянных капсулы (всего 108см. материала). |
| 142 | Нить ретракционная Ultrapac | шт. | 40 | размеры # 0,#00,#000,#1,#2 |
| 143 | Профилактический порошок Air-Flow Soft для удаления зубных отложений | шт. | 8 | порошок флакон 200 г. |
| 144 | Профилактический порошок Air-Flow Perio для удаления зубных отложений | шт. | 6 | порошок флакон 120 г. |
| 145 | Профилактический порошок Air-Flow classic Tropical для удаления зубных отложений | шт. | 24 | порошок флакон 300 г. |
| 146 | Таблетки для полоскания рта с антисептическим действием | уп. | 1 | 1000 штук в упаковке |
| 147 | Pro Root MTA | шт. | 1 | материал для восстановления корней, 2х1г МТА и вода |
| 148 | С/заклеивающиеся пакеты для стерилизации с индикатором стерильности | уп. | 6 | упаковка 200шт, размер 30х38см |
| 149 | Рулоны для стерилизации с индикатором | уп. | 40 | упаковка 200м, ширина 5,5см, 7,5см, 10см, 15см |
| 150 | Treswhite by Opalescence 10% | уп. | 20 | интенсивный отбеливающий гель набор 10 кап для верхней челюсти и 10 кап для нижней челюсти; вкус персик, дыня, мята |
| 151 | Opalescence Endo | уп. | 1 | 2 шприца по 1,2мл |
| 152 | Opalescence Xtra Boost | уп. | 18 | 1 шприц 1,2мл Boost и активатора; 1 шприц 1,2мл OpalDam; 1 шприц 1,2мл UltraEz; 10 накончников для доставки |
| 153 | Porcelain Etch Hydrofluoric Acid | уп. | 2 | 2 шпр. 1,2мл Porcelain Etch |
| 154 | Consepsis Scrub | уп. | 1 | 4 шпр. 1,2мл; 20нас.White Mac |
| 155 | UltraSeal XT plus. Набор доктора | уп. | 1 | 1шприц 1,2мл – белый опак, 1 шприц 1,2мл – прозрачный, 2 шприца 1,2мл - оттенок А1, А2, 20 насадок Imspiral Brust, 20 насадок Blue Micro |
| 156 | Крезопат для пломбирования корневых каналов | шт. | 1 | паста, баночка 7,5 г. |
| 157 | Супергипс для изготовления рабочих моделей | кг | 250 | III класс |
| 158 | Дентин-герметизирующий ликвид | уп. | 8 | 20млх2 |
| 159 | Эмаль-герметизирующий ликвид | уп. | 8 | 20млх2 |
| 160 | Трилокс спрей | фл | 36 | флакон с распылительной насадкой 0,75 л. |
| 161 | Салфетки дезинфицирующие Wipes 160 | уп. | 200 | сменный блок салфеток в упаковке |
| 162 | Микроцид РФ ликвид | фл | 36 | дезинфицирующее средство, флакон 1 л. |
| 163 | Zetaplus | уп. | 36 | набор С-силиконового материала - Zetaplus 900мл, Oranwash 140мл, Indurent Gel 60мл, смесительный блокнот |
| 164 | Optra Gate Regular Rrefill/80 | уп. | 2 | Вспомогательный стоматологический инструмент, 80 штук в упаковке |
| 165 | Temp-Bond NE Временный цемент для фиксирования коронок | уп. | 6 | 50г/15г |
| 166 | O-Bite Материал для регистрации прикуса на основе А-силиконов | уп. | 12 | 2 картриджа по 50мл, 12 канюль Automix |
| 167 | Luxatemp-Fluoriscence в картриджах Бис-акриловый материал для временных конструкций | уп. | 12 | 1 картридж 76г, 15 канюль Automix, оттенок А1,А2,А3 |
| 168 | Luxatemp-Fluoriscence в шприцах Smartmix Бис-акриловый материал для временных конструкций | уп. | 4 | 1 шприц 15г, 10 канюлей Smartmix, оттенок А2 |
| 169 | Альгинатная слепочная масса Ypeen | уп. | 1 | упаковка 800 г. |
| 170 | Tray-Adhesive для оттискных ложек | шт. | 24 | флакон 10 мл. |
| 171 | Orotol Plus - для дезинфекции, очистки и ухода за отсасывающими устройствами | фл | 6 | раствор флакон 2,5 л. |
| 172 | PalodentPlus 659700 Вводный набор | уп. | 1 | 100 матриц - 25шт каждого размера, мм: 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 75 клиньев - 25шт каждого размера: маленькие, средние, большие 30клиньев с защитой - 10 каждого размера: маленькие, средние, большие универсальное кольцо, хирургические щипцы (зажим), пинцет |
| 173 | SDR Smart Dentin Replacement 606.03.000 вводный набор | уп. | 1 | 45 капсул универсального цвета (0,25г каждая), 1 пистолет для капсул, 1 XenoV+ (2.5мл) |
| 174 | Вводный набор Dyracl XP 606.04.210 | уп. | 1 | 40 компьюл по 0,25г. (10хА2, 15хА3, 10хА3,5хВ1). Пистолет для компьюл Адгезив Prime&Bond NT 3.5мл. 50аппликаторов. Расцветка. |
| 175 | OptiClean | уп. | 1 | вращающийся инструмент для удаления временного цемента; комплект: 12 инструментов |
| 176 | Dental Dam | уп. | 1 | металлическая рамка для коффердама; Hygenic Dental Dam Clamps (Brinker) #B1 – 2шт; #B2 – 3шт; #B3– 4шт; #B4 – 4шт; #B5 – 2шт; #B6 – 2шт; латексные платки (зелёные) |
| 177 | Набор запасных прокладок к аппарату Air-Flow Handy 2+ | уп. | 1 | 3 коричневые резиновые прокладки |
| 178 | Relain Soft мягкий заполняющий материал | уп. | 2 | картридж 48мл, 6 наконечников для смеш., праймер R 13мл, силикон. наконечник, модификатор А&В 9 мл каждый, аксессуары |
| 179 | Relain - материал для жёсткой перебазировки съёмных протезов | уп. | 2 | 80г порошка, 50мл жидкости, 15мл адгезива и аксессуары |
| 180 | Hawe Diamond Strips | уп. | 8 | алмазные полоски Hawe, 5шт/уп, шириной 2,3 мм. |
| 181 | TempSpan Transparent | уп. | 1 | временный цемент, кликер 6 г. |
| 182 | TempBond Glear | уп. | 1 | прозрачный временный цемент, 1 шприц 7г, 10 смесмтельных насадок |
| 183 | Indurent Gel | шт. | 10 | катализатор в виде геля, 60 мл. |
| 184 | Насадки Perio-Flow NOZZLE | уп. | 2 | 40 штук в упаковке |
| 185 | Silagum-Putty Soft А-силиконовый материал для базовых оттисков | уп. | 20 | 2 банки по 262 мл. паста (база+катализатор) |
| 186 | Silagum-Light | уп. | 20 | 2 картриджа по 50мл, 12 насадок Automix, 12 интраоральных насадок |
| 187 | Honigum Light | уп. | 4 | 2 картриджа по 50мл, 12 насадок Automix, 12 интраоральных насадок |
| 188 | Speedex Universal Activator активатор для слепочной массы | шт. | 45 | тюбик 60мл |
| 189 | Speedex light body силиконовая слепочная масса 2-й слой | шт. | 36 | тюбик 140мл |
| 190 | Speedex Putty силиконовая слепочная масса 1-й слой | шт. | 36 | банка 910мл |
| 191 | Phase Plus | уп. | 6 | хроматический альгинат с быстрым схватыванием, 453 г. |
| 192 | Tropicаlgin | уп. | 6 | хроматический альгинат с быстрым схватыванием, 453 г. |
| 193 | Hydrogum | уп. | 24 | сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием, 500 г. |
| 194 | Hydrogum 5 | уп. | 60 | сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием, 453 г. |
| 195 | Orthoprint | уп. | 6 | упругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием, 500 гр. |
| 196 | Чашка для смешивания | шт. | 2 | резиновая |
| 197 | Набор шпателей для силиконов | уп. | 1 | Пластиковые, 6штук |
| 198 | Luer-Lock Tips | уп. | 4 | REF 211477 (60 шт.) |
| 199 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений "Гемостаб" | шт. | 24 | флакон 13 мл. |
| 200 | Проволока металлическая для шинирования | уп. | 10 | диаметр, мм-0,5; длина, мм-5000,0 |
| 201 | Насадки Smartmix Endo | уп. | 4 | используются для LuxacoreZ-Dual, LuxaCore-Smartmix Dual, 50 штук в упаковке |
| 202 | LuxaCoreZ smartmix Dual | уп. | 21 | 2 шприца Smartmix, 20 канюль Smartmix, 20 интраоральных канюль |
| 203 | LuxaCoreZ Automix Dual | уп. | 10 | 1 картриджпо 50г, 35 канюль Automix, 35 интраоральных канюль |
| 204 | LuxaBond DMG | уп. | 8 | 1 флакон - 5мл Pre-Bond, 1флакон - Bond A, 1флакон - Bond B, 25Endobrushes Red, 25 Endobrashes Black 1 травящий гель - 2мл средней вязкости |
| 205 | Etching Gel Medium Viscosity | уп. | 6 | 2 шприца по 2 мл., 6 насадок |
| 206 | SuperPolish | шт. | 2 | паста, 45 гр. |
| 207 | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов №1 | шт. | 12 | для антисептической обработки корневых каналов, флакон 13 мл. |
| 208 | Шовный материал Викрил | уп. | 8 | 5/0 колющая 17 мм. фиолетовый 75 см х 12 |
| 209 | Шовный материал Викрил | уп. | 8 | 4/0 колющая 17 мм.; 19 мм.; 20 мм., фиолетовый 75см х 12 |
| 210 | Variolink Veneer Assortment/Syntac | уп. | 2 | 7х1.5ml Variolink Veneer; 7х1.5ml Variolink Veneer Try-In; 1х2g Total Etch; 1х0.5g Liquid Strip; 1х6g Heliobond; 1х5g Monobond Plus; 1х3g Syntac Praimer; 1х3g Syntac Adhesive |
| 211 | Канюли Automix | уп. | 4 | жёлтые 1:1; 50х REF 909200 |
| 212 | Канюли Automix | уп. | 4 | зелёные 1:1; 50х REF 909490 |
| 213 | Канюли Automix | уп. | 4 | розовые 1:1; 50х REF 909202 |
| 214 | Канюли Automix | уп. | 4 | голубые 10:1; 45х REF 110409 |
| 215 | Интраоральные канюли жёлтые | уп. | 2 | 50хREF 909201 |
| 216 | Смесители для картриджей | шт. | 1 | 25мл, 50мл; соотношение 1:1, 10:1, 4:1 |
| 217 | Форедент - средство для пломбирования корневых каналов | уп. | 1 | 40г порошка+2жидкости по 25г |
| 218 | Резорцин-формальдегидная паста | уп. | 1 | Порошок 25г+жидкость 10мл+катализатор 10мл |
| 219 | Наклейки для детей на стоматологическую тематику | шт. | 115 | демонстрационный материал |
| 220 | Сафорайд | уп. | 1 | для стабилизации кариозного процесса у детей, пластиковый флакон 5мл |
| 221 | Артикуляционный спрей Arti-Spray | шт. | 4 | для точного изготовления зубных протезов, 75мл |
| 222 | Эвгенат – жидкость для распломбирования корневых каналов | шт. | 6 | Флакон с жидкостью 13мл |
| 223 | Фенопласт – жидкость для распломбирования корневых каналов | шт. | 12 | Флакон с жидкостью 13мл |
| 224 | Форфенан | уп. | 1 | Комплект фенопластная смола 20гр+10мл+10мл |
| 225 | Чехол для датчика радиовизиографа | уп. | 1 | эластичный бесшовная технология. упаковка 500 шт |
| 226 | Силикон titanium zetalabor | уп. | 4 | С-силикон для технической лаборатории, 900г |
| 227 | Curasept | фл | 2 | антибактериальный р-р для полоскания полости рта 0,12% 200мл |
| 228 | Зубная нить Oral-B для гигиены межзубных промежутков | уп. | 2 | Super floss 50 нитей |
| 229 | Зубная нить Oral-B B для гигиены межзубных промежутков | уп. | 2 | Essential floss 50м |
| 230 | STP RESTОRATIV PINS | уп. | 1 | Штифты парапульпарные C 2011 |
| 231 | Порошок PROFYpearls | уп. | 1 | упаковка 80шт. (по15г.), персиковый, апельсиновый, мятный, нейтральный, чёрная смородина |
| 232 | Штрипсы для шлифования и полирования | уп. | 9 | Мягкие/супермягкие; грубые/средние; грубые/средние (узкие) |
| 233 | CeramX mono Рефилл капсулы. Универсальный нано-керамический реставрационный материал. | уп. | 1 | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал для передних и боковых зубов, система одной прозрачности (Single Translucency). Включает 7 оттенков переходного уровня прозрачности оптимально подходящих для быстрой и простой процедуры реставрации передних и боковых зубов. Содержит частицы органически модифицированной керамики размером 2-3 нм и частицы стекла размером 1,5 мкм. Рентгеноконтрастность не менее 2мм AI. Рабочее время не менее 180с. Комплект поставки: Упаковка (20) капсул. Оттенок: Возможные оттенки M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 |
| 234 | CeramX duo рефилл капсулы. Универсальный нано-керамический реставрационный материал. | уп. | 1 | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал для передних и боковых зубов. Система двойной прозрачности включает 4 оттенка с уровнем прозрачности естественного дентина и три оттенка эмали, имитирующих естественную эмаль. Дополнительно включает один супер белый оттенок для воссоздания эффекта отбеленных зубов. Содержит частицы органически модифицированной керамики размером 2-3 нм и частицы стекла размером 1,5 мкм. Рентгеноконтрастность не менее 2мм AI. Рабочее время не менее 180с. Комплект поставки: Упаковка: 40 комп.(D2, D3, E2, Е3 по 7 шт., D1, D4, DB, E1 по 3 шт.), 6 компьюл-канюль текучего композита цвета А2, О-А2 по 3 шт., 2 наклейки i-shade, пистолет, смесит.палетка, канюли (50), 1 прозрач. поддон, крышка поддона. |
| 235 | CeramX duo рефилл капсулы. Универсальный нано-керамический реставрационный материал. | уп. | 1 | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал для передних и боковых зубов. Система двойной прозрачности включает 4 оттенка с уровнем прозрачности естественного дентина и три оттенка эмали, имитирующих естественную эмаль. Дополнительно включает один супер белый оттенок для воссоздания эффекта отбеленных зубов. Содержит частицы органически модифицированной керамики размером 2-3 нм и частицы стекла размером 1,5 мкм. Рентгеноконтрастность не менее 2мм AI. Рабочее время не менее 180с. Комплект поставки: Упаковка: 40 комп.(D2, D3, E2, Е3 по 7 шт., D1, D4, DB, E1 по 3 шт.), 6 компьюл-канюль текучего композита цвета А2, О-А2 по 3 шт., 2 наклейки i-shade, пистолет, смесит.палетка, канюли (50), 1 прозрач. поддон, крышка поддона. |

ЛОТ №2 Поставка шовного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла из. 3/8 3В1-0,6*20 | уп. | 10 | Игла хирургическая 3/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 20 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 2 | Игла из. 3/8 3В1-0,7*28 | уп. | 10 | Игла хирургическая 3/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,7 мм, длина иглы не менее 28 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 3 | Игла из. 3/8 3В1-1,1*36 | уп. | 10 | Игла хирургическая 3/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,1 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 4 | Игла из. 3/8 3В1-1,2*60 | уп. | 10 | Игла хирургическая 3/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,2 мм, длина иглы не менее 60 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 5 | Игла из. 4/8 4А1-0,6*20 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 20 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 6 | Игла из. 4/8 4А1-0,6*30 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 30 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 7 | Игла из. 4/8 4А1-0,6*36 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 8 | Игла из. 4/8 4А1-0,9*36 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,9 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 9 | Игла из. 4/8 4А1-1,0*45 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,0 мм, длина иглы не менее 45 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 10 | Игла из. 4/8 4А1-1,2*35 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,2 мм, длина иглы не менее 35 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 11 | Игла из. 4/8 4В1-0,9*36 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,9 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 12 | Игла из. 4/8 4В1-1,0*25 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,0 мм, длина иглы не менее 25 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 13 | Игла из. 4/8 4В1-1,0*45 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,0 мм, длина иглы не менее 45 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 14 | Игла из. 4/8 4В1-1,1*30 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,1 мм, длина иглы не менее 30 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 15 | Игла из. 4/8 4В1-1,2*35 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,2 мм, длина иглы не менее 35 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 16 | Игла из. 4/8 4В1-1,2*55 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,2 мм, длина иглы не менее 55 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 17 | Игла из. 4/8 4В1-1,3*40 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,3 мм, длина иглы не менее 40 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 18 | Игла из. 4/8 4В1-1,3*65 | уп. | 10 | Игла хирургическая 4/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,3 мм, длина иглы не менее 65 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 19 | Игла из. 5/8 5В1-1,1*30 | уп. | 10 | Игла хирургическая 5/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,1 мм, длина иглы не менее 30 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 20 | Игла из. 5/8 5В1-1,3*50 | уп. | 10 | Игла хирургическая 5/8 окружности трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 1,3 мм, длина иглы не менее 50 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 21 | Игла прям. 0А1-0,6*30 | уп. | 2 | Игла хирургическая прямая круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 30 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 22 | Игла прям. 0А1-0,6*36 | уп. | 2 | Игла хирургическая прямая круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,6 мм, длина иглы не менее 36 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 23 | Игла прям. 0А1-0,7*45 | уп. | 2 | Игла хирургическая прямая круглое острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали, ушко пружинящее, диаметр игольной проволоки не менее 0,7 мм, длина иглы не менее 45 мм. Для предотвращения переворачивания игла должна иметь плоскоовальную часть. В упаковке не менее 50 шт. |
| 24 | Ай- кол фиолетовый длина нити 150 см 1(4) (1,5)SFN404 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 150 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Без иглы. |
| 25 | Ай- кол фиолетовый длина нити 150 см 2-0(3) (1,5)SFN403 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 150 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Без иглы. |
| 26 | Ай- кол фаст длина нити 90 см 3/8 обратно-режущая (супер острая) 25 мм 3-0 (2)SFN1965 | уп. | 1 | Стерильная, рассасывающаяся синтетическая, хирургическая нить. Плетеная. Нить состоит из волокон 100% полигликолевой кислоты, покрытие - смесь поликапролактона и стеарата кальция или полигликоната. Нить должна быть неокрашена. Хорошее скольжение в тканях без «пилящего» эффекта. Отсутствие «фитильных» свойств. Рассасывание: не менее 50% прочности нити после имплантации сохраняется через 5 -7 дней, от 10 до 0 % сохраняется через не менее 10 и не более 18 дней; Полностью рассасывание нити происходит через не менее 40 и не более 50 дней. И Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая (супер острая) 3/8 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 27 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 колюще-режущая 40 мм 1(4)SFN2396A | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 28 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 колюще-режущая тяжелая 45 мм 1 (4)SFN2979A | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 450 ±1 мм. |
| 29 | Ай-кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 круглая колющая тяжелая 50 мм 2 (5)SFN2122C | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая 1\2 окружности, длина 50 ±1 мм. |
| 30 | Ай-кол лигатура фиолетовый длина нити 150 см 2 (5)SPG406 | уп. | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 150±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5. Без иглы. |
| 31 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 колюще-режущая 20 мм 4-0 (1,5)SFN3087 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм. |
| 32 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 круглая колюще-режущая тяжелая 30 мм 2 - 0 (3)SFN2976С | уп. | 2 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм. |
| 33 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 4 - 0 (1,5)SFN2304 | уп. | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм. |
| 34 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 2-0 (3)SFN2017A | уп. | 7 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25±1 мм. |
| 35 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 40 мм 2 - 0 (3)SFN2345C | уп. | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 36 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 колюще-режущая тяжелая 40 мм 1 (4)SFN2364 | уп. | 8 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 37 | Ай- кол длина нити 150 см 3-0 (2)SPG402 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Сроки рассасывания нити должны: не менее 55% прочности нити после имплантации сохраняется в течение 14 дней, не менее 24% прочности сохраняется в течение 21 дня; не менее 15% прочности сохраняется в течение 28 дней. Полностью рассасывание нити происходит в пределах от 60 до 90 дней. Безигольное исполнение. Тройная или двойная упаковка. Внешняя упаковка нити: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внутренняя: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет. В заводской упаковке содержится не менее 12 шт. нитей хирургических. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 150±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. |
| 38 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 колюще-режущая 30 мм 1 (4)SFN2220B | уп. | 4 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм. |
| 39 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (2)SFN2437 | уп. | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2 Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20±1 мм. |
| 40 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 0 (3,5)SFN1863 | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм. |
| 41 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 25 мм 3 - 0 (2)SFN2016A | уп. | 10 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2 Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 25±1 мм. |
| 42 | Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 40 мм 3 - 0 (2)SFN2059 | уп. | 4 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 70±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 40±1 мм. |
| 43 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 колюще-режущая тяжелая 35 мм 0 (3.5)SFN2136A | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа ( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая тяжелая 1\2 окружности, длина 35 ±1 мм. |
| 44 | Ай- кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 круглая-колющая 45 мм 1(4)SFN2230B | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4 .Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 45 ±1 мм. |
| 45 | Ай-кол фаст длина нити 90 см 1/2 круглая колющая 36 мм 0 (3,5)SFN3024 | уп. | 4 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Сроки рассасывания нити должны : не менее 55% прочности нити после имплантации сохраняется в течение 14 дней, не менее 24% прочности сохраняется в течение 21 дня; не менее 15% прочности сохраняется в течение 28 дней. Полностью рассасывание нити происходит в пределах от 60 до 90 дней. Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 36 ±1 мм. |
| 46 | Ай-кол фаст длина нити 90 см 1/2 круглая колющая 40 мм 0 (3,5)SFN2860В | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани). Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Сроки рассасывания нити должны : не менее 55% прочности нити после имплантации сохраняется в течение 14 дней, не менее 24% прочности сохраняется в течение 21 дня; не менее 15% прочности сохраняется в течение 28 дней. Полностью рассасывание нити происходит в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. |
| 47 | Ай-кол фаст неокрашенный длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 31 мм 2-0 (3)SFN1965 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Неокаршенная. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция. Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. не менее 75 % и не более 78% прочности нити после имплантации сохраняется после 4 дней, не менее 20% прочности сохраняется через 10 дней; Полностью рассасывание нити происходит в пределах от 40 до 50 дней. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 75 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 31 ±1 мм. |
| 48 | Ай-кол фиолетовый длина нити 90 см 1/2 круглая колющая тяжелая 45 мм 2 (5)SFN2354A | уп. | 1 | Стерильная синтетическая рассасывающийся хирургическая нить, плетеная . Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция (вызывает минимально острую воспалительную реакцию тканей и врастание фиброзной соединительной ткани) . Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Отсутствие "пилящего эффекта". К двум неделям срок сохранения прочности составляет не менее 70%, а к 3-ой неделе не менее 40 %. Полное рассасывание в пределах от 60 до 90 дней. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 90 ±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5. Одноигольное исполнение. Игла колющая тяжелая 1\2 окружности, длина 45 ±1 мм. |
| 49 | Ай-кол фаст неокрашенный длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 31 мм 2-0 (3)SFN1965 | уп. | 5 | Нить стерильная рассасывающаяся. Неокаршенная. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция. Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. не менее 75 % и не более 78% прочности нити после имплантации сохраняется после 4 дней, не менее 20% прочности сохраняется через 10 дней; Полностью рассасывание нити происходит в пределах от 40 до 50 дней. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. Нить длина 75 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 31 ±1 мм. |
| 50 | Викрил 1, 75см, игла таперкат кол. V-30W9362 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M4 (1), длина нити 75 ±1 см..Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 31 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 51 | Викрил 2/0, 90см, фиолет. игла колющая МН уп/12штW9440 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели,не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасыванияв пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M3 (2/0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, 36 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления |
| 52 | Викрил 3/0 75см, фиолет. игла кол. 20мм, в уп 12штW9114 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, 20 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 53 | Викрил 4/0 75см, фиолет. кол. 20мм, 1/2 в уп 12штW9113 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M1.5 (4/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе . Игла колющая, 1/2 окружности, 20 мм ±1, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем,не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 54 | Викрил Плюс фиолетовый М3,5 (0) 70 см, игла таперкат V-30VCP9361H | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу .М3,5 (0), длина нити 70 ±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 31 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на на русском языке. Срок годности, установленный производителем, 3х лет с даты изготовления. |
| 55 | Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 90см игла таперкат V-34VCP518H | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели,не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу.М3,5 (0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая массивная, 26 мм длиной, 1/2 окружности. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке.Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 56 | Викрил Плюс фиолетовый М3.5 (0) 90см игла кол СТ-2VCP330H | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели,не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу.М3,5 (0), длина нити 90 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая массивная, 26 мм длиной, 1/2 окружности. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 57 | Викрил 2/0, 75см, фиолетовый игла таперкат V-6W9828 | уп. | 5 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окаршенная. Нить хирургическая на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты в оболочке из поликапролактона и стеарата кальция. Отсутствие "пилящего эффекта". Постепенное уменьшение прочности на разрыв и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. 75 % и 78% прочности нити после имплантации сохраняется после 4 дней, 20% прочности сохраняется через 10 дней; Полностью рассасывание нити происходит через 40-50 днейй. Нить длина 75 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3.Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая 1\2 окружности, длина 31 мм. На теле игл наличие продольных насечек, что обеспечивает надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом. Двойная силиконизация иглы для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали серии AISI-420 (с содержанием углерода 0,20 % , 0,12 % - хрома), твердостью 4900- 6475 Н/мм2). Фиксация нити к игле выполнено методом лазерного обжима (с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части), обеспечивающее, при соединении нити и иглы методом кругового равномерного обжима (в трех проекциях), равенство диаметра обжатой части иглы и диаметра нити(приближающегося к 1:1), что создает при соединении с нитью атравматичность. Диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода Параметры шероховатости поверхности: на стержне 0,32 мкм, на шлифовальной поверхности острия 0,63 мкм в зоне крепления 20 мкм.Упаковка состоит из 3 частей. Внешняя 1: прозрачная пленка для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке. Внешняя 2: стерильная индивидуальная, материал - фольга, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками с информацией о нити и игле: содержащий маркировку с кодом производителя хирургического шовного материала, который позволяет точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество, вид атравматических игл. Внутренняя стерильная: материал картон с отверстием для доступа к игле и плотным закрепителем для иглы. В заводской упаковке содержится 12 шт. игл атравматических с нитью хирургической Гарантийный срок стерильности 5 лет. |
| 58 | Викрил 3/0, 75см, н/окр. игла таперкат V-4W9826 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить неокрашенная.Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе (насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем . Игла режущая - геометрия поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля. 3/8 окружности, 19 ±1 мм длиной.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления |
| 59 | Викрил 3/0, 75см, фиолет. игла кол, 26мм, уп/12штW9120 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного ассасывания в пределах от 56 до 70 дней.Толщина нити M2 (3/0), длина нити 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе . Игла колющая, 1/2 окружности, 26 ±1 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Срок годности, установленный производителем,не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 60 | Викрил 4/0 45см н/окр. прайм. реж. 19мм 3/8 уп/24штW9510T | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить неокрашенная. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. Толщина нити M1.5 (4/0), длина нити 45 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе (насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем Игла режущая - геометрия поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля. 3/8 окружности, 19 ±1 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления |
| 61 | Викрил 4/0, 75см, н/окр. игла таперкат UV-17W9820 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Неокрашенная. Для толщины нити 6-0 и более нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания в пределах от 56 до 70 дней. М1,5 (4-0), длина нити 75 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 31 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышув одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Маркировка индивидуальной упаковки позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований.Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем,не менее 3х лет с даты изготовления. |
| 62 | ПДС II 5/0, 90 см, фиолет. кол. 17мм х 2, 1/2 (в уп36шт)W9108Н | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране .Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет не менее 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 70% через 4 недели, не менее 60% через 6 недель, срок полного рассасывания в пределах от 182 до 238 дней.Толщина а нити.М1 (5/0), длина нити 90 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 17 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Две иглы. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке .Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем не менее 4 года с даты изготовления |
| 63 | ПДС II фиолетовый М 1 (5/0), 45см, игла колющая RB-2W9101Н | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет не менее 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 70% через 4 недели, не менее60% через 6 недель, срок полного рассасывания в пределах от 182 до 238 дней .Толщина . М1 (5/0), длина нити 45 ±1 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17 ±1 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применениюна русском языке. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем не менее 4 года с даты изготовления |
| 64 | Полипропилен 3/0 (№2) с иглой атравматической 4С-0,5*20-3/0, 75см | уп. | 5 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 3/0 метрический размер 2 длина 75 ±1 см, с иглой ½ , режущая 20 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 65 | Полипропилен 3/0 (№2) с иглой атравматической 4С-0,5*20-3/0, 75см | уп. | 1 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Две иглы Нить условный номер 3-0 метрический размер2 длина 90 ±1 см, с иглой ½ , режущая 20 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 66 | Полипропилен 5/0 (№1) с иглой атравматической 4С-0,35*16-5/0, 75см | уп. | 5 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 5/0 метрический размер 1 длина 75 ±1 см, с иглой ½ ,режущая 16 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 67 | Пролен 2/0, 75см, 2 иглы кол. ST-70 уп 12штW8400 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M3 (2/0), длина 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем .Две иглы режущие, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 1/2 окружности, 17 ±1 мм длиной.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 68 | Пролен 2/0, 90см, две иглы МН кол. 36мм уп/36штPGG5694H | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3 (2/0), длина 90 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем .Две иглы режущие, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 1/2 окружности, 36 ±1мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 69 | Пролен 3/0, 75см, синий обратно-реж 16мм, в уп 12штW8549 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити М2 (3/0), длина 75 ± см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 16 ± мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 70 | Пролен 3/0, 90см, синий кол. 26мм*2, 1/2 в уп 12штW8522 | уп. | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 26±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 71 | Пролен 4/0, 45см, синий прайм реж. 26мм уп/24штW8020T | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1,5 (4/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла режущая прайм, 26±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 72 | Пролен 4/0, 90см, синий кол. 20мм*2, 1/2 в уп 12штW8761 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1,5 (4/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 20±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 73 | Пролен 5/0 75см синий СС 13мм х 2, 1/2 уп/12штW8816 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1 (5/0), длина 75±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 74 | Пролен 5/0, 75см, синий кол. 13мм*2, 1/2 в уп 12штW8710 | уп. | 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1 (5/0), длина 75 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем,не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 75 | Пролен 6/0, 60см, кол. Визи-блэк 13мм х2, в уп 12штW8307 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13 ±1мм длиной, 1/2 окружности. черные матовые Визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 76 | Пролен 6/0, 60см, синий кол. 9.3мм*2, 3/8 в уп 12штW8712 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение . Игла колющая, 9,3±1 мм длиной, 3/8 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 77 | Пролен 7-0 60см две иглы СС-6 12ммХ1004G | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,5 (7/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 12±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 78 | Пролен 7/0, 60см, синий кол. 13мм*2, 3/8 в уп 12штW8725 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M 0,5 (7/0), длина 60 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата иглодержателем, и фиксации под различным углом за счет скругленных углов корпуса .Игла колющая, 3/8 окружности, 13±1 мм длиной, 2 иглы. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 79 | Пролен М 0,4 (8/0), 45см две иглы кол 6,5ммW2777 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,4 (8/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 6,5±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 80 | Пролен М 0,5 (7/0), 60см две иглы колющие BV175-8W8702 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,5 (7/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы.Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержитне менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 81 | Пролен синий М1 (5/0), 90см две иглы колющие RB-1 (в уп12шт)W8556 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1 (5/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 13 ±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 82 | Пролен синий М2 (3/0), 90см две иглы колющие RB-1 17ммW8558 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, 17±1 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 83 | Пролен 2/0, 90 см, синийСС 31 мм х 2, 1/2W8850 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3 (2/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 31±1 мм длиной, 1/2 окружности иглы сосудистые для кальционированных сосудовСоединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 84 | Пролен 4/0, 90 см, синий Кол. 17 мм х 2, 1/2W8761 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M1,5 (4/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 17±1 мм длиной, 1/2 окружности иглы . Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 85 | Пролен 4/0, 90 см, синий Кол.визи блэк 17 мм х 2, 1/2 W8329 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M1,5 (4/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 17±1 мм длиной, 1/2 окружности визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 86 | Пролен 6/0, 60 см, синийКол.визи блэк 13 мм х 2, 3/8W8307 | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина 60±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 13±1 мм длиной, 3/8 окружности визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 87 | Пролен 6/0, 75 см, синий Кол. 13 мм х 2, 3/8W8706 | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить должна быть окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина 75±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Двухигольное исполнение. Игла колющая, две иглы 13±1 мм длиной, 3/8 окружности визи блэк. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 88 | Стерибон длина 75см 1/2 колюще-режущая 25мм 1(4)SFN465 | уп. | 1 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла колюще -режущая, 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм .Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 89 | Стерибон длина 75см 1/2 обратно-режущая 22мм 1(4)SFN463 | уп. | 2 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 1\2 окружности, длина 22 ±1 мм .Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 90 | Стерибон длина 150 см 1/2 колюще-режущая 2 иглы 17 мм 2-0 (3)SFN617С | уп. | 4 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла колюще-режущая, 1\2 окружности, длина 17 ±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 91 | Стерибон длина 90 см 1/2 круглая колющая с двух сторон (2 иглы) 45 мм 3 (6)SFN664 | уп. | 3 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 90 ±1 см, толщина: условный номер 3 метрический 6 Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 45 ±1 мм . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 92 | Стерибон длина 90 см 3/8 обратно- режущая 25мм 2-0 (3)SFN663А | уп. | 3 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3\8 окружности, длина 25±1 мм . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 93 | Стерибон длина 150 см 1/2 круглая колющая 45 мм 2 (5)SFN573 | уп. | 2 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150 ±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 45±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 94 | Стерибон длина 150см 1/2 круглая колющая 30мм 1 (4)SFN697B | уп. | 5 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм . НИгла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 95 | Стерибон длина 150см 1/2 круглая колющая 30мм 2 (5)SFN438 | уп. | 3 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 150±1см толщина: условный номер 2 метрический 5. Игла колющая 1/2 окружности, длина 30 ±1 мм Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 96 | Стерибон длина 90 см 1/2 колюще-режущая 2 иглы 17 мм 2-0 (3)SFN617B | уп. | 1 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла колюще-режущая, 1\2 окружности, длина 17±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 97 | Стерибон длина 75 см 1/2 круглая колющая 31 мм 0 (3,5)SFN681 | уп. | 3 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 31 ±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 98 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 25 мм 2-0 (3,5)SFN4338 | уп. | 4 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается черезне менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3,5. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 25 ±1 мм Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 99 | Стерикат простой длина нити 76 см круглая колющая 1/2 30 мм 1-0/0 (4)SFN4342 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 100 | Стерикат простой стерильный длина нити 152 см 2 - 0 (3,5)SFP603 | уп. | 7 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 152 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3,5. Беигольное исполнение. Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 101 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 30 мм 1-0/0 (4) SFN4342 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 102 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 40 мм 1 (5)SFN4359A | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 103 | Стерикат простой длина нити 76 см 1/2 круглая колющая 45 мм 2 (6)SFN4393A | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 6 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 45 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 104 | Стерикат простой длина нити 76см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (3)SFN4337 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10 дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 76±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 3 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 20 ±1 мм Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 105 | Стерикат лигатура простой стерильный длина нити 152см 3-0 (3)SFP602 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 152 ±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 3 Беигольное исполнение. Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 106 | Стерикат лигатура простой стерильный длина нити 152см 1-0 (4)SFP604 | уп. | 1 | Нить стерильная рассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая мононить изготовлена из подслизистой оболочки кишечника здоровых овец. Эффект потери прочности на растяжение отмечается через не менее 10дней, а полное рассасывание шовного материала – через не менее 70 дней. Нить длиной 152 ±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 4 Беигольное исполнение. Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 107 | Стерикрил неокрашенный длина нити 50 см 1/2 круглая колющая (первоклассное острие) 16 мм 4 - 0 (1,5)STR1666 | уп. | 2 | Стерильный, синтетический, абсорбируемый, монофиламентный шовный материал, состоит из сополимера гликолида и капролактона, неокрашенный. Сохраняет не менее 50% от первоначальной прочности на разрыв через 7 дней после имплантации, не менее 20% - через 14 дней, полностью теряется через 21 день. Полное рассасывание происходит в пределах от 90 до 120 дней. Нить длиной 50±1 см, толщина: условный номер 4/0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 108 | Стерилен длина нити 90см 1/2 колюще-режущая 20мм 3-0(2)SFN1421 | уп. | 2 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 3/0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колюще-режущая, 1/2 окружности , длина 20±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 109 | Стерилен нить 70 см 3/8 круг. кол. с 2 сторон (2 иглы) 13 мм 5 - 0 (1)SFN770C | уп. | 2 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 70±1 см, толщина: условный номер 5/0 метрический 1. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 3/8 окружности , длина 13±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 110 | Стерилен нить 90 см 1/2 круг. кол. с 2 сторон (2 иглы) 17 мм 4-0 (1,5)SFN1207new | уп. | 1 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90 ±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности , длина 17±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 111 | Стерилен нить 90 см 3/8 обратно-режущая. с 2 ст-н, (2 иглы) 30 мм 2- 0 (3)SFN826C | уп. | 1 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности , длина 30±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 112 | Стерилен нить 90 см 3/8 обратно-режущая с 2 ст-н (2 иглы) 25 мм 3-0 (2)SFN1530 | уп. | 1 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Двухигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности , длина 25 ±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 113 | Стерилон длина нити 70 см 3/8 обратно - режущая 16 мм 4 - 0 (1,5)SFN3439 | уп. | 1 | Нить стерильная нерассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая нить на основе полиамида-6 или 6.6 Нить длиной 70±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, длина 16±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани.Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 114 | Стерилон длина нити 70 см 3/8 обратно - режущая 26 мм 3 - 0 (2)SFN3328 | уп. | 3 | Нить стерильная нерассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая нить на основе полиамида-6 или 6.6 Нить длиной 70±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, длина 26±1 мм.Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 115 | Стерипол длина нити 350 см 2-0 (3)SBP213С | уп. | 4 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал. Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 350 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Безыгольное исполнение. .Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 116 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 25 мм 3-0 (2)SFN6634A | уп. | 3 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2 Одноигольное исполнение. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеровГарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 117 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 30 мм 2-0 (3)SFN6756A | уп. | 4 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности 5 лет. |
| 118 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 30 мм 3-0 (2)SFN6812 | уп. | 2 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 75 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности 5 лет. |
| 119 | Стерисил длина нити 76см 1/2 круглая колющая 30мм 2-0 (3)SFS5333 | уп. | 4 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал черного цвет. Нить хирургическая из шелкового волокна (производится тутовым шелкопрядом), имеет в составе натуральную шелковую смолу, покрытие - состав воск пчелиный 100% и силикон марки 2201A Нить длиной не менее 76 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 120 | Стерисил длина нити 76см 1/2 круглая колющая 30мм 3 - 0 (2)SFS5441 | уп. | 6 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал черного цвет. Нить хирургическая из шелкового волокна (производится тутовым шелкопрядом), имеет в составе натуральную шелковую смолу, покрытие - состав воск пчелиный 100% и силикон Нить длиной не менее 76 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 121 | Этибонд 5/0, длина 75см, 2 иглы колющая 13мм зеленыйW6890 | уп. | 2 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 5-0 метрический 1 Две иглы Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 13±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 12 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 122 | Капрон н/с в бобинах 1(4) 130м №18 | уп. | 50 | Нить капроновая крученая нестерильная крученая в бобине не менее 130 м, условный номер 1 Метрический 4. В упаковке не менее 18 шт бобин. |
| 123 | Капрон плетёный стерильный 150см 2/0 (3) №20 | уп. | 20 | Нить хирургическая стерильная плетеная состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная, без иглы , длина не менее 150 см, условный номер 2/0 Метрический 3. В упаковке не менее 20 шт. |
| 124 | Капрон 1 (№4) с иглой атравматической 4Д-0,9*35-1, 75см | уп. | 43 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава ( с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4, одноигольное исполнение 35±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 125 | Капрон 2/0 (№3) с иглой атравматической 4Д-0,7*25-2/0, 75см | уп. | 46 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава ( с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 2/0 метрический 3, одноигольное исполнение 25±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 126 | Капрон 3/0 (№2) с иглой атравматической 4Д-0,6*20-3/0, 75см | уп. | 43 | Нить хирургическая стерильная крученая состоит из полиамидного волокна не менее 100%, неокрашенная Игла должна быть из коррозионостойкого высокопрочного стального сплава ( с содержанием углерода не менее 0,08 %. Усилие отрыва нити от иглы – не менее 0,5 Н, твердость – не менее НV 4900 Н/мм2. Шероховатость на стержне - не более 0,32 мкм, на шлифованной поверхности острия - не более ,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - не более 20 мкм. Коэффициент остаточной деформации - не более 0,05 максимального изгиба. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена не менее чем в двух проекциях. Нить длиной 75 ±1 см, толщина: условный номер 3/0 метрический 2, одноигольное исполнение 20±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 127 | Капрон н/с в бобинах 2(5) 80м №18 | уп. | 40 | Нить капроновая (полиамид) крученая нестерильная в бобине 80±1 м, условный номер 2 Метрический 5. В упаковке не менее 18 шт бобин. |
| 128 | Кетгут 2/0 (№3,5) 150см | уп. | 40 | Стерильный рассасывающийся натуральный шовный материал. Натуральная коллагеновая ткань, извлечённая из кишок здоровых млекопитающих. Эластичная нить с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета. Рассасывается в тканях под действием протеолитических ферментов. Время рассасывания (потеря прочности на разрыв до 50 %) от 7 до 12 дней. Удаляется из организма энзиматическим действием в течение 70 дней. Длина нити 150 ±1см, условный номер 2/0 метрический 3,5, Без иглы. Упаковка- пакет . Гарантийный срок стерильности без нарушения оригинальной упаковки материала - не менее 4 лет. |
| 129 | Мерсилен лента 5мм*40см белая 5мм*40см две иглы СТХ 48мм (6 шт. в уп)RS22 | уп. | 10 | Лента стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из волокон полиэстера. Лента толщиной 5 ±1 мм, длиной 40±1 см. Соединение ленты с атравматической иглой прочное. Игла ½ колющая утолщенная 48 мм. Двухигольное исполнение Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах ленты, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 6 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке. |
| 130 | ПВДФ 3/0 (№2) с иглой атравматической 3Д-0,5*20-3/0, 75см | уп. | 6 | Синтетический стерильный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал на основе поливинилиденфторида. Нити должны быть очень прочны, эластичны, гидрофобны, некапиллярны и нефитильны, надежно держать хирургический узел. Нить условный номер 3-0 метрический размер 2 длина 75±1 см, с иглой ½, колющая 20 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 131 | ПВДФ 4/0 (№1,5) с иглой атравматической 3Д-0,4*16-4/0, 75см | уп. | 3 | Синтетический стерильный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал на основе поливинилиденфторида. Нити должны быть очень прочны, эластичны, гидрофобны, некапиллярны и нефитильны, надежно держать хирургический узел. Нить условный номер 4-0 метрический размер 1,5 длина 75±1 см, с иглой ½, колющая 16±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 132 | ПВДФ 8/0 (№0,4) с иглой атравматической 3С-0,2*6,5-8/0, 45см | уп. | 6 | Синтетический стерильный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал на основе пна осноме тный нерассасывающийся шовный материал. оливинилиденфторида. Нити должны быть очень прочны, эластичны, гидрофобны, некапиллярны и нефитильны, надежно держать хирургический узел. Нить условный номер 8-0 метрический размер 0,4 длина 45±1 см, с иглой ½ , колющая 6,5±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 133 | ПГА плетеный 2/0 (№3) с иглой атравматической 4С-0,7*30-2/0, 75см | уп. | 9 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания - через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 2/0 метрический размер 3 длина 75 ±1 см, с иглой ½, колющая 30 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 134 | ПГА плетеный 3/0 (№2) с иглой атравматической 4Д-0,6*20-3/0, 75см | уп. | 9 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 3/0 метрический размер 2 длина 75 ±1 см, с иглой ½, колющая 20 ±1мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 135 | ПГА плетеный 5/0 (№1) с иглой атравматической 4С-0,4*20-5/0, 75см | уп. | 11 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 5/0 метрический размер 1 длина 75 ±1 см, с иглой ½, колющая 20 ±1 мм. В упаковкене менее 20 шт. |
| 136 | ПГА плет 4/0 75см HS-15 | уп. | 3 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 4-0 метрический размер 1,5 длина 75±1 см, с иглой ½ , режущая 15±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 137 | ПГА плет 5/0 75см HS-15 | уп. | 8 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 5-0 метрический размер 1 длина 90±1 см, с иглой ½ , режущая 15 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 138 | ПГА плетеный 2 (№5) с 2 иглами атравматическими 4С-1,0*35-2, 90см | уп. | 8 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 2 метрический размер 5 длина 75±1 см, с иглой ½, колющая 35 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 139 | ПГА плетеный 2/0 (№3) с иглой атравматической 4С-0,7*20-2/0, 75см | уп. | 5 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 3-0 метрический размер 2, длина 75 ±1 см, с иглой ½, колющая 20±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 140 | ПГА плетеный 3/0 (№2) с иглой атравматической 4С-0,6*20-3/0, 75см | уп. | 5 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 3-0 метрический размер 21 длина 75 ±1 см, с иглой ½, колющая 20±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 141 | ПГА плетеный 5/0 (№1) с иглой атравматической 4С-0,4*16-5/0, 75см | уп. | 5 | Синтетический плетеный шовный материал, окрашенный на основе полигликолевой кислоты. Высокая прочность на разрыв, повышенная надежность узлов. Начало рассасывания – через не менее 30 дней, полное рассасывание через не менее 90 дней. Нить условный номер 5-0 метрический размер 1 длина 75 ±1 см, с иглой ½, колющая 16±1 мм. В упаковке не менее 20 шт. |
| 142 | ПДС II 4/0, 45 см, фиолет. кол. RB-2W9102Н | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Длина нити. М1,5 (4/0), длина нити не менее 45 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок. Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 143 | ПДС II 4/0, 70 см, фиолет. кол. 17мм, 3/8W9077Н | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Длина нити. М1,5 (4/0), длина нити не менее 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17 мм длиной, 3/8 окружности. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок. Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 144 | ПДС II 4/0, 90 см, фиолет. 2 иглы кол. RB-1W9109Н | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Длина нити. М1,5 (4/0), длина нити не менее 90 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Две иглы колющая, 17 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 145 | ПДС II фиолетовый М 2 (3/0), 70см игла колющая SH PlusW9124Н | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Длина нити. М3 (3/0), длина нити не менее 70 см . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 26 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 146 | ПДС II фиолетовый М 3 (2/0), 70см игла колющая SHW9125Н | уп. | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны апирогенны.Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране.Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. . Нить длина не менее 70 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 . Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла колющая, 17 мм длиной, 1/2 окружности.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка из фольги, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования.Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применениюна русском языке.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Срок годности, установленный производителем 4 года с даты изготовления. |
| 147 | Поликол длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (2)SPL2437 | уп. | 10 | "Нить стерильная рассасывающаяся. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), |
| 148 | Поликол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 17 мм 4 -0(1,5)SPL2065 | уп. | 10 | с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет не менее 70 и не более 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания не менее 56 не более 75 дней. Нить длина 75±5 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 20±1 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет." |
| 149 | Полипропилен 2/0 (№3) с иглой атравматической 4Д-0,6*20-2/0, 75см | уп. | 5 | "Нить стерильная рассасывающаяся. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), |
| 150 | Полипропилен 2/0 (№3) с иглой атравматической 4С-0,6*16-2/0, 75см | уп. | 5 | с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет не менее 70 и не более 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, не менее 50% через 3 недели, не менее 25% через 4 недели, срок полного рассасывания не менее 56 не более 75 дней. |
| 151 | Полипропилен 3/0 (№2) 75см HR-25 | уп. | 3 | Нить длина 75±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5. Одноигольное исполнение. Игла колющая 1\2 окружности, длина 17±1 мм. . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет." |
| 152 | Полипропилен 3/0 (№2) с иглой атравматической 4С-0,5*25-3/0, 75см | уп. | 5 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 2-0 метрический размер 3 длина 75±1 см, с иглой ½ , режущая 20±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 153 | Полипропилен 4/0 (№1,5) с 2 иглами атравматическими 4С-0,4*20-4/0, 90см | уп. | 5 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 2-0 метрический размер 3 длина 75±1 см, с иглой ½ , колющая 25 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 154 | Полипропилен 5/0 (№1) с 2 иглами атравматическими 3Д-0,35*16-5/0, 90см | уп. | 5 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 3-0 метрический размер 2 длина 75±1 см, с иглой ½ , колющая 25 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 155 | Полипропилен 5/0 90см HS-15 | уп. | 3 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 3-0 метрический размер 2 длина 75±1 см, с иглой ½ , колюще-режущая 25 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 156 | Пролен 0, 100см, игла таперкат масс 30мм в уп 12штW982 | уп. | 5 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 4-0 метрический размер 1.5 длина не менее 90±1 см, с иглой ½ , режущая 20 ±1 мм. две иглы В упаковке не менее 20 шт |
| 157 | Пролен 2/0, 75см, игла обр-реж 30мм 3/8, №36ЕН7697Н | уп. | 3 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 5-0 метрический размер 1 длина не менее 90±1 см, с иглой ½ , режущая 35±1 мм. 2 иглы В упаковке не менее 20 шт |
| 158 | Пролен 3/0, 120см, син кол. 26мм*2 в уп 12штW8534 | уп. | 10 | Нить стерильная синтетическая на основе полипропилена . Нить условный номер 5-0 метрический размер 0,7 длина не менее 90 ±1 см, с иглой ½ , режущая 15 ±1 мм. В упаковке не менее 20 шт |
| 159 | Пролен 3/0, 45см, синий прайм реж. 26мм, 3/8 уп/24штW8021T | уп. | 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3,5 длина 100±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем .Игла обратно- режущая, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 1/2 окружности, 30±1 массивная мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 160 | Пролен 4/0, 90см, 2 иглы таперкат V-5 в уп 12штW8935 | уп. | 8 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M3 (2/0), длина 90±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем .Игла колющая, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 3/8 окружности, режущая 30 ±1 мм длиной.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем,не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 161 | Пролен 4/0, 90см, кол. Виз-Блэк 20мм в уп 12штW8340 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити M2 (3/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем .Игла режущая, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 3/8 окружности, 26 ±1 мм длиной. Две иглы. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 162 | Стерикрил неокрашенный длина нити 65 см 1/2 круглая колющая (первоклассное острие) 13 мм 5 - 0 (1,5)STR1667 | уп. | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина 45±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем .Игла колющая, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 3/8 окружности, режущая 26±1 мм длиной.Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом.Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная , предохраняющая содержимое от влаги.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 163 | Стерикрил фиолетовый длина нити 90см 1/2 круглая колющая тяжелая Троакар (с усил.концом) 45мм 0(3,5)STR 1739 | уп. | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена. Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M1,5 (4/0), длина 90 ±1 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем .Игла колющая, геометрия ее поперечного сечения острия иглы уменьшает углы режущих поверхностей для лучшего проникновения и контроля, 3/8 окружности, две иглы 20±1 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением технологии механического сверления иглы с последующим обжатием или иным методом. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик) обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований. Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная, предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления. |
| 164 | Стерилен длина нити 70 см 3/8 круглая колющая с двух сторон первоклассное острие (2иглы) 8 мм 6-0SFN893 | уп. | 8 | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить состоит из сложного термопластичного полиэфира терефталевой кислоты и этиленгликоля с содержанием кремния (антибактериальный эффект), покрытого полибутилатом, что обеспечивает минимальную первоначальную воспалительную реакцию с последующий инкапсуляцией шовного материала для профилактики раневой инфекции. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический1,5 Двухигольное исполнение. Игла колющая , 1\2 окружности, длина 20±1 мм визи блэк. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 165 | Стерилен нить 70 см 3/8 круг. кол. с 2 ст-н, (2 иглы) 13 мм 6 - 0 (0,7)SFN829 | уп. | 8 | Стерильная, синтетическая, хирургическая нить Монофиламентная. Нить на основе сополимера гликолида 75 % и капролактона 25%. Неокрашенная нить. Рассасывание: сохраняет не менее 50% от первоначальной прочности на разрыв через 7 дней после имплантации, не менее 20% и не более 30% - через 14 дней, полностью теряется через не менее 21 и не более 28 день.. Полное рассасывание происходит через не менее 90 и не более 120 дней. Нить длиной 65 ±1см, толщина: условный номер 5-0 метрический 1,5. Игла круглая колющая, 1/2 окружности первоклассное острие, длина 13 ±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет |
| 166 | Стерилен нить 90 см 1/2 круг. кол. с 2 ст-н (2 иглы) 17 мм 4 - 0 (1,5)SFN953 | уп. | 5 | Стерильная, синтетическая, хирургическая нить для наложения швов на матку. Монофиламентная. Нить на основе сополимера гликолида 75 % и капролактона 25%. Окрашенная нить. Рассасывание: сохраняет не менее 50% от первоначальной прочности на разрыв через 7 дней после имплантации, не менее 20% и не более 30% - через 14 дней, полностью теряется через не менее 21 и не более 28 день. Полное рассасывание происходит через не менее 90 и не более 120 дней. Нить длиной 90 ±1см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5. Игла круглая колющая, 1/2 окружности тяжелая Троакар (с усил.концом), длина 45±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 167 | Стерилен нить 90 см 1/2 круг. кол. с 2 сторон (2 иглы) 31 мм 2-0 (3)SFN1494 | уп. | 10 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 70±1 см, толщина: условный номер 6-0 метрический 0,7. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 3/8 окружности, длина 13±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 168 | Стерилен нить 90 см 1/2 круг. кол. с 2 ст-н (2 иглы) 25 мм 2 - 0 (3)SFN914 | уп. | 10 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 6-0 метрический 0,7 Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 3/8 окружности, длина 17 ±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы – нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименование, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 169 | Стерилен нить 90 см 1/2 круг. кол. с 2 ст-н (2 иглы) 25 мм 3 - 0 (2)SFN822A | уп. | 3 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 4-0 метрический 1,5 Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 17±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы – нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 170 | Стерилон длина нити 35 см 3/8 обратно - режущая 16 мм 5-0 (1)SFN3310A | уп. | 5 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 31±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 171 | Стерилон длина нити 70 см круглая колющая 1/2 40 мм 2 (5)SFN3349A | уп. | 2 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2-0 метрический 3 Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 25±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы – нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 172 | Стерипол длина нити 150 см 0 (3,5)SBP214A | уп. | 2 | Стерильный нерассасывающийся шовный материал, окрашенный. Хирургическая мононить изготовленна из стереоизомера полипропилена. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 3-0 метрический 2. Двухигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 25±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы – нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименование, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 173 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 30 мм 2 (5) SFN6821 | уп. | 1 | Нить стерильная нерассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая нить на основе полиамида-6 или 6.6 Нить длиной 35±1 см, толщина: условный номер 5-0 метрический 1. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 3/8 окружности, длина 16±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименование, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 174 | Стерипол длина нити 75 см 1/2 круглая колющая 30 мм 1 (4)SFN6801 | уп. | 5 | Нить стерильная нерассасывающаяся. Окрашенная. Хирургическая нить на основе полиамида-6 или 6.6 Нить длиной 70±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1/2 окружности, длина 40±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 175 | Стерипол длина нити 90 см 1/2 круглая колющая 40 мм 1 (4)SFN6786B | уп. | 5 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 75±1 см, толщина: условный номер 0 метрический 3,5 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы– нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт.Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования -наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа( с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 176 | Стерисил длина нити 76см 1/2 круглая колющая 30мм 4 - 0 (1,5)SFS6164A | уп. | 3 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 2 метрический 5. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы – нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция).На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 177 | Сералон 4-0 REF RO 1571Т длина нити 1x0,50см Игла DS- 10 синий VO151711 | уп. | 1 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал. Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4. Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 30±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы – нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |
| 178 | Монософ 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 SN5691 | уп. | 1 | Стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал. Нить хирургическая плетеная изготовленна из чистого полиэстрового волокна. Нить окрашена cветло-зеленого цвета для улучшения визуализации в ране. Нить длиной 90±1 см, толщина: условный номер 1 метрический 4 Одноигольное исполнение. Игла круглая колющая, 1\2 окружности, длина 40 ±1 мм. На теле иглы наличие продольных насечек, обеспечивающие надежную фиксацию в иглодержателе под необходимым углом, с двойной силиконизацией для более легкого проведения тела иглы через ткани. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава серии не менее AISI-420, обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Полный ресурс проколов не менее 50. Игла имеет специальную конструкцию - поперечные насечки или продольные борозды или продольные канавки на теле иглы в месте захвата иглодержателем. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления, что обеспечивает снижение травматизации тканей при проведении иглы. Минимальное различие диаметров нити иглы обеспечивается применением лазерного сверления и равномерного обжима нити в тело иглы, без швов крепления на игле в направлении нити (место контакта нити с иглой гладкое, без деформаций поверхности). Проникновение иглы через ткани способствует снижению величины кровопотери. Внутренняя стерильная упаковка (блистер) в виде одинарного или двойного пакета из фольги, сохраняет товарный вид от внешних факторов. Индивидуальная упаковка содержит не менее 1 нити. Игла с нитью в упаковке уложены так, чтобы при отрыве края пакета игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Нить в упаковке уложена так, что гарантирует отсутствие эффекта памяти формы – нить с иглой фиксирована в устройство в виде распределительного лотка (пластик или иной материал, где отрезок нити в индивидуальном кармане продет через мягкую прокладку) или нить с иглой в индивидуальной стерильной упаковке упакована не более чем в два сложения. В упаковке не менее 36 шт. Соответствие качества игл ГОСТ 26641-85 (все пункты, полная редакция) и нитей ГОСТ 53005-2008 (все пункты, полная редакция). На групповой упаковке имеется информация со всеми характеристиками хирургического шовного материал, которая дублируется кодом производителя для идентификации и учета методом сканирования - наличие штрих-кода. Упаковка обандеролена прозрачной пленкой. В каждой упаковке наличие инструкции на русском языке типографского типа (с подробным описанием, прменением, противопоказаниями и наименованием производителя) не менее 1 шт. На упаковке указаны все характеристики шовного материала (код, наименовнаие, торговое наименовние, размеры нити, иглы, вид иглы с изображением, код производителя, сроки годности, номер партии, способ стерлизации, штрих-код). В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт. блистеров. Гарантийный срок стерильности не менее 5 лет. |

ЛОТ №3 Поставка медицинских одноразовых нестерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса, неопудренные, однократного хлорирования, гипоаллергенные, нестерильные, поверхность текстурированная, цвет жёлтый, форма плоская, манжета с валиком. | шт. | 224 000 | Назначение: Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции, стоматологическое лечение. Возможно использование в пищевой промышленности. Стерильность: Нестерильные Цвет: Желтый Размеры: XS (5-6); S (6-7); M (7-8); L (8-9), XL(9 и более) Длина: 245+/-5 мм Толщина пальца (13 мм от кончика): 0,28 мм Толщина ладони (центр): 0,22 мм Толщина манжеты (25 мм от валика): 0,18 мм Усилие при разрыве (до ускоренного старения): мин. 18 Мпа Удлинение при разрыве (до ускоренного старения): мин. 650 % Усилие при разрыве (после ускоренного старения, в течение 7 дней): мин. 14 Мпа Удлинение при разрыве (после ускоренного старения, в течение 7 дней): мин. 500 % Герметичность: макс. 50 мг/дм кв. Содержание протеинов: макс. 50 мг/дм кв. Упаковка: Транспортная коробка: 1000 шт. = 10 упаковок по 100 шт., XL - 900 шт. = 10 упаковок по 90 шт. Срок годности: 3 года Соответствует: ГОСТ Р 52239-2004 Производство: “Siam Sempermed Co. Ltd.”, Тайланд |

ЛОТ №4 Поставка трансфузионных фильтров для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансфузионная система с капельницей и интегрированным микроагрегационным фильтром для удаления микросгустков из эритроцитарной среды (эр.масса, эр.взвесь) в процессе их переливания | шт. | 265 | Технические характеристики:. Удаление микросгустков < 40 мкм процессе их переливания; 100 %. Количество остаточных лейкоцитов в дозе переливаемой эр.среды; 40 %. Фильтрующий элемент; Полиэстер, диаметр пор 40 микрон. Не активирует; Противовоспалительные цитокины: интерлейкин-1 (IL-1), туморонекротический фактор (TNF). Фильтруемая доза; 2 дозы эр.среды и более. Получаемые компоненты; Эр.среда с удалёнными микросгустками. Отрицательные заряды у фильтрующего элемента; Отсутствие. Наличие функции удаления продуктов распада лейкоцитов (анафилотоксин С3альфа и др.); Нет. Упаковка; Индивидуальная стерильная упаковка. Срок стерильности; Не менее 5 лет с момента изготовления. Сроки годности, гарантии. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара; не менее 50% остаточного срока стерильности. Документация. Декларация о соответствии (если требуется); Наличие. Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития (Минздрава России); Наличие. Документация на русском языке оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции; Наличие. |

ЛОТ №5 Поставка расходного материала для зуботехнической лаборатории для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовки IPS e.max Pres MO | уп. | 1 | Заготовки средней опаковости (MO = Medium Opacity) используются для изготовления каркасов на витальные или слегка измененные в цвете зубы. Они создают идеальную основу для "живых" реставраций, которые завершаются техникой наслоения. |
| 2 | Заготовки IPS e.max Pres HO | уп. | 1 | Заготовки HO В случае сильного изменения цвета препарированных зубов или использования титановых абатментов заготовки HO (HO = High Opacity) маскируют цвет культи для достижения высокоэстетичных результатов. |
| 3 | Заготовки IPS e.max Pres LT | уп. | 1 | Заготовки IPS e.max Press LT (Low Translucency = низкой полупрозрачности) для техники окрашивания и редуцирования. |
| 4 | Заготовки IPS e.max Pres HT | уп. | 1 | Заготовки высокой прозрачности (HT = High Translucency) применяются для изготовления минимально инвазивных полно-анатомических реставраций, например, вкладок и виниров. Затем эти реставрации индивидуализируются окрашиванием. |
| 5 | Дентин IPS e.max ceram | гр | 20 | Емакс церам дипдентин порошок (20 гр) Ivoclar (Лихтенштейн) |
| 6 | Масса режущего края IPS e max | гр | 20 | Емакс церам прозрачная масса режущего края/ Transpa Incisal №1 (20 гр) Ivoclar Vivadent (Германия) |
| 7 | Импульсная масса окклюзионного дентина IPS e.max | гр | 20 | Керамическая масса упаковка 20гр |
| 8 | Порошкообразные красители IPS e.max Ceram | уп. | 1 | Краска для коронок и виниров, упаковка 5 гр. |
| 9 | Глазурь IPS e.max ceram | гр | 3 | Пастообразная глазурь упаковка |
| 10 | Моделировочная жидкость для циркониевого подслоя IPS e.max ZirLiner | шт. | 1 | Флакон 60мл |
| 11 | Моделировочная жидкость для IPS e.max Build-Up Liguid | шт. | 1 | Флакон 60мл |
| 12 | Жидкость для глазури и красителей IPS e.max Ceram | шт. | 1 | Флакон 15мл |
| 13 | Стержень из оксида алюминия IPS Alox Plunger | уп. | 1 | Упаковка 2 шт |
| 14 | Сепаратор для стержня из оксида алюминия | уп. | 1 | Упаковка 200мг |
| 15 | Паковочная масса IPS PressVest Speed | уп. | 1 | В комплект входит жидкость и порошок 5кг+1литр |
| 16 | Масса керамическая IPS InLine | гр | 1 500 | Упаковка 20гр |
| 17 | Масса керамическая IPS InLine для режущего края | гр | 200 | Упаковка 20гр |
| 18 | Транспа-масса режущего краяIPS InLine | гр | 40 | Упаковка 20гр |
| 19 | Плечевая керамическая масса IPS InLine Margin Kit | гр | 20 | Упаковка 20гр |
| 20 | Опакеры IPS InLine | гр | 40 | Упаковка 3 гр |
| 21 | Глазурь IPS InLine | гр | 18 | Упаковка 3 гр |
| 22 | Жидкость для опакера IPS InLine | шт. | 2 | Флакон 15мл |
| 23 | Жидкость для глазури и красителей IPS InLine | шт. | 2 | Флакон 15мл |
| 24 | Моделировочная жидкость для IPS InLine | шт. | 4 | Флакон 250мл |
| 25 | Кисточки для нанесения керамики | шт. | 10 | Ворс синтетика |
| 26 | Лак для штампиков | шт. | 4 | Флакон 15мл |
| 27 | Палитра для разведения керамики с увлажнением массы | шт. | 1 | 1058 0000 Палитра для керамики "Rainbow", в пластмассовом поддоне для увлажнения керамической массы через перфорированные ячейки, Renfert (Германия) |
| 28 | Бонд для укрывания металла перед нанесением керамики | шт. | 1 | Упаковка 15гр |
| 29 | Металл для стандартного литья | шт. | 5 | Сплав для производства стом протезов нержавеющий . упаковка 1000гр |
| 30 | Металл для цельнолитых конструкцый | шт. | 1 | Сплав Геолой,уп 1000 гр |
| 31 | Метал для бюгелей | шт. | 1 | Сплав Хераниум CE упаковка 1000гр |
| 32 | Металл для металлокерамики | шт. | 5 | Сплав Хераниум HA упаковка 1000 гр |
| 33 | Паковочная жидкость Гилвест спид | шт. | 2 | Упаковка 25 кг |
| 34 | Жидкость для паковочной массы Гилвест спид | шт. | 2 | Канистра 5 литров |
| 35 | Тигеля для плавки металла | уп. | 1 | Упаковка 6шт |
| 36 | Спрей для обработки воска PICOSILK | фл | 1 | Флакон 250мл |
| 37 | Нить восковая | шт. | 4 | 678 3035 ГEO воск литниковый cредней твердости синий 3,5мм (250г), Renfert (Германия) |
| 38 | Силикон для дублирования моделей | уп. | 2 | Упаковка 1 кг |
| 39 | Диски для разрезания литников | уп. | 4 | Упаковка , 25штук |
| 40 | Силиконовые кольца для заливки опок | шт. | 2 | Номера колец 1 , 3 , 6 |
| 41 | Стакан для вакумасмесителя Renfert в сборе 200мл и 500мл. | шт. | 1 | 1820 0200 TWISTER стакан с механизмом для смешивания (200мл и 500мл), Renfert (Германия) |
| 42 | Пластмасса горячей полимеризацииVillacrul для изготовления базисов сьемных протезов | уп. | 6 | Виллакрил H plus базисная пластмасса горячей полимеризации для съемных протезов, (750г+400мл) Zhermapol (Польша) |
| 43 | Пластмасса для починки протезов Villacrul | уп. | 6 | Виллакрил S пластмасса холодной полимеризации для ремонта протезов (100г+50мл), Zhermapol (Польша) |
| 44 | Протакрил Пластмасса самотвердеющая | уп. | 3 | Протакрил М для починки и реставрации съемных зубных протезов, изготовления челюстно-лицевых аппаратов (порошок 160г + жидкость 100г + лак 50г), Стома (Украина) |
| 45 | Пластмасса для изготовления фасссеток и пластмассовых коронок. Villacrul горячей полимеризации | уп. | 6 | Виллакрил STC Hot пластмасса горячей полимеризации для облицовки и ремонта коронок и мостов (80г+40мл), Zhermapol (Польша) цвет А2,А3,А3,5 |
| 46 | Зубы пластмассовые в бабинах по 20гарнитурах | бабина | 5 | Зубы акриловые New Ace & Million Set (Глория) 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, боковые - однослойные), Yamahachi (Япония) |
| 47 | Зубы пластмассовые Эстедент | бабина | 5 | Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 изготавливаются на основе сополимеров метилового эфира метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля, применяемого в качестве шивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру. Зубы Эстедент-02 обладают хорошим химическим соединением с бaзисом протеза, сопротивлением истиранию, твердостью, цветостабильностью. Зубы Эстедент-02 соответствуют расцветке Эстедент-03 и выпускаются по 9 цветовым оттенкам под номерами: №28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41. Зубы имеют 13 фасонов передних верхних зубов, 5 фасонов передних нижних зубов, 5 фасонов жевательных зубов. 4 контейнера полных гарнитуров на 28 зубов - 20 гарнитуров |
| 48 | Зубы Super Lux акрил трехслойные, полный гарнитур (28шт), Major (Италия) | гарнитур | 20 | Трехслойные, акриловые, расцветка Vita, полный гарнитур. Основные преимущества SuperLux: Естественный, натуральный внешний вид Благодаря функциональному дизайну жевательных зубов идеально подходят для любых протезов: полных, частичных и бюгельных Высокая прочность Природная прозрачность эмалевого слоя Точное соответствие расцветки шкале VITA Цветовая стабильность. Сохраняет естественный внешний вид даже после обтачивания Огромный выбор размеров как фронтальных, так и жевательных зубов Превосходная эстетика Производитель Major, Италия |
| 49 | Воск базисный-02 (500г), Стома (Украина) | уп. | 15 | Воск базисный -02 применяют для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, изготовления индивидуальных ложек и ложек-базисов. Состав: Воск базисный-02 представляет собой парафино-церезиновую композицию со специальными добавками. Свойства: Воск базисный-02 при разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска 54-56°С. Воск базисный-02 содержит: - пластины общей массой 500 г; - инструкцию по применению — 1 шт. |
| 50 | Полисет-порошок (4кг), Владмива | уп. | 2 | Полисет-порошок для полировки пластмассовых протезов (4кг), Владмива (Россия) |
| 51 | Фильцы для полировки сьемных протезов | шт. | 10 | Фильцы конус 3.051-2, Призма БЕЛЫЙ ОСТРЫЙ ФЕТРОВЫЙ |
| 52 | Щетка для полировки 4-х рядная | шт. | 20 | Щетка полировальная для металла 80мм 4х рядная,черная щетина Bredent (Германия) 35000310 |
| 53 | Кламмера | уп. | 1 | Упаковка 500 шт |
| 54 | Жидкость изолирующая Дивосеп | фл | 1 | Флакон 500мл |
| 55 | Жидкое изолирующее средство Picosep | уп. | 6 | 1552 0030 Picosep изоляция воска (30мл), Renfert (Германия) |
| 56 | Жидкость для уплотнения моделей | уп. | 1 | 1719 2000 Самоотверждаемый пластмассовый раствор для отвердения и уплотнения гипсовых моделей (125мл), Renfert (Германия) |
| 57 | Гипс | кг | 600 | Гипс медицинский (20кг) Альфа_гипс (Россия) |
| 58 | Гипс 3 класс | кг | 200 | Супергипс PRO SOLID 3 класс голубой мешок 25 кг, BPB Formula GmbH (Германия) |
| 59 | Гис 4 класс | кг | 60 | Супергипс PRO ROCK 4 класс цвет коричнево-золотистый ведро 5 кг, BPB Formula GmbH (Германия) |
| 60 | Гипс артикуляционный | кг | 20 | Гипс артикуляционный натуральный , белый , бумажный пакет 5 кг, 1 класс (Германия) |
| 61 | Воск моделировочный | уп. | 15 | Воск для моделирования ортопедических конструкций Свойства и преимущества: Высокая поверхностная плотность Выпускается двух видов: воск голубой - твердый, обладает минимальной усадкой воск зеленый - средней твердости, обладает оптимальной пластичностью, не хрупкий • Температура застывания голубого воска: 64°С, зеленого: 57°С Упаковка: 55 г |
| 62 | Электрокорунд | уп. | 6 | Электрокорунд Aluminium oxide, цвет белый, зернистость 110мкм, 5 кг (Германия) |
| 63 | Гласперлен | уп. | 1 | Электрокорунд Glass Beads, стеклянные перлы, цвет белый, 50мкм, 5 кг, ERNST HINRICHS GmbH (Германия) |
| 64 | Электрокорунд | уп. | 1 | Электрокорунд Aluminium oxide, цвет белый, зернистость 250мкм, 5 кг (Германия) |
| 65 | Припой серебряный с флюсом (40г) | гр | 2 | Припой серебряный ПСрМЦ-37Е с флюсом (40г), Владмива (Россия) |
| 66 | Фрезы NTI | шт. | 20 | фрезы твердосплавные для обработки сплавов, композитов, пластмасс, полировки металла, гипса. Размер хвостовика 2,35 мм |
| 67 | Артикуляционная бумага | уп. | 5 | Артикуляционная бумага Bausch ВК 02 крас (200мкм) (300 шт), Bausch (Германия) |
| 68 | Отбел для стали | уп. | 4 | Упаковка 1 литр |
| 69 | Гильзы для зубных коронок | уп. | 5 | Упаковка 100шт |
| 70 | Круги для полировки коронок | уп. | 5 | Упаковка 10шт |
| 71 | Фрезы ТВС Казань | шт. | 100 | фрезы твердосплавные для обработки сплавов, композитов, пластмасс, полировки металла, гипса. Размер хвостовика 2,35 мм |
| 72 | Штифты латунные с иглой | уп. | 4 | Упаковка 100шт |
| 73 | Бензин Нефрас | уп. | 6 | Упаковка 1 литр |
| 74 | Паста Гои для полировки стали | уп. | 3 | Полисет №1 ГОИ (100г), Владмива |
| 75 | Паста для полировки керамики Brinell | уп. | 1 | Brinell — полировальная паста, обогащенная алмазным порошком, для зеркальной полировки драгоценных сплавов, недрагоценных сплавов под керамику и керамики. - Мельчайшие алмазные частицы создают оптимальный зеркальный блеск - Экономное дозирование из аппликатора - Эффективное впитывание полировального средства фильцами - Великолепный зеркальный блеск с применением шерстяного полировального круга. входящего в комплект. 5 мл. Производитель: Renfert GmbH Страна происхождения: Германия |
| 76 | Паста для полировки пластмассы Resilit | уп. | 1 | Резилит - (Resilit) паста - жидкое средство для зеркальной полировки металла и пластмассы, 500 гр |
| 77 | Колба для замешывания гипса | шт. | 6 | Чашка для гипса черная 3.046-3 БОЛЬШАЯ 600 мл, Призма |
| 78 | Ножницы коронковые | шт. | 1 | Ножницы коронковые прямые/изогнутые (Россия) |
| 79 | Круги прорезные Renfert | уп. | 1 | 58-1040 Диски отрезные армированные. 40х1 25 шт. Высококачественные и устойчивые. Особенно высокая режущая способность при экстремальном запасе прочности. Толщина 1,0 mm Макс. число оборотов 25.000 Диаметр 40 mm |
| 80 | Боры ТВС Казань | уп. | 20 | Упаковка 5 шт |
| 81 | Боры алмазные NTI | шт. | 20 | боры алмазные предназначенны для обработки твердых тканей зубов, препарирования, придания форм. |
| 82 | Элит LC Tray пластины для индивидуальных ложек (50шт) | уп. | 2 | Элит LC Tray фотополимеризующиеся пластмассовые пластины для изготовления индивидуальных ложек (50 пластин), Zhermack (Италия) |
| 83 | Воск бюгельный-02, Стома (Украина) | уп. | 4 | Создание промежуточных пространств при моделиро-вании каркасов бюгельных протезов. Преимущества: - Обладает высокой пластичностью. - Легко формуется на модели. - Хорошо обрабатывается. - Пластины с рельефом имитируют макро и микро рельеф слизистой оболочки твердого неба. Инструкция по применению - Восковую пластинку разогревают над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде, укладывают на модель и формуют. Комплектность Воск бюгельный-02 содержит: - набор пластин двух размеров общей массой 100 г: размер № 1 — 40 г; размер № 2 — 60 г; - инструкцию по применению — 1 шт. |
| 84 | 474 0500 Воск моделировочный CROWAX серый (100г)Renfert (Германия) | шт. | 8 | технические свойства Crowax и Crowax Dur отвечают широкому спектру применения. Универсальный воск для: коронок и мостовидных протезов отдельные коронки вкладки мостовидные протезы прессованная керамика восковые модели модельного литья |
| 85 | 499-0101 воск ГЕО белоснежный 75 г.Renfert (Германия) | шт. | 4 | 499-0101 воск ГЕО белоснежный 75 г.Renfert (Германия) |
| 86 | Воск погружной Geo Dip | шт. | 1 | 482 3000 ГЕО-ДИП погружной воск желтый (200г), Renfert (Германия) |
| 87 | Мешки для пылесоса Renfert | уп. | 6 | 2921-0002 Мешок для пыли 5 шт Renfert (Германия) |
| 88 | Мешки для сбора пыли на зуботехнические столы | уп. | 5 | Упаковка 5 шт |
| 89 | Спеченный алмазный инструмент NTI | шт. | 10 | головка из спеченого алмаза для обработки керамических конструкций и безметалловой керамики |
| 90 | Головка алмазная шлифовальная г.Казань | шт. | 20 | головка из спеченого алмаза для обработки керамических конструкций и безметалловой керамики |
| 91 | Диски алмазные | шт. | 5 | диски алмазные сепарационные, для разделения керамики разрезания гипсовых моделей на штампики, диаметр от 22мм дол 45 мм. Толщиной от 0,15 мм до 1мм. |
| 92 | Дискодержатели | шт. | 20 | Дискодержатель нержавеющая сталь, под прямой наконечник, КМИЗ (Россия) |
| 93 | Щетка 2-х рядная | шт. | 5 | Щетка для шлифмотора 2-х рядная 3.048-2, Призма (Россия) |
| 94 | Карандаш химический | шт. | 5 | Карандаш химический |
| 95 | Проволока ортодонтическая | шт. | 5 | Маток 10 метров , диаметр 0,6 , 0,8 , 1 , 1,2мм |
| 96 | Пластмасса для ортодонтических аппаратов | уп. | 1 | Редонт-колир, пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов, для ремонта съемных зубных протезов (порошок 150г+жидкость 100мл), Стома (Украина) |
| 97 | Винты ортодонтические | шт. | 20 | Ортодонтический винт - это фабрично изготовленный механически действующий элемент, который является составной частью ортодонтического аппарата. Ортодонтический винт с двумя направляющими состоит из прямоугольного корпуса, который имеет две одинаковых половины. Внутри корпуса расположены три круглых продольных канала. В крайние каналы входят 2 гладких направляющих штифта, а средний – с двусторонней резьбой и есть собственно винт. Любой из двух направляющих штифтов одним концом жестко закреплен в противоположных половинках корпуса винта. |
| 98 | Круги полировальные для керамики | шт. | 100 | 6522.L.100 HP Полир для керамики, 1шт, без держателя,в форме линзы (предварительная полир.), Kenda |
| 99 | 86 0000/10 Силиконовый полир д/керамики (10шт) | шт. | 100 | 86 0000/10 Силиконовый полир с алмазом для предварительной обработки керамики и металла 22мм, диск (10шт), Renfert (Германия) |
| 100 | Полир силиконовый в ассортименте, Yamahachi | уп. | 5 | Силиконовый полир №162 для финишной обработки сплавов и пластмасс, зелёный, d=18 мм, 12 шт |
| 101 | Зета плюс- набор двухслойной слепочной массы (900гр. + 140мл. + 60мл.)(Zhermack, Италия) | уп. | 2 | Zeta Plus (Зета плюс) -силиконовая оттискная масса. Zeta plus (Зета плюс) применяется для: -Двухэтапной техники слепков; -Одномоментной техники с материалами разной степени вязкозти. -Высокая начальная текучесть; -Оптимальная жесткость после схватывания; -Уменьшает эффект сдавливания слизистой оболочки во время помещения в полость рта; -Время обработки и схватывания завасит от количества катализатора; -При повторном смешивании Зета плюс подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкозтью; -При снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки. Свойства: -Зеленый цвет;-Мятный аромат. Zeta plus, базовый слой- 900 мл; Oranwash L , коррегирующий слой - тюбик 140 мл; Indurent gel , катализатор в виде геля - 60 мл; Блоки для смешивания со шкалой дозировки. |
| 102 | Бюгель 2-кюветный с винтовым зажим 3.020-5, | шт. | 4 | Бюгель 2-кюветный стальной с винтовым зажимом 3.020-5, Призма (Россия) |
| 103 | 1803 1100 Klettfix диск для триммера (5шт) | шт. | 3 | 1803 1100 Klettfix MTplus диск для триммера карборундовый (5шт), Renfert (Германия) |
| 104 | Диски отрезные Dynex для разрезания пресс керамики диаметр 0,5мм | уп. | 10 | 57-0322 Инструменты режущие: Отрезные диски Dynex для разрезания и шлифования сплавов, 22х0.3мм 20шт Renfert (Германия) |
| 105 | 1919 0000 Трегер текстильный Fibertray (10шт) | шт. | 4 | 1919 0000 Трегер текстильный Fibertray (10шт). Текстильный трегер для стабильного расположения керамических моделей во время обжига в печи. Преимущества: Минимальный отвод тепла у обжигаемых объектов Оптимальное применение для цельно-керамических работ или крупных мостовидных конструкций, Renfert (Германия) |
| 106 | Окклюдатор большой , простой | шт. | 5 | Окклюдатор зуботехнический ОК З для установки моделей зубных протезов, Можайский МИЗ (Россия) |
| 107 | Штифты со втулками Bi-v-Pin | уп. | 1 | 329 2000 Би-пины c пластиковой втулкой (1000 шт.), Renfert (Германия) |
| 108 | Диски алмазные для гипса | шт. | 2 | Диск алмазный "Гипс" 45 мм, Агри |
| 109 | Пилка для лобзика | шт. | 15 | 1074 0000 Пилки для лобзика 75*0,15*5мм (12шт), Renfert (Германия) |
| 110 | Конолор | уп. | 1 | Коналор универсальная опаковая и подкрашивающая система (3*6г порошок в оттенках по системе Vita, 4*3г дополнительные оттенки, 1*16мл жидкость), Spofa Dental (Чехия) |
| 111 | Пластмасса беззольная Pattern Bright д/вкладок (100г+100мл) | уп. | 1 | Пластмасса беззольная самотвердеющая Pattern Bright для культевых вкладок (100г+100мл), Yamahachi (Япония) |
| 112 | Пластмасса Re-fine Bright/ЖУРНАЛ/ (250г+260мл) самотвердеющая | уп. | 1 | Пластмасса моделировочная универсальная самотвердеющая Re-fine Bright для создания временных коронок, облицовки металлических каркасов, замков, реставрации съемных протезов (250г+260мл), Yamahachi (Япония) |
| 113 | Артикуляционный спрей YETI (75мл) | фл | 2 | Артикуляционный спрей YETI цвет зеленый, синий , красный, белый (75мл), YETI (Германия) |
| 114 | Диски сепарационный | уп. | 2 | Диски сепарационные для керамики Cutting Disk for Ceramic /22*0,35/ 10 штук Song Young |
| 115 | Угловой фиксатор | шт. | 1 | Для фрезерного станка |
| 116 | полир для прямого наконечника | шт. | 2 | Силиконовый полир для финишной обработки сплавов и пластмасс, зелёный, d=18 мм, 12 шт Yamahachi (Япония) |
| 117 | полир для прямого наконечника | шт. | 2 | Диск полировальный для финишной обработки композита, зеленый, без дискодержателя (1 шт.)Yamahachi (Япония) |
| 118 | полир для прямого наконечника | шт. | 2 | Полиры (силикон-карбид для грубой и средней обработки пластмасс в ассортименте, (6 шт./упак.)Yamahachi (Япония) |