Приложение 1

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка и установку кондиционеров для нужд ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара. Закупка осуществляется с учетом установки и монтажа кондиционеров в помещениях Покупателя согласно следующим Государственным стандартам и Строительным нормам и правилам (СНиПы):

- Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия. ГОСТ 26963-86;

- Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха;

- Требования безопасности и методы испытаний. ГОСТ Р 51125-98;

- Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления;

- Термины и определения. ГОСТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80);

- Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. ГОСТ 30494-96;

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система | комп. | 3 | Технические характеристики: Холодопроизводительность - 2 ,2 кВт; Теплопроизводительность - 2,3 кВт; Хладагент R-410; Потребляемая мощность при охлаждении 0,69 кВт; Потребляемая мощность при обогреве 0,66 кВт; Уровень среднего звукового давления (шума) 27 дБ(А); Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура); Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура); Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) 730x255x174 мм; Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ) 730x430x310 мм; Вес внутреннего блока 8 кг; Вес наружного блока 23,5 кг; Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 20 кв.м.; Комплектация: Пульт управления. Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор; Объемный воздушный поток; Направляемый воздушный поток; Тёплый старт; Автоматическая работа; Самодиагностика; Съемная моющаяся панель; Авторестарт; Блокировка пульта; Компактный дизайн; ЖК-дисплей; Интеллектуальная разморозка; Эффективное осушение. |
| 2 | Сплит-система | комп. | 10 | Технические характеристики: Холодопроизводительность 2,6 кВт; Теплопроизводительность 2,8 кВт; Хладагент R-410A; Потребляемая мощность при охлаждении 0,81 кВт; Потребляемая мощность при обогреве не более 0.8кВт; Уровень звукового давления внутреннего блока 27 дБ(А); Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура); Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура); Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) 730x255x174 мм; Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ) 785x540x320 мм; Вес внутреннего блока 8 кг; Вес наружного блока 31 кг; Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 25 кв.м.; Комплектация: Пульт управления. Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор; Объемный воздушный поток; Направляемый воздушный поток; Тёплый старт; Автоматическая работа; Самодиагностика; Съемная моющаяся панель; Авторестарт; Блокировка пульта; Компактный дизайн; ЖК-дисплей; Интеллектуальная разморозка; Эффективное осушение. |
| 3 | Сплит-система | комп. | 3 | Технические характеристики: Холодопроизводительность 3,2 кВт; Теплопроизводительность 3,4 кВт; Хладагент R-410A; Потребляемая мощность при охлаждении 1,0 кВт; Потребляемая мощность при обогреве не более 0.97кВт; Уровень звукового давления внутреннего блока 32 дБ(А); Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура); Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура); Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) 790x265x177 мм; Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ) 798x540x320 мм; Вес внутреннего блока 9 кг; Вес наружного блока 35 кг; Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 35 кв.м. Комплектация: Пульт управления. Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор; Объемный воздушный поток; Направляемый воздушный поток; Тёплый старт; Автоматическая работа; Самодиагностика; Съемная моющаяся панель; Авторестарт; Блокировка пульта; Компактный дизайн; ЖК-дисплей; Интеллектуальная разморозка; Эффективное осушение. |