РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку оборудования и запасных частей к нему для нужд стоматологического отделения ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому товару:

1) Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности службы, который должен составлять не менее 5 лет, гарантийных сроков эксплуатации, которые должны составлять не менее 12 месяцев. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор гласперленовый Tau 150 60 Вт или эквивалент | шт | 1 | Предназначен для стерилизации эндодонтических инструментов, боров и мелкого инструментария. - температура стерилизации – 230 С° - размеры колбы: диаметр – 4 см; высота - 3,5 см - потребляемая мощность – 85 Вт - характеристика сети - 230 В, 50 Гц - время стерилизации: зеркала, зонды – 2 сек, эндоиглы, файлы, боры – 5 сек, хирургические инструменты -10 сек - внешние размеры - 9 х 16 х 11,5 см - масса в упаковке – 2 кг - масса без упаковки – 1,5 Инструкция по эксплуатации - 1шт. Наличие сертификата соответствия и регистрационного удостоверения. |
| 2 | Апекслокатор NovApex или эквивалент | шт | 3 | NovApex - это точный, надежный и удобный апекслокатор, который помогает оптимизировать процесс определения рабочей длины корневого канала. - - большой цветной ЖК дисплей - - устойчивая металлическая подставка для апекслокатора - полная автоматизация работы прибора - - высокая точность измерения в разных средах - кровь, гной, слюна, вода. - - точная апекслокация при различных состояниях канала - - звуковая сигнализация - автоматическое выключение - - демонстрационная программа размеры: 93х54х13мм. вес прибора: 60гр. размер экрана: 51х38мм. источник питания: литиевые батарейки CR2032 - 2шт. Комплектация: Апекслокатор - 1шт. Подставка металлическая - 1шт. Литиевые батарейки CR2032 - 2шт. Длинный измерительный кабель - 1шт. Зажим для ручного файла - 2шт. Губной контакт - 2шт. Контактный щуп - 1шт. Отвертка для замены батареек - 1шт. Инструкция по эксплуатации - 1шт. Наличие сертификата соответствия и регистрационного удостоверения. |
| 3 | Лампа светодиодная LEDEX WL-070 или эквивалент | шт | 2 | модель: LEDEX WL-070 источник света: синий стоматологический светодиод LED. параметры светодиода: Мощность 5Вт. Срок службы 100.000 часов. длина волны: 440-480нм, пик 460нм. плотность светового потока: 1100 мВт/см2 световод: оптоволоконное стекло, диаметр 8мм. вес: 120 грамм (с аккумулятором и световодом) размеры лампы: диаметр 26мм, длина 156мм. аккумуляторная батарея: Литий-ионная, 3.7В, 800мАч. время зарядки: до 3 часов. кол-во циклов при полном заряде: 200 х 10 секунд. зарядное устойство: миниUSB, 100-240В, 50/60Гц, DC5В/1А. ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ: возможность работы от аккумуляторной батареи. возможность работы напрямую от электрической сети. Комплектация: лампа светодиодная LEDEX WL-070 - 1шт. зарядное устройство - 1шт. подставка для лампы - 1шт. световод 8мм - 1шт. защитный оранжевый экран - 1шт. одноразовые чехлы на световод - 20шт. Инструкция по эксплуатации - 1шт. Наличие сертификата соответствия и регистрационного удостоверения. |
| 4 | Наконечник хирургический угловой WS-75 E/KM | шт | 1 | Для физиодиспенсера IMPLANTMED SI-923 -передаточное соотношение 20:1 -скорость вращения - 50 000 об/мин -кнопочный зажим -для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (прессование на инструмент >50 HRC, >520 HV) -с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру -с внешним спреем -разборный Наконечник допускает стерилизацию в автоклаве при температуре до 135°С. |
| 5 | Элекромотор «Имплантмед» со шлангом 1.8 м и 5 фиксаторами | шт | 1 | -макс. выходная мощность/Вращающий момент мотора - 70 Вт/5,5 Нсм -число оборотов мотора - 300 - 40.000 об./мин. -длина кабеля мотора - 1,8 м для хирургического аппарата (физиодиспенсера) Implantmed SI-915 |
| 6 | Световодная насадка, размер 30/28 | шт | 2 | для лазерного наконечника 2062 KaVo Key Lazer 3 |
| 7 | Световодная насадка, размер 40/28 | шт | 2 | для лазерного наконечника 2062 KaVo Key Lazer 3 |
| 8 | Световодная насадка, размер 50/28 | шт | 2 | для лазерного наконечника 2062 KaVo Key Lazer 3 |
| 9 | Световодная насадка, размер 30/10 | шт | 2 | для лазерного наконечника 2062 KaVo Key Lazer 3 |
| 10 | Фиксатор для предотвращения вращения инструмента | шт | 3 | для хирургического аппарата (физиодиспенсера) Implantmed SI-923 |