III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского передвижного светильника для хирургического отделения ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Светильник должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- Светильник должен сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ 26368-90.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник «Merilux X3 FM» медицинский, универсальный, бестеневой, напольная модель, световая мощность 100 000 люкс, 3 галогеновые лампы, с аккумулятором | шт | 1 | Подходит для использования в поликлиниках, родильных палатах, смотровых кабинетах и на станциях скорой помощи. Предназначен для использования во время осмотров. Гарантийный период не менее 12 месяцев. Паспортная табличка с наличием информации о классе защиты, напряжении, номинальной мощности светильника, номере модели, серийном номере. Источник освещения мощностью не более 120 Вт, количество ламп в одном плафоне не менее 3-х штук, лампы галогеновые, с керамическим основанием с инфракрасным покрытием, а также с тонированной верхней частью лампы. Основание на колесах: четыре антистатических колеса, задние колеса снабжены тормозами. Индекс цветопередачи (Ra) не менее 94. Интенсивность освещенности на расстоянии 1 м Eс (люкс): не менее 100 000. Цветовая температура (К): не менее 4300. Рабочее расстояние (мм): не менее 700-1500. Глубина освещения (мм): не более 1030. Диаметр светового поля (мм): не менее 175-240. Энергетическая освещенность Ее (Вт/м2): не менее 350. Номинальное рабочее напряжение (В): 22,8. Средний срок службы лампы при напряжении питания 22,8 В(ч): не менее 1000. Наружные размеры платформы (мм): не более 530*140. Встроенный выключатель питания на рефлекторе: наличие. Трансформатор: 230 В пер.т. +10% 50/60 Гц 17-24 В-350 вольт-ампер. Замена ламп должна производиться без использования дополнительных инструментов. Съемная фокусирующая ручка. Коэффициент энергетической освещенности Ее и интенсивности освещенности Ес (мВт/м2 лк). Вес платформы не более 8 кг. Вес (общий), не более 55 кг. Фильтр ИК-излучения отфильтровывает более 98% инфракрасного излучения светильника. Противоблокировочная защита. Характеристики ламинарного потока: аэродинамическая форма плафона позволяет воздуху обтекать светильник ровным потоком и проходить сквозь него. Фасетный металлический отражатель каждой лампы в платформе светильника не менее 1968 маленьких зеркал отражателя обеспечивают равномерное бестеневое освещение всего рабочего поля. Диапазон регулировки высоты плафона светильника от пола не менее 800-2495 мм. Вращение плафона светильника вокруг горизонтальной оси не менее 3600. Угол подъема купола светильника не менее 460. Угол опускания купола светильника не менее 540. Угол поворота шарнирного плеча светильника относительно горизонтальной оси не менее 900. Наличие резервной аккумуляторной батареи. Время работы от резервной аккумуляторной батареи не менее 2,5 ч. |