РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №1

на оказание услуг по техническому обслуживанию и прохождению ежегодной поверки весового оборудования, эксплуатируемого ООО «Медсервис», в 2014 году

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание весов представляет собой совокупность организационно-технических положений и мероприятий, направленных на проверку оборудования на предмет его работоспособности (контроль технического состояния, ремонта весового оборудования) с использованием инструмента Исполнителя, а также подготовку и прохождение средств измерений ежегодной государственной поверки.

1.2. Заказчик и Исполнитель обязуются в рамках заключенного по итогам закупки Договора выполнять требования Федерального Закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

1.3. На поверку принимается технически исправное, полностью укомплектованное, в том числе технической документацией, весовое оборудование.

1.4. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Функциональные требования:

2.2.1 внешний осмотр оборудования;

2.2.2 регулировка средств измерения в соответствии с эксплуатационной документацией, в том числе:

-калибровка,

-проверка показаний согласно погрешностям, указанным в паспорте на средства измерения,

-проверка линейности показаний, угловой погрешности оборудования,

-корректировка внутреннего калибровочного груза в случае расхождения;

2.2.3 профилактическое обслуживание оборудования:

-очистка от пыли, грязи оборудования в целом, а также их составных частей, узлов и агрегатов, наборов гирь,

-чистка гирь,

-затяжка всех ослабленных крепежных элементов оборудования,

-чистка, смазка и при необходимости, переборка основных механизмов весов,

-заточка стальных призм,

-покраска платформы механических весов (при необходимости),

-оценка работоспособности оборудования, выявление неисправностей,

-предоставление технического заключения на вышедшее и не подлежащее ремонту и дальнейшей эксплуатации оборудование;

2.2.4 настройка работы средств измерений:

-настройка чувствительности и регулировка весов,

-настройка и юстировка оборудования,

-настройка весов образцовыми гирями, предоставление образцовых гирь для поверки;

2.2.5 проведение ремонта вышедшего из строя весового оборудования:

-проведение ремонта оборудования, устранение неисправностей, выявленных в ходе технического обслуживания,

-предоставление гарантии на проведенное техническое обслуживание и ремонт оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг (на поломки оборудования, вызванные ударом, попаданием внутрь воды, химических реактивов, бытовыми насекомыми, нестабильностью сетевого напряжения (допускается 220В+-10%) гарантия не распространяется);

2.2.6 подготовка и обеспечение ежегодной государственной поверки весового оборудования:

-подготовка средств измерений к обязательной ежегодной государственной поверке,

-предоставление оборудования на поверку представителям государственной метрологической службы;

2.2.7 предоставление Заказчику документов о прохождении весового оборудования государственной поверки или извещений о непригодности средств измерений, не прошедших государственную поверку и не подлежащих ремонту.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с момента подписания договора по 31 декабря 2014 года.

4. Место оказания услуг

4.1. Изделия медицинской техники эксплуатируются на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35 и д.37/14).

5. Перечень весового оборудования:

| Наименование, марка/тип оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Весы настольные циферблатные до 10 кг | 6 |
| Весы настольные гирные до 20 кг | 1 |
| Весы торсионные | 1 |
| Весы передвижные рычажные от 50 кг до 500 кг | 5 |
| Весы медицинские | 4 |
| Весы лабораторные электронные 1;2 разряд, КТ, 1;2; специальный | 1 |
| Весы электронные до 30 кг обычный, средний класс точности | 7 |
| Весы электронные свыше 30 кг до 600 кг, обычный, средний класс точности | 19 |
| Гири класс 5; 6 М2; М3 | 10 |

6. Требования к Участникам закупки

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений заверенные Участником копию Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №2

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинской техники ООО «Медсервис» в 2014 году

1. Основные положения

1.1. Метрологическое обслуживание изделий медицинской техники (далее ИМТ) включает в себя плановую и внеплановую поверку средств измерений медицинского назначения (далее СИМН) и метрологический (инструментальный) контроль состояния (далее МКС) ИМТ с метрологическими характеристиками (далее МХ).

1.2. Заказчик и Исполнитель обязуются в рамках заключенного по итогам закупки Договора выполнять требования Федерального Закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

1.3. Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД на методы и средства поверки, правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».

1.4. На поверку принимаются ИМТ и СИМН, технически исправные, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

1.5. Исполнитель обязан вести учетно-отчетную документацию по поверке СИМН, МКС ИМТ с МХ.

1.6. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Поверка СИМН – установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

2.2. МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие.

2.3. Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к применению или признание его непригодным к применению. Если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма, соответствующего требованиям документа ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные клейма», и (или) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы. Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы или делаются соответствующие записи в технической документации.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

3.2. Плановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится один раз в год по графику поверки СИМН и МКС ИМТ с МХ, разработанному Заказчиком и согласованному с Исполнителем.

3.3. Внеплановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится после проведения Заказчиком ремонта СИМН и ИМТ МХ в сроки путем заключения сторонами Договора дополнительных соглашений. Срок принятия ИМТ на внеплановое метрологическое обслуживание – не более 2-х календарных дней.

4. Место оказания услуг

4.1. Изделия медицинской техники установлены и эксплуатируются на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35 и д.37/14).

4.2. Поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ осуществляется на производственных площадях Исполнителя или на месте их эксплуатации. В случае, когда при выполнении Исполнителем работ, в соответствие с утвержденным графиком, Заказчиком предъявлены не все СИМН и ИМТ с МХ, подлежащие поверке и МКС, Заказчик обеспечивает доставку непредъявленных СИМН и ИМТ с МХ на производственные площади Исполнителя, где и производится их поверка и МКС.

5. Перечень изделий медицинской техники:

| Наименование, марка оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Фотоэлектроколориметры / КФК-3, 2МП, 2ЦПМ, МКФМ / анализаторы фотоэлектрические АФП-02, Билимет, Микролаб 540 | 1 |
| Фотоэлектроколориметры /КФО, ФЭК-56, КФК-2/ | 4 |
| Фотометры биохимические | 2 |
| Анализаторы белка в моче АОБМФ-01 | 1 |
| Анализаторы иммуноферментные | 2 |
| Анализатор гематологический | 2 |
| Анализаторы глюкозы | 1 |
| Анализаторы свертывания крови | 1 |
| Анализаторы мочи | 1 |
| Реографы, реоанализаторы, реоплетизмографы | 3 |
| Комплексы суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру | 9 |
| Тонометры | 250 |
| Аппараты электросна-1кан./ ЭС-4Т, ЭС10-5 / | 1 |
| Пульсоксиметры | 6 |
| Аппараты УВЧ-терапии | 6 |
| Аппараты ИВЛ | 14 |
| Дефибрилляторы | 9 |
| Прикроватные мониторы | 19 |
| Аппараты НЧ-терапии /Амплипульс, Интердин / | 4 |
| Аппараты магнитотерапии /Магнитер, Олимп-1, Полюс-2, Полюс-101/ | 6 |
| Аппараты дарсонвализации /Искра / | 3 |
| Электрокардиографы одноканальные | 2 |
| Электрокардиографы многоканальные, электрокардиоанализаторы | 14 |
| Электроэнцефалографы, электроэнцефалоанализаторы | 1 |
| Аппараты гальванизации /Поток, ГЭ-05/ | 6 |
| Аппараты УЗТ | 5 |

6. Требования к Участникам закупки

6.1. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений заверенную Участником закупки копию Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №3

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинского назначения (офтальмологического оборудования) ООО «Медсервис» в 2014 году

1. Основные положения

1.1. Метрологическое обслуживание изделий медицинской техники (далее ИМТ) включает в себя плановую и внеплановую поверку средств измерений медицинского назначения (далее СИМН) и метрологический (инструментальный) контроль состояния (далее МКС) ИМТ с метрологическими характеристиками (далее МХ).

1.2. Заказчик и Исполнитель обязуются в рамках заключенного по итогам закупки Договора выполнять требования Федерального Закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

1.3. Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД на методы и средства поверки, правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».

1.4. На поверку принимаются ИМТ и СИМН, технически исправные, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

1.5. Исполнитель обязан вести учетно-отчетную документацию по поверке СИМН, МКС ИМТ с МХ.

1.6. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Поверка СИМН – установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

2.2. МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие.

2.3. Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к применению или признание его непригодным к применению. Если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма, соответствующего требованиям документа ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные клейма», и (или) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы. Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы или делаются соответствующие записи в технической документации.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

3.2. Плановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится один раз в год по графику поверки СИМН и МКС ИМТ с МХ, разработанному Заказчиком и согласованному с Исполнителем.

3.3. Внеплановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится после проведения Заказчиком ремонта СИМН и ИМТ МХ в сроки путем заключения сторонами Договора дополнительных соглашений. Срок принятия ИМТ на внеплановое метрологическое обслуживание – не более 2-х календарных дней.

4. Место оказания услуг

4.1. Изделия медицинской техники установлены и эксплуатируются на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35 и д.37/14).

4.2. Поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ осуществляется на производственных площадях Исполнителя или на месте их эксплуатации. В случае, когда при выполнении Исполнителем работ, в соответствие с утвержденным графиком, Заказчиком предъявлены не все СИМН и ИМТ с МХ, подлежащие поверке и МКС, Заказчик обеспечивает доставку непредъявленных СИМН и ИМТ с МХ на производственные площади Исполнителя, где и производится их поверка и МКС.

5. Перечень изделий медицинской техники:

| Наименование, марка оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Офтальмологическое оборудование (наборы очковых линз, линейки скиаскопические) | 8 |

6. Требования к Участникам закупки

6.1. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений заверенную Участником закупки копию Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №4

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинской техники ООО «Медсервис» в 2014 году

1. Основные положения

1.1. Метрологическое обслуживание изделий медицинской техники (далее ИМТ) включает в себя плановую и внеплановую поверку средств измерений медицинского назначения (далее СИМН) и метрологический (инструментальный) контроль состояния (далее МКС) ИМТ с метрологическими характеристиками (далее МХ).

1.2. Заказчик и Исполнитель обязуются в рамках заключенного по итогам закупки Договора выполнять требования Федерального Закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

1.3. Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД на методы и средства поверки, правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».

1.4. На поверку принимаются ИМТ и СИМН, технически исправные, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

1.5. Исполнитель обязан вести учетно-отчетную документацию по поверке СИМН, МКС ИМТ с МХ.

1.6. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Поверка СИМН – установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

2.2. МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие.

2.3. Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к применению или признание его непригодным к применению. Если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма, соответствующего требованиям документа ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные клейма», и (или) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы. Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы или делаются соответствующие записи в технической документации.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

3.2. Плановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится один раз в год по графику поверки СИМН и МКС ИМТ с МХ, разработанному Заказчиком и согласованному с Исполнителем.

3.3. Внеплановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится после проведения Заказчиком ремонта СИМН и ИМТ МХ в сроки путем заключения сторонами Договора дополнительных соглашений. Срок принятия ИМТ на внеплановое метрологическое обслуживание – не более 2-х календарных дней.

4. Место оказания услуг

4.1. Изделия медицинской техники установлены и эксплуатируются на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35 и д.37/14).

4.2. Поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ осуществляется на производственных площадях Исполнителя или на месте их эксплуатации. В случае, когда при выполнении Исполнителем работ, в соответствие с утвержденным графиком, Заказчиком предъявлены не все СИМН и ИМТ с МХ, подлежащие поверке и МКС, Заказчик обеспечивает доставку непредъявленных СИМН и ИМТ с МХ на производственные площади Исполнителя, где и производится их поверка и МКС.

5. Перечень изделий медицинской техники:

| Наименование, марка оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ростометры медицинские | 11 |
| Аппараты УЗИ | 11 |
| Аудиометр АД220, 226 | 3 |
| Аппарат лазерной терапии (рикта, атолл, узор, матрикс, шатл-комби) | 9 |
| УЗИ доплер-система (метрологический контроль параметров) | 11 |

6. Требования к Участникам закупки

6.1. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений заверенную Участником закупки копию Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №5

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию оборудования

ООО «Медсервис» в 2014 году

1. Основные положения

1.1. Метрологическое обслуживание изделий медицинской техники (далее ИМТ) включает в себя плановую и внеплановую поверку средств измерений.

1.2. Заказчик и Исполнитель обязуются в рамках заключенного по итогам закупки Договора выполнять требования Федерального Закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

1.3. Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД на методы и средства поверки, правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».

1.4. На поверку принимаются средства измерений, технически исправные, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

1.5. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Поверка средств измерений – установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

2.2. Пределы измерений и допустимые погрешности установлены в прилагаемом перечне оборудования.

2.3. Результатом поверки является подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание его непригодным к применению. Если оборудование по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма, соответствующего требованиям документа ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные клейма», и (или) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы. Если оборудование по результатам поверки признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы или делаются соответствующие записи в технической документации.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

3.2. Сроки проведения аттестации установлены в прилагаемом перечне оборудования.

4. Место оказания услуг

4.1. Средства измерений установлены и эксплуатируются на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35 и д.37/14).

5. Перечень средств измерений:

Прилагается отдельным файлом в составе документации о проведении настоящего Запроса предложений.

6. Требования к Участникам закупки

6.1. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений заверенную Участником закупки копию Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №6

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинского назначения (дозаторов) ООО «Медсервис» в 2014 году

1. Основные положения

1.1. Метрологическое обслуживание изделий медицинской техники (далее ИМТ) включает в себя плановую и внеплановую поверку средств измерений медицинского назначения (далее СИМН) и метрологический (инструментальный) контроль состояния (далее МКС) ИМТ с метрологическими характеристиками (далее МХ).

1.2. Заказчик и Исполнитель обязуются в рамках заключенного по итогам закупки Договора выполнять требования Федерального Закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

1.3. Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД на методы и средства поверки, правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».

1.4. На поверку принимаются ИМТ и СИМН, технически исправные, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

1.5. Исполнитель обязан вести учетно-отчетную документацию по поверке СИМН, МКС ИМТ с МХ.

1.6. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Поверка СИМН – установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

2.2. МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие.

2.3. Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к применению или признание его непригодным к применению. Если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма, соответствующего требованиям документа ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные клейма», и (или) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы. Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы или делаются соответствующие записи в технической документации.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

3.2. Плановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится один раз в год по графику поверки СИМН и МКС ИМТ с МХ, разработанному Заказчиком и согласованному с Исполнителем.

3.3. Внеплановая поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ проводится после проведения Заказчиком ремонта СИМН и ИМТ МХ в сроки путем заключения сторонами Договора дополнительных соглашений. Срок принятия ИМТ на внеплановое метрологическое обслуживание – не более 2-х календарных дней.

4. Место оказания услуг

4.1. Изделия медицинской техники установлены и эксплуатируются на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35 и д.37/14).

4.2. Поверка СИМН и МКС ИМТ с МХ осуществляется на производственных площадях Исполнителя или на месте их эксплуатации. В случае, когда при выполнении Исполнителем работ, в соответствие с утвержденным графиком, Заказчиком предъявлены не все СИМН и ИМТ с МХ, подлежащие поверке и МКС, Заказчик обеспечивает доставку непредъявленных СИМН и ИМТ с МХ на производственные площади Исполнителя, где и производится их поверка и МКС.

5. Перечень изделий медицинской техники:

| Наименование, марка оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Дозатор пипеточный | 17 |

6. Требования к Участникам закупки

6.1. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений заверенную Участником закупки копию Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №7

на оказание услуг по проведению оценки и контроля эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры ООО «Медсервис» в 2014 году

1. Основные положения

1.1. Целью оказания услуг является проведение оценки и контроля эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры, эксплуатируемой Заказчиком.

1.2. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики»;

- ГОСТ Р 51746-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 1. Общие требования»;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

- Рекомендации Р 42-501-95 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Общие требования» (утверждены Министерством здравоохранения и медицинской промышленности РФ 06.06.1995);

- иными нормативными актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметом закупки.

1.3. На испытания передается рентгеновское оборудование, технически исправное, полностью укомплектованное, в том числе технической документацией.

1.4. При проведении радиационного контроля должны использоваться средства измерения, внесенные в Государственный Реестр средств измерений, пригодные для измерения рентгеновского излучения, имеющие свидетельство о поверке в установленные сроки.

1.5. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. Результаты радиационного контроля и контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой – в рентгеновском кабинете Заказчика. Протокол периодических испытаний включает в себя следующие контролируемые параметры:

- наличие комплекта документов на комплекс;

- условия проведения измерения;

- определение качества излучения;

- определение фильтрации рентгеновского излучения;

- контроль воспроизводимости;

- контроль точности рабочих характеристик;

- определение значения разрешающей способности;

- оценка работы экспонометра

- иные параметры, предусмотренные нормативными документами.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки действия договорных отношений: с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.

3.2. Плановые испытания проводятся один раз в год по графику, разработанному Заказчиком и согласованному с Исполнителем.

4. Место оказания услуг

4.1. Изделия медицинской техники установлены и эксплуатируются на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

4.2. Испытания проводятся на месте эксплуатации рентгеновского оборудования. Заказчик оказывает содействие персоналу Исполнителя, в том числе обеспечивает свободный доступ в помещения, в которых эксплуатируется оборудование.

5. Перечень изделий медицинской техники:

| Наименование, марка оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Рентгеновский комплекс стационарный | 3 |
| Рентгеновский комплекс мобильный | 2 |
| Рентгеновский аппарат интрааортальный | 2 |
| Рентгеновский аппарат панорамный | 1 |
| Система маммографическая | 1 |
| Томограф компьютерный | 1 |

6. Требования к Участникам закупки

6.1. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Запросе предложений заверенную Участником закупки копию Аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля.