РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку имплантатов для стоматологического отделения для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка имплантатов для стоматологического отделения, для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 9 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. | шт | 2 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 9 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. TLR3809, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. | шт | 5 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. TLR3810, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 12 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. | шт | 10 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 12 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. TLR3812, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 15 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 15 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. | шт | 4 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 15 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 3,8 мм, длина: 15 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 3,5 мм. TLR3815, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 7,5 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. | шт | 2 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 7,5 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. TLR4607, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 9 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. | шт | 5 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 9 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. TLR4609, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. | шт | 8 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. TLR4610, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 12 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. | шт | 10 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 12 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. TLR4612, BioHorizons, США |
|  | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 15 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. | шт | 4 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 15 мм; в комплекте с абатментом диаметр: 4,6 мм, длина: 12 мм, винтом длина 7 мм, заглушкой диаметр: 4,5 мм. TLR4615, BioHorizons, США |