ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка металлоконструкций  для травматологии для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование изделия | Единица измерения | Кол-во | Кол-во, шт |  | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент феморальный цементный | шт | 4 | Материал феморального компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип феморального компонента должен быть для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип фиксации феморального компонента должен быт цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть ограничитель гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Размерный ряд феморального компонента |  |  | Не более 10 |
|  |  |  |  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка феморального компонента должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 2 | Компонент тибиальный цементный | Шт | 4 | Материал тибиалного компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип фиксации тибиального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Вид платформы тибиального компонента должен быть в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Форма ножки тибиального компонентадолже быть в форме клина |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Ось клина тибиального компонента должен быть в центре платформы |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |
| 3 | Тибиальный вкладыш (прокладка) | Шт | 4 | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Материал тибиального вкладыша должен быть высокомолекулярный полиэтилена |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Метод фиксации тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Замена тибиального вкладыша должна быть без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 4 | Костный цемент | шт | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |
|  |  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |
|  |  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |
|  |  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |
|  |  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 5 | Ножка цементная | Шт | 2 | Материал ножки |  |  | нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Форма ножки клиновидная в трех плоскостях, без воротничка |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Тип фиксации ножки |  |  | цементная |
|  |  |  |  | Поверхность ножки |  |  | гладкая и отполированная |
|  |  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус | не менее 135 |
|  |  |  |  | Градус конуса шейки ножки |  | градус | не более 9 |
|  |  |  |  | Длина ножки постоянная |  | мм | не более 130 |
|  |  |  |  | Оснащение ножки централизатором |  |  | наличие |
| 6 | Централизатор | Шт | 2 | Материал централизатора |  |  | высокомолекулярный полиэтилен |
| 7 | Головка бедренная | Шт | 2 | Материал головки |  |  | нержавеющая сталь с повышенным содержанием азота |
|  |  |  |  | Упаковка головки |  |  | индивидуальная, стерильная |
| 8 | Вертлужный компонент биполярный | Шт | 2 | Материал биполярной чашки |  |  | Титановый сплав |
|  |  |  |  | Размер |  | мм | не менее 44 и не более 52 |
| 9 | Прокладка полиэтиленовая биполярная | Шт | 2 | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  | Индивидуальная, стерильная |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр вкладыша |  | мм | не более 28 |
|  |  |  |  | Механизм фиксации в биполярной чашке |  |  | Запорный при помощи раздвижного кольца |
| 10 | Костный цемент | шт | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |
|  |  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |
|  |  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |
|  |  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |
|  |  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 11 | Ножка бесцементная | шт | 10 | Материал ножки |  |  | изотермическая ковка, титанового сплава |
|  |  |  |  | Форма ножки клиновидная во всех плоскостях. В поперечном сечении вид прямоугольника |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Интраоперационная замена стандартной ножки на латерализованную ножку такого же размера не приводит к изменению длины конечности (то есть шейка латерализованной ножки компенсирует потенциальное укорочение) |  |  | наличие |
|  |  |  |  | По передней и задней поверхности ребра |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Количество ребер изменяется с увеличением размера ножки |  | шт | от трех до пяти |
|  |  |  |  | Ребра, выстроены по эллиптической кривой, то есть высота каждого последующего ребра увеличивается к центру ножки |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Длина каждого ребра от периферии к центральной части протеза нарастает с тем, чтобы центральное и самое длинное ребро составляло не более половины общей длины ножки |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр конуса ножки |  | мм | не менее 12 |
|  |  |  |  | Внешний диаметр конуса ножки. |  | мм | не более 14 |
|  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол ножки |  | градус | не менее 131 и не более 135 |
|  |  |  |  | Тип фиксации ножки |  |  | проксимальная, заклинивание |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 1 |
| 12 | Головка бедренная | шт | 10 | Материал головки |  |  | сталь коррозионно-стойкая |
|  |  |  |  | Упаковка головки |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 1 |
| 13 | Вертлужный компонент бесцементный | шт | 10 | Материал |  |  | титановый сплав |
|  |  |  |  | Форма |  |  | полусфера |
|  |  |  |  | Покрытие |  |  | титановая проволока |
|  |  |  |  | Размер |  | мм | не менее 46 и не более 80 |
|  |  |  |  | Запорный механизм |  |  | в форме раздвижного кольца |
|  |  |  |  | Упаковка |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 1 |
| 14 | Прокладка полиэтиленовая | шт | 10 | Материал вкладыша |  |  | высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  |  | Края вкладыша |  |  | Фестончатые |
|  |  |  |  | Элевация вкладыша |  | градус | не менее 10 и не более 15 |
|  |  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 1 |
| 15 | Винт костный | Шт | 20 | Материал винта |  |  | титановый сплав |
|  |  |  |  | Диаметр винта |  | мм | не более 6,5 |
|  |  |  |  | Упаковка винта |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 2 |
| 16 | Ножка цементная | Шт | 3 | Материал ножки должен быть нержавеющая сталь |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Форма ножки клиновидная в трех плоскостях, без воротничка |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тип фиксации ножки должен быть цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Поверхность ножки должна быть гладкая и отполированная |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус | не менее 135 |
|  |  |  |  | Градус конуса шейки ножки |  | градус | не менее 6 |
|  |  |  |  | Длина ножки постоянная |  | мм | не более 130 |
|  |  |  |  | Оснащение ножки централизатором |  |  | Наличие |
| 17 | Централизатор | Шт | 3 | Материал централизатора должен быть высокомолекулярный полиэтилен |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 18 | Головка бедренная | Шт | 3 | Материал головки должен быть - нержавеющая сталь с повышенным содержанием азота |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка головки индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 19 | Чашка цементная | Шт | 3 | Материал чашки должен быть высокомолекулярный полиэтилен |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Толщина полиэтилена чашки |  | мм | не более 6 |
|  |  |  |  | Рентгенконтрастное кольцо чашки |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть цементный стабилизатор чашки |  |  | не менее 4 |
|  |  |  |  | Размер цементного стабилизатора чашки |  | мм | не более 3 |
|  |  |  |  | Упаковка чашки должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 20 | Костный цемент | Шт | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |
|  |  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |
|  |  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |
|  |  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |
|  |  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
| 21 | Пластина 1/3 трубчатая 7 отв. | шт | 10 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Пластины должны иметь "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны иметь отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины |  | мм | Не более 1 |
|  |  |  |  | ширина |  | мм | Не более 9 |
|  |  |  |  | расстояние между отверстиями |  | мм | Не более 16 |
|  |  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны быть совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  |  | Наличие |
| 22 | Шайба малая | Шт | 20 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм | Не более 7,0 |
|  |  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм | Не более 4,2 |
|  |  |  |  | Используется с кортикальными 3,5 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм. |  |  | наличие |
| 23 | Винт корткиальный | Шт | 70 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 20 |
| 24 | Винт спонгиозный д. 4,0 мм | Шт | 20 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 4,0 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 45 |
| 25 | Винтовой фиксатор интерферентный | Шт | 7 | Изготовлен из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствамие, для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата передней крестообразной связки/задней крестообразной связки, для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Фиксатор имеет винтовую нарезку, канюлированный |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | длина 30 мм |  | мм | Не более 30 |
|  |  |  |  | диаметр 8 мм |  | мм | Не более 8 |
|  |  |  |  | фиксатор должен вводиться в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
| 26 | Гильза тибиальная малая | Шт | 7 | расширяющаяся для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости, |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | изготовлена из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствами |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Для тунелей диаметром |  | Мм | Не более 8 |
|  |  |  |  | длина |  | мм | Не более |
|  |  |  |  | имеет продольные канавки |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
| 27 | Фиксатор импланта передней крестообразной связки | шт | 7 | Реконструктивный фиксатор предназначен для кортикальной фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал высокомолекулярный полиэтилен) , для разворота пуговицы (полиэстер) и для фиксации трансплантата (материал высокомолекулярный полиэтилен) |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Фиксирующая нить должна иметь скользящую петлю, регулируемого размера. |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Пуговица должна иметь длину |  | мм | Не более 12 |
|  |  |  |  | ширина |  | мм | Не более 3,75 |
|  |  |  |  | толщина |  | мм | Не более 1,5 |
| 28 | Якорный фиксатор-саморез | Шт | 5 | Якорный фиксатор – саморез должен быть изготовлен из титанового сплава |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен иметь форму винта и |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | длина |  | мм | Не более 14 |
|  |  |  |  | диаметр |  |  | Не более 6 |
|  |  |  |  | В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета) |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и быть предназначенным для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должны поставляться в стерильной упаковке. |  |  | Наличие |
| 29 | Штифт тибиальный | Шт | 2 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | В проксимальной части – 3 блокируемых отверстия в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительное овальное, полиаксиальное отверстие под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр |  | мм | 8,0 мм,9,0 мм и 10,0мм. |
|  |  |  |  | Длина |  | мм | Диаметр 8 мм - от 285 мм до 420 мм с шагом 15 мм Диаметр 9,0 мм и 10,0 мм - от 255 мм до 420 мм с шагом 15 мм. |
| 30 | Гайка запорная для штифта тибиального | Шт | 2 | Совместима со штифтом тибиальным |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие |
| 31 | Винт блокирующий 4,8 мм | шт | 16 | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 4,8 |
|  |  |  |  | длина |  | мм | Не менее 30 мм не более 52 мм |
|  |  |  |  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | шаг резьбы |  | мм | 1,75 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 8 |
|  |  |  |  | Должна быть совместима со штифтом: бедренным, тибиальным |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |
| 32 | Штифт бедренный антеградный | Шт | 2 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  | наличие |
|  |  |  |  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр |  | мм | 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм |
|  |  |  |  | Длина |  | мм | от 300 мм до 420 мм с шагом 20 мм. |
| 33 | Гайка запорная для штифта бедреного | Шт | 2 | Совместима со штифтом бедренным |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие |
| 34 | Штифт плечевой антеградный | Шт | 1 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | В проксимальной части – 4 блокируемых отверстия (ориентированы в сагиттальной, фронтальной плоскости и под углом 45 градусов к ним (все отверстия имеют резьбу под винты 3, 8 мм)) |  |  | наличие |
|  |  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ") для дистального блокирования (с резьбой под винт 3, 8 мм). |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр |  | мм | 7,0 мм и 8,0мм. |
|  |  |  |  | Длина |  | мм | от 180 до 300 мм с шагом 15 мм. |
| 35 | Гайка запорная для штифта плечевого | Шт | 1 | Совместима со штифтом лечевым |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие |
| 36 | Винт блокирующий 3,8 мм | шт | 4 | Диаметр резьбы |  | мм | 3,8 |
|  |  |  |  | длина |  | мм | От 30 до 42 |
|  |  |  |  | шаг резьбы |  | мм | 1,75 |
|  |  |  |  | Должна быть совместима со штифтом плечевым антеградным |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |
| 37 | Пластина малая прямая 8 отв. с у/с | Шт | 1 | Пластина малая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 8 |
|  |  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 11,0 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 108,0 |
|  |  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |
| 38 | Пластина Т-образная для шейки плеча, 5 отв.с у/с | Шт | 1 | Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом (типа филос) |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 5+4 (для головки плеча) |
|  |  |  |  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 3,0 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 13,0 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 85,0 |
|  |  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |
| 39 | Пластина опорная для латерального мыщелка с о/к, 10 отв. | шт | 1 | Пластина опорная для латерального мыщелка с ограниченным контактом |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10+4(для мыщелков голени) |
|  |  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 4,5 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 14,0 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 164,0 |
| 40 | Шайба большая зубчатая |  | 3 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм | 12,0 |
|  |  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм | 7,0 |
|  |  |  |  | Используется с канюлированными винтами 7,0 мм и губчатыми винтами 6,5 мм. |  |  | наличие |
| 41 | Пластина ДБВ с о/к, 4 отв. | шт | 10 | Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом |  | шт | 1 |
|  |  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не более 4 |
|  |  |  |  | Угол сопряжения |  | градусы | 135 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 18,0 |
|  |  |  |  | Расстояние между центрами отверстий |  | мм | 16,0 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | 82,0 |
|  |  |  |  | Паз |  | мм | 6,0 |
| 42 | Винт бедренный, дл. 90 мм | Шт | 10 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм | 90 |
|  |  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | 12,4 |
|  |  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | 26,0 |
|  |  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | 2,8 |
|  |  |  |  | Паз |  | мм | 6 |
| 43 | Винт компрессирующий | Шт | 10 | Длина винта компрессирующего |  | мм | 28,0 |
|  |  |  |  | Совместим с винтом бедренным |  |  | наличие |
| 44 | Винт кортикальный д. 4.5 мм | Шт | 20 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 42 |
|  |  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 45 | Винт кортикальный д. 4.5 мм | Шт | 20 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 44 |
|  |  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 46 | Пластина крючковидная, 4 отв, с у/с. | шт | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не более 6 (включая 2 отверстия над акромиальным концом) |
|  |  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 3,0 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 9,5 |
|  |  |  |  | Высота крючка |  | мм | Не более 15 |
|  |  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |
| 47 | Протез синовиальной жидкости Синвиск 6 мл | Шт | 1 | Протез синовиальный жидкости Hylan G-F 20 |  | мл | 6 |
|  |  |  |  | один мл содержит: Hylan G-F 20 |  | мг | 8 |
|  |  |  |  | хлорида натрия |  | мг | 8,.5 |
|  |  |  |  | натрия гидрофосфата |  | мг | 0,16 |
|  |  |  |  | натрия дигидрофосфата |  | г | 0,04 |
|  |  |  |  | воду для инъекций |  | мл | 1 |
| 48 | Пластина "лист клевера", 8 отв. с у/с | Шт | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 8 |
|  |  |  |  | Толщина |  | мм | Не более 4,5 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 14,0 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 179 |
| 49 | Пластина реконструкционная 6 отв (мини) | Шт | 8 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 6 |
|  |  |  |  | Толщина |  | мм | Не более 1,0 |
|  |  |  |  | Ширина |  | мм | Не более 4,5 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 37 |
| 50 | Пластина реконструкционная пяточная, 14 отв., дл. 64 мм | Шт | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 14 |
|  |  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 1,5 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | 64 |
|  |  |  |  | Отверстия имеют фаски с двух сторон |  |  | наличие |
| 51 | Пластина узкая прямая 10 отв., дл. 155 мм, с у/с метаэпифизарная | шт | 1 | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 10 |
|  |  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 4,5 |
|  |  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 14,0 |
|  |  |  |  | Длина пластины |  | мм | 155,0 |
|  |  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |
| 52 | Стержень резьбовой кортикальный (Шанца) дл. 160 мм | Шт | 4 | Длина |  | мм | Не менее 160 |
|  |  |  |  | Из сплава титана. |  |  | наличие |
| 53 | Зажим открытый универсальный | Шт | 4 | Предназначен для фиксации винта Шанца к штанге несущей. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  | наличие |
| 54 | Зажим трубка к трубке | Шт | 5 | Предназначен для фиксации между собой штанг несущих. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  | наличие |
| 55 | Штанга несущая длина 150 мм | Шт | 2 | Должен быть из сплава титана. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Длина |  | мм | не более 150 |
| 56 | Штанга несущая длина 300 мм | Шт | 2 | Должен быть из сплава титана. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Длина |  | мм | не менее 300 |
| 57 | Штанга несущая длина 400 мм | Шт | 1 | Должен быть из сплава титана. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Длина |  | мм | не менее 400 |
| 58 | Винт кортикальный д. 2,0 мм, дл. 12 мм | Шт | 48 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не более 2,0 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 12 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 3,0 |
|  |  |  |  | Размер внутреннего квадрата (шлиц) винта кортикального |  | мм | 1,2 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 59 | Винт кортикальный д. 3.5 мм | шт | 3 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 16 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 60 | Винт кортикальный д. 3.5 мм |  | 4 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 20 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 61 | Винт кортикальный д. 3.5 мм | шт | 13 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 30 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 62 | Винт кортикальный д. 3.5 мм | Шт | 12 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 36 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 63 | Винт кортикальный д. 4.5 мм | Шт | 7 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 38 |
|  |  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 64 | Винт кортикальный д. 4.5 мм | Шт | 4 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 |
|  |  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 40 |
|  |  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |
| 65 | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 15 мм | Шт | 3 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 15 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |
|  |  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |
| 66 | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 20 мм | шт | 4 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 20 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |
|  |  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |
| 67 | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 25 мм | Шт | 2 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 25 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |
|  |  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |
| 68 | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 35 мм | Шт | 5 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 35 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |
|  |  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |
| 69 | Винт кортикальный д. 5.0 мм, дл. 25 мм | Шт | 2 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 5,0 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 25 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 6,5 |
|  |  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |
|  |  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |
| 70 | Винт губчатый д. 4.0 мм, дл. 35 мм | Шт | 2 | Диаметр резьбы |  | мм | 4,0 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 35 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 6,0 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Частичная резьба |  | мм | 15 |
| 71 | Винт губчатый д. 6.5/16 мм, дл. 65 мм | Шт | 2 | Диаметр резьбы |  | мм | 6,5 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 65 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Диаметр шейки винта |  | мм | 4,5 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Частичная резьба |  | мм | 16 |
| 72 | Винт канюлированный д. 7,0/16 мм, дл. 80 | шт | 3 | Диаметр резьбы |  | мм | 7,0 |
|  |  |  |  | Длина винта |  | мм | 80 |
|  |  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 8,0 |
|  |  |  |  | Диаметр тела винта |  | мм | 4,5 |
|  |  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 3,5 |
|  |  |  |  | Диаметр внутреннего отверстия винта |  | мм | Не более 2,1 |
|  |  |  |  | Метчиковая заточка |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Частичная резьба |  | мм | 16 |
| 73 | Винт моноаксиальный | шт | 18 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | цветовая |
|  |  |  |  | Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом |  | мм | не более 2,5 |
|  |  |  |  | Внешний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта постоянный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта обеспечивает разный тип костной резьбы для кортикальной и губчатой кости |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | не более 12,8 |
|  |  |  |  | Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | не более 12,7 |
|  |  |  |  | Высота винта выше стержня (при имплантации) |  | мм | не более 4,0 |
|  |  |  |  | Высота винта ниже стержня (при имплантации) |  | мм | не более 3,2 |
|  |  |  |  | Диапазон диаметра резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (4,5-7,5) |
|  |  |  |  | Диапазон длины резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (40-55) |
| 74 | Блокер | шт | 18 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой |  |  | наличие |
|  |  |  |  | На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Уклон однозаходной упорной резьбы гайки |  | Град. | не менее 2 |
| 75 | Поперечина | Шт | 3 | Поперечина (поперечная стяжка) состоит из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Длина балки |  | мм | не менее 80 |
|  |  |  |  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку |  |  | наличие |
| 76 | Стержень прямой | Шт | 3 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр стержня |  | мм | не более 5,5 |
|  |  |  |  | Длина стержня |  | мм | не менее 400 |
| 77 | Винт моноаксиальный | шт | 12 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | цветовая |
|  |  |  |  | Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом |  | мм | не более 2,5 |
|  |  |  |  | Внешний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта постоянный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта обеспечивает разный тип костной резьбы для кортикальной и губчатой кости |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | не более 12,8 |
|  |  |  |  | Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | не более 12,7 |
|  |  |  |  | Высота винта выше стержня (при имплантации) |  | мм | не более 4,0 |
|  |  |  |  | Высота винта ниже стержня (при имплантации) |  | мм | не более 3,2 |
|  |  |  |  | Диапазон диаметра резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (4,5-7,5) |
|  |  |  |  | Диапазон длины резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (40-55) |
| 78 | Блокер | Шт | 12 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой |  |  | наличие |
|  |  |  |  | На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Уклон однозаходной упорной резьбы гайки |  | Град. | не менее 2 |
| 79 | Поперечина | шт | 3 | Поперечина (поперечная стяжка) состоит из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Длина балки |  | мм | не менее 80 |
|  |  |  |  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку |  |  | наличие |
| 80 | Стержень прямой | Шт | 3 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |
|  |  |  |  | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр стержня |  | мм | не более 5,5 |
|  |  |  |  | Длина стержня |  | мм | не менее 400 |
| 81 | Матрица для восстановления твердой мозговой оболочки | шт | 1 | Материал изготовления |  |  | натуральный бычий коллаген I типа |
|  |  |  |  | Диапазон размера пор |  | микрон | Не менее (10-100) |
|  |  |  |  | Заменитель твердой мозговой оболочки (матрица) герметизирует участки вокруг отверстий шовной нити при прошивании |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Срок прорастания матрицы сосудами и трансформация в новую ткань, замещая поврежденную твердую мозговую оболочку |  | месяц | Не более 6 |
|  |  |  |  | Время гидратации матрицы |  | секунд | Не более 60 |
|  |  |  |  | При гидратации матрица прозрачная |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | При гидратации матрица плотно прилегает к подлежащим тканям |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Матрица соответствует собственной твердомозговой оболочке пациента |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Матрица обрабатывается во влажном или сухом состоянии |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Ширина матрицы |  |  | Не менее 5 см |
|  |  |  |  | Длина матрицы |  |  | Не менее 5 см |
|  |  |  |  | Упаковка: |  |  | Индивидуальная, стерильная |
| 82 | Пластина перфорированная для краниопластики | Шт | 1 | Пластина перфорированная для краниопластики |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Пластина изготовлена из чистого титана |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Форма сферическая R 130 мм |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Размер перфарированной пластины |  | мм | не менее 100 х 100 |
|  |  |  |  | Структура сетки ажур |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Одна пластина фиксируется при помощи винтов |  | шт | не менее 10 |
| 83 | Винт для краниопластики | шт | 10 | Винт для краниопластики стандартный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр стандартного винта |  | мм | не менее 1,4 и не более 1,6 |
|  |  |  |  | Длина стандартного винта |  | мм | не менее 3 и не более 6 |
|  |  |  |  | Стандартный винт с самонарезающей резьбой |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Стандартный винт изготовлен из чистого титана |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации |  |  | наличие |
| 84 | Устройство для чрескожной вертебропластики | Шт | 1 | Назначение: лечение вертебральных опухолей (доброкачественные опухоли (агрессивные гемангиомы); метастатическое поражений позвоночника (остеолитические метастазы, множественная миелома); компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза, сопровождающиеся болевым синдромом, а также таких редких заболеваниях как болезнь Кюммеля, лимфома с остеолитическим компонентом, фиброзная дисплазия, эозинофильная гранулема. |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Состав комплекта: |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Система смешивания/введения цемента |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 2. Вакуумный шланг |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 3. Воронка |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 4. Блок головки миксера |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 5. Картридж введения |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 6. Удлиняющая трубка |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 7. Мандрен 4-х гранный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 8. Мандрен со скошенным кончиком |  |  | наличие |
|  |  |  |  | 9. Стилет со вставленным мандреном |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Материал: |  |  |  |
|  |  |  |  | рабочие части мандренов: |  |  | медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | рукоятки мандренов, система смешивания и введения цемента: |  |  | пластмасса |
|  |  |  |  | Система смешивания/введения цемента (блок головки миксера и шприц) в одном устройстве |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Система смешивания/введения цемента герметична |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Встроенный угольный фильтр |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Точность дозированного введения готового цемента за половину оборота базы картриджа |  | см3 | не более 0,2 |
|  |  |  |  | Общая длина картриджа с удлиняющей трубки |  | см | не менее 43 |
|  |  |  |  | Маркированный картридж для визуализации количества введенного цемента |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Совместимость мандрена и стилета |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка мандрена и стилета |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Мандрен 4-х гранный и мандрен со скошенным кончиком взаимозаменяемы |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр стилета |  | мм | не менее 3,4 |
|  |  |  |  | Длина стилета |  | см | не менее 12,7 |
| 85 | Цемент костный медицинский | шт | 1 | Назначение: |  |  | для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов |
|  |  |  |  | Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах |  | мл | не менее 9,4 |
|  |  |  |  | Состав первого компонента: - Метилметакрилат (мономер) - N, N-диметил-пара-тоулидин - Гидрохинон USP |  | мл мл мг | не менее 9,3 не менее 0,10 не менее 0,72 |
|  |  |  |  | Второй компонент: диспергированный порошок, в пакетах (мелко измельченный порошок (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера)) |  | гр. | не менее 20 |
|  |  |  |  | Состав второго компонента: - Полиметилметакрилата, включая Пероксид Бензоила - Бария Сульфат Е.Р. |  | гр. % гр. | не менее 13,7 не менее 2,6 не менее 6,0 |
|  |  |  |  | Упаковка: |  |  | стерильная |
| 86 | Стилет со вставленным мандреном | Шт | 1 | Материал рабочей части мандрена |  |  | медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Материал рукоятки мандрена |  |  | пластмасса |
|  |  |  |  | Мандрен 4-х гранный |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Диаметр стилета |  | мм | не менее 3,4 |
|  |  |  |  | Длина стилета |  | см | не менее 12,7 |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка расходного материала для травматологии для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина с угловой стабильностью, ладонная, полиаксиальная, с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | 3 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза комплексных переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3; Покрытие пластины - анодирование. Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Пластина Т- образной формы состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части. Околосуставная часть шириной 22,6 мм, имеет три отверстия. Угол 10°, 15°, 20°(по запросу заказчика). Диафизарная часть пластины шириной – 10,0 мм имеет два отверстия диаметром 1,8 мм для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера и одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия в диафизарной части - круглой формы ,позволяющие использовать винты с угловой стабильностью диаметром 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 (по запросу заказчика). Все отверстия с резьбой в пластине дают возможность проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. Расстояние между отверстиями 8,5 мм. Длина пластины (в зависимости от количества отверстий) – 44мм; 53 мм; 61мм; 70 мм; 78мм; 87 мм; 95мм; 104 мм; 121 мм. Толщина пластины – 3,0 мм. Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке. Кортикальный винт Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3 Диаметр винта -3,5 мм , головка винта диаметром 5,3 мм, Внутренний диаметр резьбы -2,4 мм Внутренний шестигранник -2,5 мм Сверло под резьбу – 2,5 мм Длина винта в диапазоне 16-30мм (по запросу заказчика) Количество винтов в комплекте зависит от количества отверстий в пластине. |
| 2 | Компрессионный винт ,канюлированный, безшляпочный, самонарезающий в комплекте со спицей . | шт | 30 | Компрессионный, самонарезающий, канюлллированный винт предназначен для фиксации отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Винт не подлежит обязательному удалению. Изготовлен из титанового сплава, соответствующему международным нормам DIN ISO 5832-2 ;DIN ISO 5832-3;Покрытие- анодирование. Безшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающее отверстие гексагональной формы диаметром 2,0 мм. Винт имеет два резьбовых участка – проксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной и дистальной части винта имеет разный шаг. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина резьбовых частей составляет 1/3 часть общей длины винта Диаметр проксимальной резьбовой части – 3,0 мм, дистальной резьбовой части- 2,3 мм.. Диаметр внутреннего канала винта составляет 0,9 мм, для введения спиц Киршнера диаметром 0,8 мм Длина винта от 10 до 30 мм (по запросу заказчика). Винт поставляется в индивидуальной упаковке с маркировкой согласно ГОСТ Р ИСО Маркировка лазерная с указанием партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке. Спица Киршнера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DIN ISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 0,8 мм, длиной 70 мм, один конец закругленный, другой – троакар |
| 3 | Пластина с угловой стабильностью,полиаксиальная для лечения проксимальных переломов плечевой кости, с комплектом кортикальных винтов | набор | 2 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза проксимальных переломов плечевой кости. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие- анодирование Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 3,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 28,4 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,0 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 6 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 6,4 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 6 , в диафизарной части в диапазоне от 3 до 18 ( по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 3,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 4 | Пластина 1/4 трубчатая с круговыми отверстиями в комплекте с кортикальными винтами диаметром 2,7 мм, титан. | набор | 3 | Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Форма – прямая. В поперечном сечении имеет вид дуги. Отверстия круглой формы распределены по всей длине, расстояние между их центрами – 8,0 мм. Диаметр отверстия – 2,7 мм.Количество отверстий в диапазоне от 3 до 8 шт. Толщина пластины – 1,0 мм, ширина – 7,0 мм. Длина пластины в диапазоне 26,0- 66,0 мм. Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 2,7 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,9 мм. Диаметр головки 5,0 мм. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 5 | Пластина с угловой стабильностью тибиальная, дистальная, медиальная с комплектом кортикальных винтов,титан. . | набор | 1 | Пластина для лечения внутри- и внесуставных переломов дистального отдела и оскольчатых переломов большеберцовой кости. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 4,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 25,8 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,5 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 4 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 2,8 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 8 , в диафизарной части в диапазоне от 5 до 15 (по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Имеется 6 вариантов длины 117-138-159-180-201-222 мм Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 6 | Реконструкционная пластина прямая, с угловой стабильностью ,полиаксиальная с комплектом кортикальных винтов, титан. | набор | 4 | Реконструктивная пластина, полиаксиальная с угловой стабильностью Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Реконструктивные вырезки в пластине должны позволять ее моделирование в не менее 3-х плоскостях Отверстия должны быть круглой формы, диаметром 3,5 мм наличие резьбы и должны позволять проводить блокированные кортикальные винты, расстояние между отверстиями 12,0 мм, количество отверстий в диапазоне 4-26шт.Толщина пластины 3,0 мм, ширина пластины – 10,0 мм. Длина пластины в диапазоне 46 - 238 мм. Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 7 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза ключицы в комплекте с кортикальными винтами,титан. | набор | 1 | Пластина предназначена для медиальной и латеральной имплантации при переломах ключицы. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически предизогнутая, полиаксиальная пластина в правом и левом исполнении. Форма пластины – S образная. толщина пластины 3,0 мм ширина пластины 10,0 мм Два овальных отверстия позволяют производить фиксацию как винтами с угловой стабильностью 3,5 мм (спонгиозными и кортикальными), так и обычными винтами 3,5 Количество цилиндрических отверстия с конической резьбой (в дапазоне 5-7 -10 штук) они позволяют использовать только винты с угловой стабильностью 3,5 мм. Сходящееся на 5 градусов расположение винтов позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Реконструктивные вырезки в метафизарной части пластины позволяют ее моделирование в не менее 3-х плоскостях. Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 8 | Винт компрессионный,позиционный, внутрикостный канюлированный в комплекте с резьбовой спицей,титан. | шт | 4 | Предназначен для остеотомии и артродеза в центральной и задней части стопы при переломах Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Диаметр винта 7,5 мм Внутренний диаметр 5,4 мм Резьба винта сплошная по всей длине.Торцевое сужающееся отверстие гексагональной формы Диаметр шлица 4,0 мм Диаметр внутреннего канала2,7 мм Длина винта в диапазоне 40-120 мм с шагом 5,0 мм (по запросу 3аказчика) На резьбе тела винта имеется обратный метчик Дистальный отдел имеет три продольные фрезерованные канавки, придающие винту свойства самореза Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт поставляется в индивидуальной упаковке Маркировка лазерная с указанием партии металла. Продукт сертифицирован TUV Спица Киршера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DIN ISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 2,5 мм, длиной 230 мм, один конец закругленный, другой – резьба длиной 10 мм. На время проведения операции поставщиком предоставляется установочный инструмент. |
| 9 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза малых фрагментов в комплекте с винтами ,титан. | набор | 2 | Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза переломов костей стопы. Форма зигзагообразная. Пластина имеет 5-10-11 круглых отверстий, расположенных на двух осях, координированных относительно друг друга в шахматном порядке. Перемычка между отверстиями 5 мм. Толщина пластины 1,5 мм, ширина 9,5 мм. Высокая первичная стабильность пластины достигается за счет возможности установки блокируемых винтов под углом 90 ± 15 Отверстия под винты 2,2 мм Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм |
| 10 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза стопы в комплекте с винтами ,титан. | набор | 2 | Анатомически предизогнутая пластина ,имеет две околосуставные части, одна из которых по отношению к диафизарной части находится под углом 90 градусов, другая- 45 градусов наличие Отверстия обеспечивают возможность введения винтов с попарно «крест-накрест» направленными концами через заданный угол наличие Количество отверстий для винтов диаметром 2,5 мм: - 4 круглых по два в каждой околосуставной части - Одно продолговатое длиной –11 мм в диафизарной части пластины для стандартной фиксации и моноаксиальной фиксации с угловой стабильностью - Количество отверстий в околосуставной части обеспечивают возможность временной фиксации пластины с помощью спицы диаметром 1,0 мм - 2 шт Толщина пластины 2,0мм Длина пластины 28 мм Ширина пластины в околосуставной части 14 мм Ширина пластины в диафизарной части 6 мм Исполнение пластины универсальное правое и левое Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм Маркировка лазерная с указанием производителя, каталожного номера и партии металла. Продукт сертифицирован TUV Поставляется в индивидуальной упаковке Винт кортикальный диаметром 2,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,7 мм. Диаметр головки 4,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,0 мм. Длина винта в диапазоне 10,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 11 | Костная скобка скошенная | шт | 1 | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DIN ISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 26 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |
| 12 | Костная скобка прямая | шт | 1 | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DIN ISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 90 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |