РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского расходного материала для реанимации для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка медицинского расходного материала для реанимации, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур реанимационный для взрослых, с шлангом дыхательным, соединителями, влагосборниками 5009000 | Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Состав: гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха, ригидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М, на коннекторе два порта 7,6 мм с гермопробками откидного типа, два разборных влагосборника с поворотными клапанами герметизации при эвакуации избыточной влаги и противоскользящими насечками на съемном резервуаре, дополнительный шланг 0,5 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально, с цветовой индикацией (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером для фиксации, эластомерные глубокие коннекторы дистально 22F, длина контура 1,6м, два дополнительных коннектора 22М/22М с ребристыми противоскользящим ободами, уловитель конденсатата с разноуровневыми коннекторами, встраиваемый ригидно в аппарат ИВЛ на выдохе. Срок годности: 5 лет с момента изготовления. | шт | 50 |
| 2 | Дыхательный контур анестезиологический для детей с соединителем 5500000 | Назначение: контур дыхательный педиатрический универсальный реверсивный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Состав: контур дыхательный базовый гладкоствольный с внешним косым армированием 45 градусов, два шланга диаметр 15мм, длинной 1,6м, с соединителями 22F, с Y-образным на пациента жестким соединителем 22М- 22М/15F с двумя портами 7,6мм с герметизирующими заглушками, с защитным внешним колпачком хорошо различимого цвета, с принадлежностями: соединитель 22М-22М. Срок годности: 5 лет с момента изготовления. | шт | 70 |
| 3 | Соединитель гибкий угловой шарнирный 5180000 | Назначение: коннекция - соединение частей дыхательного контура и интубационной трубки. Состав: гладкоствольный воздуховод с внешним армированием Smoothbore, проксимальный угловой (60 градусов) коннектор с двойным шарниром 22F-22М/15F, двойной порт duble flip top 7,6/9,5 мм для санации трахеи и бронхоскопии, жесткие гермопробки открываются в обе стороны, дистальный ригидный коннектор 22F с противоскользящими выступами, длина 180 мм.Срок годности 5 лет. | шт | 300 |
| 4 | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр: для пациентов, для дыхательных контуров, для аппаратов 1844003 | Назначение: фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах. Состав: прозрачный корпус, электростатическая фильтрующая мембрана Clear-guard II, порт для капнографии типа луер с силиконизированной зеленой пробкой, яркая наклейка для быстрой идентификации типа фильтра, антиокклюзионный механизм, внутренние видимые экспоненциальные аэроламели для равномерной скорости потока, диффузор распределния потока. Технические параметры: эффективность фильтрации 99,9999%, сопротивление не более 0,9 см водного столба при 30 л/мин, компрессия 62 мл, вес 31 г, минимальный дыхательный объем 200 мл.При поставке копия официального заключения на русском языке о заявленных параметрах фильтра. | шт | 1000 |
| 5 | Дыхательный шланг для дыхательных контуров 5006000 | Назначение: дополнение дыхательных систем для ИВЛ у взрослых. Состав: гладкоствольный шланг 22 мм, с внешним косым армированием, для предотвращения неконтролируемого перегиба, эластомерные коннекторы концевые, длина шланга 0,6 м.Срок годности 5 лет. | шт | 100 |
| 6 | Дыхательный шланг для дыхательных контуров 5015000 | Назначение: формирование дыхательных контуров для ИВЛ. Состав: гладкоствольный шланг длиной 1,5 м и диаметром 22 мм, с внешним армированием по гипоциклоиде, два эластомерных коннектора длиной 45 мм с продольными и поперечными противоскользящими насечками.Срок годности 5 лет. | шт | 100 |
| 7 | Дыхательный мешок, обьем 2.0л 8912000 | Назначение: мониторинг дыхания и поддержание давления в дыхательном контуре, имитация легкого. Состав: силиконовый зеленый резервуар объемом 2,0 л, объемный ограничитель капроновый, конусная капроновая аппертура, кольцо фиксации, горловина 22F. | шт | 10 |
| 8 | Дыхательный мешок, обьем 0.5л 8910000 | Назначение: мониторинг дыхания и поддержание давления в дыхательном контуре. Состав: силиконовый зеленый резервуар объемом 0,5 л, кольцо фиксации, горловина 15F. | шт | 5 |
| 9 | Надгортанный воздуховод с дополнительным кислородным портом в комплекте с фиксатором и трубкой, размер 4 8704000 | Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Состав: гелевая нераздувная или раздувная манжета, блокатор надгортанника эллипсоидный или аппертура, широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый, коннектор 15 мм, встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, усиленный зубной коннектор, встраиваемый или встроенный кислородный порт 6 мм с силиконовой неразъединяемой заглушкой, шлем-фиксатор воздуховода или фиксатор на адгезивной основе, зубья для фиксатора-шлема (если в наборе шлем-фиксатор), лубрикант на водной основе, желудочный зонд с рентгеноконтрастной полосой размер 12Fr, длиной не менее 110 см. размер воздухововда 4 для пациентов весом от 50-90 кг (вес пациента конкретный показатеь). Части набора: шлем-фиксатор или фиксатор на адгезивной основе, встраиваемый кислородный порт, лубрикант на водной основе, желудочный зонд могут поставляться отдельными позициями кратно количеству надгортанных воздуховодов в индивидуальных стерильных упаковках. Материалы: гель, силикон, полиэтилен высокой плотности. Индивидуальная упаковка. | шт | 30 |