РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка  средств дезинфекции (сайдезим экстра, сайдекс опа) для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сайдезим экстра 3,8л | Поли ферментное моющее средство, содержащее в качестве действующих веществ 4-е энзимных компонента: целлюлазу, липазу, протеазу и амилазу. Совместимо и разрешено к применению в моечной машине AER, Endoclens (Джонсон&Джонсон) согласно инструкции производителя к данному оборудованию, так же применяется для предварительной и окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов, ИМН (включая инструменты для гибких и жестких эндоскопов) ручным способом. Обладает малым пенообразованием. Фасовка полиэтиленовые канистры объемом 3,78 л. Рабочие растворы в концентрации не менее 0,5 % по препарату, рН средства в диапозоне от 7,8 до 8,8 включительно. температура рабочего раствора, позволяющая использовать средство без дополнительного нагрева воды, 18 С. Время мойки внутренних каналов гибкого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание, не более 3 минут. Время мойки наружной поверхности гибкого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание, не более 1 минуты. Время ополаскивания гибкого эндоскопа проточной питьевой водой после проведения очистки в растворе, не более 5 минут. Минимальное количество средства для автоматической обработки не более 4 мл на 0,996 литра воды. Минимальное количество средства для ручной обработки не более 8 мл на 0,992 литра воды. Класс опасности по параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1007-76) - 4 класс. Наличие паспорта качества производителя средства Предлагаемый эквивалент должен иметь официальное разрешение на его использование в машине Endoclens (Джонсон&Джонсон) от фирмы –производителя вышеуказанного оборудования. | кан | 121 |
| 2 | Сайдекс-опа 3,78л | Готовый к применению однокомпонентный раствор, прозрачная жидкость бело-голубого цвета со слабым запахом, содержащая не более 0,55% орто-фталиевого альдегида в качестве действующего вещества; рН=7,4-7,6.Совместимо и разрешено к применению в моечной машине AER, Endoclens(Джонсон и Джонсон) согласно инструкции производителя к данному оборудованию. Длительность режима ДВУ гибких эндоскопов при температуре не выше 21С не более 5 минут. Длительность необходимого ополаскивания эндоскопов от остатков средства не более 5 минут. Фасовка: в пластмассовых канистрах вместимостью 3,78л. Срок использования раствора – 14 дней. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя при условии хранении их при температуре от +15С до +30С составляет 2 года; срок годности средства с момента вскрытия канистры не менее 75 суток. Средство обладает бактерицидными ( в том числе туберкулоцидными), вирулицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами. Класс опасности по параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1007-76) при введении в брюшную полость средство относится к 6 классу относительно безвредных веществ. Наличие паспорта качества производителя средства Предлагаемый эквивалент должен иметь официальное разрешение на его использование в машине Endoclens (Джонсон&Джонсон) от фирмы –производителя вышеуказанного оборудования. | кан | 72 |