РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоматологического инструмента и материала для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 2 лотов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1-Поставка стоматологического инструмента для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штопфер-конденсатор-гладилка - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер Ди" 1501 TiN | шт | 1 | Штопфер-конденсатор-гладилка. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки, развернутой плоскостью к оси вращения инструмента, длиной не более 10 мм, шириной не более 3 мм, длина всей рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание яйцевидной формы шириной не менее 6 мм, высотой не менее 5 мм с тонким выступом на одной из сторон, длиной не менее 5 мм и толщиной не более 3 мм. Длина второй рабочей части не менее 30 мм. |
| 2 | Штопфер-гладика средняя - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер ДИ" 1502 TiN | шт | 1 | Штопфер-гладилка средняя. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки с радиусом закругления не более 1,5 мм, длиной не более 10 мм, шириной не более 3 мм, длина всей рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутого усеченного конуса длиной не менее 5 мм, толщиной у основания не более 2 мм, у вершины - не более 0,5 мм, вершина конуса закруглена радиусом не более 0,4 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки, длина рабочеый части не менее 30 мм. |
| 3 | Гладилка 2-хсторонняя малая - инструмент стоматологический"Фабри-Мастер Ди" 1503 TiN | шт | 1 | Малая двухсторонная гладилка. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки, длиной не более 8 мм, шириной не более 2,5 мм, радиус закругления не более 1,2 мм, длина всей рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки, перпендикулярно развернутой относительно оси вращения инструмента, длиной не более 8 мм, шириной не более 2,5 мм, толщиной не более 0,7 мм, радиус закругления не более 1,2 мм, длина всей рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. |
| 4 | Инструмент для моделирования - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер Ди" 1504 TiN | шт | 1 | Инструмент для моделирования. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме трехгранной пирамиды с длиной ребра не более 2,8 мм, длина рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание биконической формы длиной не менее 6 мм, толщиной не более 2,2 мм, длина рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. |
| 5 | Штопфер гладилка малая - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер ДИ" 1334 TiN | шт | 1 | Штопфер-гладилка малая. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме сильно вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной не менее 14 мм, шириной не более 1,5 мм, толщиной не более 0,4 мм, радиус закруления не более 1,5 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме стержня, закругленного на конце радиусом не более 0,5 мм, диаметром не более 1 мм, длиной не менее 7 мм, длина рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. |
| 6 | Штопфер двухсторонний - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер Ди" 1507 TiN | шт | 1 | Двухсторонний штопфер. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме каплевидного обратного конуса диаметром не менее 3 мм, длиной не более 6 мм, радиус закругления не более 1,8 мм, рабочая часть изогнута к оси вращения инструмента не более чем на 60 градусов, длина рабочей части не менее 35 мм. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме сильно вытянутого усеченного конуса диаметром основания не более 2 мм, диаметром плоской усеченной вершины не более 1,2 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. |
| 7 | Штопфер-гладика средняя - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер ДИ" 1502 | шт | 2 | Штопфер-гладилка средняя. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки с радиусом закругления не более 1,5 мм, длиной не более 10 мм, шириной не более 3 мм, длина всей рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутого усеченного конуса длиной не менее 5 мм, толщиной у основания не более 2 мм, у вершины - не более 0,5 мм, вершина конуса закруглена радиусом не более 0,4 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки, длина рабочеый части не менее 30 мм. |
| 8 | Гладилка 2-хсторонняя малая - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер Ди" 1329 | шт | 2 | Малая двухсторонняя гладилка. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной не более 7 мм, шириной не более 1,6 мм, толщиной не более 0,3 мм, радиус закругления не более 0,8 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки, перпендикулярно развернутой относительно оси вращения инструмента, длиной не более 7 мм, шириной не более 1,6 мм, толщиной не более 0,3 мм, радиус закругления не более 0,8 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. |
| 9 | Штопфер двухсторонний - инструмент стоматологический "Фабри-Мастер Ди" 1507 | шт | 2 | Двухсторонний штопфер. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Одна рабочая часть имеет окончание в форме каплевидного обратного конуса диаметром не менее 3 мм, длиной не более 6 мм, радиус закругления не более 1,8 мм, рабочая часть изогнута к оси вращения инструмента не более чем на 60 градусов, длина рабочей части не менее 35 мм. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме сильно вытянутого усеченного конуса диаметром основания не более 2 мм, диаметром плоской усеченной вершины не более 1,2 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. |
| 10 | Молоток MAL-01 -Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 1 | Молоток с пластиковой вставкой, диаметр рабочей части 20мм., вес 160 г. |
| 11 | Иглодержатель DNH-TC14 -Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 2 | Иглодержатель с твердосплавными вставками, S-обазной формы, длина 140 мм, для захвата и удержания шовного материала в труднодоступных местах. Изготовлен из медицинской стали с карбид вольфрамовым покрытием рабочих частей. |
| 12 | Иглодержатель NTC -02 - Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 2 | Иглодержатель с твердосплавными вставками прямой, длина 140 мм, для захвата и удержания шовного материала. Изготовлен из медицинской стали с карбид вольфрамовым покрытием. |
| 13 | Иглодержатель NTC -03 - Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 1 | Иглодержатель с твердосплавными вставками прямой, длина 160 мм, для захвата и удержания шовного материала. Изготовлен из медицинской стали с карбид вольфрамовым покрытием. |
| 14 | Кюретажная ложка ВОС-04 - Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 2 | Кюретажная ложка изогнутая двусторонняя, рабочие части каплевидной формы шириной 3,5 мм, рукоятка диаметром 10мм. Изготовлена из медицинской стали. |
| 15 | Кюретажная ложка ВОС-05 - Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 2 | Кюретажная ложка изогнутая двусторонняя, рабочие части каплевидной формы шириной 4,5 мм, рукоятка диаметром 10мм. Изготовлена из медицинской стали. |
| 16 | Кюретажная ложка ВОС-06 - Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 2 | Кюретажная ложка изогнутая двусторонняя, рабочие части каплевидной формы шириной 2,5 мм, рукоятка диаметром 10мм. Изготовлена из медицинской стали. |
| 17 | Держатель (пина) BT-HD - Инструмент стоматологический для имплантации | шт | 1 | Инструмент цельнометаллический для введения пина в виде стержня, форма «байонетт» длиной 14 см с продольными прорезями на рабочей части (цанга) для захвата и удержания шляпки пина диаметром 2,5 мм и рукояткой на другой стороне. |
| 18 | РЕТРАКТОР 22731 - Инструмент стоматологический оттесняющий | шт | 2 | Ретрактор универсальный (2шт/уп). Выдерживает до 160°С. Материал:ТРХ. Длина 100мм, ширина 50мм |
| 19 | СКАЙЗ ХРУСТАЛЬ, БЕЛЫЙ 2,0мм DJ0930 | шт | 5 | Искусственные камни Скайс белого цвета, d1,8мм (хрусталь Сваровски) |

Лот№2-Поставка стоматологического материала для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лезвие для скальпелей одноразовое | Изделие из специальной карбоновой стали, предназначенное для выполнения разрезов тканей при хирургических вмешательствах. Лезвия стерильные одноразового применения, размер №15 | 600 | шт |
| 2 | АСПИРАТОР ДЛЯ КАНЮЛИ 32.F6565.00 | Наконечник аспиратора Omniasurg 2,20 мм. Упаковка не менее 20шт. | 36 | упак |
| 3 | НАБОР ИРРИГАЦИОННЫЙ В СБОРЕ 32.F0139 | Ирригационая система для Nobel Biocare80/Implantmed W&H/Frioss Unit S/Ace/Strauman/Innova Corp.3I/CenterPulse/Lifecore Ирригационная система комплектуется роликом или зажимом для регулировки струи, муфтой, встроенным перильстатическим насосом | 10 | шт |
| 4 | БОРЫ ССВайт FG ТВС ФИНИР (12,30 граней) | Твердосплавные боры для работы с композитами. Предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановительный материал. Более гладкая поверхность после обработки борами–финирамиобъясняется тем, что этот вид боров имеет 12 или 30 граней ( в зависимости от выбора заказчика), которые снимают меньше материала за одно вращение. Уникальный спиральный дизайн боров обеспечивает постоянный контакт с режущей поверхностью, что в результате дает более гладкую поверхность и снижает вибрацию при работе. | 10 | шт |
| 5 | БОР Burs CARBIDE SL RA - инструмент стоматологический с вращением вокруг собственной оси, SS White Burs Inc | Стоматологический твердосплавный вращающийся инструмент, применяемый для обработки металлических коронок, имплантатов и в челюстно-лицевой хирургии. D-1.66mm. L-25.0мм, турбинный, хирургической длинны | 10 | шт |
| 6 | Материал стоматологический вспомогательный АЛЬВЕОЖИЛ, 10 гр. | Материал для лечения и профилактики альвеолитов после удаления зубов. Материал из гигроскопической ваты, с пастой. Состав пасты: лидокаин, эвгенол, наполнитель натрий лаурит сульфат, кальций карбонат, пенгхавар, оливковое масло, очищенная вода, натуральный ментоловый ароматизатор. Упаковка: Банка - паста не менее 10 гр. | 20 | шт |
| 7 | АЛЬВОСТАЗ-губка - компресс антисептический и и гемостатический для альвеол, 10 гр. | Альвеолярный компресс после удаления зубов представляют собой вискозный жгут из нетканного материала размером 1 см шириной и длинной 1м, пропитанный соответствующим раствором. Состав: трикальций фосфат; эвгенол; масло оливковое; йодоформ; вискозный жгутик. Упаковка не менее 30 губок (размер 1х1 см). | 12 | упак |
| 8 | ПРОВОЛОКА, размер — диаметр 2 мм, длина 5 метров | Проволока алюминиевая для шинирования. Предназначена для наложения шин на зубы при переломах челюстей. Размер диаметр 2 мм, длина не мене 5 метров | 4 | шт |