РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку световодов для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык. Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с положениями действующего законодательства и иметь отдельное регистрационное удостоверение.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка световодов  для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гибкий световод с коннектором и наконечником для медицинских лазерных аппаратов, вариант исполнения - Elves Radial Fiber, артикул 501100100, производства компании BIOLITEC AG/CeramOptec GmbH, Германия. | шт | 7 | Гибкий световод с коннектором и наконечником для медицинских лазерных аппаратов, вариант исполнения - Elves Radial Fiber, артикул 501100100, производства компании BIOLITEC AG/CeramOptec GmbH, Германия. |
|  | Гибкий световод. Одноразовое стерильное изделие: кварцевое волокно в полимерной оболочке со специальной маркировкой, с наконечником RADIAL 2ring арт. 501100170 | шт | 5 | Гибкий световод - длина световода не менее 2,5м; - диаметр 1,3мм +\- 0,05мм; - диаметр наконечника 1,85мм +\- 0,05мм; - форма наконечника – «закругленного типа»; - режим 2-волновой радиальной эмиссии лазерной энергии перпендикулярно оси наконечника световода на 360º; - расстояние между кольца эмиссии лазерной энегии не менее 5 мм; - выдерживает мощность не менее 100 Вт; - тип крепления рабочего наконечника к волокну – прецизионная сварка; - защитная интактная оболочка волокна – 2 слоя полимера; - тип разъема для подключения световода - SMA 905; - стандартизован соответственно патенту ELVeS, Форма выпуска: в упаковке - 1 штука |