Приложение №1

к спецификации  №____________ от ______2016.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

Лот №1 Предмет договора: Поставка ангиографического материала для нужд ООО «Медсервис»

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент коронарный Синус 3х13 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 2 | Стент коронарный Калипсо 2,25х15 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.25 мм, длина 15 мм. | шт | 1 |
| 3 | Стент коронарный Калипсо 2,5х38 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 2.5 мм, длина 38 мм. | шт | 1 |
| 4 | Стент коронарный Калипсо 3х8 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3 мм, длина 8 мм. | шт | 1 |
| 5 | стент коронарный Калипсо 3х18 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
| 6 | Стент коронарный Калипсо 3,5х18 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
| 7 | Стент коронарный Калипсо 3,5х23 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
| 8 | Стент коронарный Калипсо 3,5х33 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 3.5 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 9 | Стент коронарный Калипсо 4,5х18 Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр 4.5 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
| 10 | Стент коронарный Nobori 3х18 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
| 11 | Стент коронарный Nobori 3х24 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 24 мм. | шт | 1 |
| 12 | Стент коронарный Nobori 3х28 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
| 13 | Стент коронарный Nobori 3.5х14 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3.5 мм, длина 14 мм. | шт | 1 |
| 14 | Стент коронарный Nobori 3.5х24 Terumo | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3.5 мм, длина 24 мм. | шт | 1 |
| 15 | Стент коронарный Biomatrix Flex 2,5х33 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 16 | Стент коронарный Biomatrix Flex 2,5х36 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 36 мм. | шт | 1 |
| 17 | Стент коронарный Biomatrix Flex 2,75х33 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 18 | Стент коронарный Biomatrix Flex 2,75х36 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 36 мм. | шт | 1 |
| 19 | Стент коронарный Biomatrix Flex 3х33 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 3 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 20 | Стент коронарный Biomatrix Flex 3х36 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 3 мм, длина 36 мм. | шт | 1 |
| 21 | Стент коронарный Biomatrix Flex 3,5х33 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 22 | Стент коронарный Biomatrix Flex 3,5х36 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 36 мм. | шт | 1 |
| 23 | Стент коронарный Biomatrix Flex 4х11 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 24 | Стент коронарный Biomatrix Flex 4х14 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 4 мм, длина 14 мм. | шт | 1 |
| 25 | Стент коронарный Biomatrix Flex 4х18 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 4 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
| 26 | Стент коронарный Biomatrix Flex 4х24 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 4 мм, длина 24 мм. | шт | 1 |
| 27 | Стент коронарный Biomatrix Flex 4х28 Biosensors | Стент коронарный баллонорасширяемый, на системе доставки быстрой замены. Материал стента – сталь 316LVM, матричный дизайн. Ячейка - открытая. Толщина стенок – не более 0.0047". Структура коронки - гофрированное кольцо. Наличие S-образных коннекторов между коронками. Коронки стента: 6 у 2,25-3,0мм. и 9 у 3,5-4,0мм. Профиль стента на системе доставки – не более 0.045" для стента диаметром 3мм. Наличие стентов длиной 8, 11, 14 , 18, 23, 24, 28, 33, 36мм и диаметром 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4,0мм. Покрытие - биодеградируемый полиимер молочной кислоты, лекарство - Biolimus A9, нанесено только на поверхность стента обращенную к стенке сосуда. Толщина покрытия 11мкм, соотношение Biolimus A9/ПМК 1:1. Система доставки – "монорельсовый" баллонный катетер, совместимый с проводником .014" и проводниковым катетером 6F. Конус баллона 30°. Наличие 2-х штампованных рентгенконтрастных платиново-иридиевых полос длиной 1мм. Номинальное давление – 6атм., RBP – 16атм. для диаметров 2,25-3,0мм и 14атм. для диаметров 3,5-4,0мм. Диаметр дистальной части катетера не более 2,6F. Диаметр проксимальной части катетера не более 2F. Эффективная длина катетера - 142см. Профиль кончика .018".Профиль прохождения трудных участков (для стента диаметром 3,0мм ) .045". Материал баллона - эластомер полиамида, полуподатливый. Наличие гидрофильного покрытия дистального сегмента катетера W-II . Срок сохранения стерильности - 19 месяцев. Диаметр требуемого стента 4 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
| 28 | Стент коронарный Xience 3,5х12 Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 3.5 мм, длина 12 мм. | шт | 1 |
| 29 | Стент коронарный Xience 4х15 Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр стента 4 мм, длина 15 мм. | шт | 1 |
| 30 | Стент коронарный Xience Xpedition 2.5х48 Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметры: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Приемственность результатов всех клинических исследований SPIRIT (см.выше). Самый доставляемый DES. Полная линейка размеров, включая уникальный диаметр 3.25мм и длину 48мм. Размеры требуемого стента: Диаметр 2.5 мм, длина 48 мм. | шт | 1 |
| 31 | Стент коронарный Xience Xpedition 2.75х48 Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметры: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Приемственность результатов всех клинических исследований SPIRIT (см.выше). Самый доставляемый DES. Полная линейка размеров, включая уникальный диаметр 3.25мм и длину 48мм. Размеры требуемого стента: Диаметр 2.75 мм, длина 48 мм. | шт | 1 |
| 32 | Стент коронарный Xience Xpedition 3х48 Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметры: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Приемственность результатов всех клинических исследований SPIRIT (см.выше). Самый доставляемый DES. Полная линейка размеров, включая уникальный диаметр 3.25мм и длину 48мм. Размеры требуемого стента: Диаметр 3 мм, длина 48 мм. | шт | 1 |
| 33 | Стент коронарный Xience Xpedition 4х48 Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметры: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Приемственность результатов всех клинических исследований SPIRIT (см.выше). Самый доставляемый DES. Полная линейка размеров, включая уникальный диаметр 3.25мм и длину 48мм. Размеры требуемого стента: Диаметр 4 мм, длина 48 мм. | шт | 1 |
| 34 | Дилятационный катетер Sleek OTW 2х220мм на доставке 150см Cordis | Материал катетера –нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь, дистальная – Pebax/Nylon (нейлон), хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Смазывающее силиконовое покрытие баллона и дистальной части системы доставки. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер, совместимый с проводником – 0.014” и интродьюсером 4 F. Рабочая длина системы доставки 150 см. Максимальное давление разрыва – до 16 атм. Размер катетеры: диаметр 2мм., длина 220мм. | шт | 5 |
| 35 | Катетер баллонный Mini Trek 1.5х15мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. диаметр 1.5 мм., длина 15 мм. | шт | 3 |
| 36 | Катетер баллонный NC Empira 3,5х10мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 10 мм. | шт | 3 |
| 37 | Катетер баллонный NC Empira 3,5х12мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 12 мм. | шт | 3 |
| 38 | Катетер баллонный Empira 2х20мм Cordis | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, полукомплаенсный нейлон-вестамид (Duralyn™ Flex) с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон (Pebax® 63D), дистальная часть шафта – нейлон (Nylon 12), проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление разрыва – 14 атм., рабочий профиль – от 0,026" для диаметра 1,50 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 2 мм, длина 20 мм. | шт | 15 |
| 39 | Диагностический катетер Ver Tempo Aqua 4F 100см Cordis | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 10 см, диаметр 4 F. | шт | 5 |
| 40 | Катетер диагностический JL3.5 Cordis 5,2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика JL3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 10 |
| 41 | Катетер диагностический Special Cordis 5,2F | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика Special. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 20 |
| 42 | Катетер диагностический pig tail Infiniti 125см 5F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 5.2F. Формы кончика pig tail. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 20 |
| 43 | Проводниковый катетер JL3,5 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика JL3,5 , Диаметр 7,5F | шт | 2 |
| 44 | Проводниковый катетер PB3,5 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика PB3,5 , Диаметр 7,5F | шт | 2 |
| 45 | Проводниковый катетер PB4 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика PB4 , Диаметр 7,5F | шт | 2 |
| 46 | Проводниковый катетер SP3,5 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика SP3,5 , Диаметр 7,5F | шт | 1 |
| 47 | Проводниковый катетер SP4 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика SP4 , Диаметр 7,5F | шт | 1 |
| 48 | Проводниковый катетер SC3,5 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика SC3,5 , Диаметр 7,5F | шт | 1 |
| 49 | Проводниковый катетер SC4 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика SC4 , Диаметр 7,5F | шт | 1 |
| 50 | Проводниковый катетер JR4 7,5F SheathLess Eaucath Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Наличие: Judkins Left, Judkins Left (Короткий кончик) Judkins Right, Judkins Right (Короткий кончик), Amplatz Left, Amplatz Left (Короткий кончик), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6.5F – 0.70", 7.5F – 0.81", 8.5 F - 0.091". Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 6.5F – 4F, для 7.5F – 5F, для 8.5F - 6F. Требуемый катетер: Модификация кончика JR4, Диаметр 7,5F | шт | 2 |
| 51 | Проводниковый катетер XB3.5 7F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 7F. Формы кончика XB3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 1 |
| 52 | Проводниковый катетер JL3.5 7F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 7F. Формы кончика JL3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 1 |
| 53 | Проводниковый катетер JL4 7F Cordis | Катетеры для коронарографии. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий вольфрам. Максимальное давление – 1050 psi, внутренний просвет катетера – 0.035". Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Диаметр 7F. Формы кончика JL3.5. Длина 100см. Одноразовый, стерильный. | шт | 1 |
| 54 | Проводниковый катетер 3DRC 6F Adroit Cordis | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Тип кончика 3DRC. Внутренний просвет катетера: 0.078 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика 3DRC | шт | 3 |
| 55 | Медфлятор Arc Royal Cordis | Шприц манометр для раздувания и сдувания баллонных катетеров объемом не менее 20 мл., имеет шкалу до 30 атм., 3-х ходовой краник для фиксации давления. Устройство для быстрого опорожнения баллона. Стерилен. Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. | шт | 20 |
| 56 | Проводник диагностический Emerald double end Cordis | Материал – поддерживающий внутренний стержень из нержавеющей стали, лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен) оплетки стержня, гепариновое покрытие оплетки. Характеристики: поддерживающий внутренний стержень по всей длине проводника, наличие прямых и J-изогнутых проводников, радиус J-загиба в ассортименте 1,5 и 3 мм. Размеры: диаметр 0.035”, длина 150 см. | шт | 20 |
| 57 | Проводник диагностический Emerald 260см Cordis | Материал – нержавеющая сталь, PTFE-покрытие. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. Мягкий кончик прямой или J-изогнутый, причем J-загиб имеет различный радиус. Наличие мягкого кончика различной длины, диаметр: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035" и 0.038". Длина: 260см. Выбор проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. | шт | 20 |
| 58 | Трансрадиальный интродъюсер Engage 12см 6F StJude | Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с проводником, дилятатором и иглой/канюлей. Интродьюсер предназначен для введения ангиографических катетеров, катетеров со слепым концом, баллонных катетеров и электрофизиологических электродов в лучевые сосуды. Покрытие: Гидрофильное Уникальная вращающаяся муфта с гибким кольцом для шва, чтобы обеспечить широкие возможности фиксации интродьюсера. Цветовая кодировка размеров. Локализатор для кончика интродьюсера (материал - полиэтилен высокой плотности). Длина интродьюсера: не более 12см Диаметр интродьюсера: в диапазоне не менее 4- 6 F ACT Два варианта комплектации: - Прямой проводник 0.025” из нержавеющей стали floppy-тип в комплектации с иглой 20G и длиной 3.8 см. - гибкий проводник 0.025” из нержавеющей стали с PTFE покрытием floppy-тип в комплекте с иглой 20G и длиной 3.2 см и полиэтиленовой канюлей. Длина проводника не более 50 см Внутренний диаметр интродьюсера на 0,5 F больше указанного, что нивелирует разницу истинных диаметров электродов и катетеров различных производителей, вводимых в тело пациента через интродьюсер. | шт | 20 |
| 59 | Кава-фильтр OptEase Cordis | Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии с возможностью удаления при помощи отдельного удаляющего катетера. Материал фильтра – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, фильтр вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован, рентгенконтрастный. Характеристики: симметричный дизайн, способность к самоцентрированию, конструкция – двойная корзина с двумя уровнями фильтрации. Длина боковых ребер – 20 мм, длина фильтра в закрытом состоянии – 64 мм, в раскрытом – 50 мм, максимальный Ø фильтра – до 35 мм (для диаметра нижней полой вены до 30 мм). Есть крючок на проксимальном конце фильтра для его удаления. 6 боковых крючков для фиксации к стенке полой вены и предотвращения дистальной миграции. Комплектация: фильтр в прозрачном пластиковом картридже, 6 F интродьюсер с дистальным рентгенконтрастным маркером, сосудистый дилятор с 8 боковыми отверстиями для возможности более плотного контрастирования и метками для внутрисосудистого измерения размера, 6 F буж (длина 68 см) для вывода фильтра с маркером. Возможность установки через феморальный, югулярный и кубитальный доступ по выбору. МРТ-совместимый, биосовместимый. Размеры: интродьюсер 55 см / проводник 150 см и интродьюсер 90 см / проводник 260 см. | шт | 1 |
| 60 | Стент самораскрывающийся Jaguar 5х150мм Balton | Предназначен для лечения атеросклерозированных артерий нижней конечности (подвздошной, бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовой и малоберцовой артерий), в местах изгиба и подвижности сосудов. Стент изготовлен из единого куска нитиноловой проволоки с единственным местом спайки, без использования лазерной резки. Система доставки OTW. Наличие платиновых маркеров на обоих концах стента. Совместим с проводником 0,035 дюйма. Материал стента - нитиноловая проволока. Совместимость с интродьюсером 6F. Эффективная длина катетера не менее 135см. Диаметр стента не менее 5,0мм, длина не менее 150мм. Во время одной медицинской процедуры стент можно безопасно извлекать и репозиционировать при извлечении стента до 70% длины. | шт | 1 |
| 61 | Стент самораскрывающийся Jaguar 6х150мм Balton | Предназначен для лечения атеросклерозированных артерий нижней конечности (подвздошной, бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовой и малоберцовой артерий), в местах изгиба и подвижности сосудов. Стент изготовлен из единого куска нитиноловой проволоки с единственным местом спайки, без использования лазерной резки. Система доставки OTW. Наличие платиновых маркеров на обоих концах стента. Совместим с проводником 0,035 дюйма. Материал стента - нитиноловая проволока. Совместимость с интродьюсером 6F. Эффективная длина катетера не менее 135см. Диаметр стента не менее 6,0мм, длина не менее 150мм. Во время одной медицинской процедуры стент можно безопасно извлекать и репозиционировать при извлечении стента до 70% длины. | шт | 1 |
| 62 | Соединительная линия высокого давления Ангиолайн | рабочее давление 1200 psi. Длина – 160см. Гибкая, имеет оплетку. Срок стерильности с момента изготовления 5 лет. | шт | 20 |
| 63 | Y-клик коннектор 7F (в комплекте с устройством для введения и устройством для вращения проводника) Angioline | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. | шт | 30 |
| 64 | Проводник интервенционный Whisper MS Abbott | 0.014" проводник длиной 190см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: легкий средний - 5.0г. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: -1.0г. | шт | 20 |
| 65 | Проводник интервенционный RG3 Asahi | Безопасный и эффективный проводник для осуществления ретроградного доступа при реканализации коронарных артерий. Оптимальная жесткость проводника, гидрофильное покрытие и 0.26 мм (0.010'') профиль обеспечивают более высокую проходимость. Благодаря уменьшению риска повреждения внутренней стенки во время прохождения через извилистые участки сосудов, риск возникновения осложнений сведен к минимуму. Рентгенконтрастный кончик 3 см Спираль 8 см Гидрофильное покрытие 170 см Силиконовое покрытие 160 см Диаметр 0,36 мм (0.014”) Длина 330 см. Тип – Straight | шт | 2 |