ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка  средств индивидуальной рентгенозащиты и вешалки  для рентгенозащитной одежды

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка средств индивидуальной рентгенозащиты

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очки для защиты от рентгеновского излучения | шт. | 1 | Фронтальня защита со свинцовым эквивалентом не менее Pb 0,75 мм. Боковая защита со свинцовым эквивалентом не менее Pb 0,75 мм. Регулируемые носовые упоры. Высококачественный синтетический материал. Футляр. Эластичный ободок, регулируемый по размеру головы. Вес, не более 90 г. Цвет оправы темно-коричневый. Документация: Регистрационное удостоверение Минздрава России. Декларация о соответствии |
| 2 | Фартук защитный комбинированный | шт. | 1 | Размер М (обхват груди 96-106 см, талии и бедер 103-112см). Свинцовый эквивалент передняя часть, не менее Pb 0,50 мм. Свинцовый эквивалент задняя часть, не менее Pb 0,25 мм. Защитный материал: натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов. Покрытие: высококачественная ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделия. Внутренний защитный слой покрытия, устойчивый к стиранию (износостойкий). Длина, не менее 110 см. Вес, не более 5,1кг. цвет темно-синий. Застежка на "липучке". Кнопки для присоединения защитного воротника, не менее 2шт. Всестороннее соединение специальной лентой для предотвращения появления разрывов по краям фартука. Наличие двух ярлычков: один - с указанием модели, размера, свинцового эквивалента, условий хранения и эксплуатации и даты производства, второй - для нанесения внутренней информации учреждения, в т.ч. инвентаризационного номера изделия. Специальная вешалка-плечики для хранения фартука. Срок гарантии, не менее 2 года. Документация: Регистрационное удостоверение Минздрава России |
| 3 | Фартук защитный комбинированный | шт. | 1 | Размер М (обхват груди 96-106 см, талии и бедер 103-112см). Свинцовый эквивалент передняя часть, не менее Pb 0,50 мм. Свинцовый эквивалент задняя часть, не менее Pb 0,25 мм. Защитный материал: натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов. Покрытие: высококачественная ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделия. Внутренний защитный слой покрытия, устойчивый к стиранию (износостойкий). Длина, не менее 110 см. Вес, не более 5,1кг. цвет оранжевый. Застежка на "липучке". Кнопки для присоединения защитного воротника, не менее 2шт. Всестороннее соединение специальной лентой для предотвращения появления разрывов по краям фартука. Наличие двух ярлычков: один - с указанием модели, размера, свинцового эквивалента, условий хранения и эксплуатации и даты производства, второй - для нанесения внутренней информации учреждения, в т.ч. инвентаризационного номера изделия. Специальная вешалка-плечики для хранения фартука. Срок гарантии, не менее 2 года. Документация: Регистрационное удостоверение Минздрава России |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка вешалки  для рентгенозащитной одежды

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вешалка для рентгенозащитной одежды | шт. | 1 | Вешалка на 10 предметов одежды.Размеры вешалки должны быть: ширина не менее 109 см и не более 111 см, глубина не менее 49 см и не более 51 см, высота не менее 159 см и не более 161 см. Форма перекладин вешалки должна соответствовать форме плечей фартуков. Допустимая нагрузка на вешалку должна быть не менее 300 кг, допустимая нагрузка на одну перекладину должна быть не менее 15 кг ; вешалка должна быть мобильной для передвижения, иметь четыре шарнирных поворачивающихся на угол 360 градусов колеса с резиновым протектором; колеса вешалки должны иметь тормозной ступор; вешалка должна иметь десять перекладин для фартуков или костюмов ( жилет сверху, юбка снизу). Соединение деталей и узлов вешалки должны обеспечивать прочность и надежность всей конструкции. Все наружные металлические поверхности вешалки должны иметь защитные покрытия. Окрашенные поверхности должны быть ровными, без сколов, пятен, пузырей и прочих включений. Сцепление лакокрасочного покрытия и металла должно быть прочным. Отслаивание и шелушение краски не допускается. Поверхности деталей изделия должны быть чистыми, гладкими, без вмятин, острых кромок и заусенцев. Торцы профилей должны быть закрыты заглушкам из полимерных материалов. Поверхность вешалки должна быть устойчивой к воздействиям реагентов, установленных нормативно-технической документацией на способы дезинфекции. Вешалка должна поставляться в транспортной упаковке из картона. |