## Технические характеристики по Лоту № 4

Электрокардиограф 6-канальный

| Основные габариты электрокардиографа | вес: 3 кг; размеры: 307 × 220 × 65 |
| --- | --- |
| Количество каналов | 6 |
| Дисплей | разрешение: 640×480; диагональ: 6,5 дюйма (16,5 см), цветной, сенсорный |
| Отображение каналов | 3/6/12 |
| Количество отведений | 12 |
| Частота диапазона регистрируемых сигналов | 0,05–150 Гц |
| Слот | предназначен для SD карты |
| Частота дискретизации | 8000 Гц |
| Основные фильтры для ЭКГ | Высокочастотный, мышечный, сетевой, дрейф изолинии |
| АЦП | 18 бит |
| Используемый формат данных | доступно получение в формате MFER (ISO/TS 11073-92001) и другие |
| RS-232C | 2 порта |
| USB порты | 2 шт. |
| Печать, каналы | 3; 3+1; 6 |
| Бумага (ширина) | 145 мм |
| Скорость записи | 5; 10; 12,5; 25; 50 мм/с. |
| Максимальный уровень напряжения поляризации на входе | не менее -550+550 мВ |
| Лоток | предназначен для бумаги |
| Система записи | термоголовка матричная |
| Специальное устройство для считывания | считывает пластиковые карты и BAR код |
| Иконки-символы в меню | цветные |
| Функция перемотки | максимум 1 минута |
| Сетевое подключение | проводное, используется LAN-порт, а также беспроводное подключение с помощью адаптера USB (как опция) |
| Память внутренняя | до 500 исследований по 12-ти ЭКГ отведениям (воемя 10 сек.) |
| Память внешняя | сохранение на USB-накопителе или на SD-карте памяти (как опция) |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >103 дБ |

### Базовая комплектация

| Электрокардиограф FX-8222 | 1 шт. |
| --- | --- |
| ЭКГ | 6 каналов |
| Дисплей LCD | разрешение: 640х480, диагональ 6,4 дюйма, цветной |
| Термопринтер | z-образная рулонная бумага, 145 мм |
| Отображение каналов | 3/6/12 |
| BTE-001 батарея аккумуляторная для FX-8222 | наличие |
| FP-804 программный картридж анализ и интерпретация | наличие |

#### Принадлежности

| Кабель сетевой | 1 шт. |
| --- | --- |
| Кабель пациента | 1 шт. |
| Специальная термобумага | регистрационная, 1 рулон |
| Гель в тюбике для проведения ЭКГ | 1 шт. |
| Руководство по использованию | на русском языке, 1 шт. |
| Электроды | 6 шт., грудные |
| Электроды | 4 шт., конечностные |