Техническое задание лот №1

Описание изделия

Риноскоп 4 мм 0° EndoGlance®, арт. 6000-40 – 2шт Риноскоп высокого разрешения, диаметр 4 мм, угол зрения 0 градусов, длина 175 мм, широкоформатный, автоклавируемый, адаптирован к видеокамерам FULL HD. Производитель: ООО «Эндомедиум+», Российская Федерация Характеристики: Диаметр рабочей части 4 мм Длина рабочей части 175 мм Угол направления наблюдения 0 градусов Угол поля зрения 90 градусов Автоклавируемый риноскоп Программа автоклавирования Температура: 134 °С Давление: 2 бар Время воздействия: 5 мин. Цикл стерилизации: 20-30 мин. Адаптация под FULL HD видеокамеры Защитная сапфировая линза Конденсорные линзы Цветовые фильтры Стандарт подключения световодного кабеля Эндомедиум, Karl Storz, Wolf

Рукоятка для риноскопа круглая по Штамбергеру (под оптику Ø4 мм), арт. 4011-010 – 2 шт. Рукоятка для риноскопа по Штамбергеру, защитная, круглая, замок фиксации эндоскопа, для жестких риноскопов диаметром 4 мм. Производитель: ООО «Эндомедиум+», Российская Федерация Характеристики: Рукоятка для риноскопа круглая по stammberger Совместимость с риноскопами Ø 4 мм Габаритная длина 107 мм Наружный диаметр рукоятки 10 мм Радиальные проточки для точного позиционирования инструмента Количество проточек 6 Шаг проточки 9 мм Байонетный замок для фиксации риноскопа Метод стерилизации Автоклавирование, жидкостной способ, газовый (этилен оксид)