Техническое задание лот №2

### Универсальный пескоструйный аппарат для грубой и тонкой обработки Vario basic | Renfert (Германия) – 1 шт

Компактная комбинация из аппарата с циркуляцией песка и аппарата для тонкоструйной обработки. Многофункциональный прибор для выполнения всех зуботехнических струйных работ.

- Возможность дополнительной укомплектации бачками для тонкой обработки (от 1 до 4 бачков).

- 50% экономия струйных средств благодаря продуманной системы вентиляции (удаляется только ненужная тонкодисперсная пыль).

- PerfectView: Инновационная светодиодная технология – наилучшее распознавание контуров и деталей.

- Индивидуально регулируемое сопло для обработки с циркуляцией песка с технологией трубки Вентури для равномерной и эффективной обработки.

- Стекло с высокоустойчивым покрытием.

- Заменяемые и моющиеся манжеты.

- Металлический корпус, покрытый методом напыления.

- Внутренний переключатель бачков для тонкоструйной обработки, режима с циркуляцией песка или выбора внешнего компрессора.

- Струйный грифель IT с заменяемыми соплами.

- Фильтр-регулятор с ручным отводом конденсата для очистки подаваемого сжатого воздуха.

- Высокоустойчивое сопло из карбида бора в виде опции.

- Входное отверстие и возможность подключения другого аппарата, работающего на сжатом воздухе (напр. долото для распаковки).

Технические характеристики

| Допустимое сетевое напряжение | 220–240 В |
| --- | --- |
| Допустимое сетевое частота | 50/60 Гц |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 1–6 бар |
| Максим. присоединительное давлениесжатого воздуха | 8 бар |
| Расход воздуха | 200 л/мин |
| Освещённость | 4800 lux |
| Мощность лампы | 16 Ватт |
| Габариты (ширина х высота х глубина) (с 0–2 бачками) | 380 x 540 x 450 мм |
| Габариты (ширина х высота х глубина) (с 3–4 бачками) | 380 x 540 x 540 мм |
| Емкость бачков | 1000 мл |
| Количество бачков | 0–4 |
| Объем струйной камеры | 23 л |
| Вес (порожний без бачков) | 14 кг |