## Техническое задание Лот №5

## Fornax T Центробежная индукционная литейная установка со встроенным охлаждением

Производитель:BEGO (Германия)


 Компактная настольная индукционная литейная установка Fornax T, литье с помощью центробежной силы.

Особенности:

- Благодаря компактной конструкции и небольшому объёму, новый Fornax T не требует много места для установки

- Охлаждение с помощью  подключения к внешней системе водоснабжения или  к циркуляционному агрегату от BEGO

- Удобная панель управления выдаёт информацию о всех параметрах и позволяет быстро и просто задействовать все необходимые функции

- Быстрая индукционная плавка

- Температура плавления - до 1550 °С - идеальная для всех стоматологических сплавов (кроме титана)

- Переключатель режимов плавки для керамических и графитовых тиглей

- Удобная регулировка положения опоки для точного совмещения выходного отверстия тигля и литьевого конуса

- Резкий старт центрифуги для полного заполнения всех пустот и самых мелких деталей

Технические характеристики:,

- Высота                                                               440мм

- Высота с открытой крышкой                            965 мм

- Ширина                                                              785мм

- Глубина                                                             625 мм

- Глубина с открытой крышкой                           650 мм

- Номинальное напряжение -                                230 В, 50/60 Гц.

- Спец. Напряжение по запросу                            200-240 В, 50/60 Гц

- Потребляемая сила тока                                    16 A.

- Высокочастотная мощность плавления             3.6 кВт, 65 кГц.

- Потребление и вывод воды                                     2 л/мин,3/4

- Вес -                                                                          80 кг

Termico (26230) прибор для циркуляционного охлаждения водой

- Высота                                                               450мм

- Ширина                                                              390мм

- Глубина                                                             490 мм

- Потребляемая мощность 230 В,50/60 Hz        0.3 кВт

- Вес с пустым баком/заполненным 30л воды   - 15/45 кг

Комплектация:

- Тигли -                                                                            1 уп /6 шт.,

- Fornax T   (26300)                                                      230 В, 50/60 Гц

- Графитовые вставки -                                                  1 уп 6 шт

- Керамические вставки для керамических тигелей - 1 уп/ 6 шт

- Цоколь для колец размерами                                      3Х, 6Х, 9Х по 1 шт

- Auromelt порошок для плавки -                                   1 баночка 65 г

Termico (26230) прибор для циркуляционного охлаждения водой