### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, единица измерения | Показатель (характеристика товара) | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  |  | Ед. измерения | Обоснование включения характеристики в ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Игла для биопсии мягких тканей, одноразового использования арт. SBL |  | "Стерильный острый со скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для чрескожного получения образца мягких тканей, как правило, для гистопатологического исследования. Изделие обычно подсоединено к шприцу для аспирации образца; доступны изделия различной длины, диаметра (отверстия) и с разными конфигурациями наконечника (например, он может быть прямым или изогнутым). Это изделие для одноразового использования." |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Игла для режущей биопсии мягких тканей для использования с пистолетом MBD-23, Pro-Mag 2.2, BiocutC , US Biopsy , SC Gun , GT Gun 22. |  |  |  |  |  | Соответствие |  | Для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. |
|  |  |  | Тип Иглы |  |  |  |  |  | Гильотинная |  | Позволяет получить обильный и качественный гистологический материал, при этом процедура биопсии быстрая, простая, атравматичная. |
|  |  |  | Диаметр иглы |  |  |  |  |  | 16G |  | Наличие разных диаметров иглы позволяет изъять качественный образец ткани для гистологического исследования и диагностики заболевания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18G |  |  |
|  |  |  | Длина Иглы | 198 | 200 |  |  |  | Наличие | мм | Наличие разных длин игл позволяет изъять качественный образец ткани для гистологического исследования и диагностики заболевания, с учетом анатомических особенностей человека |
|  |  |  | Длина заборного лотка | 19,5 | 20 |  |  |  | Наличие | мм | Длина площадки для размещения гистологического материала позволяет отсекать и забирать материал мягкой ткани для изучения роста и агрессивности болезни |
|  |  |  | Сантиметровый маркер по всей длине иглы с шагом 10 |  |  |  |  |  | Соответствие | мм | Выполняет функцию контроля глубины введения иглы при проведении процедуры. |
|  |  |  | Каждая пятая эхогенная метка с утолщением |  |  |  |  |  | выполненные через каждые 10мм, каждая пятая из которых выделена дополнительным образом: 50мм – 4 усиленные метки, 100мм – 3 усиленные метки, начиная от проксимального конца канюли |  | Для более точного наведения иглы. |
|  |  |  | Выдвигающийся стилет из канюли иглы |  |  |  |  |  | Наличие |  | Для предупреждения выталкивания стилета из просвета канюли при пенетрации |
|  |  |  | Внешняя канюля иглы имеет эхоотражающие насечки |  |  |  |  |  | Соответствие |  | Обеспечивают хорошую видимость кончика иглы на УЗ-мониторе при проведении пункционной биопсии. |
|  |  |  | Эхогенный наконечник иглы |  |  |  |  |  | Наличие |  | Для обеспечения точного размещения иглы |
|  |  |  | Ложемент иглы |  |  |  |  |  | выполнен из пластика и представляет собой двухсоставной разделяющийся блок |  | Позволяет получить биоптат в хорошем объеме без повреждения его структуры. |
|  |  |  | Длина пластикового ложемента | 46 | 47 |  |  |  | Соответствие | мм | Позволяет получить биоптат в хорошем объеме без повреждения его структуры. |
|  |  |  | Ширина пластикового ложемента | 15 | 16 |  |  |  | Соответствие | мм | Позволяет получить биоптат в хорошем объеме без повреждения его структуры. |
|  |  |  | Проксимальный конец канюли |  |  |  |  |  | Впаян в первую часть пластикового блока, что представляет собой две поперечные пластины 13х17мм, соединенные продольной консолью шириной 8мм. |  | Позволяет определить, какой стороной игла устанавливается в автоматическую биопсийную систему |
|  |  |  | Дорсальная сторона канюли |  |  |  |  |  | На дорсальной стороне пластикового блока канюли имеется полукруглая выемка глубиной 5 мм |  | Позволяет определить, какой стороной игла устанавливается в автоматическую биопсийную систему |
|  |  |  | Вторая сторона двухсоставного разделяющегося блока |  |  |  |  |  | Выполнена в Т-образной форме длиной 20мм |  | Позволяет определить , какой стороной игла устанавливается в автоматическую биопсийную систему, а также позволяет определить расположение выемки для биоптата на стилете. |
|  |  |  | Дистальный конец стилета |  |  |  |  |  | Обладает скосом, выполненным в виде косого среза с дополнительной трехгранной заточкой на режущем крае. Скос стилета ориентирован противоположно скосу канюли. |  | Данное устройство двухсоставного разделяющего блока позволяет осуществить надежную его фиксацию в ложементе автоматического биопсийного устройства с целью его успешной работы при проведении пункционной биопсии. |
|  |  |  | Площадка для размещения гистологического материала |  |  |  |  |  | На дистальном конце, на расстоянии 7мм от конца стилета находится площадка для размещения гистологического материала – 50% выемки в стилете длиной не более 19 мм. |  | Данное устройство двухсоставного разделяющего блока позволяет осуществить надежную его фиксацию в ложементе автоматического биопсийного устройства с целью его успешной работы при проведении пункционной биопсии. |
|  |  |  | Международная цветовая кодировка |  |  |  |  |  | Рукоять иглы выполнена из цветного пластика, цвет пластика соответствует международной цветовой кодировке корпуса иглы |  | Для быстрого определения выбора размера диаметра иглы. |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  |  |  | Нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. Регистрационное удостоверение и Декларация соответствия РФ. Соответствие европейскому стандарту СЕ 0426. |  | Маркировка выявляет важные критерии для эксплуатации и хранения иглы. |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  |  |  | Индивидуальная, стерильная |  | Для сохранения стерильности |
|  |  |  | Стерилизации иглы |  |  |  |  |  | Стерилизована этиленоксидом, предназначена для однократного применения. Игла стерильная |  | Обеспечивает стерильность изделие одноразового использования |

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBL16/20 | Игла для биопсии гильотинная, универсальная (вид 285010): SBL16/20, 16G x 20 см (арт. SBL16/20) | 200 | шт |
| 2 | SBL18/20 | Игла для биопсии гильотинная, универсальная (вид 285010): SBL18/20, 18G x 20 см (арт. SBL18/20) | 50 | шт |