РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для оборудования Нейроспектр-2 в ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Поставка всего объема Товара единовременная.

Техническое задание на оборудование Нейроспектр-2

Адаптер электродный для электродной шапочки Electro-Cap  (Е2S- один комплект
1. Количество каналов: 20
2. Коннектор со стороны электрошапочки: D-SUB 25, розетка
3. Коннекторы со стороны ЭЭГ: DIN 42 802
4. Кодировка отведений: цветовая
5. Кодировка полушарий: цветовая
6. Общая длина: 300 мм
"Ремешок-крепление для электродной шапочки Electro-Cap (малый)
1. Назначение: фиксация ремешков шапочки Electro-Cap на груди пациента
2. Тип крепления: клипса Electro-Cap или совместимая
3. Количество точек крепления клипс: не менее 4
4. Соответствие размеру окружности груди: 53-76 см"

Шапочка Electro-Cap для снятия электроэнцефалограммы (большая (50-54 см), E1-L)
1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведение сигналов для записи ЭЭГ
2. Система расположения электродов: 10-20
3. Количество отведений: 20
4. Тип используемых электродов: удаленные, с гелевым мостиком
5. Материал электродов: олово
6. Длина кабеля: 920 мм
7. Тип коннектора: D-SUB 25, вилка
8. Кодировка размеров: цветовая

9. Соответствие размеру окружности головы: 50-54 см10. Гарантия: не менее 6 месяцев

10. Поддержание работоспособности электродной шапочки на оборудовании заказчика в течение гарантийного периода

Шапочка Electro-Cap для снятия электроэнцефалограммы (большая (42-46 см), E1-L)
1. Тип: электродная шапочка со встроенными электродами для отведение сигналов для записи ЭЭГ
2. Система расположения электродов: 10-20
3. Количество отведений: 20
4. Тип используемых электродов: удаленные, с гелевым мостиком
5. Материал электродов: олово
6. Длина кабеля: 920 мм
7. Тип коннектора: D-SUB 25, вилка
8. Кодировка размеров: цветовая

9. Соответствие размеру окружности головы: 42-46 см. Гарантия: не менее 6 месяцев

10. Поддержание работоспособности электродной шапочки на оборудовании заказчика в течение гарантийного периода

Мостиковый электрод ЭЭГ СПЭГ-П

| Рабочая среда | Ag/AgCl |
| --- | --- |
| Содержание серебра | 0,44 г |
| Разность электродных потенциалов (δU), мВ, не более | 3.3 |
| Полное сопротивление электрода (Z), Ом, не более | 250 |
| Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения, UV), мкВ, не более | 2.2 |

Ушной электрод ЭЭГ СПЭГ-П

| Разность электродных потенциалов (δU), мВ, не более | 3.3 |
| --- | --- |
| Полное сопротивление электрода (Z), Ом, не более | 250 |
| Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения, UV), мкВ, не более | 2.2 |

Шлем для крепления электродов ЭЭГ

| Материал | жгут силиконовый трубки |
| --- | --- |
| Диаметр | 3 мм |
| подбородник | 1 |
| бобышка | 12 |
| пластина боковая | 2 |
| Размер | 42-48 |
| Цвет | желтый |

Шлем для крепления электродов ЭЭГ

| Материал | жгут силиконовый трубки |
| --- | --- |
| Диаметр | 3 мм |
| подбородник | 1 |
| бобышка | 12 |
| пластина боковая | 2 |
| Размер | 48-54 |

| Цвет | зеленый |
| --- | --- |

Шлем для крепления электродов ЭЭГ (детский)

| Материал | жгут силиконовый трубки |
| --- | --- |
| Диаметр | 3 мм |
| подбородник | 1 |
| бобышка | 12 |
| пластина боковая | 2 |
| Размер | 32-38 |
| Цвет | прозрачный |

Кабель отведения для мостиковых и ушных электродов

| Длина | 1000 мм |
| --- | --- |
| Тип подключения к прибору | Touch-proof |
| Тип крепления к электроду | Коннектор «крокодил» |
| Цвет | Белый, красный, черный |