Приложение №1

к договору  от ______________ №____

Техническое задание

на поставку оборудования от производителя Hoscall и проведение ремонтных работ палатной сигнализации

на объекте Заказчика

1. Наименование объекта и место выполнения работ – терапевтическое отделение №1 в здании Главного корпуса, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

2. Перечень работ.

| Наименование работ | Ед. изм. оборудования | Шт. |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж пульта мед.сестры | шт. | 2 |
| Монтаж пульта мед.сестры | шт. | 2 |
| Демонтаж переговорного устройства | шт. | 16 |
| Монтаж переговорного устройства | шт. | 16 |
| Демонтаж кнопки стандартного вызова | шт. | 50 |
| Монтаж кнопки стандартного вызова | шт. | 50 |
| Монтаж розетки для выносной кнопки | шт. | 50 |
| Монтаж кнопки сброса- присутствия | шт. | 16 |
| Монтаж палатного контроллер | шт. | 16 |
| Демонтаж коридорной лампы | шт. | 16 |
| Монтаж коридорной лампы | шт. | 16 |
| Монтаж системного контроллера | шт. | 2 |
| Монтаж платы концентратора переговорных устройств | шт. | 16 |
| Монтаж источника питания | шт. | 2 |
| Монтаж радиопередатчика для пейджера | шт. | 2 |
| Монтаж кабеля | м | 220 |
| Монтаж кабеля | м | 140 |
| Монтаж кабеля | м | 380 |
| Монтаж трубы гофрированной поливинилхлоридной | м | 740 |
| Монтаж монтажной коробки | шт. | 116 |

3. Перечень оборудования, подлежащее поставке

| Наименование оборудования | Ед.изм. оборудования | Шт. |
| --- | --- | --- |
| Пульт медсестры NP-224 | шт. | 2 |
| Переговорное устройство DR 201 N | шт. | 16 |
| Кнопка стандартного вызова К-01С | шт. | 50 |
| Розетка для выносной кнопки КР-01 | шт. | 50 |
| Кнопка сброса- присутствия К-01П | шт. | 16 |
| Палатный контроллер ПК-3.06 | шт. | 16 |
| Кнопка для лежачих больных К-02 С5 | шт. | 10 |
| Коридорная лампа КЛ-7.3 | шт. | 16 |
| Системный контроллер СК-3.02 | шт. | 2 |
| Плата концентратора переговорных устройств КПУ-3.06 | шт. | 16 |
| Источник питания R60-12 | шт. | 2 |
| Радиопейджер наручный MP-801.H2 | шт. | 4 |
| MP-811.S1 радиопередатчик для пейджера MP-801.H2 | шт. | 2 |
| Кабель UTP Cat.5E 4х2х0.5 | м | 220 |
| Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 140 |
| Кабель КСПВ 2х0,5 | м | 380 |
| Трубы поливинилхлоридные ПВХ d 16 мм | м | 740 |
| DR-01L (773660) рамка одинарная | шт | 16 |
| DR-02L (773652) рамка двойная | шт | 50 |
| КМКУ монтажная коробка | шт. | 116 |

Поставка вышеуказанного Оборудования от производителя Hoscall осуществляется собственными силами и средствами Подрядчика на склад Заказчика, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35. Поставка всего объема Оборудования единовременная.

4. Требования к поставляемому оборудованию и выполнению работ:

Оборудование, используемое для монтажа палатной сигнализации должно быть от производителя Hoscall. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным.

Оборудование, используемое для монтажа должно сопровождаться документами  от производителя Hoscall, а именно паспортами с указанием технических характеристик оборудования, гарантийный  срок сроков годности не менее 12 месяцев с момента монтажа. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

Оборудование, используемое для монтажа должно содержать все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

Оборудование должно быть разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием из собственных материалов   и согласно смете к Договору.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

При проведении ремонтных работ Подрядчик обязан соблюдать режим работы, установленный у Заказчика и санитарно-гигиенические требования ( ремонтные работы будут проводиться в  действующем отделении лечебного учреждения, где находятся тяжелые (после инфарктов и инсультов) и VIP больные, соблюдать режим работы стационара, т.е. тихий час, обход  лечащим врачом, отбой.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |