ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

1. Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент коронарный Калипсо 3х28мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
| 2 | Стент коронарный Xience Xpedition 3,5х33мм Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 33 мм. | шт | 1 |
| 3 | Стент периферический XACT 10-8мм х 40мм Abbott | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, укорочение не более 0.94%. Материал шафта доставляющей системы: политетрафторэтилен (тефлон). Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Профиль доставляющей системы в дистальной части 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Вида стента: цилиндрический. Диаметр стента 10-8х40 | шт | 1 |
| 4 | Стент периферический Supera 6х120мм на доставке 120см Abbott | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Длина стента - 120 мм. Диаметр стента – 6.0 мм. Диаметр проволоки - 0.006". Соотношение метал/артерия - 28%. Укорочение стента (среднее) - 0.86%. Радиальная жесткость стента (N/cm) - 4.57 (4 мм). Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - PEBAX в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон (NYLON). Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика - 0.68 мм. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. | шт | 1 |
| 5 | Катетер баллонный Pacific Xreme 5х150мм на доставке 180см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 5,0мм, длина 150мм. | шт | 5 |
| 6 | Катетер проводниковый Adroit JR4 6F 125см Cordis | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 125 см. Формы кончика JR4 | шт | 5 |
| 7 | Катетер диагностический Super Torque Sim1 100см 5F Cordis | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5 F. Модификация кончика Sim1 | шт | 5 |
| 8 | Катетер диагностический INFINITY 6F, 100см. RBL 4,0 Cordis | Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.038", максимальное давление – 1200psi. Наружный диаметр - 6F. Длина 100см. Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. Форма кончика: RBL 4,0 | шт | 10 |
| 9 | Периферический баллонный катетер 5,5х20мм Aviator на доставке 142см Cordis | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), шафт – Nylon (нейлон), хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркеров (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (2 из 5,5 мм). Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F, проводниковым катетером 6 F и 7 F (только для Ø 7 мм * 4 см). Рабочая длина системы доставки 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. (до Ø 7,0 мм) и 12 атм. (Ø 7,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Размеры: длина 20 мм, диаметр 5.5 мм. | шт | 1 |
| 10 | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 3мм х 220мм 135см Cordis | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 135 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размер требуемого катетера: диаметр 3мм, длина 220мм. Длина доставки 135 см. | шт | 3 |
| 11 | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 3мм х 150мм 135см Cordis | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 135 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размер требуемого катетера: диаметр 3мм, длина 150мм. Длина доставки 135 см. | шт | 2 |
| 12 | Защитное устройство Accunet 6,5 Abbott | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. Диаметр фильтра 6.5 мм. Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190см и два катетера для удаления. | шт | 1 |
| 13 | Проводниковый катетер SheathLess 7,5F JL3,5 Asahi | Применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 0.81 дюйм. Рекомендованный проводник: 0,035". Рекомендованные интродьюсеры: для катетера 5F. Диаметр катетеры 7.5Фр, Модификация кончика JL3,5 | шт | 3 |
| 14 | Интродьюсер Brite Tip F6,55 см | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 55 см. | шт | 5 |
| 15 | Игла ангиографическая 18G 7см Ангиолайн | Длина 7 см. Наружный диаметр 18G. Срок стерильности с момента изготовления 5 лет. | шт | 20 |