Приложение №1

к договору  от _________ № __________

Техническое задание

на ремонтные работы на объектах ООО «Медсервис»

1. Объект: Главный корпус

1.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

1.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кровля над витражом |  |  |  |
| 1 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в два слоя 686,50 = 5,580,92 - 0,201 x 3,815,10 - 4,12 x 1,001,84 | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,2 120/100 |
| 2 | п.8 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-40 | м3 | 9,888 4,944*2 |
| 3 | Мастика битумная Agua Mast | т | 0,3216 |
| 4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,24 (2*120)/1000 |
| 5 | п.4 Сетка сварная 50х50х3 | м2 | 120 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 590,16 = 1,261,92 - 1,53 x 439,06 | 100 м2 стяжки | 1,2 120/100 |
| 7 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,836 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 34,45 = 142,39 - 0,045 x 2,398,64 | 100 м2 кровли | 1,6 160/100 |
| 9 | п.10 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ-Праймер битумный Технониколь №01 | т | 0,072 |
| 10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 377,50 = 9,288,36 - 114 x 41,89 - 116 x 35,65 | 100 м2 кровли | 1,6 160/100 |
| 11 | п.1 Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 182,4 |
| 12 | п.2 Унифлекс ЭПП | м2 | 185,6 |
| 13 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 713,91 = 11,494,11 - 252 x 41,89 - 0,51 x 439,06 | 100 м примыканий | 0,16 16/100 |
| 14 | п.1 Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 40,32 |
| 15 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,0816 |
| 16 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой 206,13 = 5,065,37 - 116 x 41,89 | 100 м2 кровли | 0,2 20/100 |
| 17 | п.1 Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 23,2 |
| Терапевтический корпус |  |  |  |
| 19 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,3505 235,05/100 |
| 20 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,265 26,5/100 |
| 21 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 377,50 = 9,288,36 - 114 x 41,89 - 116 x 35,65 | 100 м2 кровли | 2,3505 235,05/100 |
| 22 | п.1 Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 268 |
| 23 | п.2 Унифлекс ЭПП | м2 | 272,7 |
| 24 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 713,91 = 11,494,11 - 252 x 41,89 - 0,51 x 439,06 | 100 м примыканий | 0,315 31,5/100 |
| 25 | п.1 Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 79,38 |
| 26 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,1607 |
| 27 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1,432,53 = 11,853,41 - 0,782 x 13,325,93 | 100 м2 покрытия | 0,2205 (31,5*0,7)/100 |
| 28 | п.3 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,1724 |
| 29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,3526 |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,3526 |

2. Объект: Здание Пищеблока

2.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

2.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,62 62/100 |
| 2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,517 |
| 3 | п.3 Конструкции стальные-Сталь оцинкованная | т | 0,517 |
| 4 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 2,48 248/100 |
| 5 | п.5 Болты анкерные д=12мм | шт | 248 |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 34,45 = 142,39 - 0,045 x 2,398,64 | 100 м2 кровли | 0,0248 2,48/100 |
| 7 | п.10 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ-Праймер битумный Технониколь №01 | т | 0,0011 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 109,34 = 324,51 - 0,012 x 17,931,00 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 40/100 |
| 9 | п.6 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 4,8 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 62,31 = 470,11 - 0,019 x 21,463,00 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 40/100 |
| 11 | п.7 Эмаль ПФ-115 серая | кг | 7,6 |
| 12 | Устройство промазки и расшивки швов перекрытий раствором снизу 376,29 = 393,85 - 0,04 x 439,06 | 100 м шва | 0,3 30/100 |
| 13 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,012 |
| 14 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 279,34 = 2,312,27 - 0,33 x 3,815,10 - 115 x 6,73 | 100 м2 покрытия | 0,35 35/100 |
| 15 | п.1 Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 40,25 |
| 16 | п.9 Мастика битумная Agua Mast | т | 0,1155 |
| 17 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 34,45 = 142,39 - 0,045 x 2,398,64 | 100 м2 кровли | 0,35 35/100 |
| 18 | п.10 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ-Праймер битумный Технониколь №01 | т | 0,0158 |
| 19 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 377,50 = 9,288,36 - 114 x 41,89 - 116 x 35,65 | 100 м2 кровли | 0,35 35/100 |
| 20 | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 39,9 |
| 21 | Унифлекс ЭПП | м2 | 40,6 |
| 22 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(ОБМАЗКА ШВОВ) 34,45 = 142,39 - 0,045 x 2,398,64 | 100 м2 кровли | 0,35 35/100 |
| 23 | п.10 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ-Праймер битумный Технониколь №01 | т | 0,0158 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,119 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,119 |

3. Требования к выполнению работ:

- Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

- После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

- Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Работы производятся в эксплуатируемом здании. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ.

- Учитывая высотные условия выполнения работ обеспечить специальные подъемные механизмы для подъема и спуска строительных материалов и мусора.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

4. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

- Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Опыт реализации за последние три года минимум двух проектов, аналогичных тому, на который производится  отбор.

- Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала.

- Наличие машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| # Заказчик: | # Исполнитель: |
| --- | --- |
| # Директор ООО «Медсервис» # _____________ С.В. Мовергоз # М.П. | # ______________ # М.П. |