Техническое задание

1.Объект закупки: Поставка линзы выходной оптики с заменой запасных частей медицинского оборудования (лазер хирургический AURIGA XL)

2. Краткая характеристика:

2.1. Поставка линзы выходной оптики для лазерной хирургической установки Auriga XL (сер. № ______________) с заменой запасных частей:

2.1.1.      Выходная оптика (40025000) – 1 шт.

| № п/п | Технические характеристики | Наличие функций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совместимость с бикомбайнером лазерной установки Auriga XL серийный номер………. | Наличие |
| 2 | Форма линзы | Двояковыпуклая |
| 3 | Материал линзы | Просветленное кварцевое стекло |
| 4 | Диаметр линзы мм, не более | 9,8 |

2.2. Перечень работ:

2.2.1 Подготовительные работы:

2.2.1.1 демонтаж кожуха прибора;

2.2.1.2 монтаж кожуха прибора;

2.2.2. Выходная оптика:

2.2.2.1   демонтаж/монтаж выходной оптики;

2.2.2.2 ремонт выходной оптики;

2.2.2.3 настройка и выставление выходной оптики на оси оптического пути излучения;

2.2.2.4 юстировка выходной оптики на оси оптической системы;

2.2.2.5 настройка и выставление положения линзы выходной оптики на оси оптической системы;

2.2.2.6 проверка выходной оптики на паразитный нагрев;

2.2.3 Проверка и регулировка всех функциональных связей по работоспособности прибора:

2.2.3.1 проверка и анализ работы прибора по тестовой программе;

2.2.3.2 измерение выходных параметров в контрольных точках;

2.2.3.3 контрольная запись новых параметров настройки.

3. Количество оборудования, подлежащего ремонту:  1 единица.

4. Гарантия на выполненные работы не менее 6 месяцев, на запасные части не менее 3 месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

Обязательные условия: при выполнении ремонта обязательно применение новых запасных частей, оригинальных или лицензированных, не бывших в эксплуатации, не прошедших ремонт (восстановление функциональных и потребительских свойств, замену комплектующих); соответствие Исполнителя требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг: наличие действующей лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники с обязательным указанием перечня выполняемых работ, оказываемых услуг:

ремонтные работы должны выполняться квалифицированными инженерами в соответствии с нормативно-технической документацией на данный вид оборудования.