РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1  Поставка  наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа  для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека «ТТГ-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ11-01 | набор | 70 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 2 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека «Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-02 | набор | 45 | Количественное определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-90 пмоль/л. Чувствительность: не более 1 пмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 3 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека «ТЗ-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 11-03 | набор | 12 | Количественное определение концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество исследуемой сыворотки - не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2 - 8 нг/мл, Чувствительность: не более 0,2 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 4 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тероидной пероксидазе в сыворотке крови человека «атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-07 | набор | 10 | Количественное определение концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемого образца не более 100 мкл, количество анализируемой сыворотки - не более 10 мкл. Предварительное разведение образцов не менее, чем в 100 раз. . Диапазон определения концентраций не уже: 1,5-500 МЕ/мл. Чувствительность: не более 1,5 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 5 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат- специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-09 | набор | 43 | Количественное определение концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,15-60 нг/мл. Чувствительность: не более 0,15 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 6 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека (Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-10 | набор | 6 | Количественное определение концентрации свободного ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,06-12 нг/мл, Чувствительность: не более 0,06 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 7 | Набора реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека (СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)) NqBT 12-11 | набор | 8 | Количественное определение концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,6-1000 Ед/мл, Чувствительность: не более 1,6 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 8 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека «СА 19-9-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ12-12 | набор | 2 | Количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 400 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 9 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека «СА15-3-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ12-13 | набор | 10 | Количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, основная инкубация не более, чем в 1 стадию, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 270 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 10 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека «РЭА-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 12-14 | набор | 10 | Количественное определение ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,25- 100 нг/мл, Чувствительность: не более 0,25 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |

Лот№2  Поставка тест-полосок для исследования мочи UroColor 10 кат № 10ик10 Standard diagnostics Корея,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 году.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10UK10 Тест-полоски для исследования мочи SD UroColor 10 (упк 100 шт) | упк | 300 | Полоски UroColor 10 используются на анализаторах мочи Urometer 120 и Urometer 720, а так же могут использоваться и для визуального анализа. Время инкубации – 1 минута. Определяемые параметры: белок, глюкоза, гемоглобин, рН, кетоноы, билирубин, уробилиноген, нитритоы, удельная плотность, лейкоциты. |