РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 3 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1  Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ООО Алкор Био, Санкт-петербург  для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 г.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-07 ГонадотропинИФА-ХГч | набор | 10 | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2 МЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 2-500 МЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для разведения образцов, для промывки лунок. |
| 2 | 100-05 ГонадотропинИФА-ЛГ | набор | 11 | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 3 | 100-06 ГонадотропинИФА-ФСГ | набор | 11 | Набор реагентов для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций, 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 4 | 100-14 ИФА-АФП | набор | 10 | Набор реагентов для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 1 МЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 1-300 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 5 | 300-19 ИФА-Общий IgE | набор | 8 | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2,3 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций 0-500 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 6 | 100-04 ИФА-пролактин | набор | 16 | Набор реагентов для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 50 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 0-4500 мМЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 7 | 100-22 ИФА-ферритин | набор | 3 | Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 5 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 5-1000 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 8 | 100-20 СтероидИФА-ДГЭА-сульфат | набор | 2 | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,04 мкг/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-10 мкг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 9 | 100-01 СтероидИФА-Кортизол | набор | 16 | Набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 10 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 5-2000 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 10 | 100-02 СтероидИФА-Прогестерон | набор | 12 | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,5 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,5-100 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 11 | 100-03 СтероидИФА-тестостерон | набор | 8 | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность теста не менее 0,2 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,2-50 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 12 | Эстриол (свободный) | набор | 2 | Иммуноферментный тест для количественного определения свободного эстриола в сыворотке или плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (12×8 анализов). Стрипы 8-луночные (в рамке-держателе), разделяемые на отдельные лунки, покрытые антителами кролика к эстриолу. Аналитическая чувствительность не более 0,02 нг/мл. Состав набора: 1. стрипы 8-луночные (в рамке-держателе) не менее 12 шт; 2. калибраторы A - F (готовые к использованию) человеческие сыворотки, содержащие эстриол в концентрациях 0 (А), 0,3 (В), 1,2 (С), 4,0 (D), 15 (Е) и 40 (F) нг/мл; 3. конъюгат (готовый к использованию, белого цвета, содержащий прогестерон, меченый пероксидазой хрена, БСА (0,5%), Трис-MOPS буфер (0,05 моль/л) и NaCl (0,1 моль/л), рН 6,9±0,2) не менее 1×14 мл; 4.промывочный раствор не менее 1×30 мл; 5. субстратный раствор (готовый к использованию ацетатный буфер (0,05 моль/л), содержащий 3,3’,5,5’-тетраметилбензидин (0,26 г/л), перекись водорода (0,015%) и ДМСО (<5%); pH 3,5-4,0) не менее 1×14 мл; 6.Стоп-реагент не менее 1×14 мл. Условия инкубации: стадия 1 – 60 минут при 20-25 °С, стадия 2 - 15 минут при 20-25 °С. Реагенты стабильны в течение срока годности, указанного на этикетках, в условиях хранения при температуре 2-8 °С. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 2 месяцев при температуре 2-8 °С. |

Лот№2  Поставка вакуумных пробирок, иглодержателей, двусторонних игл для нужд ООО «Медсервис» в 2018 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD090CA Вакуумная пробирка RusTech c активатором свертывания, 9 мл красного цвета | шт | 83600 | GD090CA Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. |
| 2 | GD045SC Вакуумная пробирка RusTech c Na-цитрат 3,8%, 4,5 мл голубая | шт | 19300 | GD045SC Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 4,5 мл с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л). Объем забираемой крови 4,5мл, объем антикоагулянта 0,5мл, общий объем пробы 5мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для проведения коагулологических исследований. |
| 3 | GD050EK Вакуумная пробирка RusTech c EDTA K3, 5 мл, 13 х 75 мм, 100шт./уп. | шт | 14000 |  |
| 4 | GD002H Иглодержатель RusTech с автоматическим сбросом иглы. | шт | 4400 | GD002H Держатель для игл RusTech с автоматическим сбросом иглы, наличие кнопки в верхней части иглодержателя для автоматического сброса иглы и резьбы для ввинчивания иглы, материал – полипропилен, совместимость с двухсторонней иглой. Не менее 200 шт/уп. |

Лот№3  Предмет договора: Поставка наборов реактивов для селективного автоматического анализатора коагулометра Destiny Plus (Tcooag, Ирландия),  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реактивов для определения протромбинового времени 10х6 мл №Т1104 | наб. | 30 | Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав: тромбопластиновый реагент лиофил., содержит экстракт мозга кролика не менее 10х6 мл, растворитель не менее 10х6 мл. Тромбопластиновый реагент должен быть лот-специфически аттестован по МИЧ. Срок годности разведенного реагента – не менее 4 дней (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 2 | Набор реактивов для определения тромбинового времени 10х1 мл №Т1411 | наб. | 8 | Предназначен для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: тромбиновый реагент лиофил., 10 NIH ед/мл (10х1 мл). Срок годности разведенного реагента – не менее 8 часов (при 18…25 гр.С), не менее 30 дней – в замороженном виде. Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 3 | Набор реактивов для определения АЧТВ высокочувствительный 10х3 мл №Т1204 | наб. | 20 | Предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: АЧТВ-реагент, содержащий фосфолипиды (свинья, курица) и микрочастицы окиси кремния не менее 10х3 мл. Набор высокочувствителен к присутствию волчаночных антикоагулянтов. Срок годности вскрытых реагентов – не менее 30 дней (при 2…8 гр.С), не менее 8 часов (при 37 гр. С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 4 | Хлорид кальция (СаСl2), 0.025М, 10х10 мл №T1902 | наб. | 3 | Набор регентов - хлорид кальция 0.025 М [10x10 мл] Предназначен для определения АЧТВ и факторов гемостаза. Состав: раствор хлорида кальция не менее 10х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности (при 2-8 гр.С). Совместимость с анализатором-коагулометром Destiny Plus |
| 5 | Набор реактивов для определения фибриногена 3х6 мл №Т1301 | наб. | 30 | Предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса. Состав: тромбин бычий лиофил. 75 NIH ед/мл (3х6 мл), имидазоловый буфер не менее 2х20 мл, калибровочная плазма лиофил. не менее 2х1 мл. Срок годности разведенного тромбина – не менее 3 дня (18…26 гр.С), не менее 12 дней (при 2…8 гр.С). Срок годности разведенной референтной плазмы – не менее 24 часа (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 6 | Промывающий раствор // Destiny Pro-wash, 12х10 мл №DPW10 | наб. | 12 | Раствор предназначен для промывки и обеззараживания коагулометра. Фасовка: не менее 12х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – не менее 30 дней (при 20-25 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |