РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 3 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации. Обязательно наличие необходимых регистрационных удостоверений и сертификатов.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка реакционных планшет для анализатора-коагулометра Destiny Plus (Tcoag, Ирландия)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реакционные планшеты 20х5 шт./уп. №Z04050 | Реакционные планшеты предназначены для выполнения лабораторных исследований на автоматическом коагулометре Destiny Plus. Реакционная планшета содержит 24 кюветы для тестов, проводимых механическим методом и 20 кювет для тестов, проводимых оптическим методом. Материал: оптический пластик. Размер: длина не менее 117 мм, ширина не менее 92 мм, высота не менее 20 мм. Упаковка: не менее 100 шт. | упак. | 12 |

Лот№2  Предмет договора: Поставка  реагентов  для гематологических анализаторов для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель J.T.BAKER Diluid III Diff, 20 л/уп., №3963 | Состав - водный раствор веществ: Хлорид натрия – 2.5 г/л., Неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л., Сульфат натрия – 10 г/л., ЭДТА – 1 г/л., Консервант – 0.5 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора. Фасовка: в упаковке не менее 1 пластиковой канистры по не менее 20 л. Упаковка: пластиковая канистра упакована в картонном кубическом коробе (для сохранности целосности канистры от внешних повреждений) с пластиковой ручкой (для удобства транспортировки внутри лаборатории). | уп. | 36 |
| 2 | Лизирующий реагент J.T.BAKER CyMet III Diff, 1 л/уп., №3968 | Состав - водный раствор веществ: Четвертичная аммониевая соль – 30 г/л., Хлорид натрия – 5 г/л., Цианид калия - 0.1 г/л. Лизирующий реагент для гематологического анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. В пластиковом флаконе не менее 1л. | уп. | 18 |
| 3 | Очищающий реагент J.T.BAKER ProClean (Enzymatic), 5л/уп., №3900 | Это обычный ежедневно применяемый химический очищающий раствор, изотонический и содержащий, кроме того, поверхностно-активные вещества, которые позволяют при промывке удалять остатки клеток крови. Он содержит также безвредный краситель зеленого цвета, благодаря которому раствор виден в соединительных шлангах прибора. | уп | 4 |
| 4 | Контрольный материал J.T.BAKER 3-Diff Control / 12-Parameter Control NORMAL, 2,5 мл/фл., №3422 | Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон не менее 2,5 мл. Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). | фл. | 12 |
| 5 | Изотонический разбавитель EX-ISO Diff diluent, 20л./уп., № RA1720 | Изотонический разбавитель (EX-ISO) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 20л. Предназначен для приготовления разведений цельной крови на гематологическом анализаторе Excell 22/2280. Позволяет сохранить форменные элементы крови в нативном состоянии и обеспечивает возможность проведения анализа лейкоцитов по популяциям. Не содержит токсичных веществ (например, азида натрия). Содержит формальдегид и сульфат натрия. | уп. | 28 |
| 6 | Реагент для дифференциации лейкоцитов EXFLO Sheath fluid 10 л./уп., № RA6010 | Реагент для дифференцировки лейкоцитов (EX-FLO) на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Используется для разведения крови с сохранением формы лейкоцитов и формирования тонкой ламинарной струи разведенного образца крови в проточной оптической ячейке, а также, как гипертонический раствор, приводит к уменьшению размеров эритроцитов до таких величин, при которых эти клетки не мешают дифференцировке лейкоцитов дискриминатором после прохождения через лазерный луч. Не содержит опасных ингредиентов. Чистая бесцветная жидкость с pH: 9.0 – 9.6. Храниться при температуре от 2 до 30°С. | уп. | 22 |
| 7 | Лизирующий реагент EX-LYZE 0,5л./уп., № RA9500 | Лизирующий реагент (EX- LYSE) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем флакона не менее 0,5л. Предназначен для быстрого и эффективного разрушения эритроцитов, высвобождения гемоглобина и подготовки лейкоцитов для проведения анализа. Содержит цианид-анион, позволяющий проводить определение концентрации гемоглобина, переводя его в цианметгемоглобиновую форму. Состав: 2-пропанол < 2,5%, четвертичные аммониевая соль < 3,6%, цианид калия < 0,02%. Хранится при температуре от 2 до 30°С. Лизирующий реагент используется только с изотоническим разбавителем EX-ISO. После вскрытия стабилен в течение не менее 30 дней. | уп. | 26 |
| 8 | Очищающий энзиматический раствор EX-ZYME 10 л./уп., № RA004C | Очищающий реагент (EX-ZYME) для работы на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Содержит ферменты, быстро и эффективно разлагающие белки, и детергент для улучшения смачивания поверхностей. Используется для очистки измерительных трубок в измерительной системе прибора в течение всего цикла измерения и обеспечивает промывку апертур. После завершения работы с прибором используется для автоматической тщательной промывки всей измерительной системы, а также заполнение реагентом апертур до следующего запуска гематологического анализатора. Содержит соли, органические составляющие и раствор красителя. Все ингредиенты классифицируются как неопасные. Храниться при температуре от 2 до 30°С. | уп. | 10 |
| 9 | Контрольный материал EX TROL+NORMAL, 3 мл/уп., №EX-3N+ | Контрольная кровь для гематологических исследований, нормальные значения. Контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля качества на гематологическом анализаторе EXCELL 2280, позволяет проводить контроль качества по следующим показателям: WBC, LYM(#,%), Neu (#,%), EOS (#,%), Bas (#,%), Mon (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, PLT, MPV, нормальный уровень, фасовка -флакон не менее 3 мл с зеленой крышкой, срок годности с момента производства - не менее 3-х месяцев, со дня вскрытия флакона - не менее двух недель | фл. | 12 |
| 10 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER ProClean Plus (Enzymatic), 100мл/уп, №3901 | Реагент используется для очистки системы анализатора. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л., Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический фермент – 6-9 г/л. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой не менее 100 мл. | уп | 1 |
| 11 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER Hypochlorite 5%, 1л/уп., №3936 | Промывающий реагент для срочной очистки системы гематологических анализаторов. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1л/фл. | уп | 3 |

Лот№3 Предмет договора: Поставка неонтральных материалов для гематологических анализаторов  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для исследований проб крови Микроветта с антикоагулянтом 200 мкл К3-ЭДТА, 100 шт/уп. | Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. | шт | 29000 |