РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского расходного ангиографического материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного ангиографического материала, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,5х23мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
| 2 | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х15мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 15 мм. | шт | 1 |
| 3 | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х18мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 18 мм. | шт | 1 |
| 4 | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3,5х25мм | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 25 мм. | шт | 1 |
| 5 | Стент периферический Supera 5х120мм на доставке 120см Abbott | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части Не менее 20см. остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки Не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм Не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 5мм, длина 120 мм. | шт | 1 |
| 6 | Стент периферический Supera 6х120мм на доставке 120см Abbott | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части Не менее 20см. остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки Не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм Не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 6мм, длина 120 мм. | шт | 1 |
| 7 | Стент периферический Smart Control 14x80 мм Cordis | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 6 рентгенконтрастных танталовых маркеров (Ø 0.0185" каждый). «Свободная» площадь ячейки – 79-87%. Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка, дистально покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик (длина кончика 0.45", Ø в месте перехода 0.077", дистально 0.051"), проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон, имеет рентгенконтрастный маркер. Характеристики: система доставки 6 F совместима с проводником 0.035", интродьюсером 6 F, проводниковым катетером 8 F. Рабочая длина системы 80 и 120 см. Есть ручка для контролированной установки стента. Возможное укорочение стетна – не больше 5,46%. Размеры: диаметр – 14мм, длина 80мм. | шт | 2 |
| 8 | Стент периферический Smart Control 14x60 мм Cordis | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 6 рентгенконтрастных танталовых маркеров (Ø 0.0185" каждый). «Свободная» площадь ячейки – 79-87%. Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка, дистально покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик (длина кончика 0.45", Ø в месте перехода 0.077", дистально 0.051"), проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон, имеет рентгенконтрастный маркер. Характеристики: система доставки 6 F совместима с проводником 0.035", интродьюсером 6 F, проводниковым катетером 8 F. Рабочая длина системы 80 и 120 см. Есть ручка для контролированной установки стента. Возможное укорочение стетна – не больше 5,46%. Размеры: диаметр – 14мм, длина 60мм. | шт | 1 |
| 9 | Стент Precise Pro RX 10мм х 40мм (PC1040XCE) | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, диаметр проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов диаметром 5-8 мм) и 6 F (для стентов диаметром 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов диаметр 5-8 мм) и 6 F (для стентов диаметром 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов диаметром 5-8 мм) и 8 F (для стентов диаметром 9-10 мм). Рабочая длина системы 135 см. Возможное укорочение стента – не больше 8%. Диаметр стента 10мм, длина стента 40мм. | шт | 1 |
| 10 | M001731540 Имплантаты для эндоваскулярных манипуляций и ангиопластики: стент внутрисосудистый WALLSTENT UNI 16 x 60mm x 75cm | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента - никеле-титановый сплав. Дизайн стента - закрытая ячейка, площадь ячейки стента не более 1,08 мм2. Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров - проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки - не менее 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совестимость с интродьюсером: 10F. Совместим с проводником 0,035". Диаметр требуемого стента: 16мм, длина 60мм | шт | 1 |
| 11 | M001731570 Имплантаты для эндоваскулярных манипуляций и ангиопластики: стент внутрисосудистый WALLSTENT UNI 18 x 60mm x 75cm | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента - никеле-титановый сплав. Дизайн стента - закрытая ячейка, площадь ячейки стента не более 1,08 мм2. Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров - проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки - не менее 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совестимость с интродьюсером: 10F. Совместим с проводником 0,035". Диаметр требуемого стента: 18мм, длина 60мм | шт | 1 |
| 12 | Периферический стент-графт Lifestream 6х58мм на доствке 135см (Bard) | Стент-графт эндоваскулярный для подвздошно-бедренного артериального сегмента. Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, предназначенное для имплантации в подвздошную, а также поверхностные бедренные артерии для восстановления извитых артерий у пациентов с симптоматическими заболеваниями периферических сосудов. Оно вводится чрескожно через бедренную артерию в место имплантации с помощью одноразового устройства доставки, где оно самостоятельно расширяется. Как правило, изготавливается из никель-титанового сплава (нитинола), который формирует наружную сетчатую структуру с внутренней полимерной трубкой (эндоваскулярный графт). Доступны изделия различной длины и диаметра. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Диаметр 6мм, длина 58мм. | шт | 1 |
| 13 | Баллонный катетер Pacific Xtreme 2.5x150мм доставка 180 см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 2,5мм, длина 150мм. | шт | 3 |
| 14 | Баллонный катетер Pacific Xtreme 6x120мм доставка 180 см Medtronic | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 6.0 мм, длина 120мм. | шт | 2 |
| 15 | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 5мм х 220 мм х 135 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 5 мм, длина 220 мм. | шт | 6 |
| 16 | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 12мм х 2см х 135 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 12 мм, длина 20 мм. | шт | 2 |
| 17 | Периферический дилатацинный катетер Powerflex Pro 12мм х 40 мм х 135 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 12 мм, длина 40 мм. | шт | 2 |
| 18 | Дилатационный катетер SABER 2мм х 300мм х 150 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2,0 мм, длина 300 мм. | шт | 3 |
| 19 | Дилатационный катетер SABER 2,5мм х 300мм х 150 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2,5 мм, длина 300 мм. | шт | 5 |
| 20 | Дилатационный катетер SABER 3,0мм х 300мм х 150 см | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 3,0 мм, длина 300 мм. | шт | 5 |
| 21 | Катетер баллонный Empira NC 3 х10мм | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 10 мм. | шт | 2 |
| 22 | Катетер баллонный Empira NC 3 х20мм | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 20 мм. | шт | 3 |
| 23 | Катетер баллонный Empira NC 3,5 х10мм | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 10 мм. | шт | 2 |
| 24 | Катетер баллонный Empira NC 3,5 х20мм | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 20 мм. | шт | 3 |
| 25 | Катетер баллонный Empira NC 4 х20мм | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 20 мм. | шт | 5 |
| 26 | Катетер дилятационный периферический Aviator Plus 6х20 мм. | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), шафт – Nylon (нейлон), хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркеров (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (2 из 5,5 мм). Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F, проводниковым катетером 6 F и 7 F (только для Ø 7 мм * 4 см). Рабочая длина системы доставки 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. (до Ø 7,0 мм) и 12 атм. (Ø 7,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Диаметр баллоны 6мм, длина 20мм. | шт | 1 |
| 27 | Баллон коронарный Mini Trek 1.2х15 мм Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. Диаметр 1.2 мм., длина 15 мм. | шт | 5 |
| 28 | Диагностический катетер INFINITY, 5F, 100 см Radial/Brachia SRD6724 | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – нейлон, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.047 дюйма, максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек. Спектр наружного диаметра - 4F, 5F, 5.2F, 6F. Пластик нейлон обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. Тип кончика Radial/Brachia. Длина 100см. Диаметр 5F | шт | 20 |
| 29 | Диагностический катетер "Супер Торк Плюс" JR4 100 см 5,2F | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5.2 F. Модификация кончика JR4 | шт | 15 |
| 30 | Диагностический катетер "Супер Торк Плюс" 5,2F 125 см JR-4 | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 125 см, диаметр 5,2 F. Модификация кончика JR4 | шт | 10 |
| 31 | Диагностический катетер "Супер Торк Плюс" AL1 5,2F 100 см | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5.2 F. Модификация кончика AL1 | шт | 3 |
| 32 | Катетер для извлечения съемного Кава-фильтра 10 F 80 см | Катетер проводниковый периферический для удаления кава-фильтра OPTEASE™. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный. Характеристики: форма прямая, термосплавка отдельных сегментов. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Технология TruLumen™ обеспечивает постоянный внутренний просвет по всей длине. Размеры: Диаметр 10 F, длина 80 см, | шт | 5 |
| 33 | Катетер проводниковый SheathLess Eucath 7.5F JL3.5 (Asahi) | Данные катетеры применяются c использованием трансрадиального доступа для зондирования пораженных стенозом коронарных артерий, бережной доставки к ним лечебных средств и отличаются типами дистального конца, формой и размерами, в зависимости от предназначенного сосуда. Уникальная структура плетения и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без интродьюсера. Гидрофильное покрытие всего катетера облегчает проведение и снижает количество осложнений. Катетеры полые внутри и имеют довольно широкий просвет, что расширяет круг их использования. Стенка катетеров многослойна, внутренний и наружный слои – из биологически инертного, очень гладкого полимера, между ними проходит стальная, плоская сеточка. Такое строение обеспечивает катетерам прочность и необходимую гибкость. Армированная стенка катетера двухслойной стальной сеткой. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 0.70". Рекомендованный проводник: 0,035". Диаметр: 7.5F. Форма кончика JL3.5. | шт | 3 |
| 34 | Катетер проводниковый Adroit 6F JR4 0.72 100 см | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JR4 | шт | 5 |
| 35 | Катетер проводниковый Heartrail II 5F, форма кончика STO1, длина катетера 120 см GC-K5STO12NQ | Проводниковый катетер предназначен для введения интервенционных устройств, проводников и для подачи контрастного вещества в коронарную и периферическую сосудистую систему. Кончик катетера должен содержать рентгеноконтрастные вкрапления для улучшения визуализации в процессе проведения манипуляции. Катетер имеет двойную металлическую оплетку в теле катетера. Кончик катетера должен состоять из материалов с различной жесткостью для создания максимальной опоры. Внутренний слой – покрытие политетрафторэтилен. Внутренний просвет катетера не более 1,50 мм. Длина катетера не менее 120 см. Длина гибкого кончика 12 см. | шт | 3 |
| 36 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном BRITE TIP 11F 23 см 401-123M | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 11 F, длина 23 см. | шт | 5 |
| 37 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном AVANTI+ для лучевой артерии 11 см, 4F 504-614Z | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX® канюли, сосудистого дилятора и SLIX™ клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см). Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке. Полезная длина дилятора 30 см. Размеры: Ø 4 F, 23 см. | шт | 5 |
| 38 | Трансрадиальный интродьюсер Engage 12 см 5F StJude | Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с проводником, дилятатором и иглой/канюлей. Интродьюсер предназначен для введения ангиографических катетеров, катетеров со слепым концом, баллонных катетеров и электрофизиологических электродов в лучевые сосуды. Покрытие: Гидрофильное Уникальная вращающаяся муфта с гибким кольцом для шва, чтобы обеспечить широкие возможности фиксации интродьюсера. Цветовая кодировка размеров. Локализатор для кончика интродьюсера (материал - полиэтилен высокой плотности). Длина интродьюсера: не более 12см. Два варианта комплектации: - Прямой проводник 0.025” из нержавеющей стали floppy-тип в комплектации с иглой 20G и длиной 3.8 см. - гибкий проводник 0.025” из нержавеющей стали с PTFE покрытием floppy-тип в комплекте с иглой 20G и длиной 3.2 см и полиэтиленовой канюлей. Длина проводника не более 50 см. Внутренний диаметр интродьюсера на 0,5 F больше указанного, что нивелирует разницу истинных диаметров электродов и катетеров различных производителей, вводимых в тело пациента через интродьюсер. Диаметр интродьюсера 5F, длина 12см. | шт | 10 |
| 39 | Трансрадиальный интродьюсер Engage 12 см 6F StJude | Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с проводником, дилятатором и иглой/канюлей. Интродьюсер предназначен для введения ангиографических катетеров, катетеров со слепым концом, баллонных катетеров и электрофизиологических электродов в лучевые сосуды. Покрытие: Гидрофильное Уникальная вращающаяся муфта с гибким кольцом для шва, чтобы обеспечить широкие возможности фиксации интродьюсера. Цветовая кодировка размеров. Локализатор для кончика интродьюсера (материал - полиэтилен высокой плотности). Длина интродьюсера: не более 12см. Два варианта комплектации: - Прямой проводник 0.025” из нержавеющей стали floppy-тип в комплектации с иглой 20G и длиной 3.8 см. - гибкий проводник 0.025” из нержавеющей стали с PTFE покрытием floppy-тип в комплекте с иглой 20G и длиной 3.2 см и полиэтиленовой канюлей. Длина проводника не более 50 см. Внутренний диаметр интродьюсера на 0,5 F больше указанного, что нивелирует разницу истинных диаметров электродов и катетеров различных производителей, вводимых в тело пациента через интродьюсер. Диаметр интродьюсера 6F, длина 12см. | шт | 10 |
| 40 | Интродьюсер Avanti+ 5F 23 см 504-605T | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX® канюли, сосудистого дилятора и SLIX™ клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см). Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке. Полезная длина дилятора 30 см. Размеры: Ø 5 F, 23 см. | шт | 10 |
| 41 | Интродьюсер Avanti+ 6F 23 см 504-606T | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX® канюли, сосудистого дилятора и SLIX™ клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см). Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке. Полезная длина дилятора 30 см. Размеры: Ø 6 F, 23 см. | шт | 10 |
| 42 | Интродьюсер Avanti+ 7F 23 см 504-607T | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX® канюли, сосудистого дилятора и SLIX™ клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см). Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке. Полезная длина дилятора 30 см. Размеры: Ø 7 F, 23 см. | шт | 5 |
| 43 | Интродьюсер Brite Tip 90см 6F 401-690M | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 90 см. | шт | 3 |
| 44 | Шприц для ангиографии "Ваклок" VacLok VAC160 | Шприц для создания и поддержания отрицательного давления. Материал корпуса прозрачный поликарбонат, не содержит латекса. Вакуумные уровни настройки давления: 6 позиций. Объем шприца 60 мл. | шт | 15 |
| 45 | Белье операционное одноразовое (для радиальной ангиографии) WG208 | Состав: 2 простыни для инструментального стола 150х150±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х150±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 1 простыня для радиальной ангиографии 240х370±1см. Материал - двухслойный в центральной части простыни размером 100х225±1см и общей плотностью не менее 60 г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м). Прозрачная полиэтиленовая пленка по бокам простыни для обзора панели управления размером 75х150±1см и толщиной не менее 50 мкм. Простыня имеет 2 отверстия для бедренного доступа размером 7х9±1см и 2 отверстия для радиального доступа размером 5х7±1см. По контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги плотностью не менее 93 г/кв.м. и размером 17,5х17,5±1см. Зона усиления вокруг отверстий в виде дополнительной накладки размером 110х240±1см. Плотность материала зоны усиления не менее 87 г/кв.м. Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м. и антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 простыня с адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.. 1 впитывающая пеленка 43х68,5±1 см; Материал - 100%-хлопок нетканый плотностью не менее 65 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 10 шт./трансп.уп. | шт | 30 |
| 46 | Простыни хирургические однократного применения: Принадлежности: Чехол для рентгеновской камеры (на С-дугу) 903740 | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, диаметром 90 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка № 1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка № 2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 - индивидуальная (должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) - для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках № 1 и № 2 маркировка: артикул изделия, срок годности, координаты изготовителя, метод стерилизации. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см - для визуального контроля целостности шва. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва, чтобы обеспечить стерильность содержимого. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Предпочтительный метод стерилизации – радиационный - позволяет избежать негативного воздействия остатков этиленоксида при недостаточной дегазации. | шт | 50 |
| 47 | Простыни хирургические однократного применения: Принадлежности: Чехол для рентгеновской камеры (на С-дугу) 903757 | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, диаметром 140 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка № 1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка № 2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 - индивидуальная (должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) - для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках № 1 и № 2 маркировка: артикул изделия, срок годности, координаты изготовителя, метод стерилизации. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см - для визуального контроля целостности шва. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва, чтобы обеспечить стерильность содержимого. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Предпочтительный метод стерилизации – радиационный - позволяет избежать негативного воздействия остатков этиленоксида при недостаточной дегазации. | шт | 50 |
| 48 | Индефлятор-шприц для раздувания баллонного катетера (АА6301) | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | шт | 20 |
| 49 | Эмболизационные микросферы Embozene700 2мл | Микросферы для контролируемой целевой дистальной эмболизации периферических артерий. Материал: гидрогель с полимерным покрытием из неорганического перфторированного полимера. Цветовая маркировка сфер в зависимости от размера (зеленая). Точная калибровка. Возможность сжатия - не менее 35% с возвратом к исходным размерам. Расфасовка по 2 мл стабильной суспензии микросфер в 5 мл физиологического раствора в шприце объемом 20 мл. Исключена агрегация и фрагментация в катетере. Не содержат компонентов животного происхождения, полностью синтетические. Наличие внешней гидрофильной поверхности с дополнительными свойствами: биосовместимости, биоинтертности, биостабильности и структурной интергации. Внутренний диаметр совместимого катетера не более .021". Размер 700 мкм. Паровая стерилизация. Наличие инструкции пользователя на русском языке и таблицы объемов рентгеноконтрастного вещества в каждой транспортной коробке. | шт | 8 |
| 50 | Интродьюсер эндоваскулярный набор в составе: игла – диаметр 21 G, длина 4 см – 1 шт.; проводник –диаметр 0.018 дюйм, длина 40 см – 1 шт.; интродьюсер с клапаном Check-Flo – диаметр 4 Fr., длина 7 см. | Интродьюсер атравматичный, разработан специально для ретроградного доступа в артерии стопы. В конструкцию интродьюсера входят: основная канюля из мягкого тефлона длиной 7 см, наружный диаметр 4Fr, просвет - 2,6 Fr, игла 21 Gage, длина 4 см, с эхоконтрастной насечкой, гемостатический клапан Check-Flo, нитиноловый проводник 0,018” длиной 40 см | шт | 10 |
| 51 | Устройство для закрытия сосудистого доступа AngioSeal 6F StJude | Стерильное имплантируемое рассасывающееся медицинское изделие, предназначено для обеспечения механического гемостаза различных диаметров артериального доступа от 5 до 9 F у пациентов, подвергшихся катетеризации бедренной артерии. Устройство для закрытия сосудов представляет собой рукоятку с механизмом для фиксирования к интродьюсеру и шафт, в котором расположены трубка-уплотнитель, абсорбируемая коллагеновая губка и абсорбируемый полимерный «якорь», соединенные рассасывающимся фиксирующим материалом. Система установки включает в себя интродьюсер с гемостатическим клапаном, локализатор (модифицированный расширитель) и проводник. Наличие муфты закрывающей якорь. Материал рукоятки и шафта – пластик. Материал проводника - сплав титана и никеля. Длина проводника не более 70 см. Тип кончика проводника - J-образный и прямой. Устройство для закрытия сосудов имплантируется с помощью системы установки, при этом «якорь» располагается интравазально и тем самым закрывает артериотомическое отверстие изнутри сосуда. Абсорбируемая коллагеновая губка имплантируется экстравазально (на внешнюю поверхность места доступа к бедренной артерии) и притягивается к «якорю» с помощью рассасывающегося фиксирующего материала для достижения механического гемостаза артериотомического отверстия между «якорем» и губкой. Наличие порта поступления крови, показывающее положение (интра или экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Тампонирование коллагеновой губки проводится вручную при помощи пластиковой трубки-уплотнителя. Коллагеновые элементы биорезорбируемые и полностью рассасываются через 60-90 дней. Срок годности с момента производства не менее 6 месяцев. Доступные размеры устройства для закрытия сосудов: 6 F. | шт | 10 |
| 52 | Проводник Emerald .035" 260см, J-3 (502-455) | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик 7см. Радиус изгиба кончика 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина 260см | шт | 20 |
| 53 | Коронарный проводник Stabilizer MARKER WIRE 014", 180STR | Проводник коронарный управляемый с маркерами. Материал: Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая Duraglide, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более .014”, Длина 180см см, диаметр внутреннего стержня –.0,010”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см. В дистальной части (не гибкой) – 6 рентгенконтрастных маркеров на расстоянии 15мм друг от друга Форма дистального кончика мягкой части проводника – прямая или J-образная. Тип кончика – софт и суперсофт. Гидрофильное PTFE-покрытие дистальной части. | шт | 5 |
| 54 | Y-клик коннектор 7F (в комплекте с устройством для введения и устройством для вращения проводника) Ангиолайн | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. | шт | 30 |