ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка материалов для терапевтической стоматологии (ГПП п. 401)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адгезив Densply | Densply standart Refill Prime@Bond Untversal 4мл - иновационный универсальный адгезив код:110303 Арт.60667350 | шт. | 5 |
| 2 | АДГЕЗИВ Single Bond Universal | Адгезив стоматологический Single Bond Universal в отдельных упаковках. Флакон 1шт., 5мл. Арт. 41266 | шт. | 2 |
| 3 | АДГЕЗИВ бондинг | Диа плюс бондинг однокомпонентный адгезив 5-й генерации. Упаковка: 1 флакон не менее 5 мл. Диа плюс бодинг однокомпонентный адгезив 5-й генерации. Упаковка: 1 флакон не менее 5 мл. | шт. | 6 |
| 4 | Ангидрин жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба. | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба. Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Форма выпуска: Жидкость 20 мл | шт. | 20 |
| 5 | АППЛИКАТОР | Микроаппликаторы стоматологические EURONDA. Упаковка 100шт. Размер Regular, Fine, Ultrafine (в зависимости от выбора заказчика). Пластиковый микроаппликатор для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. | упк | 150 |
| 6 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-03, 200мкм синяя дугообразные полоски - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: раздаточное устройство (подковообразное), 50 дугообразных полосок. Цвет синий. | Артикуляционная бумага толщиной 200 мкм синяя с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: дугообразные полоски в раздаточном устройстве 50 штук. Цвет синий. | упк | 2 |
| 7 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-05, 200мкм синяя - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: скрепленные листы. Цвет синий. | Артикуляционная бумага толщиной 200 мкм синяя с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: скрепленные листы Цвет синий. 300шт | упк | 5 |
| 8 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-09, 40мкм синий 200 шт - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: полоски в пачке 200 листов, 40 мкм синяя. | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полоски в пачке не менее 200 листов, 40 мкм синяя. | упк | 4 |
| 9 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-54, 100мкм красная дугообразные полоски - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: Пластиковый раздатчик подкова 50 дугообразных листов. Цвет красный. | Артикуляционная бумага толщиной 100 мкм красная с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: 50 дугообразных полосок в пластиковом раздатчике подкова. Цвет красный. | упк | 2 |
| 10 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ. Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая (76,2 мкм) | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая (76,2 мкм) | упк | 15 |
| 11 | ВАЛИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХЛОПОК | ВАЛИКИ медицинские стоматологические - для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг нужного зуба, произведены из 100% хлопка, обладают повышенной гигроскопичностью, приобретают контур внутренней полости рта, не содержат волокон вискозы и целлюлозы, не прилипают к слизистой, сохраняют форму, будучи влажными, 1см*3,8см. Упаковка: не менее 2000 шт. | упк | 20 |
| 12 | ВИТАПЕКС ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | Витапекс гидроксид кальция, 1 шприц х 2,2г | шт. | 1 |
| 13 | ВИТРЕБОНД | Витребонд - прокладочный светоотвердевающий материал на основе стеклоиономера под постоянные пломбы (любого типа) при среднем и глубоком кариесе. В упаковке: баночка с мелкодисперсным порошком (9 г), флакон с жидкостью (5.5 мл) (на основе 2-гидроксиэтилметакрилата ГЭМА) и аксессуары (пластиковая ложечка, набор бумажных пластинок для смешивания). | упк | 1 |
| 14 | ВИТРЕМЕР малый набор А3 | Набор: Цвет А3 не менее 30гр порошка, не менее 16мл жидкости. Гибридный стеклоиономерный цемент обладает всеми основными свойствами, присущими классическим стеклоиономерам, - активное выделение фтора, прочная химическая связь с патологически измененным дентином, биосовместимость. Материал имеет три механизма отверждения: Световое отверждение полимерной матрицы – немедленное отверждение при светооблучении. Химическое отверждение – благодаря микрокапсулам с каталитической системой. Классическая стеклоиономерная реакция – длится 24 часа, обеспечивает химическую адгезию, биосовместимость, выделение фтора. | упк | 2 |
| 15 | ВИТРЕМЕР ознакомит.набор 6цв. | стеклоиномерный цемент. 6 флаконов с порошком(5г), А3, А4, С2, С4, Pedo, Blue, 1 праймер (6,5мл), 2 флакона с жидкостью (8мл), 1 флакон с лаком для окончательной обработки (2мл), 60 одноразовых кисточек, 50 аппликаторов, 1 блокнот для замешивания (7,5х13см),1 пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, 1 шкала оттенков, аксессуары. | упк | 1 |
| 16 | ГЕЙТЦ ДРИЛИ 6 шт | Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. Упаковка не менее 6шт. Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Механический инструмент предназначенный для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы - для расширения устья и верхней трети корневого канала. Расширитель – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, длинного тонкого металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций). Инструмент изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Рабочая часть инструмента короткая, копьеобразной формы с неагрессивным (нережущим) кончиком. | упк | 30 |
| 17 | ГЕЛЬ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ | Аппликационный Топикал гель. Упаковка не менее 30 гр Гель для местной анестезии слизистой ткани рта. Упаковка не менее 30 гр | шт. | 2 |
| 18 | ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА 3х3,5гр | ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОТРАВЛЕНИЯ дентина и эмали. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 3,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. ТРАВЕКС-37. Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. | упк | 15 |
| 19 | ГЕМОСТАБ 13мл | Гемостаб жидкость для остановки капиллярных кровотечений. Упаковка: Флакон – 13 мл | шт. | 10 |
| 20 | ГЕРМЕТИК ФИССУР 4х1,2мл | Герметик фиссур. UltraSeal XT plus 4 шприца 1,2мл - оттенок А2 | упк | 1 |
| 21 | ГИАЛУДЕНТ 2,5мл 2шт | Гиалудент гель метронидазолом и хлоргексидином для лечения и профилактики пародонта,Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. Гель содержит метронидазол и хлоргексидин. Показания:- антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей: - антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей:- средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта:- лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта.Состав: гиалуронат натрия; хлоргексидин; метронидазол; трилон Б; вода дистиллированная; хлорбензиловый спирт. Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | упк | 30 |
| 22 | ГИПОХЛОРИД НАТРИЯ 3% | Раствор гипохлорида натрия для антисептической обработки корневых каналов. Упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 100 мл. Раствор гипохлорита натрия для обработки корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию. Концентрация гипохлорита натрия 3%. Арт.001-03-03-100. Технодент. | шт. | 8 |
| 23 | ГЛАССИН БЕЙЗ | Глассин Бейз стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, используемый при пломбировании композитами.Упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. | упк | 20 |
| 24 | ГЛАССИН РЕСТ | Глассин Рест стеклоалкенатный восстановительный цемент химического отверждения. Упаковка не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | упк | 25 |
| 25 | ГРИНАЗОЛЬ | Гриназоль материал стоматолгический, антисептик для обработки каналов перед пломбированием. Паста для временного пломбирования каналов с целью обеззараживания. Содержит метронидазол. Показания: гангренозный пульпит, хронические формы периодонтита, острый периодонтит, возникший вследствие случайной закупорки канала с некротизированной пульпой. Тюбик–4,5г | шт. | 5 |
| 26 | ГУБКА ДЛЯ CLEAN-STAND | ГУБКА ДЛЯ ПОДСТАВКИ "CLEAN-STAND". Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. Упаковка 50 шт Губки для подставки Clean Stand для предварительной очистки эндодонтических инструментов. Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. | упк | 35 |
| 27 | Гуттасольв материал стоматологический для эндодонтии. Упаковка во флаконе 13 мл. | Материал стоматологический вспомогательный для эндодонтии в исполнении: Guttasolv 13мл | шт. | 2 |
| 28 | ДАЙРЕКТ | Дайрект ИксПи - реставрационный материал светового отверждения. Состав: Уретан-диметакрилат (UDMA); Диметакрилат, модифицированный карбоновой кислотой (TCB resin); триэтилен-гликоль-диметакрилат (TEGDMA); триметакрилатная пластмасса; диметилакрилатные смолы; камфорохинон; этил-4-диметиламинобензоат; бутилат гидроокиси толуена (ВНТ); стабилизатор УФ; стронциево-алюминиево-натриево-фторо-фосфоро-силикатное стекло; высокодисперсный диоксид силикона; фторид стронция; пигменты на основе оксида железа и диоксида титана. Цвет А2, А3, А3,5, В1(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка 20 компьюл по 0.25 г. | упк | 2 |
| 29 | ДЕВИТ АРС | Девит-АРС паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации Упаковка: 3 гр. | шт. | 2 |
| 30 | ДЕВИТАЛ ПАСТА БЕЗ МЫШЬЯКА ДЛЯ ДЕВИТАЛИЗАЦИИ ПУЛЬПЫ |  | шт. | 2 |
| 31 | ДЕНТИН ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД | ДЕНТИН ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД , 20гр+20гр ДЕНТИН герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Под глубоким фторированием понимают образование субмикроскопических кристалликов CaF2 в глубине (внутри) пор разрыхленной зоны эмали. Две жидкости: Препарат №1: не менее 20 мл жидкости для первой обработки Препарат №2: не менее 20 мл жидкости для второй обработки | упк | 3 |
| 32 | ДЕНТИН-ПАСТА ВЛАДМИВА | Дентин паста материал для временных пломб, Упаковка: не менее 50 гр Цитрон. Временный пломбировочный материал, для покрытия лекарственного препарата в полости зуба при лечении кариеса. Материал изготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавлением отдушек, красителей и пастообразователя. | шт. | 24 |
| 33 | ДЕТАРТРИН Z | Детартрин-Z, материал стоматологический для удаления стоматологических отложений. Паста для снятия зубного камня.Упаковка не менее 45гр | шт. | 10 |
| 34 | Диплен дента | Медицинская самоклеющая пленка М, Л, С, Х, ХД, Ф, ЛХ, ПФ, Г ( в зависимости от выбора заказчика). | упк | 4 |
| 35 | ДИСИЛАН+СПРЕЙ | Материал стоматологический Дисилан+спрей, для наружного применения. Упаковка флакон-спрей 30 мл. Материал стоматологический для наружного применения спрей 20%, для местной анестезии слизистой ткани рта | шт. | 10 |
| 36 | Диски Соф-Лекс для шлифования и полирования. 50шт | Диски для шлифования и полирования. Назначение: Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 9,5мм +-1мм., 12,7 +-1мм (в зависимости от выбора заказчика) Образивность грубые, средние, мягкие, супермягкие (в зависимости от выбора заказчика) сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | упк | 40 |
| 37 | ДИСКОДЕРЖАТЕЛЬ УГЛОВОЙ | Дискодержатель для углового наконечника. Совместимы с системой SOF-LEX. Дискодержатель для углового наконечника Предназначены для применения в клинических условиях для закрепления шлифовальных, полировальных и сепарационных дисков. Для углового наконечника. Совместимы с системой SOF-LEX | шт. | 8 |
| 38 | ДРАЙТИПСЫ ДЕНТАЛЬНЫЕ ПАМПЕРСЫ | Прокладки абсорбирущие стоматологические, большие L, упаковка не менее 50шт Описание: Прокладки для впитывания слюны. | упк | 10 |
| 39 | ДРИЛЬ /РАЗВЕРТКА/ КАЛИБРОВОЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | Развертка специальная калибровочная (SPECIAL CALIBRATING DRILL Unimetric Малифер) Дриль специальная калибровочная.Упаковка 6шт. Дрили калибровочные для работы с эндодонтическими титановыми штифтами. Упаковка не менее 6шт. | упк | 9 |
| 40 | ДРИЛЬ СПЕЦ ПЕНЕТРАЦИОННЫЙ | Дриль специальная пенетрационная (SPECIAL PENETRATION DRILL Малифер) Упаковка 6шт. Дрили пенетрирующие, для работы с титановыми внутриканальными штифтами. Упаковка не менее 6шт. | упк | 10 |
| 41 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КАНАЛОВ | Применяется для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей. Жидкость отличается рядом качеств, особенно полезных для проведения антисептической обработки кариозных полостей и каналов. Препарат с легкостью попадает в дополнительные устья, дезинфицируя их. Материал, отличаясь сбалансированным составом, позволяет уменьшить воспалительные явления. Состав: хлоргексидин, антисептический раствор,вода дистиллированная, эвгенол. Упаковка не менее 13 мл во флаконе. | шт. | 5 |
| 42 | ЖИДКОСТЬ для расширения и выявления устья корневых каналов зубов. | ЖИДКОСТЬ для расширения и выявления устья корневых каналов зубов. Назначение: Хелатный раствор для выявления устья и химического расширения корневых каналов зубов. Состав: соли ЭДТА не менее 20% и поверхностно-активный антисептик – цетримид, дистиллированная вода. Форма выпуска: Флакон из темного стекла, 15мл, пластиковая крышка со стеклянной пипеткой. | шт. | 15 |
| 43 | ИГЛЫ КАРПУЛЬНЫЕ | Иглы стоматологические одноразовые (карпульные). Инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Длина 12,25,35 мм (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка содержит не менее 100 шт | упк | 100 |
| 44 | Иодотин паста для лечения | Паста на основе иодоформа и гидроокиси кальция. Шприц (2г) + пластиковые канюли | шт. | 1 |
| 45 | ИОНОСИТ СИЛ | Ионосит представляет собой светоотверждаемый стеклоиономерный композиционный цемент для прокладок, расширенного запечатывания фиссур и пломбирования небольших кариозных дефектов. Упаковка: шприц не менее 0,33 грамм | шт. | 40 |
| 46 | Кальцетин | Паста на основе гидроокиси кальция для лечени пульпита и периодонтита зубов. Шприц (2г) + пластиковые канюли | шт. | 4 |
| 47 | Каналорасширители ручные. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | Каналорасширители ручные. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика | шт | 1000 |
| 48 | Каналорасширитель для углового наконечника.Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | Каналорасширитель для углового наконечника. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | шт | 100 |
| 49 | Капрамин средство вяжущее для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении. Жидкость не менее 30 мл | Жидкость применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала. Жидкость не менее 30 мл | шт. | 10 |
| 50 | КАРИЕС МАРКЕР АРТ 1005 VOCO | Используется для определения инфицированных дентальных тканей. Упкковка 2 шпр не менее 3 мл. | упк | 1 |
| 51 | Карисма Классик. Стоматологический универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал на основе Bisgma (содержит 58 весовых процента наполнителей) - барийалюминийфтористое стекло (0,02-2 микрометров); -высокодисперсный диоксид кремния (0,02-0,07 микрометров). | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок I, А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, С2, С3, С4, OA2, ОА3 (в зависимости от выбора заказчика) - шприц 4 г. | шт. | 80 |
| 52 | КАРИСМА ОПАЛ | Стоматологический универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал на основе Bisgma. Упаковка: оттенок А2, А3 (в зависимости от выбора заказчика) - шприц 4 г. | шт. | 4 |
| 53 | КЛИНЬЯ 1.810 фиксирующие светопрозрачные. Упаковка: не менее 40 шт тонкие - 1.5 х 1.5 мм, средние - 1.5 х 2.0 мм. | Клинья светопрозрачные должны быть изготовлены из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости. Должны допускать многократное сгибание. Рассеивающая поверхность нижней части клина должна обеспечивать распределение светового потока по направлению к аппроксимальным поверхностям зубов. Упаковка: набор не менее 40 шт тонкие - 1.5 х 1.5 мм средние - 1.5 х 2.0 мм. | шт. | 30 |
| 54 | КОМПОЗИТ ХИМИЧЕСКИЙ | Реставрационный композитный материал химического отверждения имеет в своей основе полимер BIS-GMA и неорганический наполнитель в виде частичек с диаметром 5-10 микрон. Композит химического отверждения в наборе: паста база в баночке не менее 14 гр.; паста катализатор в баночке не менее 14гр.; Бонд для дентина и эмали (катализатор); Бонд для дентина и эмали (база). | упк | 50 |
| 55 | КОНСЕПСИС АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ СУСПЕНЗИЯ | CONCEPSIS SCRUB INDISPENSE- Антибактериальная суспензия на основе хлоргексидина. Упаковка: шприц 30 мл | шт. | 1 |
| 56 | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами, Срок годности рабочего раствора-1сут. Упаковка не менее 2,5л. Orotol Plus | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами. Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе ЧАС. Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,085% ЧАС. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя–3года; во вскрытой упаковке –3мес. Срок годности рабочего раствора-1сут. Упаковка не менее 2,5л. | шт. | 3 |
| 57 | Крезотин жидкость №1 | Жидкость на основе камфоры, хлорфенола и лидокаина гидрохлорида. Флакон 15мл | шт. | 12 |
| 58 | К-ФАЙЛ МАНИ | Дрильбор ручной K-File. Длина рабочей части 21,25,28,31 мм и раззмер 06, 08,10,15,20,25,30,35,40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. | упк | 80 |
| 59 | ЛАЙФ КЕРР | Рентгеноконтрасный твердый материал на основе гидроокиси кальция Laif, 12г базовой пасты, 12г катализатора, блокнот для замешивания/ Рентгеноконтрасный твердый материал на основе гидроокиси кальция Laif 12г базовой пасты, 12г катализатора, блокнот для замешивания Life Regular Set | упк | 1 |
| 60 | ЛЕНТУЛО КАНАЛОНАПОЛНИТЕЛЬ МАШИННЫЙ | Каналонаполнитель машинный. Размер №001,002,003, ассорти(в зависимости от выбора заказчика). длина 25мм. Упаковка не менее 4шт Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №001,002,003, ассорти(в зависимости от выбора заказчика). длина 25мм. Упаковка не менее 4шт Pro-Endo-RooT-Fillers | упк | 25 |
| 61 | ЛИДОКСОР | Анестезирующий Лидоксор гель для поверхностного обезболивания слизистой оболочки рта. Гель не менее 45гр. | шт. | 15 |
| 62 | ЛИНЕЙКА эндодонтическая измерительная "GAUGE FOR GUTTA PERCHA POINTS"для гутаперчи и штифтов | Эндолинейка, для определения рабочей длины эндодонтического инструмента, гуттаперчи и бумажных штифтов: один измерительный канал предназначен для инструментов с силиконовыми эндостопперами второй, более глубокий канал, разработан специально для обтурационных штифтов. Тонкая рабочая длина может быть отмаркирована как ножницами, так и простым латеральным изгибом штифта. | шт. | 10 |
| 63 | ЛЮКСАБОНД | Набор стоматологический бондинговый. LuxaBond-Total ETCH. 3,5х5мл, гель для травл.2мл щеточки 2х25шт | упк | 4 |
| 64 | ЛЮКСАКОР | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба,толщина слоя 20 мкм. 2х9гр в шприцах с насадками | упк | 15 |
| 65 | Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | упк | 10 |
| 66 | Матрицы контурные секционные металлические средние с выступом твёрдые. № 1.0975. 10 штук | Матрицы контурные секционные металлические средние с выступом твёрдые. № 1.0975. 10 штук | упк | 10 |
| 67 | МАТРИЦЫ ЛАВСАНОВЫЕ В РУЛОНЕ | Матрицы лавсановые в рулоне, ширина 8 мм, длина не менее 10 м | шт. | 1 |
| 68 | МЕТАПЕКС | Метапекс - паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная,паста в шприце 2,2 г. | шт. | 10 |
| 69 | НАБОР ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ | Материал стоматологический - набор для домашнего отбеливания зубов .Упаковка: 10 предварительно наполненных капп для верхней челюсти, 10 предварительно наполненных капп для нижней челюсти | упк | 8 |
| 70 | Набор матриц контурных секционных металлических, трех форм. № 1.098.Упаковка 25 шт | Набор матриц контурных секционных металлических Толщиной 30 мкм твердые. № 1.098Упаковка малые не менее 10 шт., большие не менее 10 шт, большие с выступом не менее 5 шт | упк | 25 |
| 71 | Набор матриц металлических контурных замковых толщина 50 мкм. | Матрицы металлические замковые контурные. Матрицы изготавливают из специальной коррозионностойкой стали. Толщиной 50 мкм Упаковка: 18 шт малые - 6 шт средние - 6 шт большие - 6 шт фиксатор замыкающий малый - 1 шт. | упк | 15 |
| 72 | Набор ПроТейпер для перелечивания D1-D3, машинный. Упаковка не менее 6шт | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Инструменты для перелечивания D1-D3. Упаковка не менее 6шт | упк | 4 |
| 73 | Набор фиксирующмх клиньев деревянных 1.083. (4 типоразмера - по 50шт.) 200шт. | Набор фиксирующмх клиньев деревянных 1.083. (4 типоразмера - по 50шт.) 200шт. | упк | 1 |
| 74 | НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПЫЛЕСОСА однораз. | Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций одноразовые (наконечники для пылесоса), длина: 15 см ±1см , диаметр: 1 см ±0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. | упк | 100 |
| 75 | НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА | Наконечник для аспирации слюны и фракции, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм.Упаковка не менее 100шт | упк | 150 |
| 76 | Насадка для удаления зубного камня EMS | насадка А - артикул DS-001А; насадка B - артикул DS-003А; насадка P - артикул DS-011А; насадка PS - артикул DS-016А (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 10 |
| 77 | НАСАДКИ LUER-LOCK ЧЕРНЫЕ | Насадки Luer-Lock, черные , в упаковке 60шт Для обеспечения свободного доступа к полости рта пациента,60 шт./уп. | упк | 6 |
| 78 | НАСАДКИ ДЛЯ ЛЮКСАКОР | Насадки ENDO к шприцам к материалу LUXACORE для восстановления культи зуба. Упаковка: не менее 50шт. | упк | 5 |
| 79 | НИТЬ ЗУБНАЯ ВОЩЕННАЯ | ЗУБНАЯ НИТЬ, вощеная. Упаковка: не менее 50 м. | шт. | 4 |
| 80 | НИТЬ ЗУБНАЯ СУПЕРФЛОСС | ЗУБНАЯ НИТЬ. Упаковка: не менее 50 шт. | упк. | 4 |
| 81 | НИТЬ РЕТРАКЦИОННАЯ | Нить ретракционная, размеры # 0,#00,#000,#1,#2 ( в зависимости от выбора заказчика); длина 244см. Ультрапак. Нить ретракционная плетеная, пропитанная. | шт. | 25 |
| 82 | Н-ФАЙЛ | Корневой бурав ручной H-File MANI. Длина рабочей части 21,25,28,31 мм и размер 08,10,15,20,25,30,35,40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. | упк | 300 |
| 83 | ОПАЛЕСЦЕНС ЭКСТРА БУСТ | Опалесценс малый набор для отбеливания зубов . Комплект поставки: не менее 2 шприца x не менее 1,2 мл. не менее – 1 шприц x не менее1,2 мл. Прикусной блок не менее – 1 | упк | 4 |
| 84 | ОПАЛЕСЦЕНС. OPALESCENCE ENDO KIT. Материал для эндодонтического отбеливания, гель на основе 35% перекиси водорода; упаковка: 2 шприца по 1,2мл + 20 насадок | Опалесценс эндо. Материал для эндодонтического отбеливания, гель на основе 35% перекиси водорода; упаковка: 2 шприца по 1,2мл + 20 насадок | упк | 2 |
| 85 | ОПТИДИСК НАБОР | Диски полировальные средний, тонкий, грубый диаметр 9,6мм; 12,6 мм (в звисимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 100 шт (грубый 80шт) | упк | 8 |
| 86 | ОПТТРА-ГЕЙТ-РЕТРАКТОР ДЛЯ ГУБ | Мягкий ретрактор губ, Размер - Малый (Small).Упаковка не менее 80 шт. Размер - Малый (Small) | упк | 2 |
| 87 | ПАРКАН | Паркан материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Флакон не менее 250 мл раствора Материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Стабилизированный раствор с 3% содержанием гипохлорита натрия, подготовка корневых каналов к пломбированию. | шт. | 10 |
| 88 | ПАСФАЙЛ | Пасфайл машинный никель-титановый файл, длина 21,25мм (в зависимости от выбора заказчика), размер ассорти 13,16,19 (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 6шт. | упк | 10 |
| 89 | ПЛАГЕРЫ | Уплотнитель гуттаперчи для вертикальной конденсации-инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика), длина 25мм. | упк | 30 |
| 90 | Пломбировочный материал MD TEMP | Временный пломбировочный материал, затвердевающий в воде. Упаковка: не менее 40 г. Полимерный материал для временных пломб, затвердевающий во влажной среде. | шт. | 4 |
| 91 | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ для замешивания пломбировочных и слепочных масс., Размер: 60ммХ60мм, упаковка 100 листов | упк | 24 |
| 92 | ПОЛОСКИ МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧ В РУЛОНЕ STEEL MATRICES | Матричные полоски стальные, толщина 0,030мм, ширина 5мм.,6 мм, 7мм (в зависимости от выбора заказчика) длина 3м. | шт. | 14 |
| 93 | ПОРОШОК AIR-FLOW Soft | Порошок стоматологический для отбеливания зубов на основе глицина. Средний размер частиц – 65 мкм. Комплект поставки: флакон 200 г. Air-Flow Soft Малоабразивный, мелкодисперсный порошок для технологии Air-Flow (или эквивалент) на основе глицина. | шт. | 1 |
| 94 | ПОРОШОК PROPHY pearls KaVo | Порошок стоматологический абразивный PROPHY pearls KaVo. Упаковка не менее 80шт. (по 15г.), | упк | 3 |
| 95 | Порошок стоматологический для отбеливания зубов на основе бикарбоната натрия. Air-Flow classic 300гр | Способствует уменьшению глубины пародонтальных карманов. Применение по технологии Air-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. Применение по технологии Perio-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. Упаковка: флакон 300 г | шт. | 12 |
| 96 | Порошок стоматологический для отбеливания зубов на основе глицина Air-Flow Perio 120гр | Порошок предназначен для обработки поддесневой части корня с целью уничтожения биопленки, санации пародонтальных карманов, очистки поверхности имплантатов. Средний размер частиц – 25 мкм. Не повреждает эмаль и дентин зуба. Легко растворяется в воде.Упаковка: флакон 120 г. Air-Flow Perio | шт. | 2 |
| 97 | ПроРут МТА материал стоматологический для исправления и "ремонта" корневых каналов. | Материал для восстановления корневых каналов. Водная основа, хорошее отверждение во влажной среде; отсутствие краевой проницаемости и предупреждение бактериальной инвазии; восстановление мягких тканей без воспаления; простая техника применения; формула под цвет зуба; биосовместимость. Упаковка 0,5гх10 МТА и вода | упк | 1 |
| 98 | ПроТейпер ручной. Никель-титановые вращающиеся файлы. | Никель-титановые вращающиеся файлы ПроТейпер, для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25, 31 мм. Упаковка не менее 6шт | упк | 40 |
| 99 | ПРОТЕЙПЕРЫ МАШИННЫЕ | ПроТейпер машинный никель-титановые вращающиеся, файлы.Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25мм. Упаковка не менее 6шт. | упк | 25 |
| 100 | ПУЛЬПОСЕПТИН | Пульпосептин паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. Упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. | шт. | 6 |
| 101 | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ. Размер рабочей части 30 мм. Упаковка не менее 500 шт | упк | 2 |
| 102 | Развёртка для стекловолоконных композитных штифтов LuxaPost. Упаковка 5шт | Развёртка для стекловолоконных композитных штифтов LuxaPost. Размер 1,25мм, 1,375мм, 1,5мм (в зависимости от выбора заказчика). | упк. | 8 |
| 103 | РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ ПАСТА | Резорцин (международное название – Резорцинол) относится к группе антисептических средств, обладает выраженным противомикробным эффектом, а также оказывает дерматопротекторное и противосеборейное действие. Основное применение Резорцин имеет как дезинфицирующее средство при лечении кожных заболеваний. Препарат выпускается в пластиковой таре. Порошок – 25 г, жидкость – 10 мл, катализатор – 10 мл. | упк | 2 |
| 104 | Риббонд набор для шинирования без ножниц | Риббонд набор для шинирования без ножниц 3 ленты сложного плетения Ribbond Original 2, 3, 4 мм х 22 см. Очень мягкая фольга для предварительного измерения | упк | 1 |
| 105 | РИМЕРЫ MANI | Дрильбор ручной Reamers. Mani 21,25,28,31 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 006,008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). MANI | упк | 500 |
| 106 | РС-ПРЕП ГЕЛЬ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КАНАЛА | RC-Prep Гель для химического расширения каналов. Упаковка: 2 шприца не менее 9 гр | упк | 6 |
| 107 | САЛФЕТКИ ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИЕ, СМЕННЫЙ БЛОК | Салфетки для дезинфекции и чистки обладают широким спектром действия.Салфетки: - Одновременно дезинфицируют и чистят - Могут использоваться для всех типов поверхностей Никаких специальных условий хранения, как, например, для огнеопасных жидкостей. Не требуется предварительная чистка поверхности Салфетки не содержащат СПИРТ, альдегидов, хлора, фенолов и галогенов. СОСТАВ РАСТВОРА САЛФЕТОК DISPODENT: Бензалкония хлорид, Дидецилдиметиламмония хлорид, полигексаметиленбигуанид, гидрохлорид, нонилфенилэтоксилат, кокамидопропил бетаин, лимонная кислота, ароматизатор. Упаковка сменный блок 160шт | упк | 150 |
| 108 | САЛФЕТКИ НАГРУДНЫЕ СТОМАТ 500шт | САЛФЕТКИ нагрудники для пациентов. Размер: не менее 330 х 445 мм. Упаковка: не менее 500 шт | упк | 30 |
| 109 | СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ КОМПОЗИТ РЕВОЛЮШЕН | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов,размер 0,6 микрон на основе Bisgma и запатентованного стеклонаполнителя (приблизительно 60%). Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму. Цвет в зависимости от выбора заказчика. | упк | 10 |
| 110 | СЕПТОПАК | Септопак материал вспомогательный для терапевтической стоматологии, Баночка, содержащая не менее 60 г пасты. | шт. | 15 |
| 111 | Силиконовые носики Perio, стерильные в упаковке 40 шт | Для обеспечения свободного доступа к полости рта пациента, 40 шт./уп. | упк | 2 |
| 112 | Система Palodent Plus. матричные клинья (Wedges Refill) large | 659800 Клинья большие Palodent® Plus 100 штук в упаковке | упк | 2 |
| 113 | Система Palodent Plus. матричные клинья (Wedges Refill) medium | 659790 Клинья средние Palodent® Plus 100 штук в упаковке | упк | 2 |
| 114 | Система Palodent Plus. матричные клинья (Wedges Refill) small | 659780 Клинья малые Palodent® Plus 100 штук в упаковке | упк | 2 |
| 115 | Система Palodent Plus. Стоматологические контурные матрицы Palodent Plus | 659720 50 матриц Palodent® Plus размера 4.5 мм | упк | 4 |
| 116 | Система Palodent Plus. Стоматологические контурные матрицы Palodent Plus | 659710 50 матриц Palodent® Plus размера 3.5 мм | упк | 4 |
| 117 | Система Palodent Plus. Стоматологические контурные матрицы Palodent Plus | 659740 100 матриц Palodent® Plus размера 5.5 мм | упк | 4 |
| 118 | Система Palodent Plus. Стоматологические контурные матрицы Palodent Plus_ | 659750 100 матриц Palodent® Plus размера 6.5 мм | упк | 4 |
| 119 | СПРЕДЕР РУЧНОЙ - УПЛОТНИТЕЛЬ ГУТТАПЕРЧИ | Уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации. Нержавеющая сталь. Длина оперативной части 25 мм. Размер №10, Упаковка 6шт Уплотнитель гуттаперчи с заостренным концом для латеральной конденсации гуттаперчи. Нержавеющая сталь. Длина оперативной части 25 мм. Размер №10, Упаковка 6шт Материал, из которого изготовлена ручка, позволяет осуществлять его стерилизацию при температуре 270 градусов. | упк | 20 |
| 120 | СРЕДСТВО смазочное "KaVo QUATTROcare plus Sprey" 500 мл | Средство смазочное для стоматологических наконечников и микромоторов KaVo - смазка для наконечников в аэрозольном баллончике емкостью не менее 500 мл. | шт. | 8 |
| 121 | СРЕДСТВО смазочное "KAVO SPRAY" 500 мл | Средство смазочное для стоматологических наконечников и микромоторов KaVo - смазка для наконечников ручным способом в аэрозольном баллончике емкостью не менее 500 мл. | шт. | 12 |
| 122 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК. | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Толщиной 4 мм, без лунок | шт. | 15 |
| 123 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Толщиной 4 мм, с 3мя лунками | шт. | 15 |
| 124 | ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ШИПУЧИЕ | ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА С ОЧИЩАЮЩИМ И ОСВЕЖАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ, антисептические, в качестве очищающего раствора полости рта до стоматологического лечения Таблетки для полоскания рта с антисептическим действием 1000 штук в упаковке | упк | 1 |
| 125 | Текучий материал для пломбировки объемных полостей боковых зубов SDR. | Дозированные компьюлы для прямого внутриротового внесения в одном универсальном цвете. Обладает свойствами самовыравнивания, совместим с любыми адгезивными системами. Снижает риск постоперационной чувствительности. Является однокомпонентным, фтор – содержащим, светоотверждаемым, рентгеноконтрастным композитным реставрационным материалом. Он показан для использования в качестве основы (базы) при реставрации полостей класса I и II. По манипуляционным характеристикам является типичным «текучим» композитом, но может вноситься порцией толщиной до 4 мм с минимальным полимеризационным стрессом. Состав: 10 шприцев, аппликаторы 60шт | упк | 5 |
| 126 | ТРИЛОКС СПРЕЙ 0,75л | Трилокс дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов, ЧАС, третичных аминов и гуанидинов. Средство должно обладать утвержденными режимами: дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 3 минут до 6 минут, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 22,1% спиртов и не менее 0,017% аминов, а также не менее 0,034% гуанидинов, не менее 0,17% ЧАС. Срок годности средства 3года. Упаковка: флакон-спрей не менее 0,75л. | шт. | 76 |
| 127 | ФАРТУК ПЛАСТИКОВЫЙ В РУЛОНЕ | ФАРТУК пластиковый в руллоне, размером 53х80 см, изготовленная из прочного полиэтилена толщиной 18 микрон с вырезом для горловины и завязками.Упаковка: в рулонах по не менее 200 штук. | упк | 15 |
| 128 | Фенопласт - жидкость для распломбирования корневых каналов зубов | Жидкость для распломбирования корневых каналов. Применяется для размягчения паст на основе фенол-альдегидных смол. Состав: фенилэтилен, формамид. Упаковка: флакон с жидкостью не менеее 13 мл. | шт. | 15 |
| 129 | ФИЛТЕК. FILTEK ULTIMATE FLOWABLE. Материал стоматологический жидкотекучий реставрационый. | Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгенконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Показания Реставрация дефектов III и V классов. Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки). Основа/прокладка под прямые реставрации. Небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. Герметик ямок и фиссур. Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска. Починка композитных и акриловых временных материалов. Упаковка не менее 2 шприца по не менее 2 гр, оттенок А2, А3, А3,5,В2,W, ОА3 (в зависимости от выбора заказчика) | уп | 6 |
| 130 | ФИЛТЕК. Filtek Z550 | Материал универсальный стоматологический наногибридный реставрационный Filtek Z550. Оттенок А 2, А3, А3,5,В2,В3,С2,ОА2,ОА3. (в зависимости от выбора заказчика) Упаковка 1 шприц (не менее 4 г). Универсальный реставрационный композит. | шт. | 50 |
| 131 | ФИЛТЕК. Filtek Bulk Posterior | материал для реставраци боковых зубов Filtek Bulk Posterior оттенок А3, А3,5 (Цвет в зависимости от выбора заказчика) (1шт., 4г). Арт 4863А3 | шт. | 10 |
| 132 | ФЛЮОКАЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА | Флюокаль материал стоматологический для удаления зубных отложений .Флакон не менее 125 мл. Материал стоматологический для удаления зубных отложений. Препарат для профилактики кариеса и лечения гиперестезии твердых тканей зубов (гель). | шт. | 1 |
| 133 | ФОРЕДЕНТ 40гр 2х25гр | Форедент - материал стоматологический пломбировочный. Упаковка: не менее 40 г порошка и 2 жидкости по не менее 25 г. Материал стоматологический пломбировочный. | упк | 2 |
| 134 | ФТОРЛАК | Фторлак жидкость профилактическая. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл Жидкость профилактическая. | шт. | 4 |
| 135 | ЦЕРАМ | Наборы стоматологические Ceram.x SphereTEC one Universal для реставрации передних и боковых зубов с принадлежностями: Cтартовый набор шприцев ceram.x SphereTEC Сeram. X® SphereTEC™ one – инновационный универсальный композит с великолепными манипуляционными свойствами и простым подбором оттенков. Сeram. X® SphereTEC™ подходит для прямых и непрямых реставраций, не ограничен реставрациями по второму классу. В Ceram. X® one используется инновационный наполнитель SphereTEC™. Наполнитель состоит из сферических частиц бариевого стекла. У каждой частички разный диаметр, в среднем 15 микрон. Благодаря применению наполнителя SphereTEC™ материал легко моделировать и адаптировать к стенкам полости. Cтартовый набор шприцев Ceram.x SphereTEC - 5 шприцев по 3 гр. композита в каждом 1 шт оттенок А1 1 шт оттенок А2 1 шт оттенок А3 1 шт оттенок А3,5 1 шт оттенок А4 - Адгезив prime&bond one Select 3,5мл - Паллета для замешивания адгезива - Наклейка на шкалу VITA c соответствием оттенков между VITA и Ceram. X® | упк | 2 |
| 136 | ШПРИЦ ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ | ШПРИЦ медицинский эндодонтический Monoject, 3мл (калибр 27) и длина 30 мм, игла 27G*1/4 | шт. | 200 |
| 137 | Штифты "Дентал" титановые парапульпарные | Парапульпарные штифты 0.6 мм. Упаковка: 12 шт. + 1 бор. Парапульпарные штифты используют для придания пломбе из композита или амальгамы лучшей ретенции. | упк | 1 |
| 138 | ШТИФТЫ БУМАЖНЫЕ | Штифты стоматологические бумажные. Размер ассорти (015-040,045-080), 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 080 (в зависимости от выбора заказчика) конусность 02. Упаковка не менее 200шт. | упк | 400 |
| 139 | ШТИФТЫ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ | ШТИФТЫ внутриканальные стекловолоконные композитные Glassix Harald Nordin Posts 6шт/упк. Глассикс. Размер L1, L2, L3,L4 (в зависимости от выбора заказчика) не менее 6шт в упаковке | упк | 30 |
| 140 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ | Штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,2; размер 010,015,020,025,030,035,040(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 120шт Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; | упк | 300 |
| 141 | ШТИФТЫ стекловолоконные LuxaPost, конусная форма. Размер: 1,25 мм, 1,5мм, 1,375мм (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка 5шт | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, рентгенконтрастность, предварительно силанизированные, конусная форма атравматична к тканям зуба, высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, Размер: 1,25 мм, 1,5мм, 1,375мм (в зависимости от выбора заказчика). | упк | 150 |
| 142 | ШТИФТЫ ТИТАНОВЫЕ | ШТИФТЫ Unimetric титановые. Размер 008,108, 208, 308, 110, 210, 310 (в зависимости от выбора заказчика). S,L (в зависимости от выбора заказчика) упаковка 25шт. Титановые штифты выполнены из титанового сплава. | упк | 5 |
| 143 | ШТРИПСЫ СОФ-ЛЕКС | ШТРИПСЫ для шлифования и полирования всех видов реставраций Упаковка 100 полосок | упк | 2 |
| 144 | Эвгенат -жидкость для распломбировки каналов . Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | Жидкость для распломбирования цинкоксид - эвгеноловых паст. Состав: тимол, изоамилацетат, тетрахлорэтилен. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | шт. | 15 |
| 145 | ЭДЕТАЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КАНАЛОВ | Эдеталь гель для химического расширения каналов зубов. Упаковка: не менее 5мл. Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом. Упаковка: шприц с гелем не менее 5мл | шт. | 20 |
| 146 | ЭМАЛЬ ГЕРМЕТЕЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД | ЭМАЛЬ-ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД, 20гр+20гр ЭМАЛЬ-герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Свойства и преимущества: Две жидкости: Препарат№1-20 мл жидкости для первой обработки, препарат№2- 20 мл жидкости для второй обработки. | упк | 3 |
| 147 | ЭНДОМЕТАЗОН НАБОР ЦЕМЕНТ И ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ | Эндометазон N (Endomethasone N) Septodont DS049N материал стоматологический для пломбировки каналов.Упаковка: (порошок не менее 14 г + жидкость не менее 10 мл). | упк | 15 |
| 148 | ЭНДОМЕТАЗОН ПОРОШОК ДЛЯ ПЛОМБ КОРНЕВ КАНАЛОВ | Эндометазон N материал стоматологический для пломбировки каналов. Упаковка: порошок не менее 14 г. | упк | 10 |
| 149 | ЭНДОНИДЛ (ИГЛЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАНАЛОВ) | Эндодонтические иглы, диаметр 0,4 мм, длина 38 мм. Имеет тупой срез кончика иглы. Упаковка 20шт. | упк | 10 |

Лот №2 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортопедии (ГПП п. 402)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АДГЕЗИВ 10 МЛ | Адгезив универсальный для слепочных ложек UNIVERSAL TRAY ADHESIVE (10 мл). Упаковка: флакон 10 мл. | шт. | 4 |
| 2 | ВАРИОЛИНК - КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ | Variolink Esthetic композитный цемент двойного и светового отверждения для фиксации керамических и композитных реставраций, к которым предъявляются особые запросы по эстетике. REF#681493WW. Вариолинк – Variolink Esthetic LC Sistem Kit for e.max&Empress. | упк | 1 |
| 3 | ГИДРОГУМ 5 МАТЕРИАЛ СЛЕПОЧНЫЙ | Альгинатный слепочный материал. Упаковка 453гр. Гидрогум (HYDROGUM 5). Альгинатный слепочный материал. Применение: Временные мосты и коронки, Съемные и бюгельные протезы, Диагностические модели, Антагонисты в несъемном и съемном протезе. Время схватывания 1 мин 50 сек. | шт. | 36 |
| 4 | ЗЕТАПЛЮС | Зета плюс (Zeta plus) полисилоксан для первого оттиска. С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики: высокая начальная текучесть, зеленый цвет, мятный аромат. Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости Преимущества: уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта, оптимальная жесткость после схватывания, при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки, при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора. Упаковка: базовый слой-900 мл Oranwash L; корригирующий слой -140 мл Indurent gel; катализатор - 60 мл; смесительный блокнот со шкалой дозировки. | упк | 30 |
| 5 | ЛЮКСАТЕМП | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок. Состав: Стеклонаполнитель в растворе на основе мультифункциональных метилакрилатов; катализаторы, стабилизаторы, добавки. Не содержит метилакрилата и пероксидов. Содержание наполнителя: 43 весовых %= 24об.%, (0,02-1,5мкм). Упаковка: 1 картридж 76 г, 15 насадок Automix. Оттенок А1,А2,A3 (в зависимости от выбора заказчика). Люксатемп (Luxatemp Fluorescence) | упк | 12 |
| 6 | НАБОР РЕБЕЙЗ | Набор РЕБЕЙЗ II (FLP) RELINE STANDARD PACK - материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. Материал для прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов. Свойства и преимущества Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка. Не вызывает раздражения слизистых полости рта. Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус. Окончательная обработка всего через 5 мин 30 сек от начала замешивания. Упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары. | упк | 4 |
| 7 | MD 520 раствор | Для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, коррозийнно-стойких артикуляторов. 2,5л | шт. | 2 |
| 8 | НАСАДКИ СМЕШИВАЮЩИЕ Automix ГОЛУБЫЕ | Пластиковые конусообразные насадки голубого цвета Automix-Tips Blu, смешивающие 10:1, к картриджам LUXATEMP. Упаковка: не менее 45шт. | упк | 5 |
| 9 | НАСАДКИ СМЕШИВАЮЩИЕ Automix ЖЕЛТЫЕ | НАСАДКИ Automix смешивающие, желтые 1:1, к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE. Упаковка: не менее 50 шт. | упк | 2 |
| 10 | НАСАДКИ СМЕШИВАЮЩИЕ Automix РОЗОВЫЕ | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1, 50шт | упк | 5 |
| 11 | О-БАЙТ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А - силикона. Упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. | упк | 15 |
| 12 | ПЕРЧАТКИ нитриловые одноразовые | ПЕРЧАТКИ нитриловые одноразовые для Durr Dental Hygojet (дезинфекционный и очистительный прибор) Арт.01240-XXL упаковка:50шт | упк | 12 |
| 13 | ПОРСЕЛАН ЭЧ/ PORCELAIN ETCH Refill (плавиковая кислота) | Буферизированная, гелеобразная фтористоводородная (плавиковая) кислота для внутриорального протравливания фарфора и для работы в лабораторных условиях. | упк | 1 |
| 14 | RELAIN SOFT | Мягкий заполняющий материал картридж 48мл, 6 наконечников для смеш., праймер R 13мл, силикон. наконечник, модификатор А&В 9 мл каждый, аксессуары. Relain Soft | упк | 2 |
| 15 | RELINE STANDARD PACK - Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. | RELINE STANDARD PACK - Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. Материал для прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов. Свойства и преимущества Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка • Не вызывает раздражения слизистых полости рта Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус. Окончательная обработка через 5 мин 30 сек от начала замешивания. Упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары | упк | 2 |
| 16 | СИЛАГУМ ЛАЙТ | Силагум (SILAGUM LIGHT) корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. Упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок. | упк | 13 |
| 17 | СИЛАГУМ МОНО | Силагум (SILAGUM MONO) монофазный А-силиконовый оттискный материал. Показания: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок, функциональные оттиски. Преимущества: отображение мельчайших деталей, благодаря превосходным реологическим качествам, удобное и точное внесение с помощью интраоральных насадок, стабильность формы в полости рта и в оттискной ложке, легкий мятный запах у материала в тубах. Упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 насадок, не менее12 интраоральных насадок. | упк | 5 |
| 18 | СИЛАГУМ ПАТТИ СОФТ | Силагум (SILAGUM PUTTY SOFT) проверенный материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью. Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. Упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) | упк | 14 |
| 19 | СПИДЕКС АКТИВАТОР 60мл | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. Упаковка: не менее 60 мл. | шт. | 36 |
| 20 | СПИДЕКС БАЗА 910мл | СПИДЕКС БАЗА (Speedex putty). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно - голубого цвета. Упаковка: не менее 910 мл | шт. | 25 |
| 21 | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩАЯ ПАСТА | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩИЙ СЛОЙ Speedex light body материал стоматологический слепочный Спидекс Паста, предназначенная для корригирующего слоя силиконовой слепочной массы. Упаковка: не менее 140 мл. | шт. | 29 |
| 22 | СПРЕЙ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ №287 | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ №ВК 287 универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов, в виде спрея. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Упаковка: 75 мл, цвет синий. | шт. | 5 |
| 23 | ТЕМП-БОНД NE | ТЕМП-БОНД NE цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания. | упк | 3 |
| 24 | ФЕЙС ПЛЮС (PHASE PLUS) | Фейс плюс (PHASE PLUS) хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием. Трехфазная альгинатная слепочная масса, т.е. альгинат с цветовой индикацией состояния. Время схватывания 2 минуты и 35 секунд, что вполне достаточно для единовременного замешивания достаточного количества слепочного материала при снятии слепка (изготовления копии) лица и многих других моделей средней величины. Цветовая индикация состояния "трёхфазного" альгината: Фиолетовая фаза: время смешивания, Красная фаза: время подготовки к снятию слепка, Белая фаза: период снятия слепка. Упаковка: не менее 453 гр. | шт. | 18 |
| 25 | ФУДЖИ I - Стеклоиономерный цемент для фиксации коронок и мостов. Порошок - флакон 35 г, жидкость - флакон 20 мл, аксессуары. (GC FUJI I 1) | GC FUJI I 1-1 PKG Стеклоиономерный цемент для постоянного цементирования ортопедических коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из любых стоматологических сплавов. Порошок - флакон не менее 35 г, жидкость - флакон не менее 20 мл, аксессуары. | упк | 20 |
| 26 | ФУДЖИ ПЛЮС | Фуджи плюс GC композитный стеклоиномерный цемент для надежной цементации коронок и мостов, 15г порошок, 7мл жидкость, 6,5мл кондиционера. | упк | 1 |
| 27 | ЧАШКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ | Чаша резиновая зуботехническая для замешивания гипса и пластмассы «Целит», объем 400 мл | шт. | 2 |
| 28 | ШТИФТЫ БЕЗЗОЛЬНЫЕ 100шт | ШТИФТЫ пластиковые, беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размеры 108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика). Упаковка: не менее 100 штук. | упк | 15 |
| 29 | ЩЁТОЧКА JIFFY GOAT HAIR BRUSH (Ultradent) -полировочная щёточка из козьей шерсти | Изготовлена из козьей шерсти высокого качества. Применяется в низкоскоростном наконечнике со средним и интенсивном давлением. Комплект поставки - не менее 10шт. | упк | 1 |

Лот №3 Предмет договора: Поставка материалов для имплантации "BIOGORIZONS" (ГПП п. 403)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абатмент шаровидный 3,5 мм, PYBA1 | Абатмент шаровидный для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота 11,0 мм, высота шейки 3,0 мм, PYBA1 | шт. | 2 |
| 2 | Абатмент шаровидный 4,5 мм, PGBA3 | Абатмент шаровидный для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота 11,0 мм, высота шейки 3,0 мм, PGBA3 | шт. | 2 |
| 3 | Абатмент угловой 3.5мм, PYAEA | Абатмент эстетический угловой, для внутреннего соединения, высота шейки 1,5 мм, диаметр 3,5 мм, высота 11,0 мм, угол наклона 15°, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм высота 7,0 мм, PYAEA | шт. | 10 |
| 4 | Абатмент угловой 4.5мм (стандартный),PGAEA | Абатмент эстетический угловой, для внутреннего соединения, высота шейки 1,5 мм, диаметр 4,5 мм, высота 11,0 мм, угол наклона 15°, в комплекте с винтом, диаметр 2,5 мм высота 7,0 мм, PGAEA | шт. | 10 |
| 5 | Аналог имплантата 3.5мм,PYIA | Аналог имплантата для лабораторного этапа, с внутренним соединением, диаметр 3,5 мм, высота 12,50 мм, Состав: сплав титана Ti-6AI-4V, PYIA | шт. | 10 |
| 6 | Аналог имплантата 4.5 мм PGIA | Аналог имплантата для лабораторного этапа, с внутренним соединением, диаметр 4,5 мм, высота 12,50 мм, Состав: сплав титана Ti-6AI-4V, PGIA | шт. | 10 |
| 7 | Имплантат с внутренним соединением. | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok; в комплекте с абатментом и заглушкой. Диаметр: 3.8мм, 4.6мм, 5.7мм. Длина: 7.5мм; 9.0мм; 10.5мм; 12мм; 15мм;18мм. | шт. | 100 |
| 8 | Крепежный хомут - титановый BCAHT | Хомут крепежный, титановый, диаметр 6,0 мм, высота 3,0 мм (2 шт./уп.), ВСАНТ | уп | 4 |
| 9 | Кольцо нейлоновое фиксирующее | Кольца для шаровидного абатмента с хомутом и инструкцией, 260-100 | шт. | 2 |
| 10 | Формирователь десны | Формирователь десны, для внутреннего соединения, (размер в зависимости от выбора заказчика) | шт. | 20 |

Лот №4 Предмет договора: Поставка стомат.материалов для хирургии (ГПП п. 404)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛЬВЕОЖИЛЬ ПАСТА | Альвеолярные компрессы после удаления зуба. Состав: Состав:паста Иодоформ, Бутиловая соль двуаминобензойной кислоты ,Эвгенол, Эксципиент. Упаковка баночка не менее 10 гр. (Септодонт) | упк | 2 |
| 2 | Альвостаз (губка) №1 с йодоформом (30шт.) (Омега) | Компресс антисептический и и гемостатический. Предназначен для лечения и профилактики альвеолита. При введении в зубную лунку препарат быстро устраняет боль и способствует купированию воспалительного процесса. Состав: эвгенол, йодоформ, тимол, кальция фосфат, лидокаин, бутилпарааминобензоат, прополис. Упаковка: не менее 30шт ( 10 гр.) | упк | 50 |
| 3 | АСПИРАТОР КОНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАНЮЛИ | Слюноотсосы стерильные хирургические для канюли 2,20мм (Упаковка не менее 20шт.) (32.F6565.00 доукомплектация имеющегося у заказчика оборудования) | упк | 10 |
| 4 | Ирригационный набор в сборе (10шт/уп) 32.F0139.00 | Набор стоматологический ирригационный для физиодиспенсера:в сборе (1 шт. в упаковке): переходник д/физ. раствора; регулятор силы подачи физ.раствора; основная трубка;насосная трубка; переходник д/ переключения направления физ. раствора | упк | 4 |
| 5 | ЛЕЗВИЕ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ №15 | Лезвие одноразовые стерильные д/скальпелей №15. Используются для рассечения мягких тканей, выполнено из высокоуглеродистой нержавеющей стали. (Apexmed) 100шт/уп | уп | 3 |

Лот №5 Предмет договора: Поставка материалов МСТ для имплантации (ГПП п. 408)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Держатель пина язычный МСТ | Инструменты стоматологические для имплантации: Держатель, каталожный номер: PRS-02-12 | упк | 1 |
| 2 | Канюля для забора аутокости МСТ | Импланты хирургические LE FORTE SYSTEM с инструментами для их установки. Инструменты: Канюля, каталожный номер PCS-001 | упк | 2 |
| 3 | КНОПКИ ТИТАНОВЫЕ МСТ | Инструменты стоматологические для имплантации: Кнопки, каталожный номер: кнопка BT-2.75 (5 шт. в уп.) | упк | 13 |
| 4 | МИНИВИНТЫ МСТ | Импланты хирургические LE FORTE SYSTEM с инструментами для их установки. Принадлежности: Винт микро 14-AT-003G | упк | 8 |
| 5 | Набор долот градуированных MCT | SPC-01 Набор долот градуированных: 4 шт. - SPC-02/03/04/05, толщина 0,5 мм (МСТ, Ю.Корея). Тонкие долота (толщина 0,5 мм) предназначены для углубления распилов кортикальной кости. Применяются после сепарационного диска | упк | 1 |
| 6 | Набор дисков MCT | SAW-SET Набор сепарационных дисков: сепарационный диск SAW-5 - 3 шт., сепарационный диск SAW-6 - 3 шт., Защита для диска SAW-Cover - 1 шт. | упк | 1 |
| 7 | Пластины микро | Импланты хирургические LE FORTE SYSTEM с инструментами для их установки, с принадлежностями 1. Имплантаты хирургические: 1.1 Пластины микро арт. 12-DY-006, либо арт. 12-XP-005 (по выбору заказчика) | шт. | 4 |

Лот №6 Предмет договора: Поставка материалов для проведения стоматологических имплантаций (ГПП п. 410)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРАНУЛЫ BIO-OSS 0,5гр | Bio-Oss spongiosa (Натуральный костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 0,25-1мм; 1-2 мм – по выбору заказчика) Geistlich Pharma AG, Switzerland | шт. | 50 |
| 2 | МЕМБРАНА B-G | Материал стоматологический для замещения дефектов костных тканей Мембрана резорбирующая Bio-Gide 25*25 мм, Bio-Gide 25, 30802.6; 58.001 Geistlich Pharma AG, Switzerland | шт. | 25 |

Лот №7 Предмет договора: Поставка инструмента для зуботехнической лаборатории (ГПП п. 411)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисточка "Таканиши" №6 | Инструмент, применяемый зубными техниками для моделирования керамики с искусственным ворсом №6 RENFERT 1714-0006 | шт. | 12 |
| 2 | Кисточка "Таканиши" №8 | Инструмент, применяемый зубными техниками для моделирования керамики с искусственным ворсом №8. RENFERТ 1714-0008 | шт. | 8 |
| 3 | Кисточка Ceramicus №6 | Инструмент, применяемый зубными техниками для моделирования керамики с искусственным ворсом №6 RENFERT 1716-0006 | шт. | 8 |
| 4 | Кисточка Таканиши ДЛЯ ОПАКА | Кисточка Таканиши ДЛЯ ОПАКА - для нанесения керамики, RENFERТ 1714-0200 | шт. | 1 |
| 5 | Щетка 4-х рядная из натуральной щетины для шлифования | Щетка-щетинка полировальная жесткая, 4- х рядная из натуральной щетины для шлифмоторов | шт. | 20 |
| 6 | Чаша резиновая зуботехническая для замешивания гипса и пластмассы «Целит», объем 400 мл | Чашка предназначены для замешивания пластмасс в ортодонтической и ортопедической практике. Изготовлена из силиконовой медицинской резины, химически стойкой к воздействию затворных жидкостей для пластмасс. Высокая эластичность чашек позволяет без труда извлекать из них остатки полимеризованной пластмассы. Основание чашек, снабженное «присоской», создает дополнительные удобства в работе. Объем 400мл | шт. | 5 |
| 7 | Ножницы нержавеющая сталь, длина 125 мм | Инструмент для подрезания коронок, в том числе и стальных, а также откусывания лигатурной и другой проволоки и разрезания металлических пластинок. Нержавеющая сталь, длина 125 мм | шт. | 2 |
| 8 | ЩЕТКА специальная для модельного литья узкая 65мм*10мм , RENFERT 199-1000 | Специальная щетка для модельного литья. Особенно подходит для полировки кобальто-хромовых каркасов с применением полировальной пасты. Крепкая, короткая щетина (10 мм) способна переносить высокие нагрузки. Узкая щетка (12 мм), хорошо проникает во все участки. Щетина в два ряда качества Пластмассовый сердечник с древесиной в центре. 9диаметр 65мм | шт. | 24 |
| 9 | Бюгель | Бюгель стальной с винтовым зажимом 2-х кюветный. Предназначен для фиксации кюветы после обжатия на прессе и удержания ее в зафиксированном положении, габаритные размеры, мм, не более - 250х122х25 масса, кг, не более - 1,78. | шт. | 2 |
| 10 | Очки защитные | Очки защитные пластиковые с мягкими душками прозрачные, незапотевающие | шт. | 6 |
| 11 | Палитра для замешивания керамики | Палитра для замешивания керамики артикул №10510000 | шт. | 1 |
| 12 | Ретенционные диски | Ретенционные диски RENFERT упак. 120шт артикул 4140000 | уп. | 1 |
| 13 | Мешок для сбора пыли для пылесоса SILENT TS фирмы RENFERT | Мешок для сбора пыли для пылесоса SILENT TS фирмы RENFERT АРТ; 2921-0002 упаковка 5шт | уп. | 3 |
| 14 | ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСА пластиковый | ШПАТЕЛЬ пластиковый (mixing spatula) -для оттискных материалов(альгинатов) | шт. | 4 |

Лот №8 Предмет договора: Поставка материалов для протезирования на имплантатах системы "АЛЬФА ДЕНТ" (п.413)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4) | "Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. | шт. | 80 |
| 2 | Формирователь десны стандартный HC2;НС3;НС4;НС5;НС7 | Формирователь десны, предназначен для формирования десневого края и десневого сосочка. Диаметр 4,5 мм с длиной супраимплантной части 2 мм – 7 мм и диаметром внутридесневой нижней части 3,75 мм. Изготовлен из титана марки Grade 5, нижняя часть резьбовая. В торцевой части шахта для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | шт. | 20 |
| 3 | Формирователь десны широкий HCW2; HCW3: HCW4; HCW5: HCW6 | Формирователь десны широкий, предназначен для формирования десневого края и десневого сосочка, преимущественно в области жевательной группы зубного ряда. Диаметр 5,5 мм с длиной супраимплантной части 2 мм-6 мм и диаметром внутридесневой нижней части 3,75 мм. Изготовлен из титана марки Grade 5, нижняя часть резьбовая. В торцевой части шахта для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | шт. | 20 |
| 4 | Абатмент антиротационный TA7; ТА9;ТА12; TAN7,TAN9,TAW9,TAW12 | Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5, 3,8; 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 7 мм, 9мм,12 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | шт. | 20 |
| 5 | Абатмент антиротационный анатомический TA001; ТА002;ТА003;ТА004;ТА001W;TA002W; TA003W;TA004W | Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5 мм, 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм и высотой внутридесневого уступа 1 мм – 4 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | шт. | 20 |
| 6 | Абатмент антиротационный угловой TAА015; TAL015; TAA025 | Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, используется в случаях когда имплантат устанавливается под углом. Антиротационный угловой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 3,75 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм, 11 мм и углом отклонения от оси 15°, 25’. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | шт. | 10 |
| 7 | Аналог AN | Аналог имплантата - металический цилиндр со специальными расширениями для фиксации в слепочном материале. Служит аналогом имплантата в зуботехнической лаборатории, позволяет производить подготовку лабораторных моделей, изготавливается из нержавеющей стали , диаметр 3,75 мм и длиной 12 мм. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | шт. | 10 |
| 8 | Абатмент временный РЕЕК ТТА3 | Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, для изготовления временных ортопедических конструкций. Изготовлен из PEEK-CLASSIX полимера – высококачественный, прочный, биологически совместимый термопластик. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм и высотой внутридесневого уступа 3 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | шт. | 6 |
| 9 | Абатмент пластиковый выжигаемый РА | Пластиковый выжигаемый абатмент предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, для формообразования без внутренней резьбы при изготовлении индивидуальных ортопедических конструкций на одном имплантате (при установке на абатменте коронки или моста). Эндоимплантная часть с шестигранником для антиротационных функций. Сделан из беззольной пластмассы красного цвета. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 3,75 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка ( пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия | шт. | 4 |
| 10 | Ключ для фиксации винта абатмента HDS 18 | Длинный ручной ключ диаметр 1,2 мм., для работы с ортопедическими винтами. Может использоваться для ключа-трещотки и динамометрического ключа для фиксации всех винтов системы. Производство Германия. | шт. | 2 |