ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Предмет договора: Поставка инфузионныех систем B. Braun (Германия)

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цито-Сет Микс, система с инъекц. портом | Артикул: А2901N. Инфузионная система для приготовления и введения растворов цитостатиков, снижающая риск воздействия цитостатиков на окружающую среду и медицинский персонал. В состав входит невентилируемая пластиковая камера с пункционным наконечником, безыгольный инъекционный порт с клапаном для введения цитостатика во флакон, инфузионная полиуретановая прозрачная трубка длиной 35 см, с зажимом щелчкового типа. На дистальном конце системы коннектор Люэр лок и защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной для стерильного заполнения системы и предотвращения подтекания раствора. Не содержит латекс. Не содержит ПВХ. Допустимое давление в системе - 2 бар. Индивидуальная стерильная упаковка. Стерилизовано этиленоксидом. Срок стерильности 2 года с даты производства 20шт/уп | уп | 2 |
| 2 | Цито-Сет Инфузия, система с 3 инъекц. портами | Артикул: А1686. Устройство для гравитационного введения цитостатических препаратов с замкнутым контуром, что снижает риск воздействия цитостатиков на окружающую среду и медицинский персонал. Показания к использованию: введение цитостических препаратов через катетер интраваскулярно, интратекально, внутрибрюшинно, внутриплеврально. В состав входит пластиковая камера с пункционным наконечником, вентиляционный канал с антибактериальным фильтром, инфузионная полиуретановая трубка, прозрачная,с зажимом щелчкового типа. Длина устройства 230 см. На инфузионной трубке до капельной камеры два безыгольных порта с клапанами для присоединения систем с цитостатическими препаратами. Капельная камера с выделенным капельником 20 капель = 1 мл, верхняя часть капельной камеры прозрачная, нижняя часть - эластичная, со встроенным фильтром тонкой очистки 15 мкм. На инфузионной трубке роликовый зажим с разъёмами для фиксации трубки и утилизации пункционного наконечника и инъекционный порт для безыгольного соединения. На дистальном конце системы коннектор Люэр Лок и защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной для стерильного заполнения системы и предотвращения подтекания раствора. Не содержит ПВХ и фталатов. Индивидуальная стерильная упаковка. Стерилизовано этиленоксидом. Срок стерильности 2 года с даты производства. 20шт/уп | уп | 2 |
| 3 | Фильтр-канюля Мини-Спайк Хемо V 0.2 μм, фильтр 5 μм, клапан 4550587 | Артикул: 4550587. Двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности, задерживающая токсические аэрозоли, с автоматическим аспирационным клапаном. Состав: двухканальный наконечник для прокола пробки флакона c красной маркировкой защитного колпачка для предотвращения ошибок персонала; Соединитель Луэр лок, соединительный колпачок красного цвета припаян к корпусу устройства для предотвращения его случайного отсоединения, позволяет избежать контаминации от прикосновений при работе с коннектором Люэр. Устройство содержит большую упорную пластину для удобства работы. Воздушный фильтр интегрирован внутрь корпуса устройства для защиты от случайного прикосновения руками, что значительно повышает эффективность и безопасность, размер пор 0,2 мкм задерживает токсичный аэрозоль, формирующийся во время смешивания. Фильтр тонкой очистки помогает уменьшить риск появления химической и микробной контаминации, а также загрязнения частичками раствора. Устройство содержит встроенный в аспирационный канал защитный клапан, который предупреждает вытекание раствора при заборе из подвешенного флакона. Используемые материалы: Воздушный фильтр 0,2 мкм. Фильтр тонкой очистки – 5 мкм. Встроенный в аспирационный канал клапан – наличие. Соединение - Люэр лок. Не содержит ПВХ, фталаты и латекс. | шт | 50 |
| 4 | Удлинительная линия с коннектором Сэйффлоу, 10 см | Артикул: 4097154. Удлинительная линия с коннектором для безыгольного соединения для подсоединения шприцев и инфузионных линий к катетерам, кранам, инфузионным и трансфузионным системам без использования игл со встроенным клапаном для автоматического открытия/закрытия канала. Соединения Люэр лок. Синяя цветовая кодировка. Удлинительная трубка снабжена зажимом для кратковременного прерывания инфузии. Длина 10 см, внутренний диаметр 1,0 мм. Не содержит латекс. Не содержит ПВХ и фталатов. | шт | 100 |
| 5 | Иглы Surecan с удлинителем и крыльями для фиксации ("бабочка"), без Y-коннектора 20G/25 mm (упак. 15 шт.) | Артикул: 4448359. Цветовой код: желтый Наружный диаметр иглы: 0,9мм (20G) Длина иглы: 25мм (рабочая часть, т.е. после углового изгиба) Удлинительная трубка 200±10 мм (с клипсой) не содержит поливинилхлорид Присутствуют "крылья-бабочки" для облегчения прокола и надежной фиксации иглы Отсутствует Y-коннектор Давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) Предназначены для длительных инфузий Без латекса и фталатов В упаковке 15шт. | уп | 5 |
| 6 | Иглы Surecan с удлинителем и крыльями для фиксации ("бабочка"), без Y-коннектора 20G/20 mm (упак. 15 шт.) | Артикул 4448340. Цветовой код: жёлтый Наружный диаметр иглы: 0,9мм (20G) Длина иглы: 20мм (рабочая часть, т.е. после углового изгиба) Удлинительная трубка 200±10 мм (с клипсой) не содержит поливинилхлорид Присутствуют "крылья-бабочки" для облегчения прокола и надежной фиксации иглы Отсутствует Y-коннектор Давление в инфузионной системе до 325 psi (22,4 бар) Предназначены для длительных инфузий Без латекса и фталатов В упаковке 15шт. | уп | 5 |
| 7 | Система в/в Интрафикс СэйфСет, Нейтрапур, 180 см | Артикул: 4063002. Система для в/в капельной инфузии препаратов несовместимых с ПВХ, в составе: пункционный наконечник, вентиляционный канал с антибактериальным фильтром, выделенный капельник, 20 капель = 1 мл, прозрачная верхняя часть капельной камеры, эластичная нижняя часть со встроенным гидрофильным непроницаемым для воздуха фильтром тонкой очистки 15 мкм. Прозрачная инфузионная трубка длиной 180 см и диаметром 3 мм. Роликовый зажим с разъемами для утилизации наконечника и фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор Люэр лок и защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной для стерильного заполнения системы. Не содержит латекс. Не содержит ПВХ. | шт | 100 |
| 8 | Порт-система для венозного доступа. ST201P Celsite Epoxy- стандарт эпоксид.смола/титан, полиуретан 6,5F- набор | Артикул: 4430417 Стерильное, имплантируемое на короткий или длительный срок, металлическое или пластиковое устройство с мембраной, соединенное с катетером, используется для введения лекарственных средств или других жидкостей в различные участки организма или сосуды. Устройство имплантируют подкожно, доставку лекарств и жидкостей осуществляют с помощью медицинского нагнетательного насоса (для лекарственных средств/жидкостей) или болюсной инъекции. Это устройство одноразового использования. Высота имплантируемой части 12-13,5мм; Диаметр катетера 1,7 – 2,8мм; Форма порта дельтовидная; Корпус порта из эпоксидной смолы или биосовместимых полимерных материалов, камера титановая; Вес порта 8г; Длина порта 32 мм; Ширина порта 27 мм; Объем титанового резервуара 0,5мл; Диаметр силиконовой мембраны 12,5 мм; Катетер полеуритановый рентгенконтрастный; Внутренний диаметр катетера 1,4 мм; Длина катетера – 800мм; Давление в системе при введении контрастного вещества 300psi/21бар. Комплектация: Набор содержит: рентгеноконтрастное соединительное кольцо -2 шт., иглы типа Губера (прямые) -2 шт., венолифтер, игла для пункции вен, игла с расщепляемой оболочкой типа Браунюля , J-образный проводник с диспенсером, расщепляемый интродьюсер с дилятатором, туннелер, шприц Луер 10 мл, игла типа Губера с удлинителем и зажимом -1 шт. | уп | 10 |