ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

ЛОТ №1: Поставка расходного материала для реанимации для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331/5395 Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких - коннекторы, угловой шарнирный, 20см, 22M/15F к пациенту, 22F к ИВЛ, резиновая заглушка для порта отсасывания с самозакрывающимся портом для бронхоскопии, мертв.пространство 45 мл, стерильно. | Угловой вертлюжный соединитель дыхательного контура. Для подсоединения дыхательного контура к пациенту. Угловой вертлюжный соединитель, изготовленный из прозрачного пластика, с портом для санации и бронхоскопии под резиновой крышкой, разъемом со стороны пациента 22M/15F, с удлинительной гибкой трубкой из прозрачного, армированного с внешней стороны ПВХ длиной более 15 см и прозрачным пластиковым коннектором со стороны контура 22F.Стерильно упакованный 25 шт/в коробке | 100 |
| 2 | 304/13686 Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких - контуры дыхательные, из ПВХ для интенсивной терапии, взрослый, 22мм, парал. адаптер Y-типа с портами, 22M/15F коннекторы к пациенту, 160см линия вдоха с влагосборником, линия выдоха 160см с влагосборником | Контур реанимационный диаметр 22 мм. Изготовлен из поливинилхлорида. Трубка контура усилена внешними кольцами, внутренняя поверхность гладкая. Трубки полностью прозрачны, что позволяет визуально мониторировать состояние контура. длина линии вдоха и выдоха 160 см, со встроенными взрослыми влагосборниками, коннекторы со стороны аппарата и увлажнителя 22Flex эластичные, Y-коннектор c температурным и капнографическим портом, коннектор 22М/15F для присоединения углового коннектора или интубационной трубки. Дополнительная линия 100 см для соединения увлажнителя и аппарата ИВЛ с эластичными коннекторами22Flex. Индивидуально упаковано. Стерильно. | 200 |