Техническое задание

на насос инфузионный перистальтический Инфузомат фмС – 1шт

Волюметрический инфузионный насос для анестезии и интенсивной терапии. Насос оснащен большим экраном и эргономичным интерфейсом для удобства использования. Четко структурированное меню пользователя и надежная десятикнопочная клавиатура в новом дизайне обеспечивает большую безопасность и удобство.

Классификация: CF класс I, IP 22;

Ш×В×Г: 140×240×200 мм;

Электропитание основное / низковольтное: 220 В, 50 Гц/12 В;

Время работы в автономном режиме:3,5 часов при максимальной скорости введения;

Скорость инфузии: 0,1–999,9 мл/час, шаг 0,1 мл;

Задаваемый объем инфузии: 1–9999,9 мл;

Задаваемое время инфузии: 1 мин–99 ч 59 мин;

Вес: 3,1 кг.

Прерыватели для предупреждения свободного тока при открытии дверцы;

Датчик воздуха для снижения риска попадания воздуха в систему;

Установка уровней давления для быстрой реакции при окклюзии:

Визуальные и акустические тревоги.

Наиболее важные параметры всегда на экране.

Безопасный и простой ввод единиц дозы.

Ввод концентрации в мг, мкг, МЕ или ммоль в мл объема: вес тела и время введения в мкг/кг/мин (час, сутки).

Индивидуальная настройка болюса с заданными параметрами.br /> - Ввод болюса «по требованию» при нажатой кнопке и одновременной.

Индикацией введенного объема на экране.

Автоматический ввод болюса через заданный интервал.

Комплект поставки: Насос инфузионный 8715548