ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству изолятора в приемном отделении (зал свиданий) из перегородок ПВХ.

1. Краткая характеристика объекта закупки

Объектом закупки является выполнение работ по установке перегородок ПВХ (далее – Работы), технические характеристики которых указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Проведение работ:

- доставка, разгрузка перегородки ПВХ;

- монтаж перегородок ПВХ;

Выполнение работ производиться в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

2. Условия выполнения работ

Выполнение Работ производится в здании Заказчика, расположенном по адресу:

г. Салават, ул. Октябрьская, д.35  – в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора с правом досрочного окончания работ.

Направление открывания двери (левое/правое), согласовывается с Заказчиком. Дополнительные замеры проемов проводятся силами Исполнителя.

Исполнитель обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.

Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента,  и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Исполнителя.

При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Исполнителя.

Работы выполняются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

Работы производятся Исполнителем в рабочие дни недели в следующее время: понедельник- пятница – с 800до 210устрой0 часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.

Исполнитель несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.

В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п. 1 настоящего Технического задания или оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.

При этом Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

- Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании.

Качество, технические и функциональные характеристики применяемых материалов должны соответствовать требованиям.

Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

Оборудование и материалы, используемые при выполнении Работ должно иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие его качество, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Все используемое оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат на профиль поливинилхлоридный  и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

4. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок составляет 1 год, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работы со стороны третьих лиц. Гарантия распространяется на все установленное оборудование и материалы.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ, предусмотренных в п. 1 настоящего Технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с  заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Таблица № 1 – Технические характеристики

| Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Перегородка ПВХ -1 | размер не менее 1960*2980 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм соединительный профиль эркер | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -2 | размер не менее 1420*2980 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -3 | размер не менее 600*2530 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм соединительный профиль эркер | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -4 | размер не менее 1140*2980 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм в центре перегородки дверь ПВХ не менее (1000*2100), створка двери не менее 97мм, фурнитура – различный вид, заполнение двери сэндвич белый глянец не менее 24мм, многозапорный замок, дверной проем без порога, ручка нажимная | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -5 | размер не менее 2920*2560 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм в центре перегородки дверь ПВХ не менее (1300*2100), створка двери не менее 97мм, фурнитура – различный вид, заполнение двери сэндвич белый глянец не менее 24мм, многозапорный замок, дверной проем без порога, ручка нажимная доборный элемент – статическая система | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -6 | размер не менее 3890*2980 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм в центре перегородки дверь ПВХ не менее (1300*2100), створка двери не менее 97мм, фурнитура – различный вид, заполнение двери сэндвич белый глянец не менее 24мм, многозапорный замок, дверной проем без порога, ручка нажимная доборный элемент – статическая система | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -7 | размер не менее 200*2460 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -8 | размер не менее 1340*2980 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм угловой соединительный профиль | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -9 | размер не менее 1240*2980 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм в центре перегородки дверь ПВХ не менее (1300*2100), створка двери не менее 97мм, фурнитура – различный вид, заполнение двери сэндвич белый глянец не менее 24мм, многозапорный замок, дверной проем без порога, ручка нажимная доборный элемент – статическая система | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -10 | размер не менее 2970*2980 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм в центре перегородки дверь ПВХ не менее (1300*2100), створка двери не менее 97мм, фурнитура – различный вид, заполнение двери сэндвич белый глянец не менее 24мм, многозапорный замок, дверной проем без порога, ручка нажимная доборный элемент – статическая система | 1шт. |
| Перегородка ПВХ -11 | размер не менее 200*2460 мм, цвет профиля - белый, толщина профиля не менее 58мм, заполнение перегородки сэндвич белый глянец не менее 24мм заполнение перегородки стекло не менее 4мм | 1шт. |

* Размер перегородки ПВХ является ориентировочным. Исполнитель перед выполнением работ самостоятельно производит замер проема, предназначенного для монтажа