ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка реагентов и расходного материала для иммунохимического анализатора Cobas e411

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения ТТГ (тиреотропного гормона) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.005-100 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: 200. | 1 |
| 2 | Набор реагентов для определения T3 (трийодтиронина) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, обработанная Li-, Na-, и NH4+ -гепарином, K3-EDTA, цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.300-10.0 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 200. | 1 |
| 3 | Набор реагентов для определения CT3 (свободного трийодтиронина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 6. Диапазон измерения: 0.4-50.0 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 200. | 1 |
| 4 | Набор реагентов для определения T4 (тироксина) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, обработанная Li-, Na-гепарином, K3-EDTA, цитратом натрия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 5.40-320.0 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 200. | 1 |
| 5 | Набор реагентов для определения СT4 (свободного тироксина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.5 - 100 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 200. | 1 |
| 6 | Набор реагентов для определения Anti-TPO (антител к тиреопероксидазе) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-, Na-, NH4+ -гепарин и K3 EDTA плазма и плазма, обработанная цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: 6 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 5.00 600 МЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 7 | Набор реагентов для определения ЛГ (лютеинизирующего гормона) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон: 0.100-200 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 8 | Набор реагентов для определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон: 0.100-200 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 9 | Набор реагентов для определения эстрадиола | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 18.4-11010 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 10 | Набор реагентов для определения Пролактина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-гепарин, K2-EDTA- и K3-EDTA плазма, а также пробирки с разделяющим гелем. 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.00-10000 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 11 | Набор реагентов для определения прогестерона | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.159-191 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 12 | Набор реагентов для определения тестостерона | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.025-15.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 13 | Набор реагентов для определения SHBG (глобулина, связывающего половые гормоны) | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения глобулина, связывающего половые гормоны, в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем или Li-гепарин плазмой. 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.350-200 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 14 | Набор реагентов для определения свободного b-ХГЧ (b-хорионического гонадотропина человека) | 1.Назначение: набор реагентов количественного определения свободного β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) в сыворотке крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для сбора образцов или пробирок, содержащих разделительный гель 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.1-190 МЕ/л. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 15 | Набор реагентов для определения N-MID-остеокальцина | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения N-MID-остеокальцина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.500-300 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 16 | Набор реагентов для определения Общего Витамина Д | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; плазма, обработанная Li-гепарином, K2- и K3-ЭДТА, а также пробирки с Li-гепарин плазмой и разделяющим гелем 5. Стабильность: в открытом виде: 56 дней при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 3.00-70.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 17 | Набор реагентов для определения кортизола | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке и плазме крови человека и с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка; Li-, Na-, NH -гепарин, K2-, K3-, Na2-ЭДТА плазма и плазма с цитратом натрия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.5-1750 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 18 | Набор реагентов для определения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) экспресс методом | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 9 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: Сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для сбора образцов или пробирок, содержащих разделительный гель. Плазма, обработанная гепарином (NH4-, Li-, Na-), трикалиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3-ЭДТА), цитратом натрия или фторидом натрия/оксалатом калия 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.500-10000 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 19 | Набор реагентов для определения АФП (альфа-фетопротеина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.500-1000 МЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 20 | Набор реагентов для определения РЭА (раково-эмбрионального антигена) | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.200-1000 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 21 | Набор реагентов для определения Общего ПСА (простато-специфического антигена) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.002-100 нг/мл (анализатор cobas e 411) или 0.003-100 нг/мл (анализаторы MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602) 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 22 | Набор реагентов для определения Свободного ПСА (простато-специфического антигена) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.010-50.00 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 23 | Набор реагентов для определения СА-125 | 1. Назначение: Набор реагентов для количественног определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: плазма, сыворотка. 5. Диапазон измерений: 0,6-5000 Е/мл 6. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 7. Количество тестов в наборе: 100 | 1 |
| 24 | Набор реагентов для определения СА 19-9 | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 19-9 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.600-1000 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 25 | Набор реагентов для определения СА 15-3 | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 15-3 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.00-300 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 26 | Набор реагентов для определения Ферритина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов; плазма, обработанная Li-, Na-гепарином, К3-ЭДТА и цитратом натрия 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.500-2000 мкг/л. 7. Количество тестов в наборе: 100. | 1 |
| 27 | Набор калибраторов для определения ТТГ (тиреотропного гормона) | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения ТТГ с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрица сыворотки крови лошади с добавлением человеческого ТТГ. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1,3 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1,3 мл. | 1 |
| 28 | Набор калибраторов для определения T3 (трийодтиронина) | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения общего содержания трийодтиронина с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки с добавлением Т3 в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 8 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 29 | Набор калибраторов для определения CT3 (свободного трийодтиронина) | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения содержания свободного трийодтиронина с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки с добавлением свободного Т3 в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 8 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 30 | Набор калибраторов для определения T4 (тироксина) | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения тироксина с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: L-тироксин в двух диапазонах концентрации в буферном/белковом (альбумин бычьей сыворотки) матриксе. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 31 | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения свободного тироксина (FT4) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: L-тироксин в двух диапазонах концентрации в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 32 | Набор калибраторов для определения анти-ТПО антител | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения содержания антител к ТПО с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: Анти-ТПО антитела (овечьи) в двух диапазонах концентрации в матриксе человеческой сыворотки крови. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 8 недель при -20 °C (± 5 °C); 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1,5 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1,5 мл. | 1 |
| 33 | Набор калибраторов для определения ЛГ (лютеинизирующего гормона) | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания лютеинизирующего гормона с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки с добавлением лютеинизирующего гормона (ЛГ) в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 3 месяца при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 34 | Набор калибраторов для определения ФСГ | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Фолликулостимулирующий гормон человека в двух диапазонах концентрации в матриксе лошадиной сыворотки крови. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 месяца при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 35 | Набор калибраторов для определения эстрадиола | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания эстрадиола с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением синтетического эстрадиола в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 31 день при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 36 | Набор калибраторов для определения Пролактина | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения пролактина с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: рекомбинантный пролактин человека в двух диапазонах концентрации в матриксе лошадиной сыворотки крови с буфером. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 месяца при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 37 | Набор калибраторов для определения прогестерона | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания прогестерона с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением прогестерона в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 24 часа при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 38 | Набор калибраторов для определения тестостерона | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания тестостерона с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением тестостерона в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 3 месяца при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 39 | Набор калибраторов для определения SHBG (глобулина, связывающего половые гормоны) | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения SHBG (глобулина, связывающего половые гормоны) с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированная лошадиная сыворотка (Калибратор 1) и сыворотка крови человека (Калибратор 2). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 2 месяца при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 40 | Набор калибраторов для определения свободного b-ХГЧ (b-хорионического гонадотропина человека) | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения свободного b-ХГЧ (b-хорионического гонадотропина человека) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав: свободный β-ХГЧ в двух диапазонах концентраций в матриксе из сыворотки человека. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 6 недель при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 41 | Набор калибраторов для определения N-MID-остеокальцина | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения N-MID-остеокальцина с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав набора: остеокальцин (синтетический пептид, аналог белка костной ткани человека) в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 1 неделя при 2-8 °C . 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 42 | Набор калибраторов для определения общего Витамина Д | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения общего витамина Д с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: 25-OH витамина D3 в двух диапазонах концентрации в матриксе человеческой сыворотки крови; консервант 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 90 дней при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 43 | Набор калибраторов для определения кортизола | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения кортизола с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: кортизол (синтетический) в двух диапазонах концентрации в матриксе сыворотки крови человека. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 3 меясцев при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 44 | Набор калибраторов для определения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) экспресс методом | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах экспресс-методом. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с буфером с добавлением хорионического гонадотропина человека в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 12 недель при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 45 | Набор калибраторов для определения АФП (альфа-фетопротеина) | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания АФП (альфа-фетопротеина) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов:АФП (человека, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций в сыворотке крови человека 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 6 недель при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 46 | Набор калибраторов для определения РЭА | 1. Назначение: набор сывороток для калибровки методики количественного определения карциноэмбрионального антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав: Раковый эмбриональный антиген (РЭА) (человеческий, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентрации в буфере/протеиновом матриксе. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 12 недель при -+2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 47 | Набор калибраторов для определения Общего ПСА (простато-специфического антигена) | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания Общего ПСА (простато-специфического антигена) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: PSA человека в двух диапазонах концентрации в сыворотке крови человека 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 6 недель при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 48 | Набор калибраторов для определения Свободного ПСА (простато-специфического антигена) | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания Свободного ПСА (простато-специфического антигена) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: Свободный ПСА человека в двух диапазонах концентрации в матриксе буфер/белок (альбумин бычьей сыворотки). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 12 недель при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 49 | Набор калибраторов для определения СА-125 | 1. Назначение: Набор сывороток для калибровки количественного анализа CA 125 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрица сыворотки крови лошади и человеческой сывороточной матрицы с добавлением человеческого СА 125. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1,0 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1,0 мл. | 1 |
| 50 | Набор калибраторов для определения СА 19-9 | 1. Назначение: набор лиофилизованных сывороток для калибровки методики количественного определения CA 19-9 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав: CA 19-9 (человека) в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 4 недели при -+2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 51 | Набор калибраторов для определения СА 15-3 | 1. Назначение: набор сывороток для калибровки методики количественного определения CA 15-3 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав: CA 15-3 (человека) в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 12 недель при -+2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 52 | Набор калибраторов для определения ферритина | 1. Назначение: набор готовых к применению сывороток для калибровки методики количественного определения ферритина с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав набора: Ферритин (человеческий, из печени) в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 12 недель при -+2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | 1 |
| 53 | Контрольная сыворотка для маркеров материнского скрининга | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Подходит для контроля качества тестов: ПАПП-А, св. β-ХГЧ. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе матрицы сыворотки крови человека в трех диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 8 недель при +2-+8°С. 3 месяца при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: 2 флакона объемом 2,0 мл; Контрольная сыворотка 2: 2 флакона объемом 2,0 мл; Контрольная сыворотка 3: 2 флакона объемом 2,0 мл. | 1 |
| 54 | Контрольные сыворотки для определения анти-тиреоидных антител | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества тестов на количественное определение содержания антител к тиреоглобулину, тиреопероксидазе и аутоантител к ТТГ-рецептору с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: лиофилизированная контрольная сыворотка на основе матрицы сыворотки крови человека, содержащая аутоантитела к ТТГ-рецептору Anti-TSHR человека, Anti-TPO (овцы) и Anti-Tg (овцы) в двух диапазонах концентраций 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 1 месяц при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: 2 флакона объемом 2,0 мл Контрольная сыворотка 2: 2 флакона объемом 2,0 мл | 1 |
| 55 | Сыворотка контрольная для онкомаркеров | 1. Назначение: набор готовых к применению контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов на определение онкомаркеров с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: готовая к применению контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека. Концентрации находятся в двух клинически значимых диапазонах. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 2 недели при +2-+8°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: 2 флакона объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: 2 флакона объемом 3,0 мл. | 1 |
| 56 | Сыворотка контрольная универсальная | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 1 месяц при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: 2 флакона объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: 2 флакона объемом 3,0 мл. | 1 |
| 57 | Сыворотка контрольная мультипараметровая | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Подходит для контроля качества тестов: ПТГ, ПТГ экспресс-метод, ПТГ 1-84, Ферритин, Витамин B 12, Фолат, N-MID остеокальцин, β-Crosslaps, Total P1NP, Витамин D. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе матрицы сыворотки крови человека c добавлением аналитов (Витамин B12(клеточная культура), Ферритин (человека, печень), Фолат (синтетический), β-CTx (синтетический), Остеокальцин (синтетический), Паратиреоидный гормон (синтетический), Паратиреоидный гормон (1-84; синтетический), P1NP (человека), 25-гидроксивитамин D (синтетический), Кальцитонин (синтетический)) в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 72 часа при +2-+8°С; 31 день при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: 2 флакона объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: 2 флакона объемом 3,0 мл. | 1 |
| 58 | Разбавитель проб универсальный | 1. Назначение: реагент для разведения пробы при выполнении исследований с помощью метода электрохемилюминесценции на автоматических анализаторах. 2. Состав: белковая матрица; консервант ≤ 0,1%. Реагент готов к применению. 3. Стабильность на борту анализатора при 20-25 °C: 3 месяца. 4. Фасовка: 2 флакона объемом 16 мл каждый. | 1 |
| 59 | Раствор для разведения проб | 1. Назначение: раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Для разведения проб при выполнении тестов: С-пептид, SHBH, ТТГ, эстрадиол. 3. Состав: матрикс лошадиной сыворотки в буфере; консервант 4. Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С: 1 месяц. 5. Фасовка: 2 флакона объемом 16 мл. | 1 |
| 60 | Разбавитель проб для Эстрадиола и Прогестерона | 1. Назначение: раствор для разведения образца при выполнении тестов на обнаружение эстрадиола и прогестерона с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Состав: Пулированная человеческая сыворотка крови, полученная от доноров крови мужского пола; консервант 3. Стабильность в открытом виде при +2-+8°С: 4 недель. 4. Фасовка: 2 флакона объемом 22 мл. | 1 |
| 61 | Буфер для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: системный буферный раствор для генерации электрохимического сигнала в автоматических анализаторах. 2. Состав: фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант. 3. Стабильность на борту анализатора в открытом виде: 3 дня. 4. Фасовка: 6 флаконов объемом 380 мл. | 1 |
| 62 | Раствор промывочный для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: системный раствор для промывки измерительной ячейки автоматических иммунохимических анализаторов. 2. Состав: КОН 176 ммоль/л, детергент ≤ 1,0%. 3. Стабильность на борту анализатора в открытом виде: 3 дня. 4. Фасовка: 6 флаконов объемом 380 мл. | 1 |
| 63 | Пробирки аналитические для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: пластиковые полупрозрачные одноразовые аналитические пробирки для автоматического иммунохимического анализатора. 2. Объем: 200 мкл. 3. Пробирки расфасованы в штативы по 60 шт. 4. Количество в упаковке: 3600 шт. | 1 |
| 64 | Наконечники для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: черные одноразовые наконечники со специальным покрытием для дозирования в автоматическом иммунохимическом анализаторе. 2. Наконечники расфасованы в штативы по 120 шт. 3. Количество в упаковке: 3600 шт. | 1 |
| 65 | Моющий раствор для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации в автоматических иммунохимических анализаторах. 2. Фасовка: флакон объемом 500 мл. | 1 |
| 66 | Раствор для проведения фоновой пробы | 1. Назначение: раствор для калибровки автоматических иммунохимических анализаторов при проведении профилактического обслуживания. 2. Состав: Реагент 1: фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л, детергент ≤ 0.1 %, консервант, pH 6.8; Реагент 2: фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л, трис (2,2'-бипиридил) рутений (II)- комплекс 10 нмоль/л, детергент ≤ 0.1 %, консервант, pH 6.8 3. Фасовка: 2 флакона объемом 50 мл. | 1 |
| 67 | Чистящий раствор ISE | "1. Назначение: готовый к использованию щелочной раствор для промывки автоматических биохимических и иммунохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 3 моль/л, гипохлорит натрия (<2% активного хлора), добавки. 3. Фасовка: 5 флаконов объемом 100 мл." | 1 |
| 68 | Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов | 1. Назначение: набор пластиковых флаконов с крышками для аликвотирования разведенных калибраторов и хранения их в холодильнике. Фасовка: 112 флаконов в упаковке | 1 |
| 69 | Пробирки для образцов | 1. Назначение: пластиковые прозрачные одноразовые пробирки для образцов для использования с автоматическими анализаторами. 2. Объем: 2,0 мл. 3. Фасовка: 5000 шт. в упаковке | 1 |
| 70 | Адаптер (контейнер) для промывки | Полупрозрачный пластиковый контейнер для реагентов для интенсивной промывки измерительных каналов иммунохимического анализатора. | 1 |
| 71 | Резервуар для твердых отходов | 1. Назначение: контейнер для твердых отходов с выдвигающейся прозрачной крышкой для автоматических иммунохимических анализаторов. 2. Вместимость: 420 реакционных пробирок, 680 реакционных наконечников. 3. Фасовка: 14 шт. в упаковке. | 1 |