| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь для обжига и прессования Артикул: 645987 | 1.1. | Общие характеристики |  | шт | 1 |
|  |  |  | Печь для обжига керамики. | наличие |  |  |
|  |  | 1.2. | Функциональные требования: |  |  |  |
|  |  |  | Технология кварцевой трубки для муфеля нагрева | наличие |  |  |
|  |  |  | Системы распознавания трещин в муфеле | наличие |  |  |
|  |  |  | Система автоматической калибровки температуры через 2 референтные температурные точки | наличие |  |  |
|  |  |  | Функция обжига низкотемпературных и высокотемпературных керамических масс | наличие |  |  |
|  |  |  | Программы для обжига, шт. | не менее 500 |  |  |
|  |  |  | Функция защиты от термошока и переохлаждения | наличие |  |  |
|  |  |  | Графический дисплей с высоким разрешением и тачскрином | наличие |  |  |
|  |  |  | Пленочная клавиатура | наличие |  |  |
|  |  |  | Функция «оптический статус дисплея» | наличие |  |  |
|  |  |  | Режим ожидания | наличие |  |  |
|  |  |  | Подставка для охлаждения | наличие |  |  |
|  |  |  | Тип головки печи | подвижный |  |  |
|  |  |  | Механизм открывания головки печи | ротационный |  |  |
|  |  |  | Функция быстрого охлаждения головки печи | наличие |  |  |
|  |  |  | Детализированный отчет ошибок | наличие |  |  |
|  |  |  | Диагностические программы проверки функционирования | наличие |  |  |
|  |  |  | Защита от перебоев в электросети | наличие |  |  |
|  |  |  | Система электронного контроля вакуума (EVCS) | наличие |  |  |
|  |  |  | Функция USB-соединения | наличие |  |  |
|  |  |  | Встроенный режим энергосбережения | наличие |  |  |
|  |  | 1.3 | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Электропитание, в диапазоне | 120-240 В 50-60 Гц |  |  |
|  |  |  | Допустимые колебания напряжения в сети | не более +/-10% |  |  |
|  |  |  | Максимальное потребление тока | не более 8,5 А |  |  |
|  |  |  | Данные для вакуумного насоса: |  |  |  |
|  |  |  | • Потребляемая мощность | не более 100 Вт |  |  |
|  |  |  | • Конечный вакуум | не менее 30 мбар |  |  |
|  |  |  | Размеры закрытой головки печи: |  |  |  |
|  |  |  | • глубина | не менее 500 мм |  |  |
|  |  |  | • ширина | не более330 мм |  |  |
|  |  |  | • высота | не более 330 мм |  |  |
|  |  |  | Полезная площадь камеры обжига: |  |  |  |
|  |  |  | • Диаметр | не менее 80 мм |  |  |
|  |  |  | • Высота | не менее 70 мм |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура обжига | не менее 1200 °C |  |  |
|  |  |  | Вес | не более 26 |  |  |
|  |  |  | Правила безопасности: |  |  |  |
|  |  |  | Радиозащита /электромагнитная совместимость | наличие |  |  |
|  |  | 1.4 | Комплект поставки: |  |  |  |
|  |  |  | 1 печь | наличие |  |  |
|  |  |  | 1 сетевой кабель | наличие |  |  |
|  |  |  | 1 Вакуумный шланг | наличие |  |  |
|  |  |  | 1 столик для охлаждения "L" | наличие |  |  |
|  |  |  | 1 набор трегеров для обжига | наличие |  |  |
|  |  |  | 1 набор для контроля температуры 2 (тестовые образцы) | наличие |  |  |
|  |  |  | 1 USB загрузочный кабель | наличие |  |  |
|  |  | 1.5. | Дополнительные требования |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 месяца |  |  |
| 2 | Вакуумный насос для керамической VP5, артикул 666308 | 2.1. | Общие характеристики |  | упак | 1 |
|  |  |  | Вакуумный насос предназначен для создания вакуума в камерах обжига керамических печей | наличие |  |  |
|  |  | 2.2. | Технические требования: |  |  |  |
|  |  |  | Насос мембранного типа | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фильтр-глущитель | Наличие |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 230В/ 50-50 Гц |  |  |
|  |  |  | Ширина,не более | 150 мм |  |  |
|  |  |  | Высота ,не более | 140 мм |  |  |
|  |  |  | Глубина ,не более | 220 мм |  |  |
|  |  |  | Конечный вакуум,не менее | не менее 35 мбар |  |  |