РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского расходного ангиографического материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного ангиографического материала, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стент коронарный Синус (Ангиолайн) 6х18мм (CP18600) | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 6.0 мм, длина 18 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 2,5х38мм (KL38250) | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 38 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3х23мм (KL23300) | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 23 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 3,5х38мм (KL38350) | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 38 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 4х15мм (KL15400) | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 15 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Калипсо (Ангиолайн) 4,5х13мм (KL13450) | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.5 мм, длина 13 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Xience Xpedition 2.75х18 Abbott 1011708-18 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 18 мм. | 1 |
|  | Стент коронарный Xience Xpedition 3х23 Abbott 1011709-23 | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 23 мм. | 1 |
|  | Стент внутрисосудистый Wallstent 9х40мм. H965SCH647130 (Boston) | Саморасширяющийся стент, смонтированный на системе доставки быстрой замены для ангиопластики сонных артерий . Материал стента: кобальт-хромовый сплав. Плетеный. Закрытая ячейка . Длина системы доставки – 135см. Совместимость с проводниковым катетером 7Фр. Возможность репозиционирования стента в процессе установки. Требуемые размеры стентов. Диаметр стента: 9мм., Длина стента: 40мм. | 2 |
|  | Стент внутрисосудистый Wallstent 9х50мм. H965SCH647140 (Boston) | Саморасширяющийся стент, смонтированный на системе доставки быстрой замены для ангиопластики сонных артерий . Материал стента: кобальт-хромовый сплав. Плетеный. Закрытая ячейка . Длина системы доставки – 135см. Совместимость с проводниковым катетером 7Фр. Возможность репозиционирования стента в процессе установки. Требуемые размеры стентов. Диаметр стента: 9мм., Длина стента: 40мм. | 1 |
|  | Стент Precise Pro RX 10мм х 40мм (PC1040XCE) | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, диаметр проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов диаметром 5-8 мм) и 6 F (для стентов диаметром 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов диаметр 5-8 мм) и 6 F (для стентов диаметром 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов диаметром 5-8 мм) и 8 F (для стентов диаметром 9-10 мм). Рабочая длина системы 135 см. Возможное укорочение стента – не больше 8%. Диаметр стента 10мм, длина стента 40мм. | 1 |
|  | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся SUPERA с системой доставки диаметр 5.0 мм., длина 120мм. (SE-05-120-120-6F) | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части Не менее 20см. остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки Не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм Не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 5мм, длина 120 мм. | 1 |
|  | стент Palmaz Genesis 9х22мм (Cordis) (PG2590PPX) | Стент периферический баллонорасширяемый. Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными коннекторами между их радиальными перемычками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – Nylon (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Баллон среднего давления: номинальное 6 атм. (Ø до 10,0 мм) и 4 атм. (Ø 12,0 мм), максимальное давление разрыва 10 атм. (Ø до 10,0 мм) и 6 атм. (Ø 12,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размер: диаметр 9,0 мм., длина 22мм. | 1 |
|  | катетер дилатационный для чрескожной траслюминальной коронарной ангиоплатики Empira 2 х 20мм (Cordis) (85R20200S) | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление разрыва – 14 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 10 мм. | 5 |
|  | катетер баллонный NC Quantum Apex 4.5х12мм (Boston) | Конструкция "Низкопрофильный балонный катетер для коронарной ангиопластики, состоящий из заостренной нейлоновой дистальной части красного цвета; баллона с рентгеноконтрастными маркерам; би-сегментного шафта с гибкой дистальной частью под баллоном и жесткими средней и проксимальной частями. Система доставки Monorail, OTW. Длины баллона Входной профиль 0.017”/0.43 мм. Покрытие баллона гидрофильное. Покрытие шафта гидрофильное. Материал баллона OptiQTM Входной профиль 0.017”/0.43мм. Профиль дистального шафта 2.4F/0.8мм (2.0мм-2.75мм все длины, 3.0мм-3.5мм, 6мм-20мм), 2.7F/0.9мм (3.0мм-3.25мм 30мм , 3.5мм-5.0мм все длины). Профиль проксимального шафта (RX) 2.1F/0.7мм (2.0мм-2.75мм все длины, 3.0мм-3.25мм 6мм-20мм), 2.3F/0.76мм (3.0мм-3.5мм 30мм , 3.75мм-5.0мм все длины). Совместимость с проводником 0.014”/0.36 мм. Рентгенконтрастные маркеры "материал: платина/иридий 2 маркера. Коннектор наличие одного порта для подключения индефлятора. Срок годности 3 года. Диаметр требуемого баллона – 4.5мм, длина баллона – 12мм. | 2 |
|  | катетер дилатационный Powerflex Pro 5мм х 150 мм х 135 см (Cordis) (440-0515X) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 5 мм, длина 150 мм. | 3 |
|  | катетер дилатационный PowerFlex Pro 6мм х 15см (Cordis) (440-0615X) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 6 мм, длина 220 мм. | 2 |
|  | катетер баллонный Conquest40 4мм х 10см х 75см (Bard) | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения . Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов . Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 4мм, длина баллона 10см. Длина катетера не менее 75 см. | 5 |
|  | катетер баллонный Conquest40 5мм х 10см х 75см (Bard) | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения . Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов . Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 5мм, длина баллона 10см. Длина катетера не менее 75 см. | 3 |
|  | баллон периферический режущий 4х15мм 140см (Boston) | Периферический баллонный катетер со смонтированными на поверхности баллона атеротомами, выступающими над поверхностью баллона на 0.005 дюймов (0,13 мм). Система доставки OTW и Monorail. Атеротом 1,5-2 см. Длина доставляющей системы 140 см Материал баллона нейлон. Номинальное давление 6 атм . Давление разрыва 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 и 0,018 дюймов. Совместимость с интродьюсером 6 и 7 F. Срок годности 3 года. Диаметр 4мм, длина 15мм. | 2 |
|  | баллон периферический режущий 5х20мм 135см (Boston) | Периферический баллонный катетер со смонтированными на поверхности баллона атеротомами, выступающими над поверхностью баллона на 0.005 дюймов (0,13 мм). Система доставки OTW и Monorail. Атеротом 1,5-2 см. Длина доставляющей системы 140 см Материал баллона нейлон. Номинальное давление 6 атм . Давление разрыва 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 и 0,018 дюймов. Совместимость с интродьюсером 6 и 7 F. Срок годности 3 года. Диаметр 5мм, длина 20мм. | 1 |
|  | катетер баллонный Coyote OTW 1.5х40мм (Boston) | Катетер баллонный сосудистый. Система доставки OTW. Длина шафта 150 см. Материал баллона . Номинальное давление 8 атм. Давление разрыва 14 атм. Совместимость с проводником 0.014дюйма. Совместимость с интродьюсером 4F. Профиль кончика 0.017". Профиль баллона 0.031". Срок годности 2-3 года | 5 |
|  | катетер балонный Pacific Xtreme 5х150мм на доствке 180см (Medtronic) PCF 050 150 180) | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер: диаметр 5.0 мм, длина 150мм. | 1 |
|  | Дилатационный катетер SABER 2мм х 300мм х 150 см (48002030Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2,0 мм, длина 300 мм. | 6 |
|  | Дилатационный катетер SABER 2,5мм х 300мм х 150 см (48002530Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2,5 мм, длина 300 мм. | 4 |
|  | Дилатационный катетер SABER 3,0мм х 300мм х 150 см (48003030Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 3,0 мм, длина 300 мм. | 5 |
|  | Дилатационный катетер SABER 5,0мм х 300мм х 150 см (48005030Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 5,0 мм, длина 300 мм. | 5 |
|  | Проводник периферический Hi-Torgue COMMAND ES 300 СМ (2078175) | Проводник периферический. Диаметр 0.014 дюйм. Длина 300 см. Комбинированный сердечник из стали повышенной эластичности покрытый тефлонов в проксимальном сегменте. Дистальный сегмент выполнен из никель-титанового сплава с рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика не менее 3.0 см. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части, включая оплетку кончика длиной не менее 28 см. Длина дистального сегмента с гидрофильным покрытием не менее 41 см. Форма кончика прямой. Жесткость кончика не менее 3,5 г. Степень поддержки в дистальной части: повышенная. Одноразовый. Стерильный. | 25 |
|  | Коронарный проводник Stabilizer MARKER WIRE 014", 180STR (518-224) | Проводник коронарный управляемый с маркерами. Материал: Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая Duraglide, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более .014”, Длина 180см см, диаметр внутреннего стержня –.0,010”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см. В дистальной части (не гибкой) – 6 рентгенконтрастных маркеров на расстоянии 15мм друг от друга Форма дистального кончика мягкой части проводника – прямая или J-образная. Тип кончика – софт и суперсофт. Гидрофильное PTFE-покрытие дистальной части. | 5 |
|  | проводник интервенционный 0,014” Kinetix 185см (Boston) | Проводник сосудистый. Проводник управляемый с гидрофильным покрытием предназначены для облегчения установки и замены баллонных дилатационных катетеров или других терапевтических устройств для проведения интервенционных процедур внутри сосуда. Проводник диаметра 0.014” сужается к дистальному кончику до 0.0086”. Дистальный кончик имеет рукав из нитиноловой трубки с микронасечками. Материал сердечника - нитинол. Гидрофильное покрытие на всем протяжении проводника кроме дистальных 1.27 см. Дистальные 2 см рентгеноконтрастные. Дистальный кончик формируемый или J-образный. Имеются два рентгеноконтрастных маркера в проксимальной части проводника на расстоянии 90 и 100 см от дистально края. Длина: 185. С возможностью присоединить удлинитель. Поддержка проводника умеренная. Жесткость кончика - 0.8 г. | 20 |
|  | проводник интервенционный 0,014” Kinetix 300см (Boston) | Проводник сосудистый. Проводник управляемый с гидрофильным покрытием предназначены для облегчения установки и замены баллонных дилатационных катетеров или других терапевтических устройств для проведения интервенционных процедур внутри сосуда. Проводник диаметра 0.014” сужается к дистальному кончику до 0.0086”. Дистальный кончик имеет рукав из нитиноловой трубки с микронасечками. Материал сердечника - нитинол. Гидрофильное покрытие на всем протяжении проводника кроме дистальных 1.27 см. Дистальные 2 см рентгеноконтрастные. Дистальный кончик формируемый или J-образный. Имеются два рентгеноконтрастных маркера в проксимальной части проводника на расстоянии 90 и 100 см от дистально края. Длина: 300см. С возможностью присоединить удлинитель. Поддержка проводника умеренная. Жесткость кончика - 0.8 г. | 5 |
|  | проводник Storq 0.035 (Cordis) (503-356Y) | Проводник управляемый периферический. Материал – поддерживающий внутренний стержень – нержавеющая сталь, проксимальная часть без покрытия, средняя часть– PTFE покрытие (политетрафторэтилен), 10 см от диcтального конца – лубрикантное силиконовое покрытие. Кончик рентгеноконтрастный. Характеристики: наличие прямых и изогнутых кончиков. Изгиб проводников с прямым кончиком возможно моделировать самостоятельно. Возможность выбора проводников с обычным, мягким и сверх мягким кончиком. 5 единиц в упаковке. Комплектуется вращающим устройством. Размеры: диаметр 0,035”, длина 300 см. | 5 |
|  | устройство защиты от дистальной эмболии FilterWire EZ (Boston) (H74920105 1900) | Фильтр противоэмболический FilterWire EZ с системой доставки . Тип устройства фильтрующая корзина с нитиноловым кольцом в основании. Диаметр артерии 3,5-5,5 мм. Длина системы доставки 190 см. Длина дистального кончика 3 см. Материал фильтра. Полиуритановая мембрана. Диаметр отверстий фильтра 110 мкм. Профиль системы доставки 3,2F. Профиль катетера для удаления 4,3F. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Срок годности 2 года. | 3 |
|  | Трансрадиальный интродьюсер Engage 12 см 6F StJude (C408527) | Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с проводником, дилятатором и иглой/канюлей. Интродьюсер предназначен для введения ангиографических катетеров, катетеров со слепым концом, баллонных катетеров и электрофизиологических электродов в лучевые сосуды. Покрытие: Гидрофильное Уникальная вращающаяся муфта с гибким кольцом для шва, чтобы обеспечить широкие возможности фиксации интродьюсера. Цветовая кодировка размеров. Локализатор для кончика интродьюсера (материал - полиэтилен высокой плотности). Длина интродьюсера: не более 12см. Два варианта комплектации: - Прямой проводник 0.025” из нержавеющей стали floppy-тип в комплектации с иглой 20G и длиной 3.8 см. - гибкий проводник 0.025” из нержавеющей стали с PTFE покрытием floppy-тип в комплекте с иглой 20G и длиной 3.2 см и полиэтиленовой канюлей. Длина проводника не более 50 см. Внутренний диаметр интродьюсера на 0,5 F больше указанного, что нивелирует разницу истинных диаметров электродов и катетеров различных производителей, вводимых в тело пациента через интродьюсер. Диаметр интродьюсера 6F, длина 12см. | 20 |
|  | интродъюсер RADIOFOCUS INTRODUSER II с гидрофильным полимерным М-покрытием 6F 25см Terumo (RM*RF6J25PQ) | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина 25 см. Диаметр 6Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из этилентетрафторэтилена. Набор состоит из: интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина 80 см., диаметр 0,021”, прямой кончик), металлической пункционной иглы: 21G, 20G, шприца 2.5 мл. | 5 |
|  | Интродьюсер Brite Tip 55см 6F Cordis (401-655M) | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 55 см. | 15 |
|  | Проводниковый катетер "Виста Брайт Тип" .088 F8 95cm MPA-1 (403-8953M) | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.088дюйма. Длина 95 см. | 1 |
|  | Индефлятор - шприц для раздувания баллонного катетера 20мл Ангиолайн АА6301 | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 20 |
|  | Диагностический катетер "Tempo Aqua" 4F VERTEBRAL 125 см (SRD6108) | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 125 см, диаметр 4 F. | 10 |
|  | катетер диагностический Special 6F 100см Infiniti (Cordis) | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 100 см, диаметр 6 F. Форма кончика – RBL 4.0 | 5 |
|  | катетер диагностический JL4 6F 100см Infiniti (Cordis) | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 100 см, диаметр 6 F. Форма кончика – JL4 | 3 |
|  | катетер диагностический JL4 5.2F 100см Supertorque Plus (Cordis) | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5.2 F. Форма кончика – JL4 | 5 |
|  | катетер диагностический RBL 5F 110см (Cordis) | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 125 см, диаметр 4 F. Форма кончика RBL | 10 |
|  | Катетер проводниковый 6Fr XB3.5 /Cordis Corporation/ США 672-054-00 | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB3.5 | 10 |
|  | Игла для ангиографии 0,38", 18G, 7.0 см (12004943) | Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы от 18G до 21G. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см (педиатрическая), 5 см (трансрадиальная) и 7 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции. | 30 |
|  | Проводник Emerald .035" 260см, J-3 (502-455) | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик 7см. Радиус изгиба кончика 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина 260см | 20 |