| № | Наименование изделия | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара |  | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики | Цена, в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластина 1/3 трубчатая 7 отв. | 1 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие | 3850,00 |
|  |  |  | Пластины должны иметь "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны иметь отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины |  | мм | Не более 1 |  |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 9 |  |
|  |  |  | расстояние между отверстиями |  | мм | Не более 16 |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны быть совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  |  | Наличие |  |
|  | Шайба 7,0 для малых спонгиозных винтов, | 1 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | наличие | 990,00 |
|  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм | Не более 7,0 |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм | Не более 4,2 |  |
|  |  |  | Используется с кортикальными 3,5 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм. |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.3,5 дл. 16 мм, | 1 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие | 1760,00 |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 16 |  |
|  | Винт кортикальный д.3,5 дл. 18 мм, | 1 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 | 1760,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 18 |  |
|  | Винт спонгиозный д. 4,0х45 (Винт спонгиозный д. 4,0 мм) | 1 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие | 1870,00 |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 4,0 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 45 |  |
|  | Пластина для ключицы диафизарная с у/с |  | Анатомически изогнута |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 8500,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не более 8 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | не более 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | не менее 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | не более 89,0 |  |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие |  |
|  | Пластина крючковидная 4 отв., с у/с, ООО " | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 9850,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не более 6 (включая 2 отверстия над акромиальным концом) |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 9,5 |  |
|  |  |  | Высота крючка |  | мм | Не более 15 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина Т-образная для шейки плеча, 5 отв., дл. 86 мм с у/с, | 1 | Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом (типа филос) |  |  | наличие | 7000,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 5+4 (для головки плеча) |  |
|  |  |  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 13,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 86,0 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина узкая прямая 9 отв., дл. 137 мм, с у/с метаэпифизарная, | 1 | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  | 6900,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 9 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 4,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 14,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | 137,0 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина узкая прямая 10 отв., дл. 155 мм, с у/с метаэпифизарная, | 1 | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  | 7000,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 10 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 4,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 14,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | 155,0 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина узкая прямая 11 отв., дл. 173 мм, с у/с метаэпифизарная, | 1 | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  | 7000,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 11 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 4,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 14,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | 173,0 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина узкая прямая 12 отв., дл. 191 мм, с у/с метаэпифизарная, | 1 | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  | 7000,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 12 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 4,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 14,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | 191,0 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина дистальная- медиальная для плечевой кости с у/с | 1 | Пластина дистальная для плечевой кости медиальная |  |  | Наличие | 6800,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 116,0 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина дистальная- латеральная для плечевой кости с у/с | 1 | Пластина дистальная для плечевой кости латеральная |  |  | Наличие | 7800,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 97,0 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Проволока для остеосинтеза | 1 | Диаметр |  | мм | Не более 1,0 | 20000,00 |
|  |  |  | Длина |  | м | Не менее 10 |  |
|  |  |  | МРТ совместимость |  |  | Есть |  |
|  |  |  | Материал |  |  | Нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Наличие резьбы |  |  | Нет |  |
|  |  |  | Наличие троакарного конца |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение |  |  | В качестве серкляжной проволоки |  |
|  |  |  | Диаметр |  |  | В качестве петли или восьмерки |  |
|  |  |  |  |  |  | Для усиления фиксации пластины или винта |  |
|  |  |  |  |  | мм | Не более 1,0 |  |
|  | Пластина ЛТМ с у/с | 1 | Анатомически изогнута |  |  | наличие | 5800,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 11 (включая 7 отверстий на дистальный конец) |  |
|  |  |  | отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не более 2,0 |  |
|  |  |  | Ширина диафизарной части пластины |  | мм | Не менее 7,0 |  |
|  |  |  | Ширина габаритная |  | мм | Не более 26,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 64,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина малая прямая с у/с | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 9000,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 7 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не более 4,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 11,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 96,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие |  |
|  | Пластина реконструкционная 6 отв (мини), | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 5800,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 6 |  |
|  |  |  | Толщина |  | мм | Не более 1,0 |  |
|  |  |  | Ширина |  | мм | Не более 4,5 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 37 |  |
|  | Пластина реконструкционная 8 отв (мини), | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 5800,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | 8 |  |
|  |  |  | Толщина |  | мм | Не более 1,0 |  |
|  |  |  | Ширина |  | мм | Не более 4,5 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 50 |  |
|  | Пластина реконструкционная с у/с | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 8200,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | Толщина |  | мм | Не менее 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина |  | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 113 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие |  |
|  | Пластина реконструкционная с у/с | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие | 8200,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10 |  |
|  |  |  | Толщина |  | мм | Не менее 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина |  | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 141 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина ДБВ 4 отв., с о/к, дл. 82 мм, | 1 | Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом |  | шт | 1 | 11500,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не более 4 |  |
|  |  |  | Угол сопряжения |  | градусы | 135 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 18,0 |  |
|  |  |  | Расстояние между центрами отверстий |  | мм | 16,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | 82,0 |  |
|  |  |  | Паз |  | мм | 6,0 |  |
|  | Винт компрессирующий | 1 | Длина винта компрессирующего |  | мм | 28,0 | 1000,00 |
|  |  |  | Совместим с винтом бедренным |  |  | наличие |  |
|  | Винт бедренный 80 мм, | 1 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм | 80 |  |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | 12,4 |  |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | 26,0 |  |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | 2,8 |  |
|  |  |  | Паз |  | мм | 6 |  |
|  | Винт бедренный 85 мм, | 1 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | наличие | 4300,00 |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм | 85 |  |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | 12,4 |  |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | 26,0 |  |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | 2,8 |  |
|  |  |  | Паз |  | мм | 6 |  |
|  | Винт бедренный 90 мм, | 1 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | наличие | 4300,00 |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм | 90 |  |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | 12,4 |  |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | 26,0 |  |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | 2,8 |  |
|  |  |  | Паз |  | мм | 6 |  |
|  | Винт бедренный 95 мм, | 1 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | наличие | 4300,00 |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм | 95 |  |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | 12,4 |  |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | 26,0 |  |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | 2,8 |  |
|  |  |  | Паз |  | мм | 6 |  |
|  | Пластина 1/3 трубки с у/с | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 5900,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 7 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 86,0 |  |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие |  |
|  | Пластина 1/3 трубки с у/с | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 5900,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 98,0 |  |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие |  |
|  | Пластина 1/3 трубки с у/с | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 6200,00 |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не более 122,0 |  |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие |  |
|  | Винт типа Герберта, канюлированный | 1 | Винт сделан из титанового сплава (титан, алюминий, ванадий) |  |  | наличие | 14000,00 |
|  |  |  | анодизация 2 типа |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Каннюлированный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Самонарезной |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Шлиц винта - звездочка |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр винтов |  | мм | не более 3,0 |  |
|  |  |  | Диаметр винта в безрезьбовой части |  | мм | не более 2 |  |
|  |  |  | Длина винтов |  | мм | от 10 до 30 |  |
|  |  |  | Шаг резьбы |  | мм | 2 |  |
|  |  |  | Высота резьбы в области головки винта |  | мм | Не более 4 |  |
|  |  |  | Высота резьбы в дистальной части винта |  | мм | Не более 3 |  |
|  |  |  | Для установки винта используется спица диаметром |  | мм | Не более 1 |  |
|  |  |  | Диаметр канюляции винта |  | мм | не менее 1 |  |
|  |  |  | Спица имеет длину |  | мм | Не более160 |  |
|  |  |  | Спица имеет острые концы |  |  | наличие |  |
|  | Пластина L-образная латеральная для мыщелка б/б кости с у/с |  | Пластина L-образная латеральная для мыщелка б/б кости с у/с 5 отв |  |  | наличие | 8600,00 |
|  |  |  | Анатомически изогнута |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не менее 5+7 |  |
|  |  |  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | 12,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | не более 129 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Винт фиксирующий | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 1100,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 18,0 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 |  |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  | Винт фиксирующий | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 1100,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 20,0 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 |  |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  | Винт фиксирующий | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 1100,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 24,0 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 |  |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие |  |
|  | Винт фиксирующий | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 1100,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 26,0 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 |  |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 2,7 | 600,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | Не более 18,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 |  |
|  | Винт губчатый | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 2,7 | 1200,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | Не более 30,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 |  |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 16 мм | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1000,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 16 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 20 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1000,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 20 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 26 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1200,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 26 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 30 мм | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1200,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 30 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 36 мм | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1200,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 36 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 5,0, дл 20 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 5,0 | 1200,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 20 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 6,5 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт кортикальный д. 2,0 мм, дл. 12 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не более 2,0 | 600,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 12 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 3,0 |  |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата (шлиц) винта кортикального |  | мм | 1,2 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.3,5 мм, дл. 16 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 | 550,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 16 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 18 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 | 550,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 18 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 26 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 | 550,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 26 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 28 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 | 600,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 28 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 30 мм | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 | 630,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 30 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 32 мм | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 | 650,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 32 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 34 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 3,5 | 650,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | 34 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт губчатый д. 3,5 мм, дл. 60 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1400,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 60 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт губчатый д. 3,5 мм, дл. 65 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1400,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 65 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт губчатый д. 3,5 мм, дл. 70 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не менее 3,5 | 1400,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 70 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 4,7 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм | 0,3 |  |
|  | Винт губчатый д. 4.0 мм, дл. 40 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | 4,0 | 700,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 40 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм | 15 |  |
|  | Винт губчатый д. 4.0 мм, дл. 46 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | 4,0 | 700,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | 46 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | 2,5 |  |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм | 15 |  |
|  | Винт губчатый д.4,0 дл. 50 мм полнорезьбовой, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | не более 4,0 | 750,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | не более 50 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | не менее 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм | не более 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Шайба зубчатая большая, | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 950,00 |
|  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм | 12,0 |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм | 7,0 |  |
|  |  |  | Используется с канюлированными винтами 7,0 мм и губчатыми винтами 6,5 мм. |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 36 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 | 750,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 36 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 28 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 | 750,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 28 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 32 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 | 750,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 32 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 34 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 | 750,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 34 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 38 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 | 800,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 38 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 40 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 | 800,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 40 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 44 мм, | 1 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | не менее 4,5 | 800,00 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 44 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | наличие |  |
|  | (Стержень резьбовой кортикальный (Шанца)) | 1 | Длина |  | мм | Не менее 160 | 1650,00 |
|  |  |  | Из сплава титана. |  |  | наличие |  |
|  | Зажим открытый универсальный, | 1 | Предназначен для фиксации винта Шанца к штанге несущей. |  |  | наличие | 4650,00 |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  | наличие |  |
|  | Зажим трубка к трубке, | 1 | Предназначен для фиксации между собой штанг несущих. |  |  | наличие | 5500,00 |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  | наличие |  |
|  | Штанга несущая длина 150 мм | 1 | Длина |  | мм | не более 150 | 2600,00 |
|  | Штанга несущая длина 300 мм, | 1 | Длина |  | мм | не менее 300 | 3800,00 |
|  | Штанга несущая длина 400 мм, | 1 | Длина |  | мм | не менее 400 | 4900,00 |
|  | Зажим 4.0/4.0 закрытый, | 1 | Антиротационные зубчики |  |  | наличие | 1575,00 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Фиксация стержня резьбового кортикального к трубке |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Затягивание при помощи гайки с одной стороны |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Длина зажима |  | мм | 22 |  |
|  | Зажим 4.0/4.0 открытый, | 1 | Антиротационные зубчики |  |  | наличие | 4200,00 |
|  |  |  | Фиксация цилиндрических стержней в разных плоскостях |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Затягивание при помощи гайки |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Фиксация цилиндрических стержней между собой |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Длина зажима |  | мм | 21 |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  | Винт «Шанца» д. 4.0/3.0; L=80 мм (титан), | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 4200,00 |
|  |  |  | Длина |  | мм | 80 |  |
|  |  |  | Диаметр тела/резьбы |  | мм | 4,0/3,0 |  |
|  | Штанга несущая, дл. 140 мм, | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 650,00 |
|  |  |  | Длина |  | мм | 140 |  |
|  | Штанга несущая, дл. 180 мм, | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 850,00 |
|  |  |  | Длина |  | мм | 180 |  |
|  | Штанга несущая, дл. 60 мм, | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | 1050,00 |
|  |  |  | Длина |  | мм | 60 |  |
|  | Стержень для проксимальной части бедра антиратационный, | 1 | предназначен для остеосинтеза межвертельных переломов, высоких подвертельных переломов бедра, низких и распространяющиеся на диафиз подвертельных переломов бедра, патологических переломов бедра, ипсилатеральных чрезвертельных переломов бедра |  |  | Наличие | 30950,00 |
|  |  |  | Диапазон длин штифтов в короткой версии |  | мм | Не менее 170, не более 240 |  |
|  |  |  | Диапазон длин штифтов в длинной версии |  | мм | Не менее 300, не более 420 |  |
|  |  |  | Штифты одинаковые для правого и левого бедер |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Медио-латеральный угол в проксимальной части штифта |  | градусы | Не более 6 |  |
|  |  |  | Точка введения штифта на верхушке большого вертела |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр штифтов в короткой версии |  | мм | Не менее 9 |  |
|  |  |  | Диапазон диаметров штифтов |  | мм | Не менее 9, не более12 |  |
|  |  |  | Шаг диаметра в диапазоне |  | мм | Не более 1 |  |
|  |  |  | Штифты канюлированные |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр внутреннего отверстия |  | мм | Не более 4,4 |  |
|  |  |  | Радиус изгиба штифта в удлиненной версии в сагиттальной плоскости |  | мм | Не менее 1500 |  |
|  |  |  | Для дистально блокирования штифт в короткой версии имеет два отверстия с возможностью динамического и статического блокирования |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | В дистальной части у штифтов длинной версии прямоугольный паз для дистального блокирования, позволяющий выполнить стабилизацию стержня в костно-мозговом канале, для возможности проведения блокирующих винтов в отверстия штифтов с помощью дистального направителя |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Проксимально штифт блокируется одним спиральным клинком |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Угол введения проксимального клинка |  | градус | Не менее 130 |  |
|  |  |  | Материал изготовления титановый сплав |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Маркировка импланта согласно ГОСТ Р ИСО 14630-2017 |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная |  |  | Наличие |  |
|  | Спиральное лезвие | 1 | Возможность применения аугментации |  |  | Наличие | 12500,00 |
|  |  |  | Введение клинка путём забивания, что создает импакцию губчатой кости и улучшая качество фиксации |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Введение спирального клинка возможно без предварительного рассверливания для сохранения костной массы |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Спиральный клинок обеспечивает ротационную стабильность фрагмента головка-шейка бедра и этом обеспечивает свободное скольжение относительно интрамедуллярного штифта |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Лопасти |  | шт | Не более 4 |  |
|  |  |  | Наружный диаметр |  | мм | Не более 10,5 |  |
|  |  |  | Клинок канюлированный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр внутреннего отверстия клинка |  | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Блокирование клинка внутренним блокирующим механизмом |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Клинок не блокируется концевым колпачком |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диапазон длин клинков |  | мм | Не менее 75, не более 120 |  |
|  |  |  | Шаг диапазона |  | мм | Не более 5 |  |
|  |  |  | Маркировка импланта согласно ГОСТ Р ИСО 14630-2017 |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал изготовления – сплав титана |  |  | Наличие |  |
|  | Блокирующий винт 4,9 мм, | 1 | Диаметр |  | мм | Не более 4,9 | 2500,00 |
|  |  |  | Диапазон длин |  | мм | Не менее 25, не более 85 |  |
|  |  |  | Шаг диапазона |  | мм | Не более 2 |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная |  |  | Наличие |  |
|  | Винт блокирующий 4,8 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 4,8 | 2855,00 |
|  |  |  | длина |  | мм | Не менее 30 мм не более 52 мм |  |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм | 1,75 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 8 |  |
|  |  |  | Должен быть совместима со штифтом тибиальным |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |  |
|  | Штифт бедренный, | 1 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие | 30950,00 |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | мм | от 300 мм до 420 мм с шагом 20 мм. |  |
|  | Гайка запорная для бедренного штифта, | 1 | Совместима со штифтом бедренным |  |  | Наличие | 5630 |
|  |  |  | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие |  |
|  | Штифт тибиальный, | 1 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие | 30950 |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В проксимальной части – 3 блокируемых отверстия в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительное овальное, полиаксиальное отверстие под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | 8,0 мм,9,0 мм и 10,0мм. |  |
|  |  |  | Длина |  | мм | Диаметр 8 мм - от 285 мм до 420 мм с шагом 15 мм Диаметр 9,0 мм и 10,0 мм - от 255 мм до 420 мм с шагом 15 мм. |  |
|  | Гайка запорная для тибиального штифта, | 1 | Совместима со штифтом тибиальным |  |  | Наличие | 5630,00 |
|  |  |  | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие |  |
|  | Винт блокирующий 4,8 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | 6,5 | 3755,00 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм | Не менее 60 не более 110 |  |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | 3,5 |  |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм | 2,75 |  |
|  |  |  | Головка полусферической формы |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Винт вертельный предназначен для введения в шейку бедренной кости |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм | 10,0 |  |
|  |  |  | Должен быть совместим со штифтом ретроградным |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Резьба самонарезающая, спонгиозная |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Шаг резьбы |  | мм | Не менее 2,75 |  |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм | 32 |  |
|  | Гайка запорная для бедра Spectrum Femur 2 | 1 | Совместима со штифтом бедренным |  |  | наличие | 5630,00 |
|  |  |  | материал |  |  | сталь |  |
|  |  |  | Длина |  | мм | не более 8 |  |
|  | Штифт бедренный Spectrum Femur2 | 1 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие | 30950,00 |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм, 14,0 мм |  |
|  |  |  | Длина |  | мм | от 300 мм до 460 мм с шагом 20 мм. |  |
|  |  |  | предназначен для остеосинтеза переломов бедренной кости (АО32А/В/С), в том числе ипсилатеральных (АО32А/В/С + АО31В2) и диафиза бедра, кроме вертельной области (АО31А1/2/3) |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Штифт должен быть анатомически изогнут в 2-х плоскостях |  |  | наличие |  |
|  |  |  | должен иметь 4 блокируемых отверстия в проксимальной части (от проксимального к дитальному): отверстие диаметром 4,8 мм во фронтальной плоскости под углом 60° к оси штифта сверху-вниз; два реконструктивных отверстия (канала) 6.5 мм, параллельно друг другу по направлению снизу-вверх под углом 130° к оси штифта; одно отверстие диаметром 4,8 мм под углом 90 град к оси штифта. В дистальном конце должно быть 3 блокируемых отверстия: одно круглое диаметром 4,8мм под углом 30° к фронтальной плоскости, одно специальной формы "под ключ" – для облегчения блокирования с электромагнитным навигатором без использования ЭОП – в него должно устанавливаться ручное направляющее устройство, после чего есть возможность его заблокировать), третье – овальное для динамического блокирования под винт 4,8мм |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Дистальный конец штифта должен иметь косой скругленный срез для облегчения введения в костномозговой канал и репозиции костных отломков |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Все имплантаты должны иметь маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Импланты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию. |  |  | наличие |  |
|  | Штифт плечевой, | 1 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие | 28950,00 |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В проксимальной части – 4 блокируемых отверстия (ориентированы в сагиттальной, фронтальной плоскости и под углом 45 градусов к ним (все отверстия имеют резьбу под винты 3, 8 мм)) |  |  | наличие |  |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ") для дистального блокирования (с резьбой под винт 3, 8 мм). |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | 7,0 мм и 8,0мм. |  |
|  |  |  | Длина |  | мм | от 180 до 300 мм с шагом 15 мм. |  |
|  | Винт блокирующий 3,8 мм, | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | 3,8 | 2855,00 |
|  |  |  | длина |  | мм | От 30 до 42 |  |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм | 1,75 |  |
|  |  |  | Должен быть совместима со штифтом плечевым антеградным |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | наличие |  |
|  | Гайка запорная для плечевого штифта, | 1 | Совместима со штифтом лечевым |  |  | Наличие | 5630,00 |
|  |  |  | Должна быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие |  |
|  | Фиксаторы для проведения артроскопических операций; приспособление для внутренней фиксации- якорь SUPER REVO-FT 5,0 мм, | 1 | Якорный фиксатор – саморез должен быть изготовлен из титанового сплава |  |  | Наличие | 25000,00 |
|  |  |  | Должен иметь форму винта |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более 13 |  |
|  |  |  | диаметр |  |  | Не более 5 |  |
|  |  |  | В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и быть предназначенным для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должны поставляться в стерильной упаковке. |  |  | Наличие |  |
|  | Инструмент для непрерывного шва мениска (изогнутый) | 1 | представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой |  |  | наличие | 38500,00 |
|  |  |  | внутри иглы заряжено не менее 4- имплантов |  |  | наличие |  |
|  |  |  | из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце |  |  | наличие |  |
|  |  |  | На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта |  |  | наличие |  |
|  |  |  | На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити |  |  | наличие |  |
|  | Стержень для артродеза голеностопного сустава | 1 | Стержень для артродеза голеностопного сустава должен быть канюлирован |  |  | наличие | 50350,00 |
|  |  |  | Стержень должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Должен обеспечивать возможность компрессии в подтаранном и большеберцовотаранном суставах и ранней нагрузке после операции |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Стержень должен иметь отверстия для проксимального крепления |  | шт | Не более 2 |  |
|  |  |  | Отверстия для дистального крепления |  | шт | Не более 3 |  |
|  |  |  | Длина стерженя |  | мм | От 150 до 300 |  |
|  |  |  | Диаметр стержня |  | мм | От 10 до12 |  |
|  |  |  | Диаметр дистального конца стержня |  | мм | Не более 12 |  |
|  |  |  | Форма стержня должна иметь изгиб кнаружи |  | градус° | Не более 5 |  |
|  |  |  | Стержень должен иметь запас активной компрессии в тараннобольшеберцовом суставе |  | мм | Не более 5 |  |
|  |  |  | Проксимальное блокирование должно быть статическим и динамическим |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Стержень должен иметь отверстия под блокирующие винты |  | мм | Не более 5 |  |
|  | Винт костный 5 мм для стерженя, для артродеза голеностопного сустава | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5 | 4630,00 |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не менее 30, не более 52 |  |
|  |  |  | Шлиц внутренний гексагональный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  | наличие |  |
|  | Винт компрессирующий для стерженя, для артродеза голеностопного сустава | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 12 | 6610,00 |
|  |  |  | Длина |  | мм | не более 58 |  |
|  |  |  | Шлиц внутренний гексагональный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  | наличие |  |
|  | Винт костный 5 мм с частичной резьбой для стерженя, для артродеза голеностопного сустава | 1 | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5 | 4620,00 |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не менее 30, не более 52 |  |
|  |  |  | Шлиц внутренний гексагональный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Частичная резьба |  |  | Наличие |  |
|  | Заглушка концевая | 1 | Должна быть выполнена из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  | наличие | 51110,00 |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  | наличие |  |
|  | Материал для восстановления целостности и регенерации костной ткани , блоки 10х10х10 мм, стерильный, / | 1 | Остеокондуктивный материал синтетический, рассасывающийся, рентгеноконтрастный, биосовместимый, остеокондуктивный, в виде блока |  |  | наличие | 15000,00 |
|  |  |  | Состав Двухфазный: 60% гидроксиапатита и 40% β-трикальция фосфата |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Способ рассасывания контролируемый |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Размер блока |  | мм | Не более 10х10х10 |  |
|  |  |  | Макропористость, в диапазоне |  | μm | 200-800 |  |
|  |  |  | Микропористость, в диапазоне |  | μm | 1.0-10 |  |
|  |  |  | Пористость |  | % | Не менее 80 |  |
|  |  |  | Прочность |  | МПа | Не менее 6 |  |
|  |  |  | Блок |  | см3 | Не менее 1 |  |
|  |  |  | Костная интеграция, не более |  | недель | 12 |  |
|  |  |  | Васкуляризация и регенерация кости по всему объему остеокондуктивного материала |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Индивидуальный пакет для каждого остеокондуктивного материала |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Стерилизация в соответствии с ИСО11737 и 93/42/ЕЭС |  | гамма облучением | 25-35 кГр |  |
|  | Шовная пуговица для ПКС, (Фиксатор импланта передней крестообразной связки) | 1 | Реконструктивный фиксатор предназначен для кортикальной фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. |  |  | Наличие | 25600,00 |
|  |  |  | Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал высокомолекулярный полиэтилен) , для разворота пуговицы (полиэстер) и для фиксации трансплантата (материал высокомолекулярный полиэтилен) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксирующая нить должна иметь скользящую петлю, регулируемого размера. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пуговица должна иметь длину |  | мм | Не более 12 |  |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 3,75 |  |
|  |  |  | толщина |  | мм | Не более 1,5 |  |
|  | (Винтовой фиксатор интерферентный) | 1 | Изготовлен из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствамие, для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата передней крестообразной связки/задней крестообразной связки, для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие | 14100,00 |
|  |  |  | Фиксатор имеет винтовую нарезку, канюлированный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более 30 |  |
|  |  |  | диаметр |  | мм | 6-8 |  |
|  |  |  | фиксатор должен вводиться в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Тибиальная гильза, малая, | 1 | расширяющаяся для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости, |  |  | Наличие | 11500,00 |
|  |  |  | изготовлена из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствами |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Для тунелей диаметром |  | мм | Не более 8 |  |
|  |  |  | имеет продольные канавки |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Ножка Мюллера оригинальная | 1 | Ножка эндопротеза прямая |  |  | Наличие | 31500,00 |
|  |  |  | Проксимальный отдел бедра имеет «бархатную» обработку поверхности |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал бедренного компонента |  |  | стальной сплав |  |
|  |  |  | Имеет плоский двойной клиновидный профиль с продольным выраженным желобом для дополнительной фиксации цементной мантии |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Принцип установки и фиксации |  |  | самоцентрирование и самозаклинивание с правильным позиционированием ножки без отклонения по варусу или вальгусу |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров в стандартном расположении шейки |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Типоразмеры: |  |  |  |  |
|  |  |  | - 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров в латерализованной версиях |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Типоразмеры: |  |  |  |  |
|  |  |  | - 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 |  |  | наличие |  |
|  | Головка металлическая, | 1 | Материал головки |  |  | сталь коррозионно-стойкая | 16700,00 |
|  |  |  | Упаковка головки |  |  | индивидуальная, стерильная |  |
|  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 1 |  |
|  | Чашка низкопрофильная цементной фиксации | 1 | Диаметр чашки |  | мм | 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 18100,00 |
|  |  |  | Стерильные |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен, не содержащий стеарата кальция |  |
|  |  |  | Форма |  |  | Усеченная полусфера с низким профилем и рентген-контрастным кольцом |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр |  | мм | Не более 28 |  |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | мм | Не более 64 |  |
|  | Компоненты вертлужные биполярные | 1 | Материал биполярной чашки |  |  | Титановый сплав | 14000,00 |
|  |  |  | Размер |  | мм | не менее 44 и не более 52 |  |
|  | Прокладки полиэтиленовые биполярные | 1 | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен | 8000,00 |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  | Индивидуальная, стерильная |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр вкладыша |  | мм | не более 28 |  |
|  |  |  | Механизм фиксации в биполярной чашке |  |  | Запорный при помощи раздвижного кольца |  |
|  | Костный цемент Synicem 1G с гентамицином | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие | 3500,00 |
|  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |  |
|  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |  |
|  |  |  | Гентамицин |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  | Компоненты бедренные | 1 | Материал феморального компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие | 43000,00 |
|  |  |  | Тип феморального компонента должен быть для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип фиксации феморального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен быть ограничитель гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Размерный ряд феморального компонента |  |  | Не более 10 |  |
|  |  |  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка феморального компонента должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  | Компоненты тибиальные | 1 | Материал тибиалного компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие | 39600,00 |
|  |  |  | Тип фиксации тибиального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вид платформы тибиального компонента должен быть в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Форма ножки тибиального компонентадолже быть в форме клина |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ось клина тибиального компонента должен быть в центре платформы |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |  |
|  | Прокладки тибиальные | 1 | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие | 18400,00 |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал тибиального вкладыша должен быть высокомолекулярный полиэтилена |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен быть высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метод фиксации тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Замена тибиального вкладыша должна быть без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  | Ножка эндопротеза бесцементная CLS | 1 | Материал ножки |  |  | изотермическая ковка, титанового сплава | 37000,00 |
|  |  |  | Форма ножки во всех плоскостях - клиновидная |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Вид ножки в поперечном сечении |  |  | прямоугольник |  |
|  |  |  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Ребра по передней и задней поверхности |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество ребер |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр конуса ножки |  | мм | не менее 12 |  |
|  |  |  | Внешний диаметр конуса ножки. |  | мм | не более 14 |  |
|  |  |  | Шеечно-диафизарный угол ножки |  | градус | Не менее 135 |  |
|  |  |  | Тип фиксации ножки |  |  | проксимальная и заклинивание |  |
|  | Ножка эндопротеза бесцементная Аллоклассик | 1 | Материал ножки |  |  | Титан, титановый сплав | 37000,00 |
|  |  |  | Отсутствие воротника |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Форма |  |  | Клиновидная |  |
|  |  |  | Компонент имеет размерную линейку длин ножек общим числом типоразмеров |  |  | Не более 13 |  |
|  |  |  | С увеличением длины импланта величина офсета пропорционально увеличивается |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Покрытие |  |  | полное |  |
|  |  |  | В проксимальной части ножки в латеральной зоне 4 отверстия |  |  | наличие |  |
|  |  |  | С увеличением типоразмера возрастает длина шейки эндопротеза |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Конус шейки |  |  | 12/14 |  |
|  |  |  | Шеечно-диафизарный угол |  | градус | > 130 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Тип фиксации ножки проксимальная, заклинивание |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Ножка Авенир Мюллер, | 1 | Материал - изотермическая ковка, титанового сплава |  |  | наличие | 37000,00 |
|  |  |  | Покрытие - Гидроксиапатит Ca5(OH)(PO4)3 |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Форма |  |  | Клиновидная форма и прямоугольное сечение |  |
|  |  |  | Гладкая шейка |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной |  | мм | 155 +/- 35 |  |
|  |  |  | Горизонтально направленные ребра жесткости в проксимальном отделе |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вертикальльно направленные ребра жесткости в дистальном отделе |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | 9 типоразмеров, |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Стандартная и латерализованная версии ножки |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  |  | Первичная фиксация пресс-фит Вторичная фиксация - остеоинтеграция |  |
|  |  |  | Тип конуса |  |  | 12/14 |  |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус | Не менее 135 |  |
|  | (Вертлужный компонент бесцементный) | 1 | Материал |  |  | титановый сплав | 31500,00 |
|  |  |  | Форма |  |  | полусфера |  |
|  |  |  | Покрытие |  |  | титановая проволока |  |
|  |  |  | Размер |  | мм | не менее 46 и не более 80 |  |
|  |  |  | Запорный механизм |  |  | в форме раздвижного кольца |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  | индивидуальная, стерильная |  |
|  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 1 |  |
|  | Прокладки полиэтиленовые с подъемом 10°, | 1 | Материал вкладыша |  |  | высокомолекулярный полиэтилен | 15300,00 |
|  |  |  | Края вкладыша |  |  | Фестончатые |  |
|  |  |  | Элевация вкладыша |  | градус | не менее 10 и не более 15 |  |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  | индивидуальная, стерильная |  |
|  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 1 |  |
|  | Винт костный | 1 | Материал винта |  |  | титановый сплав | 3500,00 |
|  |  |  | Диаметр винта |  | мм | не более 6,5 |  |
|  |  |  | Упаковка винта |  |  | индивидуальная, стерильная |  |
|  |  |  | Количество |  | шт. | не менее 2 |  |
|  | Головка без адаптора керамическая | 1 | Головка изготовлена из глиноземной композитной керамики третьего поколения. и для каждого типоразмера по диаметру |  |  | Наличие | 64500,00 |
|  |  |  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, который повышает прочность |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | 3 типоразмера по диаметру: |  | мм | 28, 32, 36 |  |
|  |  |  | 3 типоразмера по длине шейки |  | мм | -3,5; 0; +3,5 |  |
|  |  |  | Конус головки - |  |  | евростандарт 12/14 |  |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Вкладыш керамический | 1 | Вкладыш изготовлен из глиноземной композитной керамики третьего поколения |  |  | Наличие | 77000,00 |
|  |  |  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, который повышает прочность |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Керамический вкладыш представляет собой полную полусферу с формой, разработанной для идеального сочленения с керамической головкой и прилегания к вертлужному компоненту соответствующего дизайна |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вкладыш крепится в вертлужном компоненте заклиниванием благодаря особенности конструкции вкладыша в виде расширяющейся под углом 18° экваториальной поверхности |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Спектр размеров вкладышей: с внешним диаметром под чашки 48,50,52,54,56,58,60,62,64мм с посадочным ложем под керамические головки диаметром 32мм, 36мм |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Компоненты вертлужные | 1 | изготовлен из высокопрочного сплава титана |  |  | Наличие | 31900,00 |
|  |  |  | имеет форму полусферы |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | покрытие в виде титановой проволоки для костного врастания |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | С внутренней стороны по окружности чашки имеется запорная бороздка для приема нейтральных или приподнятых вкладышей из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метод фиксации чашки – пресс-фит с возможностью введения не менее трех де-ротационных винтов |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | По краю чашки имеются равномерно расположенные через промежутки выемки в количестве двенадцати, которые совмещаются с двенадцатью антиротационными лапками на вкладышах из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | В чашке также присутствует встроенный механизм зажимного конуса для приема керамических |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Спектр размеров чашек – от 48 мм до 64 мм. |  |  | Наличие |  |
|  | Аппарат для санации раневой поверхности | 1 | Назначение - механическая очистка и промывка кости пульсирующей струей жидкости под давлением |  |  | Наличие | 7700,00 |
|  |  |  | Область применения в медицинской практике: травматология и ортопедия; гнойная хирургия |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Основные характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  |  |  |  |
|  |  |  | Электропитание |  | В | Не менее 12 |  |
|  |  |  | Нагнетающий насос в рукоятке |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Функция ирригации |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Функция аспирации |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Блок элементов питания |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Рычаг на рукоятке для регулировки мощности потока |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Устройство быстрой смены наконечника |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Зажим блокирующий на трубке отсоса |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Давление потока жидкости, диапазон |  | бар | Не менее 0,08 не более 2,0 |  |
|  |  |  | Скорость потока жидкости, диапазон |  | мл/мин | Не менее 200 не более 1362. |  |
|  |  |  | Стерильно |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Одноразовое использование |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Размеры рукоятки |  | см | Не менее (14,7 х 17,0 х 4,0) |  |
|  |  |  | Наконечник |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Функция ирригации |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Функция аспирации |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Максимальное давление потока жидкости |  | бар | Не менее 2,0 |  |
|  |  |  | Максимальная скорость потока жидкости |  | мл/мин | Не менее 200 |  |
|  |  |  | Стерильно |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Одноразовое использование |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип распыления жидкости для операций на бедре |  |  | Веерный |  |
|  |  |  | Тип распыления жидкости для операций на колене |  |  | Душирующий |  |
|  |  |  | Брызгозащита |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Длина наконечника для операций на бедре |  |  | Не менее 12 см |  |
|  |  |  | Одноразовое использование |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | шт. | Не менее 10 |  |
|  |  |  | Комплектация упаковки |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Блок элементов питания |  | шт. | 1 |  |
| - 75 | Матрица восстановления твердой мозговой оболочки | 1 | Материал изготовления |  |  | натуральный бычий коллаген I типа | 42750,00 |
|  |  |  | Диапазон размера пор |  | микрон | Не менее (10-100) |  |
|  |  |  | Заменитель твердой мозговой оболочки (матрица) герметизирует участки вокруг отверстий шовной нити при прошивании |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Срок прорастания матрицы сосудами и трансформация в новую ткань, замещая поврежденную твердую мозговую оболочку |  | месяц | Не более 6 |  |
|  |  |  | Время гидратации матрицы |  | секунд | Не более 60 |  |
|  |  |  | При гидратации матрица прозрачная |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | При гидратации матрица плотно прилегает к подлежащим тканям |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Матрица соответствует собственной твердомозговой оболочке пациента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Матрица обрабатывается во влажном или сухом состоянии |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ширина матрицы |  |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Длина матрицы |  |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Упаковка: |  |  | Индивидуальная, стерильная |  |
| - 76 | Винт моноаксиальный | 1 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | 9741,00 |
|  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |  |
|  |  |  | Маркировка |  |  | цветовая |  |
|  |  |  | Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом |  | мм | не более 2,5 |  |
|  |  |  | Внешний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта постоянный |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта обеспечивает разный тип костной резьбы для кортикальной и губчатой кости |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | не более 12,8 |  |
|  |  |  | Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | не более 12,7 |  |
|  |  |  | Высота винта выше стержня (при имплантации) |  | мм | не более 4,0 |  |
|  |  |  | Высота винта ниже стержня (при имплантации) |  | мм | не более 3,2 |  |
|  |  |  | Диапазон диаметра резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (4,5-7,5) |  |
|  |  |  | Диапазон длины резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (40-55) |  |
| - 77 | Блокер | 1 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | 4264,00 |
|  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |  |
|  |  |  | Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой |  |  | наличие |  |
|  |  |  | На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Уклон однозаходной упорной резьбы гайки |  | Град. | не менее 2 |  |
| - 78 | Поперечина 5,5 х 82 мм | 1 | Поперечина (поперечная стяжка) состоит из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня |  |  | наличие | 21420,00 |
|  |  |  | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |  |
|  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |  |
|  |  |  | Длина балки |  | мм | не менее 80 |  |
|  |  |  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку |  |  | наличие |  |
| - 79 | Стержень прямой 5,5мм х 400 мм | 1 | Материал: |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | 9078,00 |
|  |  |  | Маркировка |  |  | литерная |  |
|  |  |  | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр стержня |  | мм | не более 5,5 |  |
|  |  |  | Длина стержня |  | мм | не менее 400 |  |
| - 80 | Пластина перфорированная для краниопластики | 1 | Пластина перфорированная для краниопластики |  |  | наличие | 22785,00 |
|  |  |  | Пластина изготовлена из чистого титана |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Форма сферическая R 130 мм |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Размер перфарированной пластины |  | мм | не менее 98х98 |  |
|  |  |  | Структура сетки ажур |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Одна пластина фиксируется при помощи винтов |  | шт | не менее 10 |  |
| - 81 | Винт для краниопластики | 1 | Винт для краниопластики стандартный |  |  | наличие | 900,00 |
|  |  |  | Диаметр стандартного винта |  | мм | не менее 1,4 и не более 1,6 |  |
|  |  |  | Длина стандартного винта |  | мм | не менее 3 и не более 6 |  |
|  |  |  | Стандартный винт с самонарезающей резьбой |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Стандартный винт изготовлен из чистого титана |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации |  |  | наличие |  |
| - 85 | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой | 1 | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой |  | шт | 1 | 54000,00 |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой применяется для фиксации зубовидного отростка второго шейного позвонка |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Анодированные покрытие |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового |  | мм | не более 4,0 |  |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового |  | мм | Не более 38 |  |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой компрессирующего типа |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Резьба губчатая |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Длина резьбовой части |  | мм | Не более 20 |  |
|  |  |  | Форма головки винта |  |  | сферическая |  |
| Итого по лоту №1 |  |  |  |  |  |  | 4289859,98 |