ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 антител для диагностики covid-19

| № п/п |  | Наименование товара | Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристики товара | Ед. изм. показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |
| 1 |  | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Наименование |  |  |  | SARS Коронавирус нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот |  | набор |  | 180 |
|  |  |  | Описание: |  |  |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении нуклеиновых кислот коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот (NAT) |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  | Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (в режиме реального времени) |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | шт. |  |  | ≥50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Лиофилизированная готовая реакционная смесь |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем образца при внесении в ПЦР смесь | мкл |  |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Формат набора 12 стрипов по 8 пробирок |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность | копий/мл |  |  | не более 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения: все компоненты набора должны храниться при температуре +2 - +8°С, без заморозки. |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Валидация для амплификатора врежиме реального времени CFX-96 (Bio-Rad, Франция) |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 2 |  | Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов РеалБест Сорбитус (вариант 4х24) | Наименование |  |  |  | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД |  | набор |  | 180 |
|  |  |  | Описание: |  |  |  | Набор реактивов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выделения и/или изоляции нуклеиновых кислот из клинического образца и/или биологических культур при подготовке к анализу, основанному на определении нуклеиновых кислот. Некоторые типы могут включать контроли для последующего анализа нуклеиновых кислот |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов |  |  |  | ≥ 96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод выделения |  |  |  | С использованием сорбента/суспензии магнитных частиц |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения процедуры выделения ручным методом |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность проведения процедуры с использованием станции автоматической пробоподготовки "KingFisher Flex" |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем исследуемого образца | мкл. |  |  | не менее 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество независимых процедур выделения НК не менее 4 по не менее 24 образцов |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  | Принцип анализа основан на выделении нуклеиновых частиц из пробы совместно с предварительно внесенным внутренним контрольным образцом (ВКО) |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Наименование |  |  |  | Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала |  | набор |  | 90 |
|  |  | Транспортный раствор | Описание: |  |  |  | Набор реагентов предназначен для транспортировки и хранения клинического материала: биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. с целью последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | шт. |  |  | не менее 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора, пробирок | шт. |  |  | не менее 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения: все компоненты набора должны храниться при температуре +2 - +8°С, без заморозки. |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
| 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 |  | Назначение: для иммуноферментного выявления антител класса G к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 |  |  | наличие |  | набор |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Количество выполняемых тестов |  | шт | не менее 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод: двухстадийный, без предварительной промывки планшета |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем исследуемого образца |  | мкл | не более 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее разведение исследуемого образца |  |  | не менее 1:100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изменение цвета раствора для разведения при внесении образца |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий раствор конъюгата жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные компоненты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноразовые емкости для растворов |  | шт. | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноразовые наконечники для дозирования исследуемых образцов и реагентов |  | шт. | не менее 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материал для заклеивания планшета |  | шт. | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов |  | шт. | не менее 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество контрольных лунок в одной постановке |  |  | не более 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постановка анализов в дублях |  |  | не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем внесения стоп-реагента в лунку планшета |  | мкл. | не более 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определение титра антител в положительных образцах |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выдача результатов в коэффициенте (индексе) позитивности |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дробное использования набора после вскрытия на протяжении |  | мес. | не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество контрольных лунок во всем наборе |  |  | не более 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсутсвие перекретных реакций с образцами, содержащими антитела к MERS-CoV и SARS-CoV |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При проведени раздельных исследований с числом стрипов 2, число исследуемых образцов |  |  | не менее 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность исследования сывороток, хранившихся при температуре 2-8 |  | сут | не менее 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное время проведения анализа ( сумма всех инкубаций ) |  | мин | не более 85 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 |  | Назначение: для иммуноферментного выявления антител класса М к SARS-CoV-2 для диагностики COVID-19 |  |  | наличие |  | набор |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Количество выполняемых тестов |  | шт | не менее 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод "захвата": двухстадийный, без предварительной промывки планшета |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем исследуемого образца |  | мкл | не более 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее разведение исследуемого образца |  |  | не менее 1:100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изменение цвета раствора для разведения при внесении образца |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий раствор конъюгата жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительного разведения |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные компоненты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноразовые емкости для растворов |  | шт. | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноразовые наконечники для дозирования исследуемых образцов и реагентов |  | шт. | не менее 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материал для заклеивания планшета |  | шт. | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов |  | шт. | не менее 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество контрольных лунок в одной постановке |  |  | не более 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постановка анализов в дублях |  |  | не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем внесения стоп-реагента в лунку планшета |  | мкл. | не более 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выдача результатов в коэффициенте (индексе) позитивности |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дробное использования набора после вскрытия на протяжении |  | мес. | не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное время проведения ( сумма всех инкубаций ) |  | мин | не более 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсутсвие перекретных реакций с образцами, содержащими антитела к MERS-CoV и SARS-CoV |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |