ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров к системам вентиляции и кондиционирования

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Упаковка без нарушения целостности. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка фильтров к системам вентиляции и кондиционирования

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр карманный ФВК-М-428-428-635-7-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 1777 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 2 |
| 2 | Фильтр карманный ФВК-М-592-592-520-10-F7/ | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 3400 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 48 |
| 3 | Фильтр карманный ФВК-М-287-592-635-4-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 1648 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 5 |
| 4 | Фильтр панельный ФВКом-710-350-130-F7/К1/ОСО) | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2410 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 2 |
| 5 | Фильтр панельный ФВКом-880-440-130-F7/К7/ОСО | Материал рамы - МДФ, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 3756 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 2 |
| 6 | Фильтр панельный ФВКом-470-500-130-F7/К7/ОСО | Материал рамы - МДФ, фильтрующий элемент – гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2280 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 4 |
| 7 | Фильтр карманный ФВК-М-475-405-520-8-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 1866 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 22 |
| 8 | Фильтр панельный ФВКом-697-308-100-F7/К1/ОСО | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2082 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 5 |
| 9 | Фильтр карманный ФВК-М-555-480-520-7-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2584 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 8 |
| 10 | Фильтр карманный ФВК-М-196-876-380-4-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 1665 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 4 |
| 11 | Фильтр карманный ФВК-М-350-172-440-2-F7/25) | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 570 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 6 |
| 12 | Фильтр карманный ФВК-М-197-429-250-3-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 820 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 3 |
| 13 | Фильтр карманный ФВК-М-232-132-200-1-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 311 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 4 |
| 14 | Фильтр карманный ФВК-М-436-236-345/155-9-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 998 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 7 |
| 15 | Фильтр карманный ФВК-М-429-200-330-6-F7/25) | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 832 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 3 |
| 16 | Фильтр абсолютной очистки ФВА-II-610-310-78 –H14/К4/ОС1/У2 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255,фильтрирующий элемент - материал из плиссированного ультра и микро стекловолокна с клеевым сепаратором класс очистки Н13, эффективность очистки – 99,95%, конечное сопротивление – 600Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 306 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 2 |
| 17 | Фильтр панельный ФВК-М-440-515-370-5-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2082 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 4 |
| 18 | Фильтр карманный ФВК-М-171-338-265-2-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 832 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 6 |
| 19 | Фильтр воздушный панельный металлический ФВПМет-II-285-440-10-G2/К1/С2 | Корпус: Оцинкованная сталь. Материал: Слой из специальной металлической сетки-плетенки Класс очистки: G2 | шт | 7 |
| 20 | Фильтр карманный ФВК-М-287-592-534-5-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 832 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 1 |
| 21 | Фильтр карманный ФВК-М-592-592-534-10-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 832 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 6 |
| 22 | Фильтр карманный ФВК-М-475-405-520-10-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 832 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 2 |
| 23 | Фильтр воздушный кассетный Фкас-I-690-305-97-G4/ОС1 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал мельтбаун, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 832 м³/ч, начальное сопротивление –80Па. Класс очистки: G4. | шт | 1 |