Техническое задание

Закупка состоит из 3 лотов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

4) Товар должен быть разрешён к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Необходимый инструмент для установки металлоконструкций предоставляется Поставщиком на время операции.

При участии в конкурентном отборе скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1 Поставка металлоконструкций и расходного материала для травматологии

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара |  | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластина 1/3 трубчатая 7 отв. |  | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластины должны иметь "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны иметь отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины |  | мм | Не более 1 |  |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 9 |  |
|  |  |  | расстояние между отверстиями |  | мм | Не более 16 |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны быть совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  |  | Наличие |  |
|  | Шайба 7,0 для малых спонгиозных винтов, |  | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм | Не более 7,0 |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм | Не более 4,2 |  |
|  |  |  | Используется с кортикальными 3,5 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм. |  |  | наличие |  |
|  | Винт кортикальный д.3,5 дл. 16 мм, |  | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 16 |  |
|  | Винт кортикальный д.3,5 дл. 18 мм, |  | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 18 |  |
|  | Винт спонгиозный д. 4,0х45 (Винт спонгиозный д. 4,0 мм) |  | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 4,0 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 45 |  |
|  | Пластина для ключицы диафизарная с у/с |  | Анатомически изогнута |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не более 8 |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | не более 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | не менее 10,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | не более 89,0 |  |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие |  |
|  | Пластина крючковидная 4 отв., с у/с, ООО " | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | не более 6 (включая 2 отверстия над акромиальным концом) |  |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 3,0 |  |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не более 9,5 |  |
|  |  |  | Высота крючка |  | мм | Не более 15 |  |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие |  |
|  | Пластина Т-образная для шейки плеча, 5 отв., дл. 86 мм с у/с, |  | Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом (типа филос) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 5+4 (для головки плеча) |
|  |  |  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 13,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 86,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина узкая прямая 9 отв., дл. 137 мм, с у/с метаэпифизарная, |  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 9 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 137,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина узкая прямая 10 отв., дл. 155 мм, с у/с метаэпифизарная, |  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 155,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина узкая прямая 11 отв., дл. 173 мм, с у/с метаэпифизарная, |  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 173,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина узкая прямая 12 отв., дл. 191 мм, с у/с метаэпифизарная, |  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 191,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина дистальная- медиальная для плечевой кости с у/с |  | Пластина дистальная для плечевой кости медиальная |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не менее 5 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не более 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не более 10,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 116,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина дистальная- латеральная для плечевой кости с у/с |  | Пластина дистальная для плечевой кости латеральная |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не менее 5 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не более 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не более 10,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 97,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Проволока для остеосинтеза |  | Диаметр |  | мм |  | Не более 1,0 |
|  |  |  | Длина |  | м |  | Не менее 10 |
|  |  |  | МРТ совместимость |  |  |  | Есть |
|  |  |  | Материал |  |  |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Наличие резьбы |  |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие троакарного конца |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение |  |  |  | В качестве серкляжной проволоки |
|  |  |  | Диаметр |  |  |  | В качестве петли или восьмерки |
|  |  |  |  |  |  |  | Для усиления фиксации пластины или винта |
|  |  |  |  |  | мм |  | Не более 1,0 |
|  | Пластина ЛТМ с у/с |  | Анатомически изогнута |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 11 (включая 7 отверстий на дистальный конец) |
|  |  |  | отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не более 2,0 |
|  |  |  | Ширина диафизарной части пластины |  | мм |  | Не менее 7,0 |
|  |  |  | Ширина габаритная |  | мм |  | Не более 26,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 64,0 |
|  |  |  | Отверстия комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина малая прямая с у/с |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 7 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не более 4,0 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не менее 11,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 96,0 |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  |  | наличие |
|  | Пластина реконструкционная 6 отв (мини), |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Толщина |  | мм |  | Не более 1,0 |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  | Не более 4,5 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 37 |
|  | Пластина реконструкционная 8 отв (мини), |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Толщина |  | мм |  | Не более 1,0 |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  | Не более 4,5 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 50 |
|  | Пластина реконструкционная с у/с |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 8 |
|  |  |  | Толщина |  | мм |  | Не менее 3,0 |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  | Не более 10,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 113 |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | Наличие |
|  | Пластина реконструкционная с у/с |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 10 |
|  |  |  | Толщина |  | мм |  | Не менее 3,0 |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  | Не более 10,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 141 |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Пластина ДБВ 4 отв., с о/к, дл. 82 мм, |  | Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | не более 4 |
|  |  |  | Угол сопряжения |  | градусы |  | 135 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 18,0 |
|  |  |  | Расстояние между центрами отверстий |  | мм |  | 16,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 82,0 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6,0 |
|  | Винт компрессирующий |  | Длина винта компрессирующего |  | мм |  | 28,0 |
|  |  |  | Совместим с винтом бедренным |  |  |  | наличие |
|  | Винт бедренный 80 мм, |  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм |  | 80 |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм |  | 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм |  | 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм |  | 2,8 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6 |
|  | Винт бедренный 85 мм, |  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм |  | 85 |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм |  | 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм |  | 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм |  | 2,8 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6 |
|  | Винт бедренный 90 мм, |  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм |  | 90 |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм |  | 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм |  | 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм |  | 2,8 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6 |
|  | Винт бедренный 95 мм, |  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм |  | 95 |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм |  | 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм |  | 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм |  | 2,8 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6 |
|  | Пластина 1/3 трубки с у/с |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 7 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не менее 1,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не более 10,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 86,0 |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  |  | наличие |
|  | Пластина 1/3 трубки с у/с |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 8 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не менее 1,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не более 10,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 98,0 |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  |  | наличие |
|  | Пластина 1/3 трубки с у/с |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 10 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не менее 1,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не более 10,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 122,0 |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  |  | наличие |
|  | Винт типа Герберта, канюлированный |  | Винт сделан из титанового сплава (титан, алюминий, ванадий) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | анодизация 2 типа |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Каннюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Самонарезной |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Шлиц винта - звездочка |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр винтов |  | мм |  | не более 3,0 |
|  |  |  | Диаметр винта в безрезьбовой части |  | мм |  | не более 2 |
|  |  |  | Длина винтов |  | мм |  | от 10 до 30 |
|  |  |  | Шаг резьбы |  | мм |  | 2 |
|  |  |  | Высота резьбы в области головки винта |  | мм |  | Не более 4 |
|  |  |  | Высота резьбы в дистальной части винта |  | мм |  | Не более 3 |
|  |  |  | Для установки винта используется спица диаметром |  | мм |  | Не более 1 |
|  |  |  | Диаметр канюляции винта |  | мм |  | не менее 1 |
|  |  |  | Спица имеет длину |  | мм |  | Не более160 |
|  |  |  | Спица имеет острые концы |  |  |  | наличие |
|  | Пластина L-образная латеральная для мыщелка б/б кости с у/с |  | Пластина L-образная латеральная для мыщелка б/б кости с у/с 5 отв |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Анатомически изогнута |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | не менее 5+7 |
|  |  |  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 12,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | не более 129 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  | Винт фиксирующий |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | Не более 2,3 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 18,0 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | Не более 3,0 |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм |  | Не менее 1,2 |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  | Винт фиксирующий |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | Не более 2,3 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 20,0 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | Не более 3,0 |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм |  | Не менее 1,2 |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  | Винт фиксирующий |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | Не более 2,3 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 24,0 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | Не более 3,0 |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм |  | Не менее 1,2 |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | Наличие |
|  | Винт фиксирующий |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | Не более 2,3 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 26,0 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | Не более 3,0 |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата |  | мм |  | Не менее 1,2 |
|  |  |  | Резьба головки коническая |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 2,7 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | Не более 18,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | Не менее 2,5 |
|  | Винт губчатый |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 2,7 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | Не более 30,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | Не менее 2,5 |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 16 мм |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 16 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 20 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 20 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 26 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 26 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 30 мм |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 30 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 3,5 мм, дл. 36 мм |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 36 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт кортикальный блокирующий д. 5,0, дл 20 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 5,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 20 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 6,5 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт кортикальный д. 2,0 мм, дл. 12 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не более 2,0 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 12 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 3,0 |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата (шлиц) винта кортикального |  | мм |  | 1,2 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д.3,5 мм, дл. 16 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 16 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 18 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 18 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 26 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 26 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 28 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 28 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 30 мм |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 30 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 32 мм |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 32 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 34 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 34 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт губчатый д. 3,5 мм, дл. 60 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 60 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт губчатый д. 3,5 мм, дл. 65 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 65 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт губчатый д. 3,5 мм, дл. 70 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 70 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
|  | Винт губчатый д. 4.0 мм, дл. 40 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | 4,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 40 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм |  | 15 |
|  | Винт губчатый д. 4.0 мм, дл. 46 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | 4,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 46 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм |  | 15 |
|  | Винт губчатый д.4,0 дл. 50 мм полнорезьбовой, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | не более 4,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | не более 50 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | не менее 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | не более 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Шайба зубчатая большая, |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм |  | 12,0 |
|  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм |  | 7,0 |
|  |  |  | Используется с канюлированными винтами 7,0 мм и губчатыми винтами 6,5 мм. |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 36 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 36 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | Наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 28 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 28 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 32 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 32 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 34 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 34 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 38 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 38 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | Наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 40 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 40 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5, дл. 44 мм, |  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 44 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
|  | (Стержень резьбовой кортикальный (Шанца)) |  | Длина |  | мм |  | Не менее 160 |
|  |  |  | Из сплава титана. |  |  |  | наличие |
|  | Зажим открытый универсальный, |  | Предназначен для фиксации винта Шанца к штанге несущей. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  |  | наличие |
|  | Зажим трубка к трубке, |  | Предназначен для фиксации между собой штанг несущих. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  |  | наличие |
|  | Штанга несущая длина 150 мм |  | Длина |  | мм |  | не более 150 |
|  | Штанга несущая длина 300 мм, |  | Длина |  | мм |  | не менее 300 |
|  | Штанга несущая длина 400 мм, |  | Длина |  | мм |  | не менее 400 |
|  | Зажим 4.0/4.0 закрытый, |  | Антиротационные зубчики |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Фиксация стержня резьбового кортикального к трубке |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Затягивание при помощи гайки с одной стороны |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина зажима |  | мм |  | 22 |
|  | Зажим 4.0/4.0 открытый, |  | Антиротационные зубчики |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Фиксация цилиндрических стержней в разных плоскостях |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Затягивание при помощи гайки |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Фиксация цилиндрических стержней между собой |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина зажима |  | мм |  | 21 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  | Винт «Шанца» д. 4.0/3.0; L=80 мм (титан), |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | 80 |
|  |  |  | Диаметр тела/резьбы |  | мм |  | 4,0/3,0 |
|  | Штанга несущая, дл. 140 мм, |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | 140 |
|  | Штанга несущая, дл. 180 мм, |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | 180 |
|  | Штанга несущая, дл. 60 мм, |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | 60 |
|  | Стержень для проксимальной части бедра антиратационный, |  | предназначен для остеосинтеза межвертельных переломов, высоких подвертельных переломов бедра, низких и распространяющиеся на диафиз подвертельных переломов бедра, патологических переломов бедра, ипсилатеральных чрезвертельных переломов бедра |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диапазон длин штифтов в короткой версии |  | мм |  | Не менее 170, не более 240 |
|  |  |  | Диапазон длин штифтов в длинной версии |  | мм |  | Не менее 300, не более 420 |
|  |  |  | Штифты одинаковые для правого и левого бедер |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Медио-латеральный угол в проксимальной части штифта |  | градусы |  | Не более 6 |
|  |  |  | Точка введения штифта на верхушке большого вертела |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Минимальный диаметр штифтов в короткой версии |  | мм |  | Не менее 9 |
|  |  |  | Диапазон диаметров штифтов |  | мм |  | Не менее 9, не более12 |
|  |  |  | Шаг диаметра в диапазоне |  | мм |  | Не более 1 |
|  |  |  | Штифты канюлированные |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр внутреннего отверстия |  | мм |  | Не более 4,4 |
|  |  |  | Радиус изгиба штифта в удлиненной версии в сагиттальной плоскости |  | мм |  | Не менее 1500 |
|  |  |  | Для дистально блокирования штифт в короткой версии имеет два отверстия с возможностью динамического и статического блокирования |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | В дистальной части у штифтов длинной версии прямоугольный паз для дистального блокирования, позволяющий выполнить стабилизацию стержня в костно-мозговом канале, для возможности проведения блокирующих винтов в отверстия штифтов с помощью дистального направителя |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Проксимально штифт блокируется одним спиральным клинком |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Угол введения проксимального клинка |  | градус |  | Не менее 130 |
|  |  |  | Материал изготовления титановый сплав |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Маркировка импланта согласно ГОСТ Р ИСО 14630-2017 |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная |  |  |  | Наличие |
|  | Спиральное лезвие |  | Возможность применения аугментации |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Введение клинка путём забивания, что создает импакцию губчатой кости и улучшая качество фиксации |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Введение спирального клинка возможно без предварительного рассверливания для сохранения костной массы |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Спиральный клинок обеспечивает ротационную стабильность фрагмента головка-шейка бедра и этом обеспечивает свободное скольжение относительно интрамедуллярного штифта |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Лопасти |  | шт |  | Не более 4 |
|  |  |  | Наружный диаметр |  | мм |  | Не более 10,5 |
|  |  |  | Клинок канюлированный |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр внутреннего отверстия клинка |  | мм |  | Не более 3,0 |
|  |  |  | Блокирование клинка внутренним блокирующим механизмом |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Клинок не блокируется концевым колпачком |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диапазон длин клинков |  | мм |  | Не менее 75, не более 120 |
|  |  |  | Шаг диапазона |  | мм |  | Не более 5 |
|  |  |  | Маркировка импланта согласно ГОСТ Р ИСО 14630-2017 |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления – сплав титана |  |  |  | Наличие |
|  | Блокирующий винт 4,9 мм, |  | Диаметр |  | мм |  | Не более 4,9 |
|  |  |  | Диапазон длин |  | мм |  | Не менее 25, не более 85 |
|  |  |  | Шаг диапазона |  | мм |  | Не более 2 |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная |  |  |  | Наличие |
|  | Винт блокирующий 4,8 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 4,8 |
|  |  |  | длина |  | мм |  | Не менее 30 мм не более 52 мм |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм |  | 1,75 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 8 |
|  |  |  | Должен быть совместима со штифтом тибиальным |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  | Штифт бедренный, |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм |  | 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | от 300 мм до 420 мм с шагом 20 мм. |
|  | Гайка запорная для бедренного штифта, |  | Совместима со штифтом бедренным |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  |  | Наличие |
|  | Штифт тибиальный, |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 3 блокируемых отверстия в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительное овальное, полиаксиальное отверстие под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм |  | 8,0 мм,9,0 мм и 10,0мм. |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | Диаметр 8 мм - от 285 мм до 420 мм с шагом 15 мм Диаметр 9,0 мм и 10,0 мм - от 255 мм до 420 мм с шагом 15 мм. |
|  | Гайка запорная для тибиального штифта, |  | Совместима со штифтом тибиальным |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  |  | Наличие |
|  | Винт блокирующий 4,8 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | 6,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | Не менее 60 не более 110 |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм |  | 2,75 |
|  |  |  | Головка полусферической формы |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Винт вертельный предназначен для введения в шейку бедренной кости |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 10,0 |
|  |  |  | Должен быть совместим со штифтом ретроградным |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Резьба самонарезающая, спонгиозная |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Шаг резьбы |  | мм |  | Не менее 2,75 |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм |  | 32 |
|  | Гайка запорная для бедра Spectrum Femur 2 |  | Совместима со штифтом бедренным |  |  |  | наличие |
|  |  |  | материал |  |  |  | сталь |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | не более 8 |
|  | Штифт бедренный Spectrum Femur2 |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм |  | 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм, 14,0 мм |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | от 300 мм до 460 мм с шагом 20 мм. |
|  |  |  | предназначен для остеосинтеза переломов бедренной кости (АО32А/В/С), в том числе ипсилатеральных (АО32А/В/С + АО31В2) и диафиза бедра, кроме вертельной области (АО31А1/2/3) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Штифт должен быть анатомически изогнут в 2-х плоскостях |  |  |  | наличие |
|  |  |  | должен иметь 4 блокируемых отверстия в проксимальной части (от проксимального к дитальному): отверстие диаметром 4,8 мм во фронтальной плоскости под углом 60° к оси штифта сверху-вниз; два реконструктивных отверстия (канала) 6.5 мм, параллельно друг другу по направлению снизу-вверх под углом 130° к оси штифта; одно отверстие диаметром 4,8 мм под углом 90 град к оси штифта. В дистальном конце должно быть 3 блокируемых отверстия: одно круглое диаметром 4,8мм под углом 30° к фронтальной плоскости, одно специальной формы "под ключ" – для облегчения блокирования с электромагнитным навигатором без использования ЭОП – в него должно устанавливаться ручное направляющее устройство, после чего есть возможность его заблокировать), третье – овальное для динамического блокирования под винт 4,8мм |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Дистальный конец штифта должен иметь косой скругленный срез для облегчения введения в костномозговой канал и репозиции костных отломков |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Все имплантаты должны иметь маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Импланты должны выдерживать воздушную и паровую стерилизацию. |  |  |  | наличие |
|  | Штифт плечевой, |  | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 4 блокируемых отверстия (ориентированы в сагиттальной, фронтальной плоскости и под углом 45 градусов к ним (все отверстия имеют резьбу под винты 3, 8 мм)) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ") для дистального блокирования (с резьбой под винт 3, 8 мм). |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм |  | 7,0 мм и 8,0мм. |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | от 180 до 300 мм с шагом 15 мм. |
|  | Винт блокирующий 3,8 мм, |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | 3,8 |
|  |  |  | длина |  | мм |  | От 30 до 42 |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм |  | 1,75 |
|  |  |  | Должен быть совместима со штифтом плечевым антеградным |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  | Гайка запорная для плечевого штифта, |  | Совместима со штифтом лечевым |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должна быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  |  | Наличие |
|  | Фиксаторы для проведения артроскопических операций; приспособление для внутренней фиксации- якорь SUPER REVO-FT 5,0 мм, |  | Якорный фиксатор – саморез должен быть изготовлен из титанового сплава |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен иметь форму винта |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более 13 |  |
|  |  |  | диаметр |  |  | Не более 5 |  |
|  |  |  | В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и быть предназначенным для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должны поставляться в стерильной упаковке. |  |  | Наличие |  |
|  | Инструмент для непрерывного шва мениска (изогнутый) |  | представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой |  |  |  | наличие |
|  |  |  | внутри иглы заряжено не менее 4- имплантов |  |  |  | наличие |
|  |  |  | из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце |  |  |  | наличие |
|  |  |  | На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити |  |  |  | наличие |
|  | Стержень для артродеза голеностопного сустава |  | Стержень для артродеза голеностопного сустава должен быть канюлирован |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стержень должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен обеспечивать возможность компрессии в подтаранном и большеберцовотаранном суставах и ранней нагрузке после операции |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стержень должен иметь отверстия для проксимального крепления |  | шт |  | Не более 2 |
|  |  |  | Отверстия для дистального крепления |  | шт |  | Не более 3 |
|  |  |  | Длина стерженя |  | мм |  | От 150 до 300 |
|  |  |  | Диаметр стержня |  | мм |  | От 10 до12 |
|  |  |  | Диаметр дистального конца стержня |  | мм |  | Не более 12 |
|  |  |  | Форма стержня должна иметь изгиб кнаружи |  | градус° |  | Не более 5 |
|  |  |  | Стержень должен иметь запас активной компрессии в тараннобольшеберцовом суставе |  | мм |  | Не более 5 |
|  |  |  | Проксимальное блокирование должно быть статическим и динамическим |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стержень должен иметь отверстия под блокирующие винты |  | мм |  | Не более 5 |
|  | Винт костный 5 мм для стерженя, для артродеза голеностопного сустава |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 5 |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | Не менее 30, не более 52 |
|  |  |  | Шлиц внутренний гексагональный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  |  | наличие |
|  | Винт компрессирующий для стерженя, для артродеза голеностопного сустава |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 12 |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | не более 58 |
|  |  |  | Шлиц внутренний гексагональный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  |  | наличие |
|  | Винт костный 5 мм с частичной резьбой для стерженя, для артродеза голеностопного сустава |  | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 5 |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | Не менее 30, не более 52 |
|  |  |  | Шлиц внутренний гексагональный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть выполнен из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Частичная резьба |  |  |  | Наличие |
|  | Заглушка концевая |  | Должна быть выполнена из титанового сплава Ti6Al4V (титан, алюминий, ванадий). |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть совместим со стержнем для артродеза голеностопного сустава |  |  |  | наличие |
|  | Материал для восстановления целостности и регенерации костной ткани , блоки 10х10х10 мм, стерильный, / |  | Остеокондуктивный материал синтетический, рассасывающийся, рентгеноконтрастный, биосовместимый, остеокондуктивный, в виде блока |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Состав Двухфазный: 60% гидроксиапатита и 40% β-трикальция фосфата |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Способ рассасывания контролируемый |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Размер блока |  | мм |  | Не более 10х10х10 |
|  |  |  | Макропористость, в диапазоне |  | μm |  | 200-800 |
|  |  |  | Микропористость, в диапазоне |  | μm |  | 1.0-10 |
|  |  |  | Пористость |  | % |  | Не менее 80 |
|  |  |  | Прочность |  | МПа |  | Не менее 6 |
|  |  |  | Блок |  | см3 |  | Не менее 1 |
|  |  |  | Костная интеграция, не более |  | недель |  | 12 |
|  |  |  | Васкуляризация и регенерация кости по всему объему остеокондуктивного материала |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Индивидуальный пакет для каждого остеокондуктивного материала |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стерилизация в соответствии с ИСО11737 и 93/42/ЕЭС |  | гамма облучением |  | 25-35 кГр |
|  | Шовная пуговица для ПКС, (Фиксатор импланта передней крестообразной связки) |  | Реконструктивный фиксатор предназначен для кортикальной фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал высокомолекулярный полиэтилен) , для разворота пуговицы (полиэстер) и для фиксации трансплантата (материал высокомолекулярный полиэтилен) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксирующая нить должна иметь скользящую петлю, регулируемого размера. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пуговица должна иметь длину |  | мм | Не более 12 |  |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 3,75 |  |
|  |  |  | толщина |  | мм | Не более 1,5 |  |
|  | (Винтовой фиксатор интерферентный) |  | Изготовлен из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствамие, для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата передней крестообразной связки/задней крестообразной связки, для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксатор имеет винтовую нарезку, канюлированный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более 30 |  |
|  |  |  | диаметр |  | мм | 6-8 |  |
|  |  |  | фиксатор должен вводиться в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Тибиальная гильза, малая, |  | расширяющаяся для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости, |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | изготовлена из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствами |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Для тунелей диаметром |  | мм | Не более 8 |  |
|  |  |  | имеет продольные канавки |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Ножка Мюллера оригинальная |  | Ножка эндопротеза прямая |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Проксимальный отдел бедра имеет «бархатную» обработку поверхности |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал бедренного компонента |  |  | стальной сплав |  |
|  |  |  | Имеет плоский двойной клиновидный профиль с продольным выраженным желобом для дополнительной фиксации цементной мантии |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Принцип установки и фиксации |  |  | самоцентрирование и самозаклинивание с правильным позиционированием ножки без отклонения по варусу или вальгусу |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров в стандартном расположении шейки |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Типоразмеры: |  |  |  |  |
|  |  |  | - 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров в латерализованной версиях |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Типоразмеры: |  |  |  |  |
|  |  |  | - 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 |  |  | наличие |  |
|  | Головка металлическая, |  | Материал головки |  |  |  | сталь коррозионно-стойкая |
|  |  |  | Упаковка головки |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 1 |
|  | Чашка низкопрофильная цементной фиксации |  | Диаметр чашки |  | мм |  | 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
|  |  |  | Стерильные |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал |  |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен, не содержащий стеарата кальция |
|  |  |  | Форма |  |  |  | Усеченная полусфера с низким профилем и рентген-контрастным кольцом |
|  |  |  | Внутренний диаметр |  | мм |  | Не более 28 |
|  |  |  | Внешний диаметр |  | мм |  | Не более 64 |
|  | Компоненты вертлужные биполярные |  | Материал биполярной чашки |  |  | Титановый сплав |  |
|  |  |  | Размер |  | мм | не менее 44 и не более 52 |  |
|  | Прокладки полиэтиленовые биполярные |  | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен |  |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  | Индивидуальная, стерильная |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр вкладыша |  | мм | не более 28 |  |
|  |  |  | Механизм фиксации в биполярной чашке |  |  | Запорный при помощи раздвижного кольца |  |
|  | Костный цемент Synicem 1G с гентамицином |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |  |
|  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |  |
|  |  |  | Гентамицин |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  | Компоненты бедренные |  | Материал феморального компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип феморального компонента должен быть для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип фиксации феморального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен быть ограничитель гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Размерный ряд феморального компонента |  |  | Не более 10 |  |
|  |  |  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка феморального компонента должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  | Компоненты тибиальные |  | Материал тибиалного компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип фиксации тибиального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вид платформы тибиального компонента должен быть в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Форма ножки тибиального компонентадолже быть в форме клина |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ось клина тибиального компонента должен быть в центре платформы |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |  |
|  | Прокладки тибиальные |  | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал тибиального вкладыша должен быть высокомолекулярный полиэтилена |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен быть высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метод фиксации тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Замена тибиального вкладыша должна быть без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  | Ножка эндопротеза бесцементная CLS |  | Материал ножки |  |  | изотермическая ковка, титанового сплава |  |
|  |  |  | Форма ножки во всех плоскостях - клиновидная |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Вид ножки в поперечном сечении |  |  | прямоугольник |  |
|  |  |  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Ребра по передней и задней поверхности |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество ребер |  | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр конуса ножки |  | мм | не менее 12 |  |
|  |  |  | Внешний диаметр конуса ножки. |  | мм | не более 14 |  |
|  |  |  | Шеечно-диафизарный угол ножки |  | градус | Не менее 135 |  |
|  |  |  | Тип фиксации ножки |  |  | проксимальная и заклинивание |  |
|  | Ножка эндопротеза бесцементная Аллоклассик |  | Материал ножки |  |  | Титан, титановый сплав |  |
|  |  |  | Отсутствие воротника |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Форма |  |  | Клиновидная |  |
|  |  |  | Компонент имеет размерную линейку длин ножек общим числом типоразмеров |  |  | Не более 13 |  |
|  |  |  | С увеличением длины импланта величина офсета пропорционально увеличивается |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Покрытие |  |  | полное |  |
|  |  |  | В проксимальной части ножки в латеральной зоне 4 отверстия |  |  | наличие |  |
|  |  |  | С увеличением типоразмера возрастает длина шейки эндопротеза |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Конус шейки |  |  | 12/14 |  |
|  |  |  | Шеечно-диафизарный угол |  | градус | > 130 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Тип фиксации ножки проксимальная, заклинивание |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
|  | Ножка Авенир Мюллер, |  | Материал - изотермическая ковка, титанового сплава |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Покрытие - Гидроксиапатит Ca5(OH)(PO4)3 |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Форма |  |  |  | Клиновидная форма и прямоугольное сечение |
|  |  |  | Гладкая шейка |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной |  | мм |  | 155 +/- 35 |
|  |  |  | Горизонтально направленные ребра жесткости в проксимальном отделе |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Вертикальльно направленные ребра жесткости в дистальном отделе |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | 9 типоразмеров, |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Стандартная и латерализованная версии ножки |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации |  |  |  | Первичная фиксация пресс-фит Вторичная фиксация - остеоинтеграция |
|  |  |  | Тип конуса |  |  |  | 12/14 |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус |  | Не менее 135 |
|  | (Вертлужный компонент бесцементный) |  | Материал |  |  |  | титановый сплав |
|  |  |  | Форма |  |  |  | полусфера |
|  |  |  | Покрытие |  |  |  | титановая проволока |
|  |  |  | Размер |  | мм |  | не менее 46 и не более 80 |
|  |  |  | Запорный механизм |  |  |  | в форме раздвижного кольца |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 1 |
|  | Прокладки полиэтиленовые с подъемом 10°, |  | Материал вкладыша |  |  |  | высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  | Края вкладыша |  |  |  | Фестончатые |
|  |  |  | Элевация вкладыша |  | градус |  | не менее 10 и не более 15 |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 1 |
|  | Винт костный |  | Материал винта |  |  |  | титановый сплав |
|  |  |  | Диаметр винта |  | мм |  | не более 6,5 |
|  |  |  | Упаковка винта |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 2 |
|  | Головка без адаптора керамическая |  | Головка изготовлена из глиноземной композитной керамики третьего поколения. и для каждого типоразмера по диаметру |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, который повышает прочность |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | 3 типоразмера по диаметру: |  | мм |  | 28, 32, 36 |
|  |  |  | 3 типоразмера по длине шейки |  | мм |  | -3,5; 0; +3,5 |
|  |  |  | Конус головки - |  |  |  | евростандарт 12/14 |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  |  | Наличие |
|  | Вкладыш керамический |  | Вкладыш изготовлен из глиноземной композитной керамики третьего поколения |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, который повышает прочность |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Керамический вкладыш представляет собой полную полусферу с формой, разработанной для идеального сочленения с керамической головкой и прилегания к вертлужному компоненту соответствующего дизайна |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Вкладыш крепится в вертлужном компоненте заклиниванием благодаря особенности конструкции вкладыша в виде расширяющейся под углом 18° экваториальной поверхности |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Спектр размеров вкладышей: с внешним диаметром под чашки 48,50,52,54,56,58,60,62,64мм с посадочным ложем под керамические головки диаметром 32мм, 36мм |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  |  | Наличие |
|  | Компоненты вертлужные |  | изготовлен из высокопрочного сплава титана |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | имеет форму полусферы |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | покрытие в виде титановой проволоки для костного врастания |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | С внутренней стороны по окружности чашки имеется запорная бороздка для приема нейтральных или приподнятых вкладышей из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Метод фиксации чашки – пресс-фит с возможностью введения не менее трех де-ротационных винтов |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | По краю чашки имеются равномерно расположенные через промежутки выемки в количестве двенадцати, которые совмещаются с двенадцатью антиротационными лапками на вкладышах из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | В чашке также присутствует встроенный механизм зажимного конуса для приема керамических |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Спектр размеров чашек – от 48 мм до 64 мм. |  |  |  | Наличие |
|  | Аппарат для санации раневой поверхности |  | Назначение - механическая очистка и промывка кости пульсирующей струей жидкости под давлением |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Область применения в медицинской практике: травматология и ортопедия; гнойная хирургия |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Основные характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  |  |  |  |
|  |  |  | Электропитание |  | В |  | Не менее 12 |
|  |  |  | Нагнетающий насос в рукоятке |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Функция ирригации |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Функция аспирации |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Блок элементов питания |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Рычаг на рукоятке для регулировки мощности потока |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Устройство быстрой смены наконечника |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Зажим блокирующий на трубке отсоса |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Давление потока жидкости, диапазон |  | бар |  | Не менее 0,08 не более 2,0 |
|  |  |  | Скорость потока жидкости, диапазон |  | мл/мин |  | Не менее 200 не более 1362. |
|  |  |  | Стерильно |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Одноразовое использование |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Размеры рукоятки |  | см |  | Не менее (14,7 х 17,0 х 4,0) |
|  |  |  | Наконечник |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Функция ирригации |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Функция аспирации |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Максимальное давление потока жидкости |  | бар |  | Не менее 2,0 |
|  |  |  | Максимальная скорость потока жидкости |  | мл/мин |  | Не менее 200 |
|  |  |  | Стерильно |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Одноразовое использование |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип распыления жидкости для операций на бедре |  |  |  | Веерный |
|  |  |  | Тип распыления жидкости для операций на колене |  |  |  | Душирующий |
|  |  |  | Брызгозащита |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина наконечника для операций на бедре |  |  |  | Не менее 12 см |
|  |  |  | Одноразовое использование |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Количество в упаковке |  | шт. |  | Не менее 10 |
|  |  |  | Комплектация упаковки |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукоятка |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Блок элементов питания |  | шт. |  | 1 |
| - 75 | Матрица восстановления твердой мозговой оболочки |  | Материал изготовления |  |  |  | натуральный бычий коллаген I типа |
|  |  |  | Диапазон размера пор |  | микрон |  | Не менее (10-100) |
|  |  |  | Заменитель твердой мозговой оболочки (матрица) герметизирует участки вокруг отверстий шовной нити при прошивании |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Срок прорастания матрицы сосудами и трансформация в новую ткань, замещая поврежденную твердую мозговую оболочку |  | месяц |  | Не более 6 |
|  |  |  | Время гидратации матрицы |  | секунд |  | Не более 60 |
|  |  |  | При гидратации матрица прозрачная |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | При гидратации матрица плотно прилегает к подлежащим тканям |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Матрица соответствует собственной твердомозговой оболочке пациента |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Матрица обрабатывается во влажном или сухом состоянии |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ширина матрицы |  |  |  | Не менее 5 см |
|  |  |  | Длина матрицы |  |  |  | Не менее 5 см |
|  |  |  | Упаковка: |  |  |  | Индивидуальная, стерильная |
| - 76 | Винт моноаксиальный |  | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | цветовая |
|  |  |  | Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом |  | мм |  | не более 2,5 |
|  |  |  | Внешний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта постоянный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Внутренний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта обеспечивает разный тип костной резьбы для кортикальной и губчатой кости |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | не более 12,8 |
|  |  |  | Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | не более 12,7 |
|  |  |  | Высота винта выше стержня (при имплантации) |  | мм |  | не более 4,0 |
|  |  |  | Высота винта ниже стержня (при имплантации) |  | мм |  | не более 3,2 |
|  |  |  | Диапазон диаметра резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | Не менее (4,5-7,5) |
|  |  |  | Диапазон длины резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | Не менее (40-55) |
| - 77 | Блокер |  | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой |  |  |  | наличие |
|  |  |  | На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Уклон однозаходной упорной резьбы гайки |  | Град. |  | не менее 2 |
| - 78 | Поперечина 5,5 х 82 мм |  | Поперечина (поперечная стяжка) состоит из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Длина балки |  | мм |  | не менее 80 |
|  |  |  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку |  |  |  | наличие |
| - 79 | Стержень прямой 5,5мм х 400 мм |  | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стержня |  | мм |  | не более 5,5 |
|  |  |  | Длина стержня |  | мм |  | не менее 400 |
| - 80 | Пластина перфорированная для краниопластики |  | Пластина перфорированная для краниопластики |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Пластина изготовлена из чистого титана |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Форма сферическая R 130 мм |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Размер перфарированной пластины |  | мм |  | не менее 98х98 |
|  |  |  | Структура сетки ажур |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Одна пластина фиксируется при помощи винтов |  | шт |  | не менее 10 |
| - 81 | Винт для краниопластики |  | Винт для краниопластики стандартный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стандартного винта |  | мм |  | не менее 1,4 и не более 1,6 |
|  |  |  | Длина стандартного винта |  | мм |  | не менее 3 и не более 6 |
|  |  |  | Стандартный винт с самонарезающей резьбой |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стандартный винт изготовлен из чистого титана |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации |  |  |  | наличие |
| - 85 | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой применяется для фиксации зубовидного отростка второго шейного позвонка |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Анодированные покрытие |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового |  | мм |  | не более 4,0 |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового |  | мм |  | Не более 38 |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой компрессирующего типа |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Резьба губчатая |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина резьбовой части |  | мм |  | Не более 20 |
|  |  |  | Форма головки винта |  |  |  | сферическая |

Лот№2 Поставка фиксаторов и эндопротезов для травматологии

| № п/п | Наименование товара | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керамический эндопротез первого плюснефалангового сустава | Эндопротез первого плюсне-фалангового сустава должен представлять собой набор имплантатов, изготовленных из цирконоксидной керамики с биоактивным покрытием, подразделяющихся на дистальный компонент с эллипсоидной впадиной и проксимальный компонент, с круглой головкой с тем же самым радиусом кривизны, как и у дистального. Из них должен формироваться искусственный сустав, который действует как шаровой шарнир, имплантируется на место пораженного сустава для выполнения его функции. Имплантация должна производиться в интрамедуллярный канал по бесцементной технологии с прессовой посадкой. Каждый компонент должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. Остаточный срок годности (стерильности) поставляемого товара должен быть не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. На время проведения операций должны бесплатно предоставляться инструменты необходимые для установки компонентов предлагаемых эндопротезов. |
| 1.1 | Проксимальный компонент | Проксимальный компонент должен иметь не менее 4 типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 15 мм до 19 мм (15 мм, 15 мм с тонкой ножкой, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка проксимального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка проксимального компонента эндопротеза должна быть отклонена кзади под углом 12 град., и иметь плантарную (подошвенную) заточку. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. |
| 1.2 | Дистальный компонент | Дистальный компонент должен иметь не менее 4 типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 14 мм до 19 мм (14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка дистального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка дистального компонента эндопротеза должна иметь форму чашки с тем же самым радиусом кривизны, что и у головки проксимального компонента. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. |
| 2. | Эндопротез головки лучевой кости | Эндопротез головки лучевой кости является точной анатомической копией естественной головки лучевой кости с наклоном под углом 7° и эксцентричным расположением и показан при остром, не поддающемся реконструкции переломе головки лучевой кости и неправильном заживлении перелома головки лучевой кости Высокую первичную стабильность обеспечивают: - ножка длинной 30 мм - рифленая поверхность имплантата в зоне контакта с костью Оптимальную функцию обеспечивают: - анатомический дизайн - наклон головки 7 градусов |

Лот№3: Поставка пластин, протезов для травматологии

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт интерферентный |  | Винт реконструктивный. Предназначен для фиксации сухожильного и костно-сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Материал: поли л-лактид ко-гликолида, бета-трикальций фосфат, сульфат кальция. Длина мм От 20 до 35. Диаметр мм От 5 до 11. Тип: перфорированный. Применение однократное. Шлиц: крестообразный, по всей длине винта. Упаковка стерильная. Диаметр канюляции не менее 2,0 мм. Представляет собой усеченный конус, имеющий внешнюю резьбу и сквозную канюляцию. Резьба : правая. |
| 2 | Фиксатор реконструктивный |  | Фиксатор реконструктивный. Предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Материал титановый сплав, разрешенный для имплантации в организм человека. Тип: петля непрерывной намотки. Упаковка стерильная. Применение однократное. Длина петли не более 15 мм. Форма: представляет собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора проходит петля, а через остальные отверстия проходят нити для протягивания и навигации фиксатора. Количество нитей для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра не менее 2 шт. Ширина не более 4,0 мм. Толщина не более 2,0 мм. Количество отверстий не менее 4 шт. |
| 3 | Фиксатор шовный |  | Фиксатор шовный. Материал "Фиксатора - биоинертный пластик;Нитей - полиэтилен". Для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Направитель гибкий. Упаковка стерильная. Фиксация нитей на рукоятке подпружиненным зажимом. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце. Содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Фиксатор крепежный. Диаметр фиксатора не более 2,3 мм; Нитей не менее 0,6 мм. Фиксатор крепежный. Не более 1 нитей в направляющей полости. |
| 4 | Фиксатор анкерный |  | Фиксатор анкерный. Высота Фиксатора не более 6,5 мм. Глубина ограничение введения не более 7,0 мм. Диаметр фиксатора не более 2,0 мм. Нитей не менее 0,6 мм. Количество фиксаторов не менее 1 нити в направляющей полости. Материал "Фиксатора - титановый сплав, разрешенный для имплантации в организм человека. Нитей, полиэтилен. Для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Упаковка Стерильная. Фиксация Нити на рукоятке, подпружиненным зажимом. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Имеет подпружиненный зажим нити c упорами для пальцев на рукоятке. Направляющая имеет ограничитель глубины введения. |
| 5 | Соединитель |  | Соединитель. Предназначен для наложения шва на разрыв мышцы. Соединитель предназначен для инсерции в сшивающей системе. Имеет рабочий штифт для интеграции шовного материала в картридже. На дистальном конце коннектор, зажим для захвата тканей с насечками, управление иглами осуществляется рычагом на проксимальном конце штифта. Позволяет управлять как по отдельности иглами, так и двумя. Не менее 2-х игл. Расположение игл параллельно. Упаковка стерильная |
| 6 | Имплант |  | Имплант. Материал медицинская сталь. Для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Представляет собой рукоятку с с имплантом на дистальном конце и храповым натяжителем на проксимальном конце. Имеет одну клавишу куркового типа, которая служит для управления фиксацией импланта в кости и заклинивания нити. Имеет проводящее кольцо для нити через имплант на дистальном конце. Упаковка стерильная. Диаметр импланта "В закрытом виде: не болеее 2,8 мм. Установленного импланта: не менее 8,0 мм".Длина импланта не более 8,5 мм |
| 7 | Картридж с шовным материалом |  | Фиксатор шовный. Материал "Фиксатора - биоинертный пластик;Нитей - полиэтилен". Для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Направитель гибкий. Упаковка стерильная. Фиксация нитей на рукоятке подпружиненным зажимом. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце. Содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Фиксатор крепежный. Диаметр фиксатора не более 2,3 мм; Нитей не менее 0,6 мм. Фиксатор крепежный. Не более 1 нитей в направляющей полости. |
| 8 | Лезвие |  | Фиксатор анкерный. Высота Фиксатора не более 6,5 мм. Глубина ограничение введения не более 7,0 мм. Диаметр фиксатора не более 2,0 мм. Нитей не менее 0,6 мм. Количество фиксаторов не менее 1 нити в направляющей полости. Материал "Фиксатора - титановый сплав, разрешенный для имплантации в организм человека. Нитей, полиэтилен. Для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Упаковка Стерильная. Фиксация Нити на рукоятке, подпружиненным зажимом. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Имеет подпружиненный зажим нити c упорами для пальцев на рукоятке. Направляющая имеет ограничитель глубины введения. |
| 9 | Бор |  | Бор. Диаметр не менее 5,5 мм. Количество борозд не менее 12. Максимальная частота вращения не менее 10000 об/мин. Для резекции костной ткани. Направление борозд справа налево.Рабочая часть шарообразная с наличием борозд. Тип полуоткрытый.Упаковка стерильная. Форма окна внешнего лезвия каплевидная. |
| 10 | Фиксатор реконструктивный |  | Фиксатор должен быть предназначен для проведения артроскопических операций. Фиксатор должен быть предназначен для наложения матрацного шва на разрыв мениска. Фиксатор должен иметь вид ручки соединенной с полой иглой, содержащей в своей полости нить с анкерами и иметь досылатель. Применение данного фиксатора должно быть по технике все внутри. Количество анкеров должно быть не менее 2 шт. Материал изготовления анкеров должен быть нерассасывающийся пластик. Материал изготовления иглы должна быть медицинская нержавеющая сталь. Должен быть ограничитель глубины введения иглы. Максимальная глубина введения иглы должна быть мм 20,0 +/-0,1. Игла должна быть изогнута. Расположение досылателя должно быть по всей окружности рукоятки. Фиксация анкера должна происходить после нажатия досылателя. Фиксатор должен поставляться в стерильной заводской упаковке. Фиксатор должен применяться однократно. |
| 11 | Фиксатор анкерный |  | Материал фиксатора титановый сплав. Материал нити полиэтилен. Применяется для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Вид резьбы фиксатора улиткообразная. Упаковка стерильная. Вид фиксации нити на рукоятке подпружиненным зажимом. Представляет собой полую направляющую с закрепленным на дистальном конце титановым фиксатором с рукояткой на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Диаметр фиксатора не более 3,5 мм. Количество нитей в направляющей полости не менее 2 шт. |
| 12 | Проводник нити |  | Проводник нити. Материал "Рукоятки - пластик; Стержня - медицинская нержавеющая сталь". Для проведения нити через мягкие ткани. Представляет собой полый направляющий стержень, соединенный с рукояткой, содержащей в себе механизм из двух роликов. Механизм управляет вертикальным движением по стержню петли из плотной нити.Применение одноразовое. Совместимость нитей: 2-0 двойная, 0 двойная, 1 одинарная, 2 одинарная. Упаковка стерильная. Форма дистальный конец стержня остроконечный с изгибом не более 45 градусов, влево. |
| 13 | Проводник нити |  | Проводник нити. Материал "Рукоятки - пластик; Стержня - медицинская нержавеющая сталь". Для проведения нити через мягкие ткани. Представляет собой полый направляющий стержень, соединенный с рукояткой, содержащей в себе механизм из двух роликов. Механизм управляет вертикальным движением по стержню петли из плотной нити.Применение одноразовое. Совместимость нитей: 2-0 двойная, 0 двойная, 1 одинарная, 2 одинарная. Упаковка стерильная. Форма дистальный конец стержня остроконечный с изгибом не более 45 градусов, вправо. |
| 14 | Имплант для закрытия дефектов твердой мозговорй оболочки |  | Имплант для закрытия дефектов твердой мозговой оболочки. Должен состоять из коллагена типа I, который составляет высокопористую однослойную структуру. Не требует наложения швов. Эластичен. Рассасывающийся, замещается собственной тканью. Предотвращает ликворею. Размер не менее 5.05х5.05 см. Обладает противоспаечными свойствами, может применяться в спинальной хирургии. Упаковка двойная стерильная. |
| 15 | Цемент |  | Цемент рентгеноконтрастный состоит из 2-х компонентов: 1 компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы не менее 9,5мл. Метилметакрилат (мономер) не менее 9,40 мл. N, N-диметилпаратолуидин не менее 0,10 мл. Гидрохинон USP не менее 0,75 мг. 2 компонент: пакет 1/2 дозы не менее 20гр мелко измельченного порошка ( плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера). Полиметилметакрилат(включая Пероксид Бензоила – не менее 2,6%). не менее 14 гр. Бария Сульфат Е.Р не менее 6,0 гр. Во время приготовления порошок и жидкость смешиваются, превращаясь в полимерную форму, похожую на густую вязкую массу. Температура экзотермической реакции не более 60 ˚С. Время работы 18-23 мин.Должен иметь наивысшую устойчивость к компрессии и прочность на излом и наименьшую усадку и пористость. |
| 16 | Стилет со вставленным мандреном |  | Стилет со вставленным мандреном. Предназначен для забора фрагмента костной ткани для исследований. Биопсийный стилет. Обтуратор в наличие. Шприц в наличие. Стилет позволяет быстро и безопасно провести биопсию, а затем при желании выполнить вертебропластику. Рентгенпрозрачные рукоятки. Прочные и эргономичные пластиковые рукоятки позволяют быстро и безопасно провести манипуляцию, в том числе и с применением молотка. |
| 17 | Устройство чрезкожной вертебропластики |  | Состав комплекта для чрезкожной вертебропластики (стерильного): • системы смешивания/введения цемента; • блок головки миксера; • картридж введения; • удлиняющая трубка • 1 мандрен 4-х гранный; • 1 мандрен со скошенным кончиком и троакар • вакуумный шланг; • воронка. Миксер и шприц в одном устройстве. Герметичность системы и встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха). Точность дозированного введения готового цемента – не менее 0,2 см³ за половину оборота базы картриджа. Радиационная безопасность для врача при работе - за счет общей длины картриджа и удлиняющей трубки не менее 43 см. Маркированный картридж - визуализация количества введенного цемента. Иглы (мандрен с троакаром) шт. не менее 2. Идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего не менее 13 G. Четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы. Длина не менее 12,7 см. |
| 18 | Пластина-фиксатор |  | Пластина-фиксатор предназначена для фиксации позвоночника в шейном отделе позвоночника, при травмах и дегенеративных поражениях. Материал изготовления: Титан-алюминивый-ванадивый сплав. Литерная маркировка. Возможность проведения исследований МРТ и КТ. Возможность стерилизации. Упаковка: Индивидуальная. Форма пластины Физиологический шейный лордоз. Моделирование формы пластины во время операции. Механизм фиксации винта Блокирование автоматическое, при полном вкручивании винта в пластину. Длина пластин от 22,5 до 40,0 мм с шагом не более 2,5 мм. Длина пластин от 40,0 до 46,0 мм с шагом не более 3,0 мм. Длина пластин от 51,0 до 81,0 мм с шагом не более 5 мм. Толщина пластин не более 2,4 мм. Ширина пластин не более 17,8 мм. Ревизионные окна. Ширина ревизионных окон не более 5,8 мм. Количество уровней фиксации пластин длиной от 22,5 мм до 25,0 мм не менее 1. Количество уровней фиксации пластин длиной от 37,5 мм до 46,0 мм не менее 2. Количество уровней фиксации пластин длиной от 51,0 мм до 81,0 мм не менее 3. |
| 19 | Винт кортикальный |  | Винт кортикальный с изменяемым углом, самонарезающий. Литерная маркировка. Возможность проведения исследований МРТ и КТ. Возможность стерилизации. Диаметр винтов кортикальных не менее 4,0 мм. Длина винтов в диапазоне от 11 до 19 мм. Диаметр у основания головки винтов не менее 3,0 не более 3,5 мм. Углубление в головке винтов (шлиц). Угол вкручивания винтов град. не менее 12. Отклонение винтов от центральной оси отверстия шейной пластины град. не менее 6. |
| 20 | Кейдж для шейного отдела |  | Кейдж для шейного отдела позвоночника. Форма округлая с внутренним пространством, куда помещается заменитель костного аутотрансплантата. Эластичный материал (PEEK) импланта практически идентичен свойствам губчатой кости. Маркировка на внешней стороне импланта. Клиновидная форма с ангуляцией градус не менее 3, не более 4. Верхняя и нижняя поверхность направленных обратно зубцоа. Диаметр импланта не менее 12 мм., не более 14 мм. Высота импланта не менее 4, не более 8 мм. Титановые шипы для первичной фиксации. Отверстие с торцевой части для надежного удержания инструментом. Полимер рентген-активен. |
| 21 | Клапан постоянного давления |  | Клапан постоянного давления с принадлежностями для лечения гидроцефалии. Давление открытия не менее 90 не более 100 мм. Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной. Клапан с интегрированным антисифонным устройством с пружиной, рубиновым шариком и двумя путями для тока ликвора. Высота профиля клапана не более 7,6 мм. Длина (без коннекторов) не более 40 мм. Ширина не более 12,1 мм. Комплект должен включать адаптер для предварительного заполнения пластиковый. Катетер вентрикулярный для лечения гидроцефалии. Пропитан барием. Длина не более 14 см. Внутренний диаметр не менее 1,4 мм. Внешний диаметр не более 2,7 мм. Комплект должен включать стилет из нержавеющей стали и прямоугольный пластиковый адаптер. Катетер перитонеальный с открытым концом для лечения гидроцефалии. Пропитан барием. Длина не более 120 см. Внутренний диаметр не менее 1,0 мм. Внешний диаметр не более 2,2 мм. Стерильно. |
| 22 | Набор для дренирования ликвора |  | Система наружного люмбального дренажа. Упаковка двойная стерильная. Ренгеноконтрастный люмбальный катетер. Длина катетера с закрытым концом не менее 80 см. Катетер предустановлен на стальной проводник с тефлоновым покрытием по всей длине. Покрытие проводника по всей длине. Материал покрытия тефлон. Длина не менее 100 см. Игла типа Туохи. Метки глубины на игле через каждый 1 см. Крылья-фланци для фиксации. Размер G 14. Низкопрофильный "женский" коннектор. Тип коннектора Луэра с заглушкой. |
| 23 | Протез для замещения тел позвонка |  | Сетка предназначена для замещения тел позвонков в шейном отделе позвоночника при опухолях и травме, для передней стабилизации позвоночника.Сетка выполняет роль эндопротеза тела позвонка и дисков. Представляет собой сетку титановую для замещения межпозвонкового диска, тела позвонка, либо одного или нескольких позвонков, с созданием надежной опоры передней колонны. Сетка имеет специальное полое отверстие внутри для наполнения ауто- и синтетической костью для достижения надежного спондилодеза.Сетка должна быть с равнобедренными ромбовидными боковыми отверстиями, для облегчения прорастания графта костной тканью. В поперечном сечении сетка должна быть круглой и иметь диаметр 10±0,1мм. Типоразмерный ряд по длине должен быть представлен с шагом не более 4 мм в диапазоне мм от 18 до78. Толщина стенки не более 1.0. Должна иметься возможность интраоперационного укорочения до требуемой длины с помощью специального инструмента. Материал изготовления сетки должен быть титан. |
| 24 | Пластина-сетка |  | Пластина - сетка для краниопластики плоская. Динамическая. Фактурная с крестообразным расположением отверстий. Размер (97 х 97) ±1 мм. Толщина пластины 0,6 ± 0,01 мм. Форма отверстий круглая диаметром не более 1,6 мм под винты с внешним диаметром штифта не менее 1,5 ± 0,1 мм. Материл - титановый сплав ASTMF67 (G3). Шероховатость пластин не более 0,16 микрон. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке с маркировкой завода изготовителя и наименованием изделия. |
| 25 | Винт |  | Винт для фиксации металлоконструкций в костной ткани, кортикальный, самонарезной, конусовидный. Длина 5.0 ± 0.1 мм. Диаметр шляпки винта не более 2,5 мм. Внешний диаметр тела винта не более 1,5 мм. Шаг резьбы не более 0,9 мм. Материал - титановый сплав ASTM F136-96 (TI-6AL-4V: Титан-6АлюМиний-4Ванадий). Шлиц – крестообразный. Наличие точечного углубления по центру шлица для усиленной фиксации винта на жале отвертки и более легкого извлечения из футляра. Для установки не требуется пилотное отверстие. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке с маркировкой завода изготовителя и наименованием изделия. |
| 26 | Винт полиаксиальный |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный с фиксированной головкой к резьбовой части винта. Материал изготовления – титановый сплав Ti6Al4V. Цветовая маркировка приобретается путем анодизации поверхности имплантатов. Винт имеет неподвижную низкопрофильную монтажную головку камертонного типа. На боковых стенках, расположены две круглой формы выемки, диаметром не более 3,5 мм и глубиной не более 1,0 мм для удобной фиксации установочного инструмента. В сагиттальной и фронтальной плоскостях основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр, чем на протяжении верхнего отдела. Диаметр винта должен быть от 4,5 мм до 7,5 мм с шагом не более 1 мм. Длина винта должна быть от 25 мм до 55 мм с шагом не более 5 мм и не более 60 мм для винтов с диаметром от 5,5 мм до 7,5 мм. Материал возможно многократно подвергать стерилизации. Совместимы с МРТ и КТ исследованиями. Винт блокирующий для полиаксиальных винтов вкручен в полиаксиальный винт. Диаметр не более 10,0 мм. Высота не более 5,5 мм. Угол нарезки резьбы направлен внутрь, для предотвращения самопроизвольного вывинчивания внутренней гайки из головки винта и предотвращения неправильной установки винта, блокирующего по резьбе в головке винта. |
| 27 | Винт-стержень |  | Винт-стержень. Материал изготовления – титановый сплав Ti6Al4V. Стержень предназначен для динамической фиксации с транспедикулярными винтами в поясничном отделе позвоночника. Стержень предизогнутый. Длина в диапазоне от 55 до 130 мм с шагом не более 5 мм. Диаметр 6,0±0,1 мм. На одном конце стержня имеется цилиндрическое утолщение - динамический блок. Длина блока не более 13,2 мм. Ширина 13,0±0,1 мм. Дистракция стержня по высоте в районе динамического блока не более 0,3 мм. Компрессия не более 0,3 мм. Угол отклонения длинного конца стержня относительно динамического блока не менее 5 °. Материал возможно многократно подвергать стерилизации. Совместимы с МРТ и КТ исследованиями. |
| 28 | Пластина-фиксатор |  | Пластина-фиксатор. Материал изготовления – титановый сплав Ti6Al4V. Состоит из соединительного стержня и двух латеральных крючкообразных захватов, способных скользить вдоль соединительного стержня и регулироваться в положения для компрессии или дистракции. Стержень круглого сечения. Длина не менее 80 мм. Высота крючкообразных захватов 15,4±0,1мм. Имеет возможность регулировки длины планки с помощью тримминга. Каждый захват оснащен предустановленным внутренним блокатором тип «звездочки» диаметром 3,2±0,1 мм, который при затягивании фиксирует поперечину. Материал возможно многократно подвергать стерилизации. Совместимы с МРТ и КТ исследованиями. |
| 29 | Аппарат кожный сшивающий |  | Аппарат кожный сшивающий . Обеспечивает качественное заживление ран в течение малого времени. Сшивает кожные послеоперационные раны любого характера механическим способом. Прозрачный картридж позволяет визуально определять количество скоб и видеть шкалу их наличия в кассете. В комплекте – не менее 35 скобок, изготовленных из нержавеющей стали. Специальное покрытие снижает адгезию тканей и трение, что показано при установке скоб на открытые раны с последующей их экстракцией. При каждой активации устройства накладывается одна скобка. На носовой части прибора есть стрелка-маркер для правильной установки по центру раны. Скоба проникает в кожу, смыкая ткани. Устройство – стерильное, одноразовое. Габариты: Высота ножки скобы в раскрытом виде, 2,9 мм Cпинка скобки ширина 10,87 мм Высота ножки скобы в закрытом виде 4,1 мм Cпинка скобки ширина 5,88 мм Диаметр скобы 0,57 мм |
| 30 | Белье хирургическое одноразовое |  | Комплект для операции на бедре II с бахилой и липкой лентой. Описание: 1 покрытие на инструментальный стол 150 х 190 см 4 полотенца 30 х 40 см 1 чехол для столика Мейо специальный 80 х 145 см 1 липкая лента 9 х 50 см 1 простыня с липким краем, 2-слойная 75 х 90 см 1 операционная простыня, 2-слойная 150 х 180 см 1 ортопедическая бахила 33 х 110 см 2 липкие полоски 10 х 50 см 1 простыня с вырезом, 2-сл ойная Плюс, 225 х 280 см вырез 10 х 100 см со встроенными фиксаторами трубок 1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс, 175 х 270 см |