Технические характеристики

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Поставка принтера для  МРТ

| 1 | Лазерная мультиформатная камера для печати медицинских изображений | - Общие требования. Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; Наличие. Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта; Наличие. Инструкции по эксплуатации на русском языке; Наличие. Гарантия на оборудование, не менее; 12 месяцев. Установка, ввод в эксплуатацию гарантийное и пост-гарантийное обслуживание оборудования силами специалистов, сертифицированных компаниями-производителями продукции; Наличие. Инструктаж персонала по работе на оборудовании; Наличие. - Требования к устройству печати. Устройство печати Мультиформатная лазерная камера для печати медицинских цифровых изображений; Наличие. Основные характеристики устройства печати:. Интерфейс и протокол подключения; DICOM. Технология печати: фототермографическая, экспонирование лазером; Наличие. Технология обработки: безжидкостная; Наличие. Яркостное разрешение, градаций серого, не менее; 16384 (14 бит). Пространственное разрешение печати для всех форматов пленки, точек/дюйм, не менее; 325. Форматы применяемой пленки; 35 х 43 см 35 х 28 см 25 х 30 см 20 х 25 см. Максимальная производительность при разрешении 325 точек/дюйм, листов 35х43 см/час, не менее; 45 пленок. Возможность печати без полей; Наличие. Сенсорный экран для управления параметрами печати и настройки режимов работы; Наличие. Русифицированное меню пиктограмм сенсорного экрана; Наличие. Автоматический контроль качества изображений при печати каждого листа; Наличие. Загрузка пленки на свету; Наличие. Возможность удаленной диагностики оборудования через Интернет каналы связи; Наличие. Возможность удаленного обновления программного обеспечения через Интернет каналы связи; Наличие. Возможность настольного размещения; Наличие. Габариты (см), высота х ширина х глубина, не более; 47 х 61 х 66. Вес (кг) не более; 54. Требования к электропитанию; 220 В, одна фаза. | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |