ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Предмет договора: Поставка системы имплантов и хирургических инструментов ASTRA TECH

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат дентальный OsseoSpeed TX, титановый диаметры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длины 6; 8; 9; 11; 13; 15; 17 мм, реф. № 24982-24975 | шт | 15 | Поставляются в стерильных боксах. Имплантаты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами диаметр: аметр 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6; 8; 9; 11; 13; 15 мм |
| 2 | ПОЛНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ASTRA TECH | набор | 1 | 1. Набор хирургических инструментов - Surgical Kit (24980) : Индикаторы направления direction indicators (22434) 2.0/3.2 - 4 шт Материал - Титан Применяется для упрощения позиционирования последующих этапов препарирования, после использования винтового сверла (Twist Drill) 2 и (или) 3,2 мм. Глубиномер ложа имплантата (2480) 16-19 мм - 1 шт Материал-титан. Применяется для контроля глубины ложа имплантата после использования конической фрезы. Выгравированные лазером полоски необходимы для измерения высоты имплантата и мягких тканей. Лазерная маркировка на глубиномере представляет собой четкие отметки, которые соответствуют различным длинам имплантатов и маркировке на твист фрезах. На глубиномере имеется суженная часть для более легкого распознавания идентификационной линии 13-15 мм. На нижней части глубиномера идентификационные линии нанесены на 2–3 и 4–5 мм, что позволяет измерять высоту мягких тканей Драйвер имплантата (25009), 3.5/4.0,кор – 1 шт Используется для захвата и размещения имплантатов. Короткие имплантоводы идеальны для бокового отдела Драйвер имплантата (25010),3.5/4.0, длинный – 1 шт Используется для захвата и размещения имплантатов. Драйвер имплантата (25011), 4.5/5.0,кор – 1 шт Драйвер имплантата (25012) ,4.5/4.0,длинный - 1 шт Отвертка шестигранная RA(22548) 24 мм -1 шт Материал – нержавеющая сталь Используется для установки имплантатов, формирователей десны и винтов-заглушек. Шестигранная отвертка для углового наконечника Contra Angle и (или) рукоятки Driver Handle. длина 24 мм Отвертка шестигранная RA (22549) ,35 мм – 1 шт Материал – нержавеющая сталь Используется для установки имплантатов, формирователей десны и винтов-заглушек. Шестигранная отвертка для углового наконечника Contra Angle и (или) рукоятки Driver Handle. длина 35 мм Удлинитель бора (22520) - Drill Extension – 1 шт Материал – нержавеющая сталь Ручка драйвера (24358) – 1 шт Материал – нержавеющая сталь Используется в сочетании с ключом-трещоткой и (или) машинными/ угловыми (CA) инструментами для окончательной установки имплантата. 2. Лоток хирургический - Surgical Tray (24349) Материал – пластик Для удобного и простого использования требуемых фрез, инструментов и имплантатов во время хирургической операции. Раскладка лотка помогает хирургу выбрать нужный инструмент в последовательности препарирования. 3. Ключ трещеточный (24357) Материал – нержавеющая сталь Нединамометрический ключ Используется в сочетании с ручкой драйвера для окончательной установки имплантата. 4. Набор костных дрилей - Drill Set (24264), (22 шт) Стартовый набор дрилей Материал – нержавеющая сталь, титановое покрытие Выгравированные лазером отметки глубины 22887 Бор костный -Twist Drill,2.0 мм,короткий 22802 Бор костный -Twist Drill,2.5 мм,короткий, 22811 Бор костный -Twist Drill,3.2 мм,короткий 22812 Бор костный -Twist Drill,3.35 мм,короткий 22813 Бор костный -Twist Drill,3.7 мм,короткий 22814 Бор костный -Twist Drill,3.85 мм,короткий 22886 Бор костный -Twist Drill,2.0 мм,длинный 22801 Бор костный -Twist Drill,2.5 мм,длинный 22807 Бор костный -Twist Drill,3.2 мм,длинный 22808 Бор костный -Twist Drill,3.35 мм,длинный 22809 Бор костный -Twist Drill,3.7 мм,длинный 22810 Бор костный -Twist Drill,3.85 мм,длинный 24207 Бор костный пилотный,2.0/3.2 мм,24207 22803 Бор костный пилотный,2.5/3.2 мм 22805 Бор костный пилотный,3.2/3.7 мм 22815 Бор костный кортикальный,3.2/3.5 мм 22816 Бор костный кортикальный,3.7/4.0 мм 22894 Бор костный конический,3.2/4.5 мм,короткий, 22895 Бор костный конический,3.2/4.5 мм,длинный 22896 Бор костный конический,3.7/5.0 мм,короткий 22897 Бор костный конический,3.7/5.0 мм,длинный 22800 Бор направляющий - Guide Drill 5. Чаша титановая (22137) 6. Пинцет - Forceps (22437) , 94 мм Материал – титан, длина 94мм |