ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка комплексной тележки для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Характеристики |  | Ед. изм | Наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная тележка для текущей и генеральной уборки отделения МРТ |  |  |  | 1 |
| 1. | 1.1 Тележка Ориго 2А Комплекс Мини |  | шт | не менее 1 |  |
|  | Размер тележки в сборе: ширина не более 55см, глубина тележки с ручкой и держателем мопов не более 59,5 см.; высота с ведрами и колесами не более 124 см. Вес тележки не более 22кг. Материалы: полипропилен, алюминий. Цвет: серый, алюминий. |  |  | наличие |  |
|  | В комплектацию тележки входят: |  |  |  |  |
|  | - пластиковая колесная база на 100 мм колесах, в которую вставляются вертикальные стойки П-образной формы из трубы овального сечения, выполненной из оцинкованной стали. |  |  | наличие |  |
|  | На передней панели тележки установлена пластиковая транспортировочная ручка, в основании которой размещен держатель для крючков и фиксаторов с пластиковым креплением с 2х сторон для фиксации держателя на пластиковом основании колесной базы тележки. К держателю крючков и фиксаторов крепятся не менее 3 съемных фиксаторов для телескопических и алюминиевых ручек. Фиксатор состоит из двух элементов: зажим рукоятки профессиональной швабры трапециевидной формы и фиксатор на пластиковое крепление. Ширина не менее 4,5 см, длина не менее 5,5 см, высота не менее 2,5 см. Крепление должно быть совместимо с уборочной тележкой и ручками. В нижней части платформы установлена съемная пластиковая подставка для держателей мопов. Внизу панели расположена подставка для держателей мопов, которая имеет U-образную форму, длиной не более 50 см., внутри расположены 4 углубления для вертикальной установки держателей насадок. Подставка для держателей мопов позволяет разместить 5 держателей любой ширины с использованием отделений на задней панели и фиксаторов для телескопической ручки |  | шт | не более 1 |  |
|  | На задней панели тележки снизу расположена пластиковая подставка для поддерживания чехла для мусора. Сверху имеется крепление для фиксации крышки верхней секции. |  | шт | не более 1 |  |
|  | Пластиковые внутренние направляющие (2 пары) с встроенными пазами, расположенными на 4 уровнях одинаковой высоты для удерживания контейнеров для мопов, устанавливаются параллельно друг другу на колесной базе с помощью пластиковых фиксаторов. Направляющие не регулируются по высоте. |  |  | наличие |  |
|  | Ведро объемом 4,5 л для подготовки/замачивания салфеток с крышкой. Объем ведра не более 5 л. Размеры: длина 24±0,5см, ширина не более 18±0,5см, высота не более 21см. На ведре сверху с одной стороны имеется углубление с пазами для клипс цветового кодирования по зонам уборки. На внутреннюю сторону боковых стенок (обеих для удобства работы) ведра нанесена мерная шкала с шагом 250мл для точного дозирования воды и моющих /дезинфицирующих средств. Каждое ведро имеет маркировку с указанием товарной марки. Каждое ведро имеет пластиковую ручку для удобства переноски и подвеса. Вмещает до 40 салфеток. |  | шт | не более 3 |  |
|  | Крышка крепится к ведру за счет 2х пластиковых креплений, расположенных на боковых сторонах. Длина не более 22±0,5 см, ширина 15 ±0,5cм, высота не более 3 см. Форма крышки даже в закрытом положении не должна закрывать клипсы цветового кодирования, размещенные по центру боковых стенок ведра. Крышка оснащена фиксаторами открытого положения: крышка остается открытой и закрепленной на ведре в то время как сотрудник имеет свободный доступ к содержимому |  | шт | не более 3 |  |
|  | Контейнер пластиковый из 100% полипропилена для хранения и замачивания моющих насадок. Длина не более 55±0,5 см, ширина 24 ±0,5cм, высота не более 21 см. Объем не более 25л. Вес не более 960г. На узкой стороне контейнера сверху имеется углубление с пазами для клипс цветового кодирования по зонам уборки, всего по 1 углублению с каждой стороны. Совместим с внутренними направляющими комплексной уборочной тележки. Форма контейнера позволяет складировать их без крышек как друг в друга (пустыми), так и друг на друга (полными) без контакта внешних поверхностей одного контейнера с содержимым второго контейнера. На внутреннюю сторону наружных стенок контейнера (обеих для удобства работы) нанесена мерная шкала с шагом 1 л для точного дозирования воды и моющих/дезинфицирующих средств. Каждый контейнер имеет маркировку с указанием товарной марки. Контейнер имеет 2 пластиковые ручки для переноски. В контейнер можно подготовить насадки: 35-50см – 10шт. |  | шт | не более 3 |  |
|  | Крышка оснащена фиксаторами открытого положения: крышка остается открытой и закрепленной на контейнере в то время как сотрудник имеет свободный доступ к содержимому. Длина не более 26±0,5 см, ширина 21 ±0,5cм, высота не более 3 см. Крышка в закрытом положении не закрывает клипсу цветового кодирования. Крышка крепится к контейнеру за счет 2 пластиковых креплений, расположенных на боковых сторонах. Для каждого контейнера требуется 2 крышки. |  | шт | не более 6 |  |
|  | Контейнер пластиковый из 100% полипропилена для хранения мелкого инвентаря и замачивания салфеток. Длина не более 55±0,5 см, ширина 24 ±0,5cм, высота не более 10 см. Объем не более 5л. Вес не более 580г. Совместим с внутренними направляющими комплексной уборочной тележки. Форма контейнера позволяет складировать их без крышек как друг в друга (пустыми), так и друг на друга (полными) без контакта внешних поверхностей одного контейнера с содержимым второго контейнера. Каждый контейнер имеет маркировку с указанием товарной марки. Контейнер имеет 2 пластиковые крышки для защиты содержимого. |  | шт | не более 2 |  |
|  | Крышка крепится к ведру за счет 2х пластиковых креплений, расположенных на боковых сторонах. Длина не более 22±0,5 см, ширина 15 ±0,5cм, высота не более 3 см. Форма крышки даже в закрытом положении не должна закрывать клипсы цветового кодирования, размещенные по центру боковых стенок ведра. Крышка оснащена фиксаторами открытого положения: крышка остается открытой и закрепленной на ведре в то время как сотрудник имеет свободный доступ к содержимому. |  | шт | не более 2 |  |
|  | Клипсы цветового кодирования для ведер и контейнеров предназначены для разграничения зон уборки. Имеют прямоугольную форму половины рамки. Фиксируются в пазы контейнеров ведер, крышки для чехла за счет фиксаторов с внутренней стороны клипсы. Размер клипсы 10см. Цвет синий . |  | шт | не более 9 |  |
|  | Клипсы цветового кодирования для ведер и контейнеров предназначены для разграничения зон уборки. Имеют прямоугольную форму половины рамки. Фиксируются в пазы контейнеров ведер, крышки для чехла за счет фиксаторов с внутренней стороны клипсы. Размер клипсы 10см. Цвет красный. |  | шт | не более 3 |  |
|  | Держатель моющих насадок 50 см, Нескладной, трапециевидной формы с V-образным вырезом на длинной стороне в области крепления ручки, позволяющим поворачивать держатель относительно продольной оси на угол более 270 градусов, для работы с односторонними и двухсторонними моющими насадками, с прямоугольным отверстием для ухвата рукой в момент снимания и надевания насадки и с резиновой защёлкой для бесконтактной смены насадок. Одна торцевая сторона подпружинена для удержания насадки. Длина держателя по узкой части 40см и по широкой части 50 см. При надевании насадки размер держателя меняется (38х43см), за счет подпружиненной стороны. Вес 290 г. Выдерживает 80 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С. |  | шт | не более 1 |  |
|  | Ручка телескопическая с цветовой кодировкой для держателей и сгонов Длина ручки в собранном состоянии 100 см, в рабочем 180 см Состав: рукоятка – термопластичный эластомер и полипропилентруба – алюминий, внешний диаметр –22 мм Вес 460 г Длина верхней зоны удержания ручки 18,5 см, средней – 40 см. В нижней части ручки имеются 2 верхних и 2 нижних отверстия, предназначенные для €- образного фиксатора держателя насадок. Диаметр отверстий до 7 мм. Выдерживает 80 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С. |  | шт | Не более 1 |  |
|  | Все емкости имеют мерные шкалы на внутренних поверхностях стенок для точного дозирования воды и моющих/дезинфицирующих средств |  |  | наличие |  |
|  | Базовая комплектация тележки и материал тележки устойчивы к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств (1>ph>10), выдерживать дезинфекцию посредством протирания. Комплектация выдерживает не менее 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С (продолжительностью 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств |  |  | наличие |  |
|  | Разрешен к применению для проведения текущей и заключительной дезинфекции в лечебно- профилактических учреждений на основании инструкции по применению, выданной НИИ Дезинфектологии РосПотребНадзора РФ |  |  | наличие |  |
| 1.2 | Коротковорсовая двусторонняя микроволоконная моющая насадка для обработки поверхности стен. Коротковорсовая двусторонняя микроволоконная моющая насадка с абразивными вставками с двумя рабочими поверхностями для обработки поверхности стен с карманом во всю длину насадки для закрепления на держателе моющих насадок Площадь обрабатываемой поверхности не менее 30 м2 Длина кармана для закрепления держателя не менее 50см Длина насадки не менее 50см Материал моющей насадки: Содержание полиэстерового микроволокна с частицами серебра не менее 90% Содержание полиэстера не менее 10% Материал подкладки: полипропилен не менее 100% Объем впитывания не менее 550 Мл Насадка выдерживает не менее 1000 циклов машинной стирки. Максимальная температура стирки не менее 95°С Выдерживает не менее 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств. Содержит нано частицы серебра, включенные в состав жидкого полимера до момента формовки микроволокна, благодаря этой технологии количество серебра в материале не снижается во время стирок или полосканий, а следовательно эффективность антибактериального действия должно оставаться неизменной. Обладает антибактериальным эффектом в соответствие с директивой DIN EN ISO 20743:2007 "Текстильные материалы – Определение антибактериального эффекта продуктов с антибактериальной обработкой. На подкладке каждой насадки расположена информация по правилам стирки и ухода, нанесенная лазером, которая не сотрется и не поблекнет до конца эксплуатационного периода. Со стороны подкладки расположены цветные индикаторы для определения зоны применения. Перед началом использования оператор срезает 3 из 4 индикаторов и оставляет только 1 того цвета, который нужен в определенной зоне Выдерживает воздействие моющих/дезинфицирующих средств с показателем ph не менее 1,0 не более 10,0 |  | шт | 4 |  |
| 1.3 | Набор для уборки пыли Держатель насадок для уборки пыли: • Состав держателя: алюминий, полипропилен, полиамид • Вес держателя не более 125 г • Длина не менее 50 см • Должен быть гибким из пластикового прута для деликатного удаления пыли из труднодоступных мест • Может использоваться вручную и на оборудовании используемым Заказчиком - телескопической ручке Хай-Спид 100-180 см, и на алюминиевой ручке 150 см. • Должна иметь съемную рукоятку на надежном пружинном фиксаторе • Должна быть устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств, выдерживать дезинфекцию посредством погружения в дезинфицирующий раствор Насадка для держателя по уборки пыли • Двухсторонняя насадка из микроволокна для сбора пыли в труднодоступных местах с глухим карманом во всю длину насадки (50 см) для крепления на держателе насадок для пыли • Одна рабочая сторона должна быть из коротковорсового микроволокна, вторая длинноворсовая из крученого смесового волокна длиной не менее 7см • Состав: полиэстер (микроволокно), полиэстер, вискоза, основа 100% полипропилен • Вес насадки не более 110 г • Длина не менее 50 см • Максимальная температура стирки не менее 95 °C • Должна быть устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств, выдерживает дезинфекцию посредством погружения в дезинфицирующий раствор |  | шт | не менее 1 |  |
| 1.4 | Насадка для мытья и дезинфекции полов. Должна представлять собой длинноворсовую микроволоконную моющую насадку с петлей для надевания и снятия с держателя. Должна иметь одну рабочую поверхность для обработки не менее 20 кв.м. поверхности пола с крученым ворсом длиной 5-8 см по всей площади моющей поверхности, с карманом во всю длину насадки для закрепления на держателе моющих насадок, имеющимся у Заказчика (должна быть совместима). Со стороны подкладки в поле видимости должны быть вшиты 6 цветных индикатора (цветовая кодировка прописывается на основании алгоритмов уборки, принятых в учреждении) для разделения зон уборки. Перед началом использования оператор срезает 5из 6 индикаторов и оставляет только 1-го цвета, который нужен в определенной зоне. Материал моющей поверхности: не менее 70% полиэстер (микроволокно), не более 30% полиамид. Должен выдерживать не менее 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° не менее 121С продолжительностью не менее 20 мин, не менее 2000 циклов стирки в стиральной машине при режиме термической дезинфекции не ниже 95°С; должен сохранять антибактериальные свойства, форму без деформации, усадки и укорачивания ворса и первоначальный объем впитывания. Материал подкладки и кармана: 100% полипропилен. Должен выдерживать не менее 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° не менее 121С продолжительностью не менее 20 мин, не менее 2000 циклов стирки в стиральной машине при режиме термической дезинфекции не менее 95°С, сохранять форму без деформации, усадки ткани и изменения продольных и поперечных размеров. Технические характеристики: • Длина не менее 48 см, ширина не менее 12см; • Вес в сухом виде не более 190 г; • Объем впитывания не менее 360 мл; • Свободные края ткани подкладки и должны быть термически обработаны (запаяны); • Должна обладать антибактериальным свойством, выраженным в снижении микробного обсеменения поверхностей, контаминированных E.coli и S.aureus через 30 мин после обработки не менее, чем на 89,09% без использования дезинфицирующего средства и не менее 99,99% с использованием дезинфицирующего средства, т.е. способствовать снижению количества микроорганизмов на убираемой поверхности, в том числе посредством механического удаления. Уровень снижения микробного числа должен быть подтвержден заключением НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора или иным уполномоченным органом. • На подкладке каждой насадки должна быть расположена информация о названии насадки, правилах стирки и ухода, которая не должна стереться до конца эксплуатационного периода. • Должна выдерживать длительное воздействие моющих и дезинфицирующих средств с показателем ph от 1,0 до 10,0; • Должна иметь согласование с НИИ Дезинфектологии РосПотребНадзора РФ на основании разработанной инструкции по применению для проведения текущей и генеральной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях. |  | Шт | не менее 3 |  |
| 1.5 | Алюминиевая ручка • Длина ручки не менее 150 см • Состав: рукоятка – полипропилен ручка – сварной алюминий, внешний диаметр не более 22 мм • Зона для удержания не менее 18,5 см • Вес не более 300 г • Выдерживает не менее 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств • Подходит для использования с нескладным трапециевидным держателем моющих насадок 50 см. • Разрешена к применению для проведения текущей и заключительной дезинфекции с лечебно-профилактических учреждений на основании инструкции по применению, выданной НИИ Дезинфектологии РосПотребНадзора РФ |  | шт | не менее 3 |  |
| 1.6 | Держатель насадок Держатель моющих насадок нескладной, трапециевидной формы с V-образным вырезом на длинной стороне в области крепления ручки, позволяющим поворачивать держатель относительно продольной оси на угол более 270 градусов, для работы с односторонними и двухсторонними моющими насадками, с прямоугольным отверстием для ухвата рукой в момент снимания и надевания насадки и с резиновой защёлкой для бесконтактной смены насадок. Такая конструкция держателя позволяет убирать труднодоступные места (под тумбочками, под шкафами и т.п.) Одна торцевая сторона подпружинена для удержания насадки. • Длина держателя не менее 50 см • Вес не более 290 г • Цвет: серо-голубой • Состав: Пластиковая часть – полипропилен. Металлическая части – нержавеющая сталь. • Выдерживает не менее 80 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств. • Трапециевидная форма позволяет удалять загрязнение из труднодоступных мест (углы,плинтусы, батареи) • Разрешен к применению для проведения текущей и заключительной дезинфекции с лечебно- профилактических учреждений на основании инструкции по применению, выданной НИИ Дезинфектологии РосПотребНадзора РФ |  | шт | не менее 3 |  |
| 1.7 | Салфетка с антибактериальным эффектом для протирки и обработки поверхностей в санитарных зонах Нетканая салфетка из пресованного микроволокна для протирки поверхностей • Материал: 100% микроволокно (70% полиэстер, 30% полиамид) • Размер салфетки не менее 38 х 40 см • Вес салфетки не более 22,3 г, толщина не менее 0,7 мм • Максимальный объем впитывания не менее 94 мл • Должна выдерживать не менее 250 машинных стирок • Максимально допустимая температура стирки без повреждения должна быть не менее 90°С • Выдерживает не менее 50 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств • Должна содержать нано частицы серебра (0,006 г серебра/салфетка). Нано частицы серебра включены в состав жидкого полимера до момента формовки микроволокна, благодаря этой технологии количество серебра в материале не снижается во время стирок или полосканий, а следовательно эффективность антибактериального действия остается неизменной • Обладает сильным антибактериальным эффектом в соответствие с директивой DIN EN ISO 20743:2007 "Текстильные материалы – Определение антибактериального эффекта продуктов с антибактериальной обработкой". • Не должна оставлять разводов (остаточная влажность не более 0,9 мл на 1м2 поверхности) • Цвет –красный в соответствии с правилами цветового кодирования расходных материалов для уборки санитарных зон • Должна быть устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств (1>ph>10), • Должна выдерживать дезинфекцию посредством погружения в дезинфицирующий раствор или в паровом стерилизаторе • Должна быть разрешена к применению для проведения текущей и заключительной дезинфекции с лечебно- профилактических учреждений на основании инструкции по применению, выданной НИИ Дезинфектологии РосПотребНадзора РФ Фасовка – не более 5 шт в упаковке |  | упак | не менее 4 |  |
| 1.8 | Салфетка с антибактериальным эффектом для протирки и обработки поверхностей в общих помещениях Нетканая салфетка из пресованного микроволокна для протирки поверхностей • Материал: 100% микроволокно (70% полиэстер, 30% полиамид) • Размер салфетки не менее 38 х 40 см • Вес салфетки не более 22,3 г, толщина не менее 0,7 мм • Максимальный объем впитывания не менее 94 мл • Должна выдерживать не менее 250 машинных стирок • Максимально допустимая температура стирки без повреждения должна быть не менее 90°С • Выдерживает не менее 50 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° 121С (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств • Должна содержать нано частицы серебра (0,006 г серебра/салфетка). Нано частицы серебра включены в состав жидкого полимера до момента формовки микроволокна, благодаря этой технологии количество серебра в материале не снижается во время стирок или полосканий, а следовательно эффективность антибактериального действия остается неизменной • Обладает сильным антибактериальным эффектом в соответствие с директивой DIN EN ISO 20743:2007 "Текстильные материалы – Определение антибактериального эффекта продуктов с антибактериальной обработкой". • Не должна оставлять разводов (остаточная влажность не более 0,9 мл на 1м2 поверхности) • Цвет – голубой в соответствии с правилами цветового кодирования расходных материалов для уборки общих зон. • Должна быть устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств (1>ph>10), • Должна выдерживать дезинфекцию посредством погружения в дезинфицирующий раствор или в паровом стерилизаторе • Должна быть разрешена к применению для проведения текущей и заключительной дезинфекции с лечебно- профилактических учреждений на основании инструкции по применению, выданной НИИ Дезинфектологии РосПотребНадзора РФ Фасовка – не более 5 шт в упаковке |  | упак | не менее 10 |  |