ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот№1 Поставка стоматологического материала для имплантации зубов А.В.Dental

| №п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат конический / Implant Conical I55-3.75,8 | за Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=3.75 L= 8. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-глушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 2 |
| 2 | Имплантат конический / Implant Conical I55-3.75,10 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=3.75 L= 10. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 7 |
| 3 | Имплантат конический / Implant Conical I55-3.75,11.5 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=3.75 L= 11,5. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 7 |
| 4 | Имплантат конический / Implant Conical I55-3.75,13 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=3.75 L= 13. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 7 |
| 5 | Имплантат конический / Implant Conical I55-3.75,16 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=3.75 L= 16. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 2 |
| 6 | Имплантат конический / Implant Conical I55-4.2,8 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=4.2 L= 8. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 2 |
| 7 | Имплантат конический / Implant Conical I55-4.2,10 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=4.2 L= 10. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 7 |
| 8 | Имплантат конический / Implant Conical I55-4.2,11.5 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=4.2 L= 11.5 Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 7 |
| 9 | Имплантат конический / Implant Conical I55-4.2,13 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=4.2 L= 13 Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 7 |
| 10 | Имплантат конический / Implant Conical I55-4.2,16 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=4.2 L= 16 Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 2 |
| 11 | Формирователь десны узкий титановый / Narrow titanium healing cap P0N-3.75,6 | Формирователь узкий предназначен для формирования десневого края вокруг имплантата. Формирователь необходим для подготовки места для установки ортопедической конструкции. Высота формирователя L = 6 мм. D = 3.75 мм. | 5 |
| 12 | Формирователь десны широкий титановый / Wide Titanium Healing Cap P0W-3.75,6 | Формирователь широкий предназначен для формирования десневого края вокруг имплантата. Формирователь необходим для подготовки места для установки ортопедической конструкции. Высота формирователя L = 6 мм. D = 5.5 мм. | 15 |
| 13 | Отвертка для динамометрического ключа / Ratchet Hex Driver for Abutment T1–1.2,15 | Отвертка используется для присоединения абатмента к имплантату с использованием динамометрического ключа либо ратчета. Отвертка изготовлена из титана. D - 1.2 мм. L = 15 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Диаметр соединительной части шестигранника 1.4 мм. | 1 |
| 14 | Отвертка для динамометрического ключа / Ratchet Hex Driver for Abutment T1–1.2,9 | Отвертка используется для присоединения абатмента к имплантату с использованием динамометрического ключа либо ратчета. Отвертка изготовлена из титана. D - 1.2 мм. L = 9 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Диаметр соединительной части шестигранника 1.4 мм. | 1 |
| 15 | Ключ динамометрический / Ratchet-Torque Combination T8c-10-40 | Динамометрический ключ с ограничителем крутящего момента предназначен для установки и затяжки элементов супраструктуры или установки имплантатов с осуществлением контроля прикладываемого усилия. Изготовлен из нержавеющей стали. | 1 |
| 16 | Набор хирургический TKM | Состав см. п.1.1 | 1 |
| 17 | Набор хирургический TKS | Состав см. п.1.2 | 1 |

| 1.1 Набор хирургический TKM: |  |
| --- | --- |
| Ключ для установки имплантата T3-2,9 узкая платформа | Ключ предназначен для установки узкого имплантата в имплантационное ложе, с использованием динамометрического ключа. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2 мм, длина хвостовика 9 мм. |
| Ключ для установки имплантата T3-2,18 узкая платформа | Ключ предназначен для установки узкого имплантата в имплантационное ложе, с использованием динамометрического ключа. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2 мм, длина хвостовика 18 мм. |
| Ключ для установки имплантата T3-2.4,9 стандартная платформа | Ключ предназначен для установки имплантата в имплантационное ложе, с использованием динамометрического ключа. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2.4 мм, длина хвостовика 9 мм. |
| Ключ для установки имплантата T3-2.4,18 стандартная платформа | Ключ предназначен для установки имплантата в имплантационное ложе, с использованием динамометрического ключа. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2.4 мм, длина хвостовика 18 мм. |
| Отвертка для динамометрического ключа Т1-1.2,9 | Отвертка используется для соединения элементов супраструктуры к имплантату с использованием динамометрического ключа/ратчета. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 9 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Отвертка для динамометрического ключа Т1-1.2,15 | Отвертка используется для соединения элементов супраструктуры к имплантату с использованием динамометрического ключа/ратчета. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 15 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Отвертка ручная для абатмента Т2-1.2,9 | Отвертка используется для ручного соединения элементов супраструктуры к имплантату. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 9 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Отвертка ручная для абатмента Т2-1.2,15 | Отвертка используется для ручного соединения элементов супраструктуры к имплантату. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 15 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Ключ механический для абатмента Т5-1.2,21 | Отвертка используется для соединения элементов супраструктуры к имплантату, с использованием физиодиспенсера. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 21 мм. |
| Ключ механический для имплантата Т5-2.4,20 | Ключ предназначен для машинной установки имплантата в имплантационное ложе, с использованием физиодиспенсера. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2.4 мм, длина хвостовика 20 мм. |
| Ключ механический для имплантата Т5-2.4,25 | Ключ предназначен для машинной установки имплантата в имплантационное ложе, с использованием физиодиспенсера. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2.4 мм, длина хвостовика 25 мм. |
| Ратчет Т8 | Ключ предназначен для установки имплантатов и супраструктуры, без указания торка. Ключ изготовлен из титана. Диаметр шестигранника, присоединяемого к шестиграннику отвертки, равен 6.23 мм. |
| Пин парраллельный ТР-23 | Пин параллельный предназначен для визуализации позиционирования введения и параллельности во время сверления имплантационного ложа. Длина хвостовика 23 мм. |
| Бор маркирующий TMD-1.9 | Бор предназначен для создания начального позиционирующего отверстия для пилотной фрезы. Бор изготовлен из титана. Бор имеет вертикальную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части бора 1.9 мм. |
| Фреза пилотная TPD-2.0 | Фреза предназначена для пилотного прохождения при сверлении начального диаметра имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с двумя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 2.0 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-2.5 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 2.5 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-2.8 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 2.8 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-3.2 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 3.2 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-3.65 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 3.65 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-4.0 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 4.0 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-4.5 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 4.5 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-5 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 5 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-5.5 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 5.5 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Удлинитель фрезы TDE | Удлинитель фрезы предназначен для создания удобства подготовки имплантационного ложа в трудноступных межзубных промежутках. Применяется во избежание повреждения соседних зубов наконечником физиодиспенсера. |
| 1.2 Набор хирургический TKS: |  |
| Ключ для установки имплантата T3-2,18 узкая платформа | Ключ предназначен для установки узкого имплантата в имплантационное ложе, с использованием динамометрического ключа. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2 мм, длина хвостовика 18 мм. |
| Ключ для установки имплантата T3-2.4,9 стандартная платформа | Ключ предназначен для установки имплантата в имплантационное ложе, с использованием динамометрического ключа. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2.4 мм, длина хвостовика 9 мм. |
| Ключ для установки имплантата T3-2.4,18 стандартная платформа | Ключ предназначен для установки имплантата в имплантационное ложе, с использованием динамометрического ключа. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2.4 мм, длина хвостовика 18 мм. |
| Отвертка для динамометрического ключа Т1-1.2,9 | Отвертка используется для соединения элементов супраструктуры к имплантату с использованием динамометрического ключа/ратчета. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 9 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Отвертка для динамометрического ключа Т1-1.2,15 | Отвертка используется для соединения элементов супраструктуры к имплантату с использованием динамометрического ключа/ратчета. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 15 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Отвертка ручная для абатмента Т2-1.2,9 | Отвертка используется для ручного соединения элементов супраструктуры к имплантату. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 9 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Отвертка ручная для абатмента Т2-1.2,15 | Отвертка используется для ручного соединения элементов супраструктуры к имплантату. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 15 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. |
| Ключ механический для имплантата Т5-2.4,25 | Ключ предназначен для машинной установки имплантата в имплантационное ложе, с использованием физиодиспенсера. Ключ изготовлен из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 2.4 мм, длина хвостовика 25 мм. |
| Ратчет Т8 | Ключ предназначен для установки имплантатов и супраструктуры, без указания торка. Ключ изготовлен из титана. Диаметр шестигранника, присоединяемого к шестиграннику отвертки, равен 6.23 мм. |
| Пин парраллельный ТР-23 | Пин параллельный предназначен для визуализации позиционирования введения и параллельности во время сверления имплантационного ложа. Длина хвостовика 23 мм. |
| Бор маркирующий TMD-1.9 | Бор предназначен для создания начального позиционирующего отверстия для пилотной фрезы. Бор изготовлен из титана. Бор имеет вертикальную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части бора 1.9 мм. |
| Фреза пилотная TPD-2.0 | Фреза предназначена для пилотного прохождения при сверлении начального диаметра имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с двумя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 2.0 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-2.5 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 2.5 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-2.8 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 2.8 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-3.2 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 3.2 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-3.65 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 3.65 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-4.0 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 4.0 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |
| Фреза TD-4.5 | Фреза предназначена для промежуточного/финального сверления при подготовке имплантационного ложа. Фреза имеет спиралевидную резьбу с тремя режущими кромками. Диаметр рабочей части фрезы 4.5 мм. Наличие 6 насечек на поверхности фрезы, предназначенных для подготовки имплантационного ложа диаметрами 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм и 16 мм. |

Лот№2 Поставка системы имплантов ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM (Германия)

| № | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Кол-во | Цена за ед. товара, евро |  | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметр 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; 15; 17 мм, каталожный №24611-24643 | Поставляются в стерильных боксах. Штифты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами диаметр: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; 15; 17 мм | 1 | 160,00 |  | Общая сумма договора не должна превышать 3 341,00 евро |
| 2 | Формирователь десны для Дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметром 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм. | Формирователь десны рекомендуется для применения на промежуточном этапе установки имплантата. Он остается в месте установки, во время фазы залечивания мягкой ткани, после чего его замещают соответствующим постоянным абатментом. Единый компонент имплантата без отдельного центрального винта(промежуточного элемента), с нанесенной маркировкой о его диаметре и высоте. Имеет коническую конструкцию. Титановый. Стерильный. | 1 | 40,80 |  |  |
| 3 | Винты заглушки диаметром 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм., каталожный №24328 и 24447 | Титановый с пластиковой верхушкой. Выполняет функцию основы для временной конструкции на уровне имплантата. С винтом временной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. | 1 | 31,45 |  |  |
| 4 | Временный абатмент TempDesign диаметром 3,5/4,0; 4,5/5,0 | Титановый с пластиковой верхушкой. Выполняет функцию основы для временной конструкции на уровне имплантата. С винтом временной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. | 1 |  | 23,80 |  |
| 5 | Дублер имплантата, Implant Replica | Стальной. Дублер имплантата в модели, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах | 1 |  | 13,60 |  |
| 6 | Оттискная головка с имплантата короткая 3,5/4,0; 4,5/5,0 | Стальной. Предназначен для снятия слепков при протезировании на имплантатах. Используются с закрытой или открытой ложкой. Снабжены лазерной маркировкой, обозначающей диаметр имплантата | 1 |  | 24,65 |  |
| 7 | Абатмент Ti дизайн 3,5/4,0; 4,5/5,0 | Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. | 1 |  | 85,85 |  |
| 8 | Абатмент CastDesign 3,5/4,0; 4,5/5,0 | Основа: неокисляющийся золотой сплав. Цилиндр: полностью выгорающая пластмасса. Включает конструкцию винта абатмента. Винт изготовлен из титана. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. | 1 |  | 75,65 |  |
| Сумма НМЦ, евро |  |  |  |  | 455,80 |  |