ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Специфика товара будет согласовываться дополнительно при оформлении заявки.

Поставка сантехнических расходных сантехнических материалов для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных сантехнических материалов для нужд ООО «Медсервис» в 2021 году

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Примечание | Кол-во Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель для керамической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромировннной поверхностью и длинным изливом станет отличным решением для кухни. С его помощью пускать и выключать воду, а также регулировать ее температуру одним движением. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Однорычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 73:150 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Выпуск: Неповоротный | шт. |  | 5 |
| 2 | Арматура к смывному бачку унитаза с нижним подводом кнопка хром | Наполнительный клапан с нижней подводкой воды, спускной клапан с металлизированной или пластиковой кнопкой. Комплект крепежа: Прокладка между бачком и унитазом, инструкция по установке. Применение: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с отверстием в крышке бачка 40 мм. | шт. |  | 15 |
| 3 | Смеситель для керамической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромировннной поверхностью и длинным изливом станет отличным решением для кухни. С его помощью пускать и выключать воду, а также регулировать ее температуру можно одним движением. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Одно рычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 73:180 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Аэратор: Стальной | шт. |  | 10 |
| 4 | Смеситель | Описание товара: Управление: Однорычажный Назначение: Для ванны и душа Цвет: Хром Излив: Длинный В комплекте: Лейка, шланг, держатель для лейки Размер картриджа: 40 мм. Материал:Латунь Длина излива, мм: 300 Дизайн: Современный стиль Поворотный излив: Да Рекомендуемая страна производитель: Литва Гарантия: 5 лет Рекомендуем производитель: Rubineta Рекомендуемая серия: Prince Sher | шт. |  | 4 |
| 5 | Стальной шаровой кран фланцевый стальной ДУ-50*40 LD | Технические характеристики: Стальной шаровой кран меж-фланцевый с целью присоединения к трубопроводу Размер: Ду-50 по ГОСТ 12820-80, стандартный проход. Корпус цельносварной из стали 20. Управление ручное. Присоединение: меж-фланцевый Материал шара: Нержавеющая сталь Шток: Нержавеющая сталь Уплотнение шара: Фторопласт Рабочая температура: от -60 до 200 Условное давление: бар 16 Среда: вода, системы тепло-водоснабжения. Производитель:ЧелябинскСпецГражданСтрой | шт. |  | 6 |
| 6 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ДУ-20 Bugatti | Технические характеристики: Серия New Jersey. Артикул 922 Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - внутренняя с соединителем с накидной гайкой по ISО 228/1. Ручка - "бабочка" из алюминия Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Материал Шара: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 кольца из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: от 30 до 50 bar | шт |  | 24 |
| 7 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ½ | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полно проходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструйный, никелированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока:2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 | шт |  | 25 |
| 8 | Кран шаровой хром, (бабочка) с американкой 1 дюйм | Технические характеристики. Кран шаровой латунный, полно проходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTF Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 | шт |  | 6 |
| 9 | Подводка гибкая для смесителя Гайка+Штуцер | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки для смесителя: – гайка–штуцер, 1/2” х M10, длина штуцера – 35 мм.8,5+/-0,5мм Длина подвода: 60см | шт. |  | 60 |
| 10 | Подводка гибкая для смесителя Гайка+Штуцер | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки для смесителя: – гайка–штуцер, 1/2” х M10, длина штуцера – 35 мм.8,5+/-0,5мм Длина подвода: 40см | шт. |  | 120 |
| 11 | Подводка гибкая Гайка+Гайка | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, закладной ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки: – гайка–гайка, диаметр присоединения – 1/2”мм Длина подвода: 60см | шт. |  | 5 |
| 12 | Подводка гибкая Гайка+Гайка | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды VALTEC рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, закладной ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки: – гайка–гайка, диаметр присоединения – 1/2”. Длина подвода: 40см | шт. |  | 20 |
| 13 | Стальной шаровой кран фланцевый стальной ДУ-100*16 LD | Технические характеристики: Стальной шаровой кран меж фланцевый с целью присоединения к трубопроводу Размер: Ду-100 по ГОСТ 12820-80, стандартный проход. Корпус цельносварной из стали 20. Управление ручное. Присоединение: Меж фланцевый Материал шара: Нержавеющая сталь Шток: Нержавеющая сталь Уплотнение шара: Фторопласт Рабочая температура: от -60 до 200 Условное давление: бар 16 Среда: вода, системы тепло -,водоснабжения. Производитель:ЧелябинскСпецГражданСтрой | шт |  | 4 |
| 14 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ¾ угловые Bugatti | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - внутренняя с соединителем с накидной гайкой по ISО 228/1. Ручка - "бабочка" из алюминия Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструйный, никелированный Материал Шара: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 кольца из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: от 30 до 50 bar | шт |  | 44 |
| 15 | Кран шаровой хром. (бабочка) муфта-муфта ½ | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полно проходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструйный, никелированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока:2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 | шт |  | 6 |
| 16 | Стальной шаровой кран фланцевый стальной ДУ-150*16 LD | Технические характеристики: Стальной шаровой кран меж фланцевый с целью присоединения к трубопроводу Размер: Ду-150 по ГОСТ 12820-80, стандартный проход. Корпус цельносварной из стали 20. Управление ручное. Присоединение: Меж фланцевый Материал шара: Нержавеющая сталь Шток: Нержавеющая сталь Уплотнение шара: Фторопласт Рабочая температура: от -60 до 200 Условное давление: бар 16 Среда: вода, системы тепло -,водоснабжения. Производитель:ЧелябинскСпецГражданСтрой | шт |  | 1 |
| 17 | Стальной шаровой кран фланцевый стальной ДУ-80*16 LD | Технические характеристики: Стальной шаровой кран меж фланцевый с целью присоединения к трубопроводу Размер: Ду- 50 по ГОСТ 12820-80, стандартный проход. Корпус цельносварной из стали 20. Управление ручное. Присоединение: Гайка-Гайка Материал шара: Нержавеющая сталь Шток: Нержавеющая сталь Уплотнение шара: Фторопласт Рабочая температура: от -60 до 200 Условное давление: бар 16 Среда: вода, системы тепло -,водоснабжения. Производитель:ЧелябинскСпецГражданСтрой | шт |  | 8 |
| 18 | Фланец стальной ГОСТ Ду-50х16 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-80 Материал Ст. 20 Рабочая температура, °C -70...+300 Страна-производитель. Россия Ду-50х16 | шт. |  | 12 |
| 19 | Фланец стальной ГОСТ Ду-100х16 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-80 Материал Ст. 20 Рабочая температура, °C -70...+300 Страна-производитель. Россия Ду-100х16 | шт. |  | 8 |
| 20 | Фланец стальной ГОСТ Ду-150х16 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-80 Материал Ст. 20 Рабочая температура, °C -70...+300 Страна-производитель. Россия Ду 150х16 | шт. |  | 2 |
| 21 | Фланец стальной ГОСТ Ду-80х16 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-80 Материал Ст. 20 Рабочая температура, °C -70...+300 Страна-производитель. Россия Ду-80х16 | шт. |  | 16 |