ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот№1 Поставка стоматологического материала для имплантации зубов А.В.Dental

| №п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат конический / Implant Conical I55-3.75,8 | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. D=3.75 L= 8. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. | 150 |
| 2 | трансфер АВ Dental D20-3.75,9 | Трансфер предназначен для снятия оттиска высокой точности по технологии протезирования на угловом адаптере Р14. Изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр D=4.4 мм, Высота L=11 мм. Трансфер поставляется с винтом. | 30 |
| 3 | отвертка для динамометрического ключа Т1-12,9 | Отвертка используется для соединения элементов супраструктуры к имплантату с использованием динамометрического ключа/ратчета. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 9 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. | 1 |
| 4 | отвертка для динамометрического ключа Т1-12,15 | Отвертка используется для соединения элементов супраструктуры к имплантату с использованием динамометрического ключа/ратчета. Отвертка изготовлена из титана. Диаметр соединительной части шестигранника 1.2 мм, длина хвостовика 15 мм. Диаметр наружней части шестигранника, присоединяемого к динамометрическому ключу/ратчету, равен 6,23 мм. | 1 |
| 5 | ключ динамометрический Т8с-10-40 | Динамометрический ключ с ограничителем крутящего момента предназначен для установки и затяжки элементов супраструктуры или установки имплантатов с осуществлением контроля прикладываемого усилия. Изготовлен из нержавеющей стали. | 1 |
| 6 | аналог D1-3.75 | Аналог имплантата выполнен из нержавеющей стали для изготовления лабораторных моделей. D = 3.75, L = 10 |  |
| 7 | абатмент угловой анатомический Р4S-3.75,15-2 | Абатмент угловой анатомический 15 градусов разработан для имплантатов, установленных под углом, D = 3.75, L = 9. Высота уступа LS = 1,3. В комплекте с абатментом поставляется короткий винт. | 10 |
| 8 | абатмент анатомический антиротационный Р3S-3.75,1 | Прямой титановый абатмент с шестигранником повторяет форму десневой линии. D = 3.75, L = 7.5. Высота анатомического уступа LS = 1,2,3. В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно. Абатменты высотой 12мм и более обычно включают в себя длинный винт. | 10 |
| 9 | абатмент анатомический антиротационный Р3S-3.75,2 | Прямой титановый абатмент с шестигранником повторяет форму десневой линии. D = 3.75, L = 7.5. Высота анатомического уступа LS = 1,2,3. В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно. Абатменты высотой 12мм и более обычно включают в себя длинный винт. | 10 |
| 10 | абатмент анатомический антиротационный Р3S-3.75,3 | Прямой титановый абатмент с шестигранником повторяет форму десневой линии. D = 3.75, L = 7.5. Высота анатомического уступа LS = 1,2,3. В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно. Абатменты высотой 12мм и более обычно включают в себя длинный винт. | 10 |
| 11 | абатмент беззольный пластиковый с шестигранником Р2NH-3.75,15 | Абатмент предназначен для формообразования без внутренней резьбы. Абатмент поставляется с шестигранником для создания конструкции на одном имплантате или для установки на абатменте коронки или моста. D = 3.75, L = 15. В комплекте со всеми абатментами поставляется короткий винт. Длинный винт можно заказать отдельно. Абатменты высотой 12 мм и выше обычно включают в себя длинный винт. | 6 |