ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка осветителя головного с принадлежностями для нужд ООО «Медсервис» в 2021 год

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Технические характеристики | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
|  | Декларация о соответствии | Наличие |
| ## Требуемые характеристики |  |  |
| 2. | Осветитель предназначен для дополнительного освещения операционного поля | Наличие |
|  | Светодиодная (LED) технология освещения | Соответствие |
|  | Высокопроизводительный белый диод 1 ВТ | Соответствие |
|  | Срок службы светодиода не менее | 10 000 час |
|  | Температура цвета не менее | 5 000 К |
|  | Интенсивность освещения, не менее | 200 000 люкс |
|  | Плавная регулировка интенсивности освещения | Наличие |
|  | Регулировка размеров светового пятна от 70 до 90 мм на расстоянии 460 мм от осветителя | Наличие |
|  | Форма светового пятна | круглая |
|  | Возможность перемещения осветительного элемента вперед | Наличие |
|  | Возможность изменять угол освещения | Наличие |
|  | Крепление осветителя на оголовник | Наличие |
|  | Жесткий оголовник со сменными мягкими вкладышами | Наличие |
|  | Поперечный мягкий ремень для фиксации осветителя | Наличие |
|  | Подгонка диаметра оголовника осуществляется при вращении специального винта одной рукой | Наличие |
|  | Подгонка длины поперечного ремня осуществляется за счет перемещения фрагментов ленты-липучки по типу "крючок-петля" | Наличие |
|  | Масса осветителя в сборе (без аккумуляторов) не более | 310 г |
|  | Абсолютная мобильность | Наличие |
|  | Аккумуляторные батареи размещены на оголовнике | Наличие |
|  | Количество аккумуляторных батарей не менее | 2 шт. |
|  | Возможность быстрой смены аккумуляторов | Наличие |
|  | Непрерывная работа осветителя от аккумуляторных батарей не менее | 6,5 час. |
|  | Время полной зарядки аккумуляторных батарей не более | 6 час |
|  | Возможность зарядки аккумулятора во время работы осветителя | Наличие |
|  | Индикатор зарядки аккумуляторной батареи на оголовнике | Наличие |
|  | Тип аккумулятора Li-ion | Наличие |
|  | Отсутствие «эффекта памяти» | Наличие |
|  | Зарядка аккумуляторов осуществляется через USB порт | Наличие |
|  | Автоматическое переключение в режим зарядки при подключении сетевого питания | Наличие |
|  | Совместим с напряжением 100-240В/50-60 Гц | Наличие |
|  | Масса одного аккумулятора не более | 48 г |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |
| 3 | Комплект поставки |  |
|  | Осветитель головной | 1 шт. |
|  | Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
|  | Кабель с USB разъемом | 1 шт. |
|  | Адаптер сетевой | 1 шт. |
|  | Транспортный кейс | 1 шт. |
| 4 | Аксессуары |  |
|  | Сменные аккумуляторные батареи | 2 шт. |