Техническое задание по ЛОТУ №1

на поставку серверного оборудования

- Термины и определения.

ТЗ – настоящий документ.

Покупатель – ООО «Медсервис», г. Салават

Поставщик – исполнитель работ ТЗ в соответствии с договором

- Общие сведения.

Настоящий документ представляет собой техническое задание на обновление серверного оборудования для хранения данных. В рамках настоящего технического задания Поставщик должен поставить серверное оборудование в серверное помещение Покупателя, расположенных по Адресу Покупателя.

Оборудование в соответствии с ТЗ предназначено для поддержания качества оказываемых информационно-телекоммуникационных услуг, увеличению производительности работы персонала в основной информационной системе Покупателя – МИС Медиалог и для хранения снимков.

- Характеристика объекта

Покупатель: ООО «Медсервис»

Адрес Покупателя: Республика Башкортостан, 453266, г.Салават, ул. Октябрьская, д. 35

В сети Покупателя функционирует специализированная медицинская информационная система Медиалог, обеспечивающая автоматизацию основной деятельности Покупателя.

МИС Медиалог внедрена и успешно эксплуатируется Покупателем с 2005 года.

Данные МИС хранятся в СУБД Microsoft SQL 2005, СУБД размещена в кластере Windows Cluster на двух узлах, файлы данных СУБД размещены на выделенном томе дискового массива, подключенного к сети SAN. Режим работы МИС 24х7(24 часа и семь дней в неделю)

Совместно с СУБД МИС на той же платформе развернуты базы данных следующих комплексов 1С:

Таблица 1

|  | БД | Размер БД |
| --- | --- | --- |
| 1. | МИС Медиалог - продуктивная - тестовая | 89 Гб 89 Гб |
| 2. | 1С:Бухгалтерия (с надстройкой БИТ Финанс) - продуктивная - тестовая - разработки | 47 Гб 47 Гб 47 Гб |
| 3. | 1С:Зарплата и кадры - продуктивная - тестовая | 20 Гб 20 Гб |
| 4. | 1С:Салон красоты | 68 Гб |
| 5. | 1С:ИТ Инфраструктура | 8 Гб |
| 6. | 1С:Медицина.Поликлиника (тестовая) | 0,4 Гб |
| 7. | 1С:Управление медицинским центром (тестовая) | 0,2 Гб |
| 8. | 1С:Документооборот - продуктивная - тестовая | 2,5 Гб 2,5 Гб |

Работу СУБД обеспечивают два сервера DL380G5, подключенных к сетям SAN и LAN. Подключение к сети LAN обеспечивают два коммутатора серверной фермы Cisco 3750, подключение к сети SAN обеспечивают два коммутатора SAN Cisco MDS9224.

- Требования к серверному оборудованию

Состав поставляемого серверного оборудования должен соответствовать спецификации:

|  | P/N | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 7Y70A002WW | Lenovo ThinkSystem DE2000H FC Hybrid Flash Array LFF | 1 |
| 22 | 4M17A13527 | Lenovo 10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module | 2 |
| 33 | 4XB7A14102 | Lenovo ThinkSystem DE Series 10TB 7.2K 3.5" HDD 2U12 | 12 |

Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, должно поставляться в фирменной упаковке и с гарантией производителя. Оборудование должно быть легально ввезено на территорию РФ. Все поставляемое программное обеспечение должно быть свободно от претензий третьих лиц.

| Наименование/ характеристика | Требования в соответствии с техническим заданием заказчика |
| --- | --- |
| Наименование товара | Система хранения данных - Тип 1 |
| Количество товара | 1 шт. |
| Состав оборудования: |  |
| Контроллерная полка СХД с двумя установленными контроллерами | не менее 1 шт. |
| Предустановленные универсальные порты на каждом контроллере для внешних подключений, поддерживающих режим работы 10Gb iSCSI и 8/16Gb Fibre Channel | не менее 2 шт. |
| Универсальные трансиверы для портов, поддерживающих режим работы 10Gb iSCSI/16Gb FC | не менее 4 шт. |
| Дисковая полка расширения LFF | не менее 1 шт. |
| SAS Кабели для подключения дисковых полок длиной от 0.5 до 1 м | не менее 2 шт. |
| Жесткий диск 10 ТБ 7.2K 3.5" SAS HDD, установлено | не менее 12 шт. |
| Сервисный кабель USB - Micro-USB | не менее 1 шт. |
| Кабели питания для подключения к электросети длиной от 1 до 2 метров и разъемами IEC 320 C13/C14 | не менее 2 шт. |
| Монтажный комплект для установки контроллерной полки в серверную стойку | не менее 1 шт. |
| Характеристики оборудования: |  |
| Количество и тип контроллеров СХД | Не менее двух отказоустойчивых контроллеров, установленных в одной контроллерной полке, работающих в режиме «active-active» с автоматической балансировкой нагрузки; |
| Тип корпуса контроллерной полки | для монтажа в серверную стойку |
| Занимаемый размер в стойке | не более 2U в серверной стойке |
| Год выпуска модели | не ранее 2017 года |
| Поддержка "зеркалирования" кэш-памяти между контроллерами СХД | да (включено в поставку) |
| Наличие встроенной батареи для защиты кэш-памяти от потери данных в случае отключения питания | да (включено в поставку) |
| Объем кэш-памяти каждого контроллера | не менее 8 ГБ |
| Тип и количество предустановленных портов на каждом контроллере | - универсальные порты с поддержкой режимов 10 Гбит/с iSCSI и 8/16 Гбит/с FC - менее 2 шт.; - 12 Гбит/с SAS x4 для подлючения полок расширения - не менее 2 шт.; - RJ-45 10/100/1000 Мбит/с для управления - не менее 1 шт; - отдельный RJ-45 порт для сервисных функций - не менее 1 шт; - Micro-USB порт для сервисных функций - не менее 1 шт; |
| Поддержка установки карты для получения дополнительных портов для внешних подключений, на каждом контроллере. | Типы поддерживаемых карт: - 12 Гбит/с SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) - не менее 2 портов; - 1/10 Гбит/с iSCSI (RJ-45) - не менее 2 портов; |
| Поддерживаемые интерфейсы накопителей | SAS/NL-SAS HDD / SAS SSD |
| Поддерживаемые типы накопителей | Накопители форм-фактора SFF (2,5’’): - SAS 10K rpm: 1.2 ТБ и 1.8 ТБ; - SSD: 3.84 ТБ, 7.68 ТБ и 15.36 ТБ (1 DWD); 800 ГБ, 1.6 ТБ, 3.2 ТБ (3 DWD); Накопители форм-фактора LFF (3,5’’): - NL-SAS 7.2K rpm: 4 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ; - SSD: 800 ГБ (3 DWD); |
| Поддержка подключения дисковой полки расширения LFF c характеристиками не хуже: - 8 внеших портов SAS 12 Гбит/с x4 для отказоустойчивого подключения; - занимаемое место в стойке не более 2U; - не менее 12 слотов для накопителей форм-фактора 3,5"; - устаноленные задублированные блоки питания. | да, поддержка подключения не менее 3 полок (включено в поставку) |
| Поддержка подключения дисковой полки расширения SFF c характеристиками не хуже: - 8 внеших портов SAS 12 Гбит/с x4 для отказоустойчивого подключения; - занимаемое место в стойке не более 2U; - не менее 24 слотов для накопителей форм-фактора 2,5"; - устаноленные задублированные блоки питания. | да, поддержка подключения не менее 3 полок (включено в поставку) |
| Поддерживаемые операционные системы хостов (с подтверждением производителя оборудования) | - Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 и 2019 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 и 7 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11, 12 и 15 - VMware vSphere 5.5, 6.0, 6.5 и 6.7 |
| Номинальная производительность системы, указанная на сайте производителя, не хуже | - 100 тыс iops при случайном чтении 4 КБ блоками - 35 тыс iops при случайной записи 4 КБ блоками - 3 ГБ/с при последовательном чтении 64 КБ блоками - 0,9 ГБ/с при последовательной записи 64 КБ блоками |
| Поддерживаемая сырая емкость, не менее | 1,47 ПБ |
| Поддерживаемое число логических томов, не менее | 512 |
| Поддерживаемый размер логическего тома, не менее | 2 ПБ |
| Поддерживаемый размер "тонкого" тома, не менее | 256 ТБ |
| Поддерживаемый размер SSD кэша, не менее | 4 ТБ |
| Поддержка горячей замены контроллеров, модулей ввода/выводв,накопителей, блоков питания, трансиверов | да (включено в поставку) |
| Задублированные модули охлаждения | да (включено в поставку) |
| Задублированные блоки питания, мощностью не менее 900 Вт, с энергоэффективностью не хуже Platinum | да (включено в поставку) |
| Функционал |  |
| Поддержка RAID 0 | да (включено в поставку) |
| Поддержка RAID 1 | да (включено в поставку) |
| Поддержка RAID 3 | да (включено в поставку) |
| Поддержка RAID 5 | да (включено в поставку) |
| Поддержка RAID 6 | да (включено в поставку) |
| Поддержка RAID 10 | да (включено в поставку) |
| Поддержка онлайн конвертации между разными типами RAID, из одного в другой, без остановки работы и прерывания доступа к данным | да (включено в поставку) |
| Поддержка онлайн расширения RAID группы, без остановки работы и прерывания доступа к данным | да (включено в поставку) |
| Поддержка онлайн сужения RAID группы, без остановки работы и прерывания доступа к данным | да (включено в поставку) |
| Поддержка технологии записи полным страйпом на все накопители в RAID группе (Full Stripe Write) | да (включено в поставку) |
| Поддержка больших защищенных групп дисков (до 96 накопителей в одной группе включительно), использующих «spare-емкость» вместо отдельных «spare» накопителей и поддерживающих быстрое восстановление группы в случае выхода из строя накопителя | да (включено в поставку) |
| Поддержка использования SSD накопителей в качестве кэш емкости на чтение | да (включено в поставку) |
| Моментальные снимки (cнэпшоты) | да (не менее 128 целей должжны быть включены в поставку); возможность расширения лицензией до 512 целей. |
| Автоматическая балансировка нагрузки трафика от хостов между двумя контроллерами | да (включено в поставку) |
| Динамическое увеличение емкости тома добавлением нового или неиспользуемого накопителя | да (включено в поставку) |
| Асинхронная репликация, выполняемая средствами СХД по установленным промежуткам времени между двумя СХД по протоколу FC и iSCSI | да (возможность расширения лицензией) |
| Удаленный доступ по HTTPS к встроенному в систему графическому интерфейсу управления | да (включено в поставку) |
| Удаленный доступ по SSH и Serial console к встроенному в систему управлению в режиме командной строки | да (включено в поставку) |
| Системный лог, SNMP и email уведомления | да (включено в поставку) |
| Приложение для установки на компьютер администратора для централизованного управления несколькими системамаи | да (включено в поставку) |
| Полная поддержка интеграции с внешней системой мониторинга, прредоставляемой производителем оборудования и позволяющей осуществлять мониторинг серверной инфраструктуры совместно с инфраструктурой систем хранения данных и сетевой инфраструктурой: - поддержка автоматического обнаружения в системе; - поддержка в реальном времени видеть статус оборудования; - поддержка сбора инвентаризационной информации; - поддержка мониторинга оборудования; | да (включено в поставку) |
| Все поставляемое оборудование должно быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным, и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, произведенным на заводе-изготовителе не ранее чем за 10 дней до даты объявления конкурса | да (включено в поставку) |
| Все поставляемое оборудование, включая все компоненты, входящие в состав оборудования (память, процессоры, накопители, адаптеры, блоки питания), должны быть установлены и собраны в готовое изделие на заводе-изготовителе. | да (включено в поставку) |
| Наличие на товар действующей декларации о соответствии требованиям Евразийского экономического союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Товар должен соответствовать следующим стандартам и нормам: - ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования». - ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений». - ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний». - ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний». - ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определённых условий подключения. Нормы и методы испытаний». | да (включено в поставку) |
| Гарантийная сервисная поддержка |  |
| Стандартная техническая поддержка от производителя | не менее 36 месяцев |
| Статус участника |  |
| Поставщик/производитель (в случае позиционирования себя как производителя предлагаемого оборудования, приложить подтверждающие документы (сертификат соответствия на товар требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, для данного вида товара), а также сертификат ISO9001 на данный вид деятельности) | поставщик |

- Требования к срокам исполнения.

Поставщик должен обеспечить выполнение в срок следующих работ:

|  | Состав работ | Требуемый результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка | Оборудование | Не более 10 рабочих с даты подписания договора |

- Порядок сдачи-приемки услуг/работ

Поставщик вместе с Товаром предоставляет Покупателю следующие документы:

- Счет-фактуру на поставку.

- Товарную накладную на поставку товаров, либо универсальный передаточный документ.

Покупатель в течение 3-х рабочих дней после поставки и предоставления Поставщиком необходимых документов проверяет комплектность и состав поставленного оборудования, а также полноту и состав выполненных работ на соответствие ТЗ.