ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

ЛОТ №1

Предмет договора: Поставка шовного материала  производства Индия/ Россия

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Кол-во | ЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая рассасывающаяся Ай- кол длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 30 мм 3 - 0(2) №36 SFN2159 | Нить хирургическая стерильная, рассасывающаяся, окрашенная Нить на основе гомополимерных волокон гликолевой кислоты (ПГА) . Покрытие состоит из смеси поликапролактона и стеарата кальция или гликоната. Прочность -14 дней не менее 60 и не более 70%, 21 день - не более 45%. Полное рассасывание в диапазоне (от 60 ±5 до 75 ±5) дней. Применение/Показание: гинекологии, жкт, в глазной хирургии, урологии. Класс потенциального риска не менее 2 Соединение нити с атравматической иглой прочное. Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы. Материал изготовления иглы : игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Упаковка - внутренняя стерильная (блистер). В блистере содержится игла с нитью. Блистеры упакованы в групповую коробку производителя. В каждой групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому применению на русском языке типографского типа. Все характеристики соответствуют технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), зарегистрированной в Росздравнадзоре в РФ В упаковке содержится не менее 36 блистеров (обусловлены технологией проведения операций, с использованием определенного количества определенных нитей).Длина нити (длина нити необходимая для наложения одного непрерывного шва,при проведении операции) не менее 70 см, Толщина USP 3-0 М2, игла 1/2 круглая колющая, не менее 29 и не более 31 мм( необходимая для сшивания определенных тканей при операции). | 6 | упак |
| 2 | Нить хирургическая рассасывающаяся Ай- кол фиолетовый длина нити 70 см 1/2 круглая колющая 20 мм 3-0 (2) №36, серия SFN2437 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная. Нить окрашенная. Состав нити - гомополимерные волокна гликолевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Прочность 14 дней -не менее 70 и не более 72%. Прочность 21 день -не менее 40 и не более 42%. Полное рассасывание в диапазоне (от 60 ±1 до 74 ±1) дней. Применение: для аппроксимации и/или соединения мягких тканей, включая использование в акушерстве, гинекологии, жкт, в глазной хирургии, ортопедии, урологии, стоматологии, пластической хирургиия. Класс потенциального риска 3 Соединение нити с атравматической иглой прочное. Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы. Материал изготовления иглы - коррозионностойкий высокопрочный сплав. Упаковка - стерильный блистер. В блистере содержится игла с нитью. Блистеры упакованы в групповую коробку производителя. В каждой групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому применению на русском языке типографского типа. В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Длина нити не менее 70 см и не более 75 см, Толщина нити USP 3-0 М2, игла 1/2 круглая колющая, не менее 20 и не более 25 мм | 6 | упак |
| 3 | Нить хирургическая рассасывающаяся Ай-кол фаст длина нити 90 см 1/2 круглая колющая 40 мм 0 (3,5) №36 SFN2860В | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная. Состав нити - гомополимерных волокон гликолевой кислоты (ПГА) или полиглеколивой кислоты с покрытием, покрытие состоит из смеси поликапролактона и стеарата кальция. .Прочность: 5 дней - не менее 50%. Полное рассасывание происходит происходит в диапазоне (от 35±5 до 45±5) дней Применение: для наложения кожных швов, при проведении эпизиотомии, при операциях на слизистой ротовой полости, в глазной хирургии, при наложении конъюнктивальных швов. Класс потенциального риска не менее 3. Соединение нити с атравматической иглой прочное. Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы. Материал изготовления иглы : игла из коррозионностойкого высокопрочного сплаваУпаковка - внутренняя стерильная (блистер). В блистере содержится игла с нитью. Блистеры упакованы в групповую коробку производителя. В каждой групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому применению на русском языке типографского типа. Все характеристики соответствуют технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), зарегистрированной в Росздравнадзоре в РФ В упаковке содержится не менее 36 блистеров (обусловлены технологией проведения операций, с использованием определенного количества определенных нитей).Длина нити (длина нити необходимая для наложения одного непрерывного шва,при проведении операции) не менее 90 см, Толщина USP 0М3,5 , игла 1\2 круглая колющая, не менее 39 и не более 41 мм ( необходимая для сшивания определенных тканей при операции). | 6 | упак |
| 4 | Нить хирургическая рассасывающаяся Ай- кол длина нити 90 см 3/8 обратно-режущая (супер острая) 25 мм 3-0 (2) №36 SFN2328 | Нить хирургическая стерильная, рассасывающаяся, окрашенная Нить на основе гомополимерных волокон гликолевой кислоты (ПГА) . Покрытие состоит из смеси поликапролактона и стеарата кальция или гликоната. Прочность -14 дней не менее 60 и не более 70%, 21 день - не более 45%. Полное рассасывание в диапазоне (от 60 ±5 до 75 ±5) дней. Применение/Показание: гинекологии, жкт, в глазной хирургии, урологии. Класс потенциального риска не менее 2 Соединение нити с атравматической иглой прочное. Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы. Материал изготовления иглы : игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Упаковка - внутренняя стерильная (блистер). В блистере содержится игла с нитью. Блистеры упакованы в групповую коробку производителя. В каждой групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому применению на русском языке типографского типа. Все характеристики соответствуют технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), зарегистрированной в Росздравнадзоре в РФ В упаковке содержится не менее 36 блистеров (обусловлены технологией проведения операций, с использованием определенного количества определенных нитей).Длина нити (длина нити необходимая для наложения одного непрерывного шва,при проведении операции) не менее 90 см, Толщина USP 3-0 М2, игла 3/8 обратно-режущая, не менее 24 и не более 25 мм( необходимая для сшивания определенных тканей при операции). | 6 | упак |
| 5 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Стерибон длина 75 см 1/2 круглая колющая 31 мм 0 (3,5) №36 SFN681 | Нить хирургическая, стерильная, нерассасывающаяся, окрашенная Нить на основе полиэстера (полиэтилентерефталата) или полимер (этилентерефталат) с покрытием. Покрытие- полибутилат. Нить не содержит фторсодержащие и этилцеллюлозные компоненты . Применение/Показание : общая хирургия, в том числе сердечно-сосудистая, глазная, нейрохирургия (нервные ткани).Класс потенциального риска не менее 2 Соединение нити с атравматической иглой прочное .Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы. Материал изготовления иглы : игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава Упаковка - внутренняя стерильная (блистер). В блистере содержится не менее 1 иглы с не менее 1 нитью (обусловлены технологией проведения операций, с использованием определенного количества определенных нитей и игл). Блистеры упакованы в групповую коробку производителя. В каждой групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому применению на русском языке типографского типа. Все характеристики соответствуют технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), зарегистрированной в Росздравнадзоре в РФ. В упаковке содержится не менее 36 блистеров. Длина нити не менее 75 см. Толщина USP 0 М3,5 (для сшивания разной толщины и структуры сшиваемых тканей), игла 1/2 окружности (для глубоких тканей)круглая колющая(для работы с внутренними органами для наложения анастомозов, шва мягких тканей) или обратно-режущая (для узлового шва) , не менее 29 мм и не более 31 мм. | 2 | упак |
| 6 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Стерибон длина 90 см 1/2 круглая колющая тяжелая 2 иглы 17 мм 1 (4) №36, серия SFN489 | Нить хирургическая, стерильная, нерассасывающаяся, окрашенная Нить на основе полиэстера (полиэтилентерефталата) или полимер (этилентерефталат) с покрытием. Покрытие- полибутилат. Нить не содержит фторсодержащие и этилцеллюлозные компоненты . Применение/Показание : общая хирургия, в том числе сердечно-сосудистая, глазная, нейрохирургия (нервные ткани).Класс потенциального риска не менее 2 Соединение нити с атравматической иглой прочное .Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы. Материал изготовления иглы : игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава Упаковка - внутренняя стерильная (блистер). В блистере содержится не менее 1 иглы с не менее 1 нитью (обусловлены технологией проведения операций, с использованием определенного количества определенных нитей и игл). Блистеры упакованы в групповую коробку производителя. В каждой групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому применению на русском языке типографского типа. Все характеристики соответствуют технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), зарегистрированной в Росздравнадзоре в РФ. В упаковке содержится не менее 36 блистеров. Длина нити не менее 90 см. Толщина USP 1 М4 (для сшивания разной толщины и структуры сшиваемых тканей), игла 1/2 окружности круглая колющая, не менее 17 мм и не более 18 мм. | 2 | упак |
| 7 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Стерисил, код SFS5333 | Нить стерильная хирургическая, натуральная, нерассасывающаяся, плетеная. Нить окрашенная. Нить изготовлена из плетенного шелкового волокна с покрытием силикона и пчелиного воска. Применение: в стоматологии, офтальмологии, нейрохирургии. Класс потенциального риска 2б. Соединение нити с атравматической иглой прочное. Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы . Материал изготовления иглы : коррозионностойкий высокопрочный сплав. Упаковка -стерильный блистер. В блистере содержится игла с нитью. Блистеры поставляются в герметичной групповой коробке производителя, в которой содержится не менее 1 инструкции по медицинскому применению на русском языке типографского типа. В групповой упаковке (коробке) содержится не менее 36 шт блистеров. Длина нити не менее 75см, Толщина нити USP 2-0 М3, игла 1/2 круглая колющая, не менее 30 мм и не более 32 мм | 2 | упак |
| 8 | Нить хирургическая нерассасывающаяся ПОЛИАМИД МОНО, код REF N 406bw | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Нить неокрашенная. Нить на основе полиамида 6.0 или 6.6, без покрытия. Применение: в различных областях хирургии, в том числе в офтальмохирургии, нейрохирургии, сосудистой микрохирургии, общей хирургии. Класс потенциального риска 2б. Материал изготовления иглы (для предотвращения замены иглы, улучшения контроля над ней) : коррозионностойкий высокопрочный сплав. Соединение нити с атравматической иглой прочное. Соединение нити с иглой - в сверленое отверстие и равномерный обжим нити в тело иглы. Упаковка - стерильный блистер В блистере содержится игла с нитью. Блистеры упакованы в групповую коробку производителя. В каждой групповой упаковке содержится 1 инструкция по медицинскому применению на русском языке типографского типа. Все характеристики соответствуют технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), зарегистрированной в Росздравнадзоре в РФ В упаковке содержится не менее 12 блистеров. Толщина нити М 1,5(4/0) длина нити 75 см, игла 1/2 колющая, длина иглы 20 мм. | 108 | штук |

ЛОТ №2

Предмет договора: Поставка шовного материала  производства Джонсон и Джонсон

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Кол-во | ЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Пролен 3/0, W8558 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,5588 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 3 | упак |
| 2 | W8557 Пролен M1.5 (4/0) 90см две иглы колющие RB-1 1/2 окружности 17 мм , уп/12 шт. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 3 | упак |
| 3 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Пролен 5/0,W8556 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 3 | упак |
| 4 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Пролен 3/0, W8021T | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла режущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Игла имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 24 штуки, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 6 | упак |
| 5 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Пролен 5/0,W8662 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы . Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 3 | упак |
| 6 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Пролен 6/0, W8712 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,254 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 3 | упак |
| 7 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Пролен 6/0, W 8597 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,254 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 6 | упак |
| 8 | W8702 Пролен M0.5 (7/0) 60см две иглы колющие BV175-8 3/8 окружности 9,3 мм, уп/12 шт. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 6 | упак |
| 9 | Нить хирургическая рассасывающаяся Викрил 6/0, W9981 | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта ""памяти формы"". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. " | 3 | упак |
| 10 | Нить хирургическая рассасывающаяся ПДС II 5/0, W9101Н | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. ПДС II фиолетовый М1 (5/0) 45 см игла колющая RB-2 1/2 окружности 13 мм, уп/ 36 шт. | 2 | упак |
| 11 | W8801 Пролен M0.5 (7/0) 60см две иглы колющие СС-11, 3/8 окружности 11 мм, уп/12 шт. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | 3 | упак |